附件2

宜良县砂龙石材有限公司云南省宜良县北墩子4#采石场普通建筑材料用石灰岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

专家组评审意见

| 专 家 评 审 结 论 | 020年9月12日，受宜良县自然资源局委托，中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队在昆明组织专家对西南能矿建设工程有限公司编制的《宜良县砂龙石材有限公司云南省宜良县北墩子4#采石场普通建筑材料用石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行了评审，与会专家在审阅报告、听取介绍和讨论的基础上，形成以下评审意见： 一、项目基本情况 云南省宜良县北墩子4#采石场普通建筑材料用石灰岩矿位于宜良县城20°方向，直线距离16km处。地理坐标（国家2000大地坐标系）：东经103°11′34.86″～103°12′0.61″，北纬25°03′06.97″～25°03′26.16″行政区划属宜良县北古城镇北墩子村委会管辖。矿区面积0.3222km2，开采标高1768～1614m，生产规模为90万t/a，开采矿种为普通建筑石料用石灰岩，开采方式为露天开采。 二、矿山地质环境保护部分 （一）编制单位具有地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程设计甲级资质证书，具有编制技术报告的能力。 （二）方案对区内自然地理、地质环境条件进行了调查，对矿山地质环境问题阐述基本清楚。附图比例尺1:2000，精度满足要求。 （三）本矿山属小型矿山，区内地质环境条件复杂，评估区属重要区，按一级精度进行评价，符合规范要求，评估面积100.15hm2，满足评价工作的需要。 （四）方案对矿山开发利用方案、矿山生产现状、矿山地质环境保护与治理恢复现状和评估区地质环境条件进行了介绍，介绍较全面，可作为方案编制的基础。 （五）现状评估指出，评估区现状地质灾害发育2个潜在不稳定边坡，危害及危险性中等。现状采矿活动对含水层的影响和破坏程度较严重，采空区、办公生活区、生产加工区、矿山道路等对地形地貌景观破坏及影响严重。压占与损毁的土地面积共计9.0219hm2，损毁土地类型为旱地、果园、有林地、农村道路、裸地、采矿用地，对土地资源的影响及破坏严重。对矿区及周边的水土环境污染较轻。现状评估较客观，反映了现状特征。 （六）预测评估认为：露天采场最终边坡引发滑坡及崩塌的可能性中等-大，主要威胁底部作业人员及设备，危害及危险性中等-大；已有地面设施建设及运营引发滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性小；废石场及表土场引发滑坡的可能性中等，主要威胁底部耕地、林草地，危害及危险性中等。总将压占土地资源20.4800hm2，损毁土地类型旱地、果园、有林地、农村道路、裸地，对土地资源的影响及破坏严重。矿体中有毒有害物质甚微，开采对矿区及周边的水土环境污染较轻。预测评估可信。 （七）方案将评估区划分为矿山地质环影响严重区（ⅰ）、较严重区（ii1、ii2）及较轻区（ⅲ）三级四区，分级分区基本合理；将评估区划为地质灾害危险性大区（Ⅰ）、危险性中等区（Ⅱ1、Ⅱ2）及危险性小区（Ⅲ）三级四区，分级分区基本合理；将评估区划分为重点防治区（A1、A2）、次重点防治区（B1、B2）及一般防治区（C）三级五区，分级分区基本合理；方案适用年限设定为5年，是恰当的；矿山建设适宜性差之综合评估结论客观。 （八）方案制定的矿山地质环境治理包括工程措施、监测预警措施，措施设计有一定针对性和可实施性。 （九）矿山地质环境保护治理工程投资估算编制有据，计价计费基本合规，编制年限内该矿山地质环境保护治理工程总投资为203.98万元，适用年限内该矿山地质环境保护治理工程总投资为111.70万元，结果较合理。 （十）方案编制成果内容齐全、规范，质量基本满足要求。 三、土地复垦部分 (一)本土地复《方案》编制格式符合更求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程施和生物措施基本可行；复垦费用估(概)算依据较充分，测算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。 (二)原则同意《方案》中关于宜良县砂龙石材有限公司云南省宜良县北墩子4#采石场损毁土地的预测和分析。本项目损毁土地方式主要有压占和挖损，复垦区范围内损毁土地总面积20.4800hm²，其中已损毁土地面积9.0219hm²，拟毁土地面积11.4581hm²；复垦责任范围面积20.4800hm²，做为规划设施占用0.6564hm²，最终确定复垦土地面积19.8236hm²。 (三)原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信，矿山土地复垦服务年限为28.8年（2020年8月-2049年5月）。规划复垦总面积19.8236hm²（已复垦0公顷），其中，其中复垦旱地9.9614hm²，有林地0.3998hm²，灌木林地4.3524hm²，复垦草地5.1100hm²，土地复垦率达到96.79%。矿山土地复垦方案适用年限为5年（2020年8月-2025年8月）。 (四)原则同意《方案》中提出的预防控制措施和复垦措施， 预防控制措施：(1)各种生产建设话动应严格控制在矿权范围内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的废水要及时处理。(2)合理地布置开采工艺，最大程度降低因开采造成对地表土地的损毁。(3)对采区损毁土地进行监控，监控点布设基本合理，方法得当。 工程技术措施：（1）办公生活区、辅助设施区等场地停止使用后，首先对不保留的建筑及生产设施进行拆除及场地清理，并整理场地，翻耕，覆土回填，对复垦耕地区域修建水窖；对复垦林草地区域进行林草地恢复（2）露天开采区主要整理场地，覆土回填，对复垦耕地区域修建水窖；对复垦林草地区域进行林草地恢复（3）复垦监测措施：对整个复垦过程的复垦措施、复垦效果等动态监测。 生物化学措施:(1)对绿化新增的林地、草地，优选当地优势树种，进行科学种植和精心管理。（2）对林地进行适时管理，包括浇水、施肥、除草、除虫等，同时淘汰劣质树种（3）土壤改良，采用客土法、绿肥法、酸碱中和法等方法，对复垦后的土层进行改良，提高土体有机质含量。 (五)原则同意《方案》提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算，在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 (六)原则同意土地复垦投资估(概)算测算结果。确定项目土地复垦静态总投资为306.76万元，动态总投资为376.17万元，矿山已于2020年3月5日预存960561.31元；第一年预存资金为42.14万元（扣除已存入费用后剩余静态总投资的20%），其余费用逐年预存，阶段复垦费用预存额不得低于实际投资额度，且在矿山闭坑前3年全部预存完毕，资金全部来源宜良县砂龙石材有限公司。业主单位进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 四、专家组强调事项 (一)需强调的特别突出的地质灾害隐患或地质环境问题，加强对不稳定边坡的监测和治理，并对治理工程运营情况进行定期监测。 （二）需强调的特别突出的土地问题，如避免占用基本农田、土壤污染等。 (三)请项目业主单位抓紧与项目所在地自然资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任关系，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源管理部门报告土地复垦最资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级自然资源管理部门的监督和检查。 (四)如项目性质、生产规模、地点、矿区范围或生产工艺、开采方式、开采矿种等发生重大变化以及申请延续、转让采矿权时“方案”时效性已过期的，需按相关规定和要求重新组织编报或修编矿山地质环境保护与土地复垦方案的，应及时报原审查单位审查并备案。 综上所述，该方案的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，采取的预防措施、工程技术措施基本可行，投资估（概）算测算结果基本准确，拟定的工作计划实施基本合理。专家组同意通过评审，请编制单位按专家组意见修改补充完善后，按规定程序上报备案。 |
| --- | --- |

宜良县砂龙石材有限公司云南省宜良县北墩子4#采石场普通建筑材料用石灰岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案评审专家组名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燕永峰 | 昆明理工大学 | 教授 |
| 2 | 郭远明 | 省厅土地整理中心 | 高工 |
| 3 | 蔡建昆 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 | 正高 |
| 4 | 刘春学 | 云南财经大学 | 教授 |
| 5 | 唐明辉 | 省厅土地整理中心 | 正高 |
| 6 | 杨 笛 | 省林业调查规划院 | 高工 |
| 7 | 吕春 | 西南有色昆明勘测设计（院）有限公司 | 高工 |