| 宜良县环境监察大队现场检查（勘察）笔录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间： | 2020 |  | 年 |  | 02 | 月 |  | 20 | 日 |  |  | 09 |  |  | 时 | 47 |  |  | 分 至 |  |  | 11 | 时 |  | 25 |  | 分 |
| 地点： | 云南省昆明市宜良县宜良县城东郊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码证号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915301252168607711 |  |  |  |  |  |
| 检查人及执法证号： |  |  |  |  | 李志强(533174),肖靖(532050),朱立兵(530666) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录人： |  |  |  | 李志强(533174) |  |  |  |  |  |
| 被检查单位名称： |  |  |  |  | 昆明东昇冶化有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人： |  |  |  | 王福邦 |  |  |  |
| 现场负责人： |  |  |  | 舒伟 |  |  |  |  |  |  | 年龄： |  |  |  | 53 |  | 身份证号： |  |  |  |  | 5301251967****0018 |  |  |  |  |  |
| 工作单位： |  | 昆明东昇冶化有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 职务： |  |  |  | 管理员 |  |  |  |  | 与本案关系： |  |  |  | 现场负责人 |  |
| 地址： | 云南省昆明市宜良县城东郊 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话： |  |  |  | 13888225338 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码： |  |  |  |  |  |  |
| 其他参加人姓名及工作单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我们是昆明市生态环境局宜良分局环境监察大队的行政执法人员，这是我们的执法证件，请过目确认。 今天我们依法进行检查并了解有关情况，你应当配合调查，如实回答询问和提供材料，不得拒绝、阻碍、隐瞒或者提供虚假情况。如果你认为我们与本案有利害关系，可能影响公正执法，可以申请我们回避，并说明理由（暗查等无法告知的情形除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、企业概况： 昆明东昇冶化有限责任公司位于宜良县汇东桥南侧，该公司属省控重点企业，占地23.1万平方米。始建于1956年，2002年由原宜良磷化工总厂改制成立昆明东昇冶化有限责任公司。公司主要产品及产量分别为：普钙20万吨/年，重钙6万吨/年。主要产品生产工艺分别为： 普钙和重钙生产工艺相同(磷矿石+酸)，只是酸原料不同，前者为硫酸，后者为磷酸。工艺为：合格磷矿粉送入混合器，酸进入混合器与磷矿粉混合后进入化成室反应，物料熟化后制成普钙或重钙。主要生产装置及设备有：硫精矿制硫酸五车间60kt/a一套、 22.5kt/a 。磷酸一套、200kt/a普钙一套、60kt/a重钙一套、70kt/a磨矿两套 和150kt/a造粒一套。企业有硫酸车间、磷酸车间、球磨车间、化肥车间、造粒车间。 环保设施情况及产废情况：硫酸车间建有一套尾气脱硫装置，磷酸车间尾气、化肥车间尾气有三塔氟吸收各一套，球磨车间有布袋除尘、静电除尘各一套，造粒车间尾气有洗涤塔一套。硫酸车间产生废钒触媒及含砷酸泥，废钒触媒大约3年置换一次，一次产生量约9吨，含砷酸泥年产量约1吨；磷酸车间产品为氟硅酸和磷石膏，氟硅酸年产量约6000吨，磷石膏年产量约8万吨。该公司建有一座污水处理站，生产废水循环使用不外排。 该公司于2017年编制了突发环境事件应急预案，并于2017年10月23 到宜良县环境保护局进行了备案，备案编号：5301252017022M。 二、环保手续： “15万吨普钙、重钙造粒装置技改项目”环评于2006年5月由云南省环境科学研究院编制，于2006年8月4日取得昆明市环境保护局审批（昆环保〔2006〕93号），于2012年12月31日通过宜良县环境保护局的环保竣工验收（宜环保〔2012〕221号）；2009年8月由昆明理工大学编制“环保整改工程项目”环评，于2009年9月16日取得宜良县环境保护局批复（宜环保〔2009〕171号），于2010年通过环保竣工验收（宜环保〔2010〕208号）；2019年10月16日，取得昆明市生态环境局核发的《排污许可证》，证书编号：915301252168607711002R，有效期限：自2019年10月16日起至2022年10月15日止。 三、污染防治设施现场检查情况： 1.现场检查时该公司球磨、硫酸五车间、化肥车间在生产，其余未生产。 2.现场查阅该公司硫酸五车间排口自动监控数据显示（10:10）氮氧化物：123.44mg/m3，O2：7.34%，二氧化硫：257.00mg/m3，各项污染物均达标排放； 3.查阅该公司2019年磷石膏产量统计显示，2019年该公司产生83256吨磷石膏，消耗80664.16吨； 4.据现场负责人介绍，该公司厂区堆存的磷石膏21338吨，位于北古城镇大薛营村委会下河营村青草塘磷石膏堆场堆存磷石膏约50万吨，自2018年1月至今，厂外磷石膏堆场未新增磷石膏，已改性3万吨待处理； 四、环境风险及应急管理情况： 该公司于2017年编制了突发环境事件应急预案，并于2017年10月23 到宜良县环境保护局进行了备案，备案编号：5301252017022M。 五、存在主要问题： 1.该公司厂区内堆放磷石膏未采取有效防渗漏、防扬散、防流失措施; 2.厂区外北古城镇大薛营村委会下河营村青草塘磷石膏堆场未采取有效防渗漏、防扬散、防流失措施，防渗措施简单、未设置地下水监测井、无渗滤液收集处理系统、防洪截洪不规范； 3.厂区道路积尘多，厂区环境卫生较差。 六、监察要求： 1.对厂区内堆存的磷石膏采取有效“三防”措施并尽快消耗完； 2.对厂区外北古城镇大薛营村委会青草塘磷石膏堆场采取有效“三防”措施，严格按照《长江“三磷”专项排查整治技术指南》规范防渗措施、设置地下水监测井、设置渗滤液收集处理系统、规范防洪截洪措施； 3.制定、完善整改方案，明确专人负责“三磷”问题整改工作，严格按照《长江“三磷”专项排查整治技术指南》要求制定、完善整改方案，细化整改措施报我局备案，认真开展整改工作，定期向我局上报整改情况； 4.严格按照相关规定做好排污许可证管理工作； 5.加强环保设施设备的巡查管理力度，正常运行污染防治设施，确保各项污染物达标排放； 6.严格按危险化学品生产相关管理要求对危化品进行管理，做好相应资料台账和安全生产相关工作； 7.加强厂区环境清洁力度，保证厂区整洁、卫生； 8.加强管理，严格按照国家相关规定做好疫情期间的疫情防控工作和安全生产工作。 （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

被检查对象意见：

现场负责人签名：                                    年    月    日

检查（勘察）人签名：	                               年    月    日

记录人签名：	                                     年    月    日

参加人签名：	                                     年    月    日

| 被检查对象意见： |  |
| --- | --- |
| 现场负责人签名： | 年 月 日 |
| 检查（勘察）人签名： | 年 月 日 |
| 记录人签名： | 年 月 日 |
| 参加人签名： | 年 月 日 |