| 宜良县环境监察大队现场检查（勘察）笔录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间： | 2019 |  | 年 |  | 05 | 月 |  | 16 | 日 |  |  | 15 |  |  | 时 | 19 |  |  | 分 至 |  |  | 17 | 时 |  | 34 |  | 分 |
| 地点： | 云南省昆明市宜良县宜良县北古城镇先觉村（工业园区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码证号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91530125668256743C |  |  |  |  |  |
| 检查人及执法证号： |  |  |  |  | 丁章政(533076),罗辉(533074),周代清(531599) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录人： |  |  |  | 丁章政(533076) |  |  |  |  |  |
| 被检查单位名称： |  |  |  |  | 宜良红狮水泥有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人： |  |  |  | 章锦鸿 |  |  |  |
| 现场负责人： |  |  |  | 傅淑蔚 |  |  |  |  |  |  | 年龄： |  |  |  | 48 |  | 身份证号： |  |  |  |  | 3325271971****0013 |  |  |  |  |  |
| 工作单位： |  | 宜良红狮水泥有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 职务： |  |  |  | 安保科科长 |  |  |  |  | 与本案关系： |  |  |  |  |  |
| 地址： | 云南省昆明市宜良县宜良县北古城镇先觉村（工业园区） |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话： |  |  |  | 18908856362 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码： |  |  |  |  |  |  |
| 其他参加人姓名及工作单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我们是宜良县环境保护局环境监察大队的行政执法人员，这是我们的执法证件，请过目确认。 今天我们依法进行检查并了解有关情况，你应当配合调查，如实回答询问和提供材料，不得拒绝、阻碍、隐瞒或者提供虚假情况。如果你认为我们与本案有利害关系，可能影响公正执法，可以申请我们回避，并说明理由（暗查等无法告知的情形除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、企业概况： 宜良红狮水泥有限公司位于昆明市宜良县北古城镇，厂址建于宜良县北古城镇工业园区。该企业现有两条熟料生产线，主要原料为：石灰石，辅料为煤、石膏等，产品为水泥熟料、水泥，环评中生产规模为8000吨/日熟料。 厂区建有“雨污分流、清污分流”的排水系统，生产废水循环使用不外排，该公司建设了一座处理能力为6t/h的生活污水站和一座处理能力为0.5t/h的生活污水站，处理后的污水部分回用于生产（设备冷却水），部分回用于厂区绿化，所有废水均不外排。 该公司于2017年6月编制了突发环境事件应急预案，并于2017年7月26日报宜良县环保局备案，备案编号：5301252017014M。 该公司2018年共缴纳环保税136.59万元。 二、环保手续： 1#生产线于2007年委托云南省建筑材料科学研究设计院编制了环境影响报告书，1#生产线于2009年2月开工建设，2010年1月建成投产，于2012年1月31日取得云南省环境保护厅的验收意见（云环验〔2012〕8号），脱销工程于2015年12月9日取得宜良县环境保护局的验收批复（宜环保〔2015〕184号）。2#生产线于2010年10月3日委托云南省环境科学研究院编制完成了环境影响报告书，2011年2月9日云南省环保厅以（云环审【2011】10号）对该项目的环评报告书进行了批复，项目于2011年5月28日动工建设，2012年5月30日竣工，2012年5月9日昆明市环保局以（昆环保复【2012】201号）对该项目试运行申请进行了批复，2#生产线脱硝工程于2014年11月完工并投入运行，于2015年12月9日通过了宜良县环保局的验收（宜环保【2015】185号）。 该公司持有昆明市环保局核发的《污染物排放许可证》（编号为91530125668256743C001P），有效期至2020年11月27日，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物允许排放浓度分别为200mg/m3、400mg/m3和30mg/m3。 三、污染防治设施现场检查情况： 1.现场监察时，该公司配套矿山正在进行采矿作业，1#、2#生产线正在生产，脱销系统正在运行，生活污水处理站正在运行。 2.在线监测实时数据，1#生产线（16：31）窑尾烟尘2.9mg/m3，ＳＯ2:0mg/m3，NOx:230.47mg/m3,氧含量为6.75；2#生产线（16：23）窑尾烟尘7.28mg/m3，ＳＯ2:1.06mg/m3，NOx:318.41/m3,氧含量为6.75。经查阅该公司的氨水使用量报表，该公司1号线2019年1月-4月共使用氨水193.72吨，２号线2019年1月-4月共使用氨水2788.54吨。 3.现场调阅云南省重点污染源自动监控系统平台及该公司异常数据报告，3月29日（2#）、4月4日（1#）、4月6日（2#）、4月14日（2#）、4月24日（1#）、5月16日（1#）存在部分时段污染物外排浓度数据异常情况，据该公司现场负责人傅淑蔚介绍：数据异常原因主要为设备故障，开停窑时氧含量高，导致在线数据异常，该公司均及时将在线数据异常报告上报省、市、县环保部门。 4.该公司于2019年4月19日-23日更换2#窑尾在线监测设备，已委托第三方进行验收工作； 5.查阅该公司2019年生产运行报表，该公司1#生产线2019年1-4月共生产熟料45.16万吨；2#生产线2019年1-4共生产熟料48.47万吨。 6.该公司2018年自行监测年度报告和2019年自行监测方案均已填报《云南省重点污染源自行监测信息填报系统》，该公司主要污染物自行监测数据已按要求在《云南省重点污染源自行监测信息填报系统》发布，数据填报至2019年第一季度。 四、监察要求： 1.尽快完成2#窑尾在线设备的环保验收工作；2.加强矿山开采过程的管理，减少开采过程对周边环境的影响，重点关注东昇冶化公司磷石膏堆场周边开采过程的管控，严防因开采造成二次污染；3.严格按照《排污许可证》要求做好自行监测、数据及报告发布工作；4.严格按照相关法律法规要求做好危险废物的收集、储存及处置工作；5.严格按照相关法律法规要求做好安全生产工作；6.加强管理，安排人员对设备进行巡查，发现问题及时处理，保证设施设备正常运行，确保生产工况平稳运行，确保污染治理设施正常运行，外排污染物长期稳定达标排放。 （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 被检查对象意见： |  |
| --- | --- |
| 现场负责人签名： | 年 月 日 |
| 检查（勘察）人签名： | 年 月 日 |
| 记录人签名： | 年 月 日 |
| 参加人签名： | 年 月 日 |