| 宜良县环境监察大队现场检查（勘察）笔录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间： | 2019 | 年 | 12 | 月 |  | 06 | 日 | 09 | 时 | 52 |  | 分 至 |  | 12 | 时 |  | 26 | 分 |
| 地点： | 云南省昆明市宜良县宜良县北古城镇先觉村（工业园区） |  |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码证号： |  |  |  |  |  | 91530125668256743C |  |  |  |  |
| 检查人及执法证号： |  |  | 董家林(无),罗辉(533074),肖靖(532050),李志强(533174) |  |  |  |  |  |  |  | 记录人： |  |  | 李志强(533174) |  |  |  |  |
| 被检查单位名称： |  |  | 宜良红狮水泥有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人： |  |  | 章锦鸿 |  |  |
| 其他参加人姓名及工作单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我们是宜良县环境保护局环境监察大队的行政执法人员，这是我们的执法证件，请过目确认。 今天我们依法进行检查并了解有关情况，你应当配合调查，如实回答询问和提供材料，不得拒绝、阻碍、隐瞒或者提供虚假情况。如果你认为我们与本案有利害关系，可能影响公正执法，可以申请我们回避，并说明理由（暗查等无法告知的情形除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、企业概况： 宜良红狮水泥有限公司位于昆明市宜良县北古城镇，厂址建于宜良县北古城镇工业园区。该企业现有两条熟料生产线，主要原料为：石灰石，辅料为煤、石膏等，产品为水泥熟料、水泥，环评中生产规模为8000吨/日熟料。 厂区建有“雨污分流、清污分流”的排水系统，生产废水循环使用不外排，该公司建设了一座处理能力为6t/h的生活污水站和一座处理能力为0.5t/h的生活污水站，处理后的污水部分回用于生产（设备冷却水），部分回用于厂区绿化，所有废水均不外排。 该公司于2017年6月编制了突发环境事件应急预案，并于2017年7月26日报宜良县环保局备案，备案编号：5301252017014M。 该公司2018年共缴纳环保税136.59万元。 该公司矿区面积1.0598平方公里，租用土地面积3059.98亩。 二、环保手续： 1#生产线于2007年委托云南省建筑材料科学研究设计院编制了环境影响报告书，1#生产线于2009年2月开工建设，2010年1月建成投产，于2012年1月31日取得云南省环境保护厅的验收意见（云环验〔2012〕8号），脱销工程于2015年12月9日取得宜良县环境保护局的验收批复（宜环保〔2015〕184号）。2#生产线于2010年10月3日委托云南省环境科学研究院编制完成了环境影响报告书，2011年2月9日云南省环保厅以（云环审【2011】10号）对该项目的环评报告书进行了批复，项目于2011年5月28日动工建设，2012年5月30日竣工，2012年5月9日昆明市环保局以（昆环保复【2012】201号）对该项目试运行申请进行了批复，2#生产线脱硝工程于2014年11月完工并投入运行，于2015年12月9日通过了宜良县环保局的验收（宜环保【2015】185号）。 该公司持有昆明市环保局核发的《污染物排放许可证》（编号为91530125668256743C001P），有效期至2020年11月27日，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物允许排放浓度分别为200mg/m3、400mg/m3和30mg/m3。 2017年1月19日，宜良县国土资源局核发《中华人民共和国采矿许可证》证号：C5301252017017130143755，矿山名称：云南省宜良县燕子窝石灰岩矿，开采矿种：水泥用石灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：99万吨/年，矿区面积：1.0598平方公里，有效期至2027年1月19日。 三、污染防治设施现场检查情况： 1.现场监察时，该公司配套矿山南矿区东南及北2个宕口正在进行采矿作业，北矿区未作业。租用土地3059.98亩，该公司预留昆明东昇冶化有限责任公司磷石膏堆场周边110.46亩未租用，东南宕口距离昆明东昇冶化有限责任公司磷石膏堆场直线距离136米，北宕口距离昆明东昇冶化有限责任公司磷石膏堆场直线距离510米，昆明东昇冶化有限责任公司磷石膏距离燕子窝村庄直线距离约1.25公里，昆明东昇冶化有限责任公司磷石膏距离燕子窝龙潭水出水口约1.70公里。 2.1#、2#生产线正在生产，脱销系统正在运行，生活污水处理站正在运行，查阅运行记录，一号窑12月4日9:20分12:30分因设备故障停窑检修。 3.在线监测实时数据，1#生产线（11：59）窑尾烟尘：3.24mg/m3，ＳＯ2:0mg/m3，NOx:295.36mg/m3,氧含量为7.72；2#生产线（12：01）窑尾烟尘：9.7mg/m3，ＳＯ2:0mg/m3，NOx:263.46mg/m3,氧含量为5.74。经查阅该公司的氨水使用量报表，该公司1号线2019年1月-11月共使用氨水6353.59吨，２号线2019年1月-11月共使用氨水7232.88吨。 4.该公司2018年自行监测年度报告和2019年自行监测方案均已填报《云南省重点污染源自行监测信息填报系统》，该公司主要污染物自行监测数据已按要求在《云南省重点污染源自行监测信息填报系统》发布，数据填报至2019年第三季度。 四、卫生防护距离情况： 500米 五、环境风险及应急管理情况： 该公司于2017年6月编制了突发环境事件应急预案，并于2017年7月26日报宜良县环保局备案，备案编号：5301252017014M。 六、监察要求： 1.加强矿山开采过程的管理，减少开采过程对周边环境的影响，加强东昇冶化公司磷石膏堆场周边开采过程的管控，严防因开采造成二次污染； 2.严格按照《排污许可证》要求做好自行监测、数据及报告发布工作； 3.严格按照相关法律法规要求做好危险废物的收集、储存及处置工作； 4.严格按照相关法律法规要求做好安全生产工作； 5.加强公司环保设施日常巡查，确保设施设备正常运行，确保生产工况平稳运行，确保污染治理设施正常运行，确保外排污染物稳定达标排放。 （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 被检查对象意见： |  |
| --- | --- |
| 现场负责人签名： | 年 月 日 |
| 检查（勘察）人签名： | 年 月 日 |
| 记录人签名： | 年 月 日 |
| 参加人签名： | 年 月 日 |

| 被检查对象意见： |  |
| --- | --- |
| 现场负责人签名： | 年 月 日 |
| 检查（勘察）人签名： | 年 月 日 |
| 记录人签名： | 年 月 日 |
| 参加人签名： | 年 月 日 |