《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

现 场 照 片

| 2021.2.24 | 2021.2.24 |
| --- | --- |
| 锅炉排气筒 | 现状燃煤锅炉 |
| 2021.2.24 | 2021.2.24 |
| 现有煤棚 | 现有渣棚 |
| 2021.2.24 | 2021.2.24 |
| 厂区大门 | 厂区东侧河道 |

# 表一、建设项目基本情况

| 项 目 名 称 | 宜良明丰造纸厂锅炉技改建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 宜良明丰造纸厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法 人 代 表 | 梁龙富 |  |  |  | 联 系 人 |  | 梁龙富 |  |  |
| 通 讯 地 址 | 宜良县匡远街道办事处左营村宜马公路旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 电 话 | 13769106198 |  | 传 真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 652100 |
| 建 设 地 点 | 宜良县匡远街道办事处左营村宜马公路旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | - |  |  | 批准文号 |  | - |  |  |  |
| 建 设 性 质 | 技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 热力生产和供应（D4430) |  |  |  |
| 占 地 面 积 （平方米） | 3045 |  |  | 绿化面积（平方米） |  | 0 |  |  |  |
| 总 投 资 （万元） | 20 | 其中：环保投资（万元） |  | 6.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 32.5% |  |
| 评 价 经 费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  | 2021年7月 |  |  |  |
| ## 1、项目背景 宜良明丰造纸厂位于宜良县匡远街道办事处左营村宜马公路旁，占地面积约为31223m2，宜良明丰造纸厂主要以废纸板为原料，专业生产包装纸箱用纸。经过近二十年的发展，目前生产能力为10000吨/年。造纸厂原有的6600吨/年的1、2号生产线，7000吨/年的3号生产线均已拆除，目前的生产线为2007年建设的生产能力为10000吨/年的4号生产线。 现状10000吨/年的4号生产线的环评于2007年由原昆明市环境保护局（暨现昆明市生态环境局）以昆环保复[2007]39号文批复，并于2009年4月通过了原宜良县环保局验收（暨现昆明市生态环境局宜良分局），并办理排污许可证。 本次评价的锅炉的作用是为4号生产线提供烘干纸张的热源。《宜良县人民政府关于印发2018年宜良县大气污染防治工作实施方案的通知》中规定：“宜良县城规划区内禁止新建燃煤锅炉，已建成的2018年12月31日前完成淘汰。”，为提升厂区环保水平，2018年宜良明丰造纸厂编制了整改方案，针对锅炉的内容为同意企业保留原有燃煤锅炉但要求配设在线监测系统。 为响应《宜良县人民政府关于印发2018年宜良县大气污染防治工作实施方案的通知》中“宜良县城规划区内禁止新建燃煤锅炉，已建成的2018年12月31日前完成淘汰。”的要求，本项目拟将原有的一台10吨的燃煤锅炉淘汰，新建两台15吨的生物质锅炉（一用一备），此次锅炉改造拟增加单台锅炉生产规模，以缓解原有锅炉超负荷运转的情况，并为后期发展做准备。目前锅炉技改尚未开始，项目现有燃煤锅炉正常生产中。 本次技改不涉及废纸生产线产能改变和工艺改变，则本次环评仅对锅炉改造进行评价。 本项目将原有燃煤锅炉改为生物质锅炉，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》及地方环保主管部门要求确定编制环境影响报告表。 我公司受宜良明丰造纸厂的委托，承担了该项目环境影响报告表的编制工作，接受委托后，组织相关技术人员进行现场踏勘，收集相关资料后，编制了《宜良明丰造纸厂锅炉技改建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 ## 2、项目建设基本情况 项目名称：宜良明丰造纸厂锅炉技改建设项目 建设地址：宜良县匡远街道办事处左营村宜马公路旁 建设单位：宜良明丰造纸厂 项目投资：20万元 建设地点：本项目位于宜良县匡远街道办事处左营村宜马公路旁，地理坐标为：东经 103.15971673°、北纬 24.96409276°。本项目北面为空闲厂房、南面为农田，西面为207省道，东面与现有项目相隔为南盘江支流南盘江老河道。 项目地理位置图见附图1，项目周边关系示意图见附图2。 占地面积：锅炉房占地约3045m2。本项目在原有场地内建设，不新增占地。本项目在原有锅炉房内进行改造，不新增建筑面积。 建设规模：15吨生物质锅炉两台（一用一备） 建设周期：2021年4月至2021年7月，总工期3个月。 3、项目建设内容 项目拆除原有的燃煤锅炉，建设一组生物质锅炉代替原有锅炉。由于宜良明丰造纸厂10000t/a B级箱板纸改扩建项目设备存在老化现象，蒸汽耗用量较大，原有的10t/h燃煤锅炉一直处于超负荷运转中，且考虑到宜良明丰造纸厂将来扩建的可能性，本项目拟将新建的生物质锅炉规模提高到15t/h。项目组成见下表。具体位置见附图3。 表1-1 项目建设情况 工程名称; 项目名称; 项目内容; 备注. 主体工程; 15吨生物质锅炉两台（一用一备）; 拆除原有的一台10吨燃煤锅炉，在原位置安装两台新的15吨生物质锅炉（一用一备）; 改建. 锅炉房; 现状锅炉房为面积约400平方米，层高约10米的单层车间，能满足改造的生物质锅炉摆放; 沿用原有. 辅助工程; 生物质燃料棚; 生物质燃料棚包含原料棚和渣棚，沿用原有燃煤锅炉配套的煤棚（包含原料棚和渣棚），并进行技术改造，原有棚面积约430平方米，层高约8米，将原有半封闭厂房除进出口外改为封闭厂房; 技改. 软水系统; 项目建设有一套软水设备，用于为锅炉提供软水，软水工艺为砂滤+离子交换，水处理能力为20t/h; 沿用原有. 员工生活设施; 本项目不设宿舍或食堂，员工生活依托现有项目生活设施; 依托原有. 公用工程; 供电; 项目的电源为市政电网; 沿用原有. 供水; 东侧南盘江老河道取水; 沿用原有. 环保工程; 废气治理; ①锅炉烟气：2台布袋除尘器（每台锅炉配一台）+1根排气筒（两台锅炉共用），排气筒高度为45m，出口内径0.8m ②生物质燃料棚粉尘：洒水降尘; 排气筒沿用原有，除尘设备重新建设. 噪声治理; 鼓风机布置于室内，进出气口安装消声器; 新建. 固废治理; ①生物质锅炉炉渣：部分作为肥料回用于周边农田，部分委托环卫部门清运处置 ②布袋除尘器收尘灰：委托环卫部门清运处置 ③废离子交换树脂：厂家回收; 新增炉渣、收尘灰处置，废离子交换树脂处置方式不变. 废水治理; 锅炉废水：全部回用于现有项目造纸工段; 沿用原有. 注：本项目排污许可证上填写有误，排气筒高度填写为40m，出口内径填写为0.4m，与实际不符，实际情况为，排气筒高度45m，出口内径0.8m，环评阶段建设单位正在进行变更登记。 4、本项目原辅料 项目原辅材及能源消耗量见下表。 表1-2 原辅材料消耗一览表 产品; 材料名称; 原料用量; 输送方式; 最大存储量; 来源. 原料; 生物质燃料; 18061.36t/a（60.20t/d）; 货运车辆; 400t; 外购. 水; 1.72万m³/a （57.43m³/d）; 泵提; \; 南盘江老河道取水. 本项目使用的生物质燃料不能沾染胶水、漆、水泥等杂物，需为纯生物质燃料。 项目使用的生物质燃料检测结果见下表。检测报告见附件。 表1-3 生物质燃料成分组成表 项目; 单位; 结果. 全水分; %; 7.4. 干燥基灰分; %; 1.30. 干燥无灰基挥发分; %; 83.73. 空气干燥基全硫; %; 0.08. 空气干燥基高位发热量; MJ/kg; 20.48. 收到基恒容低位发热量; MJ/kg; 17.75. 空气干燥基氢元素; %; 6.58. 5、生产设备 项目设备见下表。 表1-4 生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号尺寸; 备注. 1; 生物质锅炉; 台; 2; 蒸汽卧式锅炉，产能为15吨/小时; 新增. 2; 软水装置; 套; 1; 工艺为砂滤+离子交换器，水处理能力为20t/h; 沿用原有. 3; 排气筒; 根; 1; 45m高排气筒，出口内径为0.8m. 4; 鼓风机; 台; 1; 风量：20000m3/h; 新增. 5; 布袋除尘器; 台; 2; 除尘效率为99%. 6、总平面布置 本项目锅炉区位于厂区西南角，紧邻国道一侧。锅炉区西面紧邻国道为两个锅炉房，排气筒位于两个锅炉房中间靠东的位置，其中北侧锅炉房为废弃锅炉房，本次技改不对其进行改变，南侧锅炉房为本次技改锅炉房。锅炉区南面为生物质棚。新增的布袋除尘器位于技改锅炉房外东侧，生物质棚旁。 项目平面布置图见附图3。 7、劳动定员及工作制度 项目年工作时间为300天，车间生产班制均为三班工作制，每班工作8小时。两台锅炉一用一备。 锅炉房劳动定员2人，均为生产人员。本次技改后劳动定员不变。 8、配套设施 （1）水 本项目使用水源为厂区旁老南盘江河道，宜良明丰造纸厂现有项目年取水量约为61.305万m³，其中本项目用水为1.72万m³。项目取水证过期，目前正在办理延续手续，已编制完成水资源论证报告。 （2）电能 本项目使用的电能由原有的市政供电线路供电，不设备用发电机。 9、项目环保投资 本项目总投资为20万元，其中环保投资为6.5万元。环保投资占总投资的32.5%。具体见表1-5。 表1-5 环保投资一览表 序号; 类型; 项目; 环保设施投资(万元); 备注. 1; 噪声; 鼓风机消声器; 0.5; 新建. 2; 固废; 炉渣、收尘灰处置; 0.5; 新建. 3; 废气; 锅炉烟气排气筒; 0; 沿用原有. 4; 布袋除尘器; 5; 新建. 5; 生物质燃料棚封闭改造; 0.5; 改造. 合计; 6.5. 10、评价等级及范围 （1）评价等级 表1-6 环境影响评价等级及划分依据 环境要素; 划分依据; 评价等级. 大气环境; 本工程为锅炉技改项目，项目主要大气污染物为锅炉烟气。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN对项目产生的废气进行预测，根据预测结果，本项目生物质燃料棚无组织颗粒物中PM10及PM2.5占标率最大，其Pmax均为123.09%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。; 一级. 地表水 环境; 技改项目为污染影响类项目，项目运行期产生的废水主要为锅炉排污水，直接作为宜良明丰造纸厂现有造纸工段工艺用水回用，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）本次评价等级为三级B。; 三级B. 地下水 环境; 本项目为锅炉技改项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本工程属于Ⅳ类项目，不需展开地下水评价。; 不设评价等级. 声环境; 项目位农村和工业混合区，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），属于2类声功能区。根据现场踏勘了解情况，项目周边200m范围内敏感目标仅有几户散户，且经预测分析可知，项目建设前后评价范围内噪声级增量在3dB(A)以内，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），确定本项目声环境评价等级为二级。; 二级. 生态环境; 本项目为技改项目，在现有场地内建设运行，不新增占地，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）本项目不设评价等级，仅进行生态影响分析。; 不设评价等级. 土壤环境; 本项目为原有锅炉的技改，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅳ类项目，不需开展土壤评价。; 不设评价等级. 环境风险; 本工程为锅炉技改建设项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的风险物质仅为锅炉烟气中的SO2和NOX，可不计入Q值计算，不开展环境风险评价。; 不设评价等级. （2）评价范围 根据工程所在地环境功能区划和保护目标要求，按照各环境要素的评价等级和技术导则相关规定，结合项目区域环境特征，本次环境影响评价的范围确定见表1-7。 表1-7 环境影响评价范围确定 序号; 环境要素; 评价范围; 备注. 1; 大气环境; 以项目区中心为中心，边长5km的矩形区域; 评价等级一级. 2; 地表水环境; 不设评价范围; 评价等级三级B. 3; 声环境; 项目厂界四周外延伸200m的范围; 评价等级二级. 4; 生态环境; 不设评价范围; 仅进行生态影响分析. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目概况 （1）项目名称：宜良明丰造纸厂10000t/a B级箱板纸改扩建项目 （2）建设单位：宜良明丰造纸厂 （3）建设地点：宜良县匡远街道办事处左营村宜马公路旁 （4）总占地面积：32000m2 （5）建设内容及规模：扩建造纸成品车间、浆料生产车间、成品库、锅炉房、配电房、修理房、水处理、办公及生活区，新建一条年产10000吨B级箱板纸生产线。 （6）劳动定员及工作制度：项目年工作时间为300天，车间生产班制均为三班工作制，每班工作8小时。整厂员工46人，其中管理人员10人，生产人员36人。其中锅炉劳动定员2人，均为生产人员。 （7）环保手续办理情况：2007年3月13日，建设单位取得了原昆明市环境保护局《关于<宜良明丰造纸厂10000t/a B级箱板纸改扩建项目环境影响报告书>的批复》（昆环保复〔2007〕39号）。现有项目于2009年8月6日通过原宜良县环境保护局的竣工环境保护验收。2017年6月29日，建设单位取得了昆明市环境保护局下发的《排污许可证》（证书编号：915301252168661619001P）。该排污许可证于2017年6月29日办理，并于2020年9月30日完成了延续申请。 2、全厂产污概况 明丰造纸厂现有项目为瓦楞纸生产项目，原料为废纸板，将废纸板采用水力碎浆+除渣+压榨+烘干工艺生产瓦楞纸，无脱墨工艺、印刷工艺、化学制浆工艺。锅炉产生的蒸汽用于烘干工艺。根据现有排污许可申报材料及建设单位提供的相关资料，经汇总分析，现有纸厂全厂主要污染物产排情况见下表。 表1-8 全厂产污情况汇总 产污设施/环节名称; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施名称; 污染防治设施工艺; 排放口类型; 排放总量. 煤粉锅炉; 二氧化硫; 有组织; 脱硫系统; 碱法脱硫; 主要排放口; 13.9t/a. 氮氧化物; 有组织; /; /; 18.8t/a. 林格曼黑度; 有组织; /; /; /. 烟尘; 有组织; 袋式除尘器; 过滤; 6.6t/a. 汞及其化合物; 有组织; /; /; /. 立式水力碎浆机、污水处理设施; 臭气浓度; 无组织; 洒水; 洒水; /; /. 原料堆场; 粉尘; 无组织; 苫盖; 苫盖; /; /. 煤棚; 粉尘; 无组织; 洒水; 洒水; /; /. 石灰粉仓; 粉尘; 无组织; 苫盖; 苫盖; /; /. 渣棚; 粉尘; 无组织; 洒水; 洒水; /; /. 食堂; 油烟; 无组织; 排风扇; 抽排; /; /. 工序; 废水类别; 污染物种类; 污染防治设施工艺; 排放口类型; 排放总量. 造纸工段; 造纸白水; pH值、SS、COD、BOD5、NH3-N、TN、TP; 沉淀+过滤; 全部在工序内循环使用; 0. 制浆工段; 制浆废水; 0. 烟气脱硫系统; 脱硫废水; SS、硫酸盐; 0. 锅炉房; 锅炉废水; COD; /; 全部回用于造纸工段; 0. 职工生活; 食堂废水、生活污水; pH值、SS、COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、动植物油; 隔油池、沉淀池; 回用于厂区绿化; 0. 产噪设备; 噪声种类; 污染防治设施; 厂界噪声值dB(A). 碎浆机、筛分机、分离机、污水处理设备、锅炉房鼓风机等; 机械设备噪声; 基础减振、厂房隔声、加装消声器; 昼间：≤60 夜间：≤50. 产生位置; 固废属性; 固废名称; 处置措施; 处置率. 材料库房; 一般工业固废; 拣选废物; 废塑料、书钉、尼龙绳等外售，泥砂委托环卫部门清运处置; 100%. 生产厂房; 制浆废渣（泥砂、书钉、塑料等）; 脱水后委托环卫部门清运处置. 废聚酯网及废毛布、包装废物; 外售. 锅炉房; 炉渣、粉煤灰、脱硫石膏; 外售. 废离子交换树脂; 厂家回收. 生产废水处理站; 污泥; 脱水后定期委托环卫部门清运处置. 生产厂房; 危险废物; 机修废物; 用危废桶收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置. 本次环评仅对其锅炉及锅炉附属设施进行评价。 3、现有锅炉房建设内容 现有锅炉房组成见下表。具体位置见附图3。 表1-9 现有锅炉房建设情况 工程名称; 项目名称; 项目内容; 与技改项目 关系. 主体工程; 燃煤锅炉; 一台10t/h燃煤锅炉; 拆除. 锅炉房; 面积约400平方米，层高约10米的单层车间; 保留沿用. 辅助工程; 煤棚; 煤棚包含原料棚、渣棚、石灰棚，为面积约430平方米，层高约8米的半封闭厂房; 保留技改. 软水系统; 项目建设有一套软水设备，用于为锅炉提供软水，软水工艺为砂滤+离子交换器，水处理能力为20t/h; 保留沿用. 公用工程; 供电; 项目的电源为市政电网; 保留沿用. 供水; 东侧南盘江老河道取水; 保留沿用. 环保工程; 废气 治理措施; ①锅炉烟气：添加石灰的水磨除尘器脱硫+布袋除尘工艺处理，排气筒高度为45m，出口内径为0.8m ②煤棚、渣棚粉尘：洒水降尘; 排气筒保留沿用，其他设备拆除. 噪声 治理措施; 厂房隔声，鼓风机安装消声器; 厂房保留沿用 鼓风机及消声器拆除. 固废 治理措施; 炉渣、粉煤灰：外售; 技改项目不产生. 废离子交换树脂：厂家回收; 保留沿用. 4、现有锅炉房生产设备及原辅料一览表 现有锅炉房生产设备见下表。 表1-10 现有锅炉房设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号尺寸; 备注. 1; 燃煤锅炉; 台; 1; 蒸汽卧式锅炉，产能为10吨/小时; 拆除. 2; 软水装置; 套; 1; 工艺为砂滤+离子交换器，水处理能力为20t/h; 保留沿用. 3; 排气筒; 根; 1; 45m高排气筒，出口内径为0.8m. 4; 鼓风机; 台; 1; 风量：35000m3/h; 拆除. 5; 布袋除尘器; 台; 1; 除尘效率为90%. 6; 水磨除尘器; 台; 1; 添加石灰，脱硫效率为60%. 现有锅炉房原辅料见下表： 表1-11 现有锅炉房原辅料消耗一览表 产品; 材料名称; 原料用量; 输送方式; 最大存储量; 来源. 原料; 褐煤; 5040t/a（16.8t/d）; 货运车辆; 400t; 外购. 水; 1.48万m3/a（49.49m3/d）; 泵提; /; 南盘江老河道取水. 辅料; 石灰; 35t/a; 货运车辆; 5t/a; 外购. 5、现有锅炉房工艺流程简述 现有锅炉房的燃料为煤，工艺为将煤加入锅炉加热水，产生水蒸气用于现有项目造纸工段。燃煤废气通过添加石灰的水磨除尘器及布袋除尘器处理后，通过45m高排气筒排放，排放口设在线监测设备。 图1-1 现有锅炉房工艺流程 6、现有锅炉房污染源排放情况 （1）废气 现有锅炉房的废气主要为燃煤锅炉烟气和煤渣粉尘。 ①锅炉烟气 燃煤锅炉烟气经添加石灰的水磨除尘器+布袋除尘器处理后，从45m高排气筒排放。本项目锅炉排口污染物按照其CEMS在线监测系统试运行报告中的数据 核算现有工程的污染物排放量，结果见下表。 表1-12 现有锅炉房废气排放污染物核算表 项目; 排放标准; 排放浓度（mg/m³）; 废气量（m³/h）; 排放总量（t/a）. 二氧化硫; 300; 62; 31140; 13.9. 氮氧化物; 300; 84; 18.8. 烟尘; 50; 29.6; 6.6. 根据现有项目排污许可证，有组织废气排放能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉的要求。 ②煤渣粉尘 项目使用的燃煤及燃烧产生的炉渣、粉煤灰堆放在煤棚和渣棚内，会产生少量粉尘。建设单位采用洒水降尘抑制粉尘产生。由于现有项目没有对无组织粉尘进行过监测，本次环评采用物料衡算法对粉尘的产排进行核算。 项目物料于室内堆存，受风力扰动的影响较小，主要导致扬尘产生的原因为装卸物料时的人为扰动。该部分粉尘产生量参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中的堆场扬尘源排放量计算方法进行估算，计算公式如下： 式中：WY为堆场扬尘源中颗粒物的排放总量，t/a。 Eh为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t； m为每年料堆物料装卸总次数，次； GYi为第i次装卸过程的物料装卸量，t； Ew为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2； AY为料堆表面积，m2； 本次估算过程不考虑风蚀作用，仅考虑装卸扰动，其中，装卸、运输物料过程扬尘排放系数可按下式估算： 式中：Eh为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t； ki为物料的粒度乘数，TSP取0.74； u为地面平均风速，m/s，取1.9； M为物料含水率，%，取5%； η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，取60%。 根据建设单位提供的运营经验数据，炉渣全年清运11次，每次约12t；燃煤全年购置约13次，每次购入量约400t。经计算，项目无组织粉尘产生量约0.91t/a，采取洒水降尘措施后的排放量约0.37t/a。 （2）噪声 现有锅炉房噪声主要来自鼓风机等设备运行产生的噪声。根据本次现状监测，项目厂区北、东、南厂界噪声能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，西厂界噪声能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类标准的要求。 （3）固废 ①煤渣 现有锅炉房锅炉燃烧产生的煤渣经过收集后由砖厂拉走制砖。根据建设单位提供的资料，产生量约为130t/a。 ②废离子交换树脂 软水处理装置会产生废离子交换树脂由厂家回收。根据建设单位提供的资料，产生量约为0.01t/a。 表1-13 现有锅炉房污染物产排汇总表 分类; 污染源; 污染物名称; 排放量（t/a）. 大气污染物; 锅炉烟气; 二氧化硫; 13.9. 氮氧化物; 18.8. 颗粒物; 6.6. 煤渣粉尘; 无组织颗粒物; 0.37. 噪声; 生产车间噪声; 鼓风机等噪声设备; —. 固废; 煤渣; 煤渣（一般工业固废）; 130（产生量）. 离子交换树脂; 废离子交换树脂（一般工业固废）; 0.01（产生量）. （4）废水 锅炉软水处理设备的处理工艺为砂滤+离子交换，产生的软水进入锅炉转化为水蒸汽后全部供造纸工段的烘干工段使用。 根据建设单位提供的数据，现有项目锅炉新鲜水耗用水量为49.49m3/d，1.48万m3/a，锅炉蒸汽回收利用率为90%，锅炉废水产生量为20.69m3/d，6207.3m3/a。锅炉废水中主要污染物为COD，产生浓度约为148.8mg/L，产生浓度低。锅炉废水全部回用于造纸厂现有项目造纸工段，不外排。 图1-2 现有项目锅炉房水平衡图(m3/d) 7、现有锅炉房存在的环保问题及解决方案 表1-14 现有锅炉房存在的环保问题及“以新带老”措施一览表 序号; 存在的问题; “以新带老”措施. 1; 燃煤锅炉的建设规模不符合现行环保管理要求; 10t/h燃煤锅炉拆除，新建15t/h生物质锅炉. 2; 锅炉烟气处理设施老化，不能保证锅炉烟气长期稳定达标排放; 拆除除排气筒外的所有烟气处理设施，每台生物质锅炉新建一套袋式除尘器系统. 3; 煤棚为半封闭建筑，产生一定的无组织粉尘污染; 将原有燃煤堆棚除进出口外改为封闭厂房. 8、现有锅炉房产排污汇总 现有锅炉房主要污染物排放情况详见表1-15。 表1-15 现有锅炉房主要污染物排放及治理方案情况汇总 分类; 污染源; 污染物名称; 处置措施. 废气; 锅炉; 二氧化硫; 添加石灰的水磨除尘器脱硫+布袋除尘工艺处理后由高度为45m，出口内径为0.8m的排气筒排放. 氮氧化物. 颗粒物. 煤棚、渣棚; 颗粒物; 及时清运，洒水降尘. 噪声; 鼓风机; 设备噪声; 厂房隔声、加装消声器. 废水; 软水处理设备、锅炉; 锅炉废水; 全部回用于造纸工段. 固废（一般工业固废）; 锅炉; 炉渣; 外售. 布袋除尘器; 粉煤灰; 外售. 水膜除尘器; 脱硫石膏; 外售. 软水处理设备; 废离子交换树脂; 厂家回收. |

# 表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 宜良县隶属于昆明市，地处云南省中部、昆明市东南，据昆明市54km，地理坐标为东经102°58′~103°29′，北纬24°31′~25°17′。东临陆良县、石林县，南接弥勒县、华宁县，西与澄江、呈贡县及昆明市官渡区毗邻，北与嵩明县、马龙县相连。 项目东临南盘江支流南盘江老河道，南临农田，西临207省道（入厂道路），北临闲置厂房。项目周边200m范围内无居民集中居住区，主要为废品收购站、汽车销售、保养及维修商铺、宜良·滇中汽车文化产业园。距离项目最近的居民集中居住区为项目东北方向230m处的大唐营村。项目周边交通方便，进出物料均可依托现有道路运输。 项目地理位置图见附图1，项目周边关系示意图见附图2。 2、地形、地貌、地质 宜良县的地势可称为“带水环山，平畴广野”。地貌以山地为主，盆地、谷地、湖泊地貌次之，山地与小盆地相间为总的地貌特点。东北部为牛头山系西坡南延，其中九乡磨盘山为最高点，海拔为2262米。西部为梁王山系，以汤池老爷山主峰为最高点，海拔2730米，为全县的最高点。南部以竹山总山神为最高点，海拔为2584米，南部的南盘江与巴江汇合处的老熊箐尾巴，海拔1270米，为全县的最低点。县城海拔1536米，全县海拔一般为1500～1800米，最高点与最低点的高差为1460米。较大的坝子有宜良、汤池、马街、草甸四个，与四周山脉丘陵错落相间，全县坝子面积占总面积的11%；较宽的谷地有北羊街、耿家营、竹山三个。据第三次土地普查结果，全县山地面积占总土地面积的88%，坝区（盆地）面积仅占11%，水域占1%。 受区域构造环境控制，宜良县地质构造较复杂，褶皱和断裂构造发育，构造线走向以南北向和北东向为主。小江断裂和嵩明——华宁断裂为县域境内主干断裂。 3、气候、气象 宜良县内气候温和，气候属中亚热带高原季风型气候，具有冬无严寒、夏无酷暑、四季如春、干湿季节分明的气候特点。每年冬季11月至次年4月，因受南亚大陆偏西干暖气流控制，天气晴朗，空气干燥形成旱季，5～10月受孟加拉湾海洋西南季风影响，空气潮湿温暖，形成雨季，雨量显著增加，降雨占全年总降雨量的80～85%。降雨量最大的7、8月。根据宜良气象站近20年（1998~2018年）的主要地面气象统计资料，各常规气象要素统计见下表。 表2-1 宜良县近20年主要气候特征统计表 项目; 数量及单位; 项目; 数量及单位. 气温; 年平均气温; 17.4℃; 降雨量; 年平均降雨量; 847.9mm. 极端最低气温; -3.7℃; 最大年降雨强度; 1274.7mm. 极端最高气温; 35.5℃; 日照; 年平均日照时数; 2129.5h. 最冷月平均气温; 10.1℃; 日照时数最多四月; 241.9h. 最热月平均气温; 22.3℃; 日照时数最少九月; 128.3h. 风速; 年平均风速; 1.9m/s; 风向; 全年最多风向; SSW. 瞬时极大风速; 31.2m/s; 全年次多风向; S. 气压; 年平均气压; 845.7hPa; 全年静风频率; 19.7%. 4、河流水系 宜良县水资源丰富，全县年产水5.73亿立方，其中地表水4.68亿立方，地下水1.05亿立方，年入境窖水19.96亿立方，年水资源总重量达25.64亿立方。县境内有大小河流36条，属珠江流域水系，经流面积在100平方公里以上的南盘江、贾龙河、麦田河、獐子坝河，摆衣河、巴江等。水能蕴藏量达25.2万千瓦，可开发利用约10万千瓦。境内还有丰富的地下热水资源。另有天然湖泊阳宗海，总面积31.9平方公里，蓄水6亿多立方米；塘坝水库500多个，年蓄水5亿立方米；南盘江龙头水库—柴石滩水库可蓄水5亿立方米。 南盘江属于珠江流域干流河段，是珠江的源头河段，1985年被确定为“珠江源”，发源于云南省曲靖市乌蒙山余脉马雄山东麓。南盘江在云南境内43548平方公里。南盘江出源头后，由北往南流经云南省沾益、曲靖、至陆良上折西流，至宜良上折南流，至开远折东北流，至八大河（清水江口）南岸进入广西境，南盘江位于东经102°—106°，北纬23—26°，西北部与金沙江和乌江的分水岭乌蒙山脉，东北与北盘江为邻，南部与郁江的分水岭为都阳山脉，西南与红河的分水岭为横断山脉。省内为三江口至双江口北岸，长264公里，落差425米，平均比降千分之1.61，河口多年平均流量688m³/s，流域面积7831平方公里。南盘江有流域面积在100平方公里以上的一级支流44条，其中，在云南省境内流域大于4411平方公里的一级支流有7条，于左右两岸相间汇入干流。 项目周边距离最近的河道主要为项目东侧距离100m的南盘江支流南盘江老河道，主要功能为周边农灌和工业取水。环境功能为工业用水、农业用水，属于Ⅳ类水体。 项目区水系图见附图4。 5、土壤、植被 宜良属云贵高原亚热带植被区，境内森林植被类型为半湿性常绿阔叶林与针叶林。近代自然植被遭到破坏，动植物种群减少。目前，森林类型多为次生云南松和栎类阔叶林组成的混交林。主要植被类型有：①分布在海拔1600～2300米地带的次生云南松和华山松林；②河谷灌丛和中山、低中山灌丛；③禾本科为主的荒草地；④粮食和经济作物为主的农耕地。现有树木主要有云南松、华山松、栎类、桤木、油杉等，灌木主要有楠烛、乌饭、杜鹃、野山茶、山刺槐等。全县森林覆盖率46%。 全县土壤类型有红壤、黄棕壤、紫色土、冲积土、水稻土5个土类，以红壤为主，占土壤总面积的85.1%，作物宜种性广。县域金属矿藏主要有铁、铜、铅、锌、钴，储量以铁矿石居首位，铅锌次之，铜、钴最少。非金属矿藏主要有煤、磷、石灰石、建筑沙、石膏和重晶石等，煤、石灰石储量最多，其次是磷。铁矿主要分布在九乡兑冲村委会，属堆积残余矿床，赤铁矿为主，其次是褐铁矿，储量364万吨，品位51.07%，另在狗街镇新村有矿点，以褐铁矿为主，品位30%左右。铅锌主要分布在九乡兑冲村一带，属小型铅锌矿，铅储量5.75万吨，锌6.85万吨。铅平均品位1.53%，锌平均品位1.42%。另在草甸镇、南羊镇、狗街镇亦有小型矿点。煤炭资源丰富，全县地质储量4.49亿吨，工业储量3.43亿吨。汤池镇褐煤地质储量2.85亿吨，由云南省凤鸣、可保煤矿开采，马街乡褐煤地质储量0.5亿吨，南羊镇褐煤地质储量414万吨。石灰石分布较广，九乡、耿家营、汤池、北古城、狗街、竹山等乡镇均有矿床。磷矿分布面积约15平方千米，主要在九乡、竹山，其次在汤池、狗街、草甸等处，品位一般为24%左右，个别矿段品位达30%。 6、风景名胜及文物保护单位 根据现场踏勘和资料收集，本项目评价范围内不涉及文物保护单位、自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的区域。

# 表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量 （1）达标区判断 ①环境质量公报 本次区域达标判断以2019年为基准年，根据《2019年昆明市环境状况公报》2019年宜良空气可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）年平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 ②监测资料收集 本次评价收集了宜良县监测站2019年1月1日-2019年12月31日共计365天的监测资料。监测天数合计365天，其中，SO2有效数据362个、NO2有效数据362个、PM10有效数据362个、PM2.5有效数据362个、O3有效数据362个、CO有效数据357个。监测结果见表3-1。 表3-1 宜良县环境空气质量统计（2019年度） 序号; 污染物; 年平均; 24h平均/日最大8小时平均; 达标率; 达标情况. 年均浓度; 标准值; 百分位浓度; 标准值. 1; 二氧化硫（SO2）; 9μg/m3; 60μg/m3; 17μg/m3(98百分位); 150μg/m3; 100%; 达标. 2; 二氧化氮（NO2）; 21μg/m3; 40μg/m3; 38μg/m3(98百分位); 80μg/m3; 100%; 达标. 3; 可吸入颗粒物（PM10）; 45μg/m3; 70μg/m3; 86μg/m3(98百分位); 150μg/m3; 100%; 达标. 4; 细颗粒物（PM2.5）; 17μg/m3; 35μg/m3; 44μg/m3(98百分位); 75μg/m3; 100%; 达标. 5; 一氧化碳（CO）; /; /; 0.8mg/m3(95百分位); 4mg/m3; 100%; 达标. 6; 臭氧（O3）; /; /; 142μg/m3(90百分位); 160μg/m3; 100%; 达标. 综上所述，宜良县监测站2019年O3、CO、NO2、SO2、PM2.5、PM10的年均监测值及百分位数评价值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域属于达标区。 （2）补充监测 建设单位针对宜良明丰造纸厂的“废纸回收利用年产5万吨瓦楞纸原纸生产线技改项目”，委托云南鼎祺环境检测有限公司于2020年6月1日至7日对项目区域环境空气中的特征因子进行了现状监测。本项目位于宜良明丰造纸厂现有项目厂区内，本次环评引用该项目的部分现状监测数据，监测报告见附件，监测布点图见附图5。 （1）监测布点及监测指标 共设2个环境质量现状监测点和4个现有项目废气监测点，环境质量现状监测点包括：瓦窑（上风向）（A1）、大唐营（下风向）（A2），具体情况见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测点位及监测指标 项目; 环境质量现状监测点; 现有项目废气监测点. 监测点位; 瓦窑; 大唐营; 上风向浓度参照点; 下风向浓度监控点（3个）. 点位编号; A1; A2; 上风向8#; 下风向9#、下风向10#、下风向11#. 监测指标; TSP; TSP. 采样时间; 2020年6月1日至7日; 2020年6月3日至4日. （2）监测频次 分别监测一期，环境质量现状连续监测7天，废气连续监测2天。严格按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）对环境空气采样有效时间的规定进行采样。 （3）监测结果 项目所在区域为环境空气质量二类区，现状监测执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，废气监测执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2标准，监测结果详见表3-3～表3-5。 从监测结果可知，评价区域各敏感目标处TSP、PM10和PM2.5日均浓度监测值，SO2、CO、O3、NO2的小时均浓度监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，说明评价区域环境空气质量较好，尚有一定的环境容量。 从监测结果可知，现有项目厂界无组织废气的TSP日均浓度监测值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2标准要求，说明现有项目无组织废气能够达标排放。

表3- 3 项目区环境空气特征因子现状监测结果 监测点位; 监测因子; 单位; 监测时间及结果; GB3095-2012表2标准值; 达标评述. 2020/06/01; 2020/06/02; 2020/06/03; 2020/06/04; 2020/06/05; 2020/06/06; 2020/06/07. A1：瓦窑; TSP; 小时值; μg/m3; 50~133; 67~117; 67~117; 84~134; 67~134; 50~151; 67~151; 900*; 达标. 日均值; μg/m3; 88; 98; 97; 86; 89; 75; 76; 300; 达标. A2：大唐营; 小时值; μg/m3; 67~151; 84~150; 83~151; 84~151; 84~151; 67~167; 67~167; 900*; 达标. 日均值; μg/m3; 113; 123; 104; 134; 137; 122; 125; 300; 达标. 注：带*的标准值为无小时值标准的情况下，日均值三倍折算后的小时值标准。 表3- 45 现有项目无组织废气厂界监测结果 监测因子; 单位; 监测时间; 监测点位及结果; GB16297-1996表2标准值; 达标评述. 上风向8#; 下风向9#; 下风向10#; 下风向11#. TSP; 小时值; μg/m3; 2020/06/03; 218~251; 419~468; 435~452; 418~468; 1000; 达标. 2020/06/04; 201~268; 401~436; 401~485; 419~468; 1000; 达标.

2、水环境质量 本项目位于宜良县，距离项目区最近的河流为西侧的南盘江支流南盘江老河道，属项目区属于珠江流域南盘江水系。根据《云南省地表水水环境功能区划(2010-2020)》，南盘江水环境功能区划为Ⅳ类水体，“柴石滩水库-狗街镇河段”水环境功能为工业用水、农业用水，执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅳ类标准。 根据《2019年昆明市环境状况公报》，南盘江狗街水质断面为Ⅳ类水质。南盘江水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 3、声环境质量 评价区域属于昆明市宜良县郊区，属于工业、农业混合区，项目区域西侧、西北侧为省道207，省道207两侧35米范围内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余区域执行2类标准。 建设单位针对宜良明丰造纸厂的“废纸回收利用年产5万吨瓦楞纸原纸生产线技改项目”，委托云南鼎祺环境检测有限公司于2020年6月5日~6日对现有项目厂界区域及评价范围内的敏感点声环境质量现状进行了监测。本项目位于宜良明丰造纸厂现有项目厂区内，本次环评引用该项目的部分现状监测数据，监测报告见附件，监测布点图见附图5 - 监测点位 本次评价共布设5个噪声监测点，监测点位见表3-6和附图5所示。其中北、西厂界和西南侧最近住户（小唐营散户）位于省道207两侧35米范围内，执行4a类标准。 表3-6 声环境现状监测点位布置表 序号; 监测点名称; 与本项目最近距离（m）; 执行标准. N1; 宜良明丰造纸厂厂界东; 104; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准. N2; 宜良明丰造纸厂厂界南; 14. N3; 宜良明丰造纸厂厂界北; 110; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准. N4; 宜良明丰造纸厂厂界西; 1. N5; 西南侧最近住户（小唐营散户）; 90. - 监测指标 等效连续A声级Leq[dB(A)]。 - 监测频次 监测一期，共监测两天（2020年6月5日~6日），昼夜各监测一次。噪声监测按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）执行。 - 监测工况 监测期间，明丰造纸厂现有项目正常生产。 - 监测结果 表3-7 声环境质量结果见下表（单位：dB(A)） 测 点; 时段; 监测日期; 标准值; 达标评述. 2020/06/05; 2020/06/06. N1; 宜良明丰造纸厂厂界东; 昼间; 57.8; 58.0; 60; 达标. 夜间; 47.6; 47.2; 50; 达标. N2; 宜良明丰造纸厂厂界南; 昼间; 57.4; 57.0; 60; 达标. 夜间; 45.8; 46.4; 50; 达标. N3; 宜良明丰造纸厂厂界北; 昼间; 57.7; 58.0; 70; 达标. 夜间; 46.4; 46.2; 55; 达标. N4; 宜良明丰造纸厂厂界西; 昼间; 56.5; 56.2; 70; 达标. 夜间; 46.3; 45.8; 55; 达标. N5; 西南侧最近住户; 昼间; 67.2; 64.8; 70; 达标. 夜间; 46.6; 48.1; 55; 达标. 根据监测结果，项目区域的宜良明丰造纸厂东、南厂界的声环境质量现状监测值均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准限值要求，宜良明丰造纸厂北、西厂界和西南侧最近住户处的声环境质量现状监测值均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准限值要求。说明本项目所在区域声环境质量良好。 4、生态环境质量现状 根据现场踏勘调查，项目评价范围内不涉及需要特殊保护的生态敏感目标分布，未发现珍稀濒危动植物物种、国家级和省级重点保护的动植物物种及区域特有物种分布。项目所在区域为工业、农业混合区，区域内地表主要为农田、次生植被、道路、人工建设的水泥地、建筑物以及一定量人工种植的绿化带，已无天然植被。评价区域内生物多样性较差，生态环境自身调控能力较低，生物多样性单一。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周边主要环境保护目标见下表。 表3-8 项目主要大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 小薛营; 315917; 2764454; 居民点; 约900人; GB3095-2012《环境空气质量标准》2类; 东北面; 2400. 下河营; 316463; 2764010; 居民点; 约450人; 东北面; 2500. 安家桥村; 316144; 2763585; 居民点; 约1000人; 东北面; 1900. 狗街子; 316390; 2763190; 居民点; 约1200人; 东北面; 2290. 古城村和南北村; 316169; 2762204; 居民点; 约3000人; 东面; 2040. 老古城; 315733; 2761994; 居民点; 约800人; 东面; 1600. 南北村散户; 316083; 2760629; 居民点; 约450人; 东北面; 2500. 陈家渡村; 314892; 2763573; 居民点; 约1000人; 东北面; 1050. 大唐营; 314517; 2762932; 居民点; 约400人; 东北面; 290. 黑希村; 314640; 2760528; 居民点; 约400人; 北面; 1800. 大唐营散户; 314088; 2762963; 居民点; 约50人; 北面; 245. 泉村头; 313640; 2764436; 居民点; 约500人; 北面; 1900. 夏官营; 313333; 2764140; 居民点; 约300人; 北面; 1500. 永丰村; 313388; 2763875; 居民点; 约200人; 西北面; 1900. 左营; 313437; 2763314; 居民点; 约1000人; 西北面; 634. 马家营; 313228; 2762599; 居民点; 约300人; 西面; 580. 小唐营散户; 313861; 2762106; 居民点; 约50人; 西南面; 90. 小唐营; 314137; 2761841; 居民点; 约500人; 南面; 490. 兰家营1号片区; 313928; 2761008; 居民点; 约900人; 南面; 1200. 兰家营2号片区; 313283; 2761452; 居民点; 约1000人; 西南面; 1000. 蓬莱; 313713; 2760102; 居民点; 约100人; 南面; 2400. 高桥村; 312912; 2760441; 居民点; 约200人; 西南面; 2100. 温泉村; 312068; 2760330; 居民点; 约300人; 西南面; 2700. 下栗者; 312080; 2760805; 居民点; 约300人; 西南面; 2300. 上栗者; 311620; 2760928; 居民点; 约200人; 西南面; 2700. 保洪村; 312289; 2762371; 居民点; 约600人; 西面; 1400. 河溪营; 312719; 2763709; 居民点; 约700人; 西北面; 1500. 万户庄; 312946; 2764787; 居民点; 约900人; 西北面; 2100. 瓦窑; 313867; 2762112; 居民点; 约100人; 西南面; 410. 注：坐标系为UTM坐标。 表3-9 项目声环境保护目标一览表 名称; 坐标(经纬度）; 保护对象及内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 小唐营散户; 103°9′29.9398″; 24°57′44.9388″; 居民; 4a类声环境; 西南; 90. 具体保护目标见附图2。

# 表四、评价适用标准

| # 环 # 境 # 质 # 量 # 标 # 准 | 1、环境空气质量 项目区环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值如下表： 表4-1 环境空气质量标准 执行标准; 污染物指标; 单位; 标准限值. 小时; 日均; 年均; 日最大8h平均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO2; μg/m3; 500; 150; 60; ---. NO2; μg/m3; 250; 100; 50; ---. PM10; μg/m3; ---; 150; 70; ---. PM2.5; μg/m3; ---; ---; 75; ---. 臭氧; μg/m3; 200; ---; ---; 160. 一氧化碳; μg/m3; 10; 4; ---; ---. TSP; μg/m3; ---; 300; 200; ---. 2、地表水环境 项目区附近地地表水体主要是南盘江支流南盘江老河道，水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准，标准值如表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L） 项目; pH（无量纲）; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; 总氮. Ⅳ类标准限值; 6-9; 30; 6; 1.5; 0.3（湖0.1）; 0.5; 1.5. 3、噪声 项目区域西侧为省道207，省道207两侧35米范围内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余区域执行2类标准。标准限值如表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB(A)） 类别; 适用区域; 等效声级. 昼间; 夜间. 2类; 评价范围内其他区域; 60; 50. 4a; 省道207两侧35米范围; 70; 55. |
| --- | --- |
| # 污 # 染 # 物 # 排 # 放 # 标 # 准 | 1、废气 ①锅炉烟气 运营期项目共设有2台生物质蒸汽锅炉，装机容量每台为15t/h。本项目所在区域不属于高污染燃料禁燃区，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。”的要求，本项目使用生物质成型燃料，则本项目生物质锅炉排放的烟气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2中燃煤锅炉排放标准；锅炉烟囱最低允许高度参照该标准表4执行，本项目锅炉房设2台15t/h的生物质锅炉，一用一备，装机总容量为30t/h，标准值见表4-4。 表4-4 新建锅炉大气污染物排放标准限值 标准类别; 颗粒物 (mg/m3); 二氧化硫 (mg/m3); 氮氧化物 (mg/m3); 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 烟囱最低允许高度（锅炉房装机总容量≥20t/h）(m). 燃煤锅炉; 50; 300; 300; ≤1; 45. ②无组织粉尘 施工期扬尘以及运营期生物质燃料棚产生的无组织粉尘排放均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2标准，浓度限值见表4-5。 表4-5 无组织排放监控浓度限值 污染物名称; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. TSP; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、噪声 （1）施工期 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见下表。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 项目; 昼间; 夜间. 标准限值; 70; 55. （2）运营期 项目处于工业与农业混合区内，运营期靠省道207一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准，其余厂界执行2类标准。 表4-7 厂界噪声排放标准限值（单位：dB(A)） 类别; 适用范围; 时段及标准限值. 昼间; 夜间. 2类; 非临过道侧厂界; 60; 50. 4a类; 临国道侧厂界; 70; 55. 3、一般固废 一般工业固废处理执行GB18599-2001《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》及其修改清单。 |
| # 总 # 量 # 控 # 制 # 指 # 标 | 1、废水 技改项目仅产生的锅炉废水，全部回用于造纸厂现有项目造纸工段，无废水外排，无废水污染物排放总量。 2、废气 项目锅炉烧生物质燃料，产生二氧化硫和氮氧化物排放总量。无VOC的排放。 废气量19696.29m³/d，14181.3万m³/a 二氧化硫：11.05t/a 氮氧化物：18.44t/a 颗粒物：1.48t/a VOCs：0t/a； 表4-8 项目总量控制指标变化一览表 单位t/a 项目; 现有排放量; 本次改造后排放量; 排放增减量. 二氧化硫; 13.9; 11.05; -2.85. 氮氧化物; 18.8; 18.44; -0.36. 颗粒物; 6.6; 1.48; -5.12. 项目建成后排放的总量均减少，项目现有总量满足技改排污需求，不需申请新的总量。 - 固废 项目固废处理率100%。 |

# 表五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 技改项目施工总工期3个月。全部在现有车间内进行，基本不涉及土建，施工主要内容为设备拆除和安装。 项目安装顺序为先在老锅炉旁安装第一台锅炉，安装好后将生产用的管线接入新锅炉，供生产使用。接着拆除老锅炉，并安装另一台新锅炉。预计停工3天。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节 二、运营期 1、项目锅炉工艺流程情况 （2）技改后工艺 技改项目拟拆除原有锅炉及配套废气处理设施，仅保留排气筒，新建生物质锅炉、配套鼓风机及布袋除尘设施。技改后工艺流程及产污环节如下图所示。 图5-2 技改项目工艺流程及其产污环节

主要污染工序及污染源强核算 一、施工期 本项目施工期主要进行拆除原设备，打孔等预留位置，安装新设备，修补墙壁等，产生的污染物主要为电钻、吊车的噪声；少量施工废水；拆除的旧设备、少量建筑垃圾和塑料包装垃圾。 1、废气 技改项目施工期产生的废气主要来自于运输车辆、施工机械产生的尾气及设备拆除、安装过程中产生的施工粉尘。其中，施工机械尾气污染物主要为HC、CO、NOX。技改项目基本不涉及土建，主要进行设备拆除和安装，无裸露的施工场地，也不涉及粉状材料堆放，使用的施工设备较少，则产生的粉尘和车辆、机械尾气均较少。 2、噪声 技改项目施工基本不涉及土建，主要进行设备拆除和安装，施工设备较少，施工期间使用的运输车辆、切割机、电钻等设备，会产生一定程度的噪声污染，源强约为85~95dB(A)，其特点是具有突发性和间歇性。主要施工机械噪声强度列于表5-1。 表5-1 主要施工机械噪声强度 设备名称; 噪声强度[dB(A)]; 排放方式. 切割机; 85~95; 机械噪声、间歇. 电钻; 85~95; 机械噪声、间歇. 起重机; 85~90; 机械噪声、间歇. 3、废水 技改项目施工场地位于宜良明丰造纸厂现有项目厂区内，施工主要进行设备拆除和安装，施工过程基本不涉及土建，不用水，不产生废水。施工人员不在施工场地内食宿，洗手、如厕均依托造纸厂现有项目设施，不在项目内用水，不产生施工生活废水。 4、固废 施工期产生的固废为拆除的旧设备、少量建筑垃圾和包装垃圾。 旧设备和可回收的包装垃圾外售处置，建筑垃圾严格按照《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》实施细则的规定，确定具备资质的建筑垃圾承运企业，并与承运企业签订《承运协议》后付费运输至合法建筑垃圾消纳处置场进行处置。 二、运营期生产污染 1、废气 1.1 锅炉烟气污染物排放量 本项目锅炉为生物质燃料链条炉，年运行300天，每天运行24小时。锅炉烟气经袋式除尘器除尘后，经45m高的排气筒排放到大气中，其主要污染物为有组织二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。 本项目锅炉污染物排放量根据《排污许可证申请与核发 锅炉》（HJ953-2018）中5废气污染源源强核算方法中的燃煤、燃生物质锅炉的物料衡算法进行核算。 - 生物质燃料耗用量 根据《环境保护计算手册》推荐的计算方法计算本项目生物质耗用量： B=Di”−i’Qℎ−η 式中，B——锅炉燃料耗量，kg/h； D——锅炉每小时的产气量，kg/h，本项目锅炉规模为15t/h； Qℎ——燃料应用基的低位发热值，kJ/kg，根据生物质燃料检测报告，本项目收到基低位发热量为17.75MJ/kg； η——锅炉热效率，按锅炉供应商提供的参数91%计算； i”——锅炉在额定工作状态下产生蒸汽的热焓值，kJ/kg，本项目锅炉蒸汽压力1.25MPa，热焓值取2785kJ/kg； i’——锅炉给水热焓值，kJ/kg，本项目锅炉供水温度为20℃左右，热焓值取83.74kJ/kg； 根据上式计算，本项目生物质燃料耗用量为2.51t/h，60.20t/d，18061.36t/a。 - 锅炉理论干烟气量 本项目标态干烟气排放量根据《排污许可证申请与核发 锅炉》（HJ953-2018）表5进行核算，根据建设单位提供资料，收到基低位发热量为17.75MJ/kg，≥12.54MJ/kg，且干燥无灰基挥发分为83.73%，≥15%，故基准烟气量用下式计算： 计算可得基准烟气量为7.852Nm3/kg。本项目锅炉燃生物质燃料用量为18061.36t/a，故本项目标准状态下的干烟气排放量为19696.29m³/h，14181.3万m³/a。 - 二氧化硫 项目采用生物质燃料，产生的燃烧废气从45m高的排气筒排放。建设单位提供的生物质燃料检验报告（详见附件），项目拟用生物质燃料中空气干燥基全硫含量为0.08%。 二氧化硫排放量按下式计算： 式中：——核算时段内二氧化硫排放量，t； ——核算时段内锅炉燃料耗量，t，根据前文计算，本项目生物质燃料用量为18061.36t/a； ——收到基硫的质量分数，%，根据生物质燃料检测报告，本项目干燥基硫的质量分数为0.08%，根据水分换算，收到基全硫为0.085%； ——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，参考《排污许可证申请与核发 锅炉》（HJ953-2018）表11，取10%； ——脱硫效率，%，本项目无脱硫设施，取0； ——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲，参考《排污许可证申请与核发 锅炉》（HJ953-2018）表12，取0.4。 根据上式计算，本项目二氧化硫的产生量为1.54kg/h，11.05t/a。 - 氮氧化物 项目采用生物质燃料，产生的燃烧废气从45m高的排气筒排放。氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值或类比同类锅炉氮氧化物浓度值按下式计算： 式中：——核算时段内氮氧化物排放量，t； ——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，根据锅炉生产商提供的数据，取130mg/m3； ——核算时段内标态干烟气排放量，m3，根据前文计算结果，本项目干烟气排放量为19696.29m³/h； ——脱硝效率，%，本项目无脱硝措施，取0； 根据上式计算得出氮氧化物排放量为2.56kg/h，18.44t/a。 - 颗粒物 项目采用生物质燃料，产生的燃烧废气从45m高的排气筒排放。颗粒物排放量按下式计算： 式中：——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； ——核算时段内锅炉燃料耗量，t，根据前文计算，本项目生物质燃料用量为18061.36t/a； ——收到基灰分的质量分数，%，根据生物质燃料检测报告，干燥基灰分为1.30%，根据水分换算，收到基灰分为1.39%； ——锅炉烟气带出的飞灰份额，%，根据本项目炉型和燃料特性，取50%； ——综合除尘效率，%，本次环评提出采用布袋除尘器除尘，则取99%； ——飞灰中的可燃物含量，%，参照《工业锅炉经济运行》（GB/T 17954-2007）取值为15%； 根据上式计算可得颗粒物产生量为20.51kg/h，147.68t/a，采用布袋除尘器除尘后排放量为0.21kg/h，1.48t/a。 - 生物质锅炉烟气污染物排放情况汇总 本项目生物质锅炉烟气污染物排放情况见下表： 表5-2 生物质锅炉有组织烟气污染物产生情况一览表 废气量（m³/h）; 污染因子; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 19696.29; 颗粒物; 147.68; 20.51; 1041.36; 1.48; 0.21; 10.41. SO2; 11.05; 1.54; 77.94; 11.05; 1.54; 77.94. NOX; 18.44; 2.56; 130; 18.44; 2.56; 130. 1.2 生物质燃料棚扬尘 项目使用的生物质燃料、燃烧产生的炉渣堆放在生物质燃料棚（即原有煤棚和渣棚）内，会产生少量扬尘，本次环评要求生物质燃料棚除进出口外进行封闭改造，采用洒水降尘抑制粉尘产生。由于项目物料于室内堆存，受风力扰动的影响较小，主要导致扬尘产生的原因为装卸物料时的人为扰动。该部分粉尘产生量参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中的堆场扬尘源排放量计算方法进行估算，计算公式如下： 式中：WY为堆场扬尘源中颗粒物的排放总量，t/a。 Eh为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t； m为每年料堆物料装卸总次数，次； GYi为第i次装卸过程的物料装卸量，t； Ew为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2； AY为料堆表面积，m2； 本次估算过程不考虑风蚀作用，仅考虑装卸扰动，其中，装卸、运输物料过程扬尘排放系数可按下式估算： 式中：Eh为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t； ki为物料的粒度乘数，TSP取0.74； u为地面平均风速，m/s，取1.9； M为物料含水率，%，取3%； η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，取60%。 根据建设单位提供的运营经验数据，炉渣平均3日清运1次，每次约12t，全年清运100次；生物质燃料平均每周购置1次，全年购置约48次，每次购入量约380t。经计算，项目无组织粉尘产生量约6.80t/a，采取封闭改造和洒水降尘措施后的排放量约2.72t/a。 1.4 非正常排放 项目锅炉的布袋除尘器出现破袋情况时为非正常排放，破袋导致布袋除尘器对生物质锅炉的颗粒物去除效率变为0%，其锅炉烟气非正常排放源强如下表所示。 表5-3 项目废气非正常工况污染物产生及排放情况一览表 废气种类; 有组织废气G1 （非正常工况生物质锅炉烟气）. 废气量（m3/h）; 19696.29. 污染因子; 颗粒物; SO2; NOX. 产生及排放速率（kg/h）; 20.51; 1.54; 2.56. 产生及排放浓度（mg/m3）; 1041.36; 77.94; 130.00. 1.3 废气污染物汇总 表5-4 项目废气污染物产生及排放情况一览表 废气种类; 有组织废气G1 （生物质锅炉烟气）; 生物质燃料棚无组织粉尘. 废气量（m3/h）; 19696.29; /. 污染因子; 颗粒物; SO2; NOX; 颗粒物（以TSP计）. 产生量（t/a）; 147.68; 11.05; 18.44; 6.80. 产生速率（kg/h）; 20.51; 1.54; 2.56; 0.94. 产生浓度（mg/m3）; 1041.36; 77.94; 130.00; /. 治理方式; 袋式除尘器+45m排气筒（Φ0.8m）; 厂房封闭、洒水降尘. 处理效率（%）; 99; 0; 0; 60. 排放量（t/a）; 1.48; 11.05; 18.44; 2.72. 排放速率（kg/h）; 0.21; 1.54; 2.56; 0.38. 排放浓度（mg/m3）; 10.41; 77.94; 130.00; /. 2、噪声 本项目运营期噪声主要来源于鼓风机。鼓风机位于锅炉房内，进出口加装消声器，降噪效果较好。声源声级见下表： 表5-5 项目主要设备噪声源强一览表 设备名称; 声级dB（A）; 设备数量. 鼓风机; 85; 1台. 3、固废 项目固废主要为生物质锅炉炉渣、除尘灰及废离子交换树脂。项目员工生活依托宜良明丰造纸厂现有项目生活设施，则不产生生活垃圾。 （1）生物质锅炉炉渣 项目锅炉燃烧生物质燃料产生的废渣经过收集后部分作为肥料回用于周边农田，部分委托环卫部门清运处置。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），选取物料衡算法对生物质锅炉炉渣产生量进行核算。根据炉渣平衡按下式计算： 式中：——核算时段内炉渣产生量，t； ——核算时段内锅炉燃料耗量，t，根据前文计算，生物质燃料用量为18061.36t/a； ——收到基灰分的质量分数，%，根据前文计算，收到基灰分为1.39%； ——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，参考《排污许可证申请与核发 锅炉》（HJ953-2018）表11，取10%； ——收到基低位发热量，kJ/kg，根据生物质燃料检测报告，本项目收到基低位发热量为17.75MJ/kg； 根据上式计算可得生物质锅炉炉渣产生量为1197.58t/a。 （2）布袋除尘器收尘灰 技改项目新增的袋式除尘器将产生收尘灰，根据锅炉烟气污染源源强核算，颗粒物产生量为147.68t/a，排放量为1.48t/a，则收尘灰产生量为146.20t/a。这些收尘灰与生物质炉渣一同存放在生物质燃料棚的渣棚中，委托环卫部门清运处置。 （3）废离子交换树脂 项目软水处理产生的废离子交换树脂属于一般固废废物，由厂家回收。产生量约为0.01t/a。 表5-6 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 名称; 固废类型; 产生量t/a; 处置方式. 1; 生物质锅炉炉渣; 一般工业固废; 1197.58; 部分作为肥料回用于周边农田，部分委托环卫部门清运处置. 2; 布袋除尘器收尘灰; 146.20; 委托环卫部门清运处置. 3; 废离子交换树脂; 0.01; 厂家回收处置. 4、废水 技改项目员工生活依托造纸厂现有项目生活设施，技改项目用水仅为锅炉用水，锅炉软水处理设备的处理工艺为砂滤+离子交换，产生的软水进入锅炉转化为水蒸汽后全部供造纸工段的烘干工段使用。 技改项目锅炉新鲜水耗用水量为57.43m3/d，1.72万m3/a，锅炉蒸汽回收利用率为90%。锅炉废水主要为锅炉排污水和软化处理废水，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－工业废水量和化学需氧量（续2）”，技改项目采用生物质锅炉，锅炉用水经前端软化水处理系统处理后进入锅炉，产污系数按“0.356t/t－原料”计算，锅炉燃生物质燃料用量为60.20t/d，18061.36t/a。则锅炉废水产生量为21.43m3/d，6429.84m3/a。锅炉废水中主要污染物为COD，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，产污系数按“30g/t－原料”计，则产生量为0.54t/a，产生浓度为84.3mg/L，产生浓度低。锅炉废水全部回用于造纸厂现有项目造纸工段，不外排。 图5-3 技改项目水平衡图(m3/d) 5、“三本账”核算 技改项目“三本账”核算如下表所示。 表5-7 “三本账”核算表 类别; 污染物; 污染因子; 现有项目; 技改项目; 技改完成后全厂; 以新带老削减量t/a; 排放增减量t/a. 产生量t/a; 排放量t/a; 产生量t/a; 排放量t/a; 产生量t/a; 排放量t/a. 废气; 锅炉烟气; 废气量 万m3/a; 22420.8; 14181.3; 14181.3; 22420.8; -8239.5. SO2; 34.75; 13.9; 11.05; 11.05; 11.05; 11.05; 13.9; -2.85. NOX; 18.8; 18.8; 18.44; 18.44; 18.44; 18.44; 18.8; -0.36. PM10; 66; 6.6; 147.68; 1.48; 147.68; 1.48; 6.6; -5.12. 燃料棚粉尘; TSP; 0.91; 0.37; 6.80; 2.72; 6.80; 2.72; 0.37; 2.35. 固废; 锅炉炉渣; 130; 0; 1197.58; 0; 1197.58; 0; 0; 0. 收尘灰; 59.4; 0; 146.20; 0; 146.20; 0; 0; 0. 废离子交换树脂; 0.01; 0; 0.01; 0; 0.01; 0; 0; 0. 注：“+”为排放增加，“-”为排放减少

# 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生 |  | 排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 施工期 | 打孔等工艺 | 粉尘 | / | 少量 | / | 少量 |
|  |  | 施工机械，运输车辆 | 机械尾气 | / | 少量 | / | 少量 |
|  | 运营期 | 锅炉烟气 | SO2 | 77.94mg/m³ | 11.05t/a | 77.94mg/m³ | 11.05t/a |
|  |  |  | NOX | 130mg/m³ | 18.44t/a | 130mg/m³ | 18.44t/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 1041.36mg/m³ | 147.68t/a | 10.41mg/m³ | 1.48t/a |
|  |  | 生物质燃料棚 | 无组织粉尘 | / | 6.80t/a | / | 2.72t/a |
| 水污染物 | 运营期 | 软水处理装置、锅炉废水 | COD | 84.3mg/L | 6429.84m3/a | 回用于现有项目造纸工段，不外排 |  |
| 固废 | 施工期 | 旧设备、可回收垃圾 |  | 少量 |  | 作为废品外售处置，不外排 |  |
|  |  | 其他建筑垃圾 |  | 少量 |  | 委托具备资质的建筑垃圾承运企业运输至合法建筑垃圾消纳处置场处置，不外排 |  |
|  | 运营期 | 生物质锅炉 | 炉渣 | 1197.58t/a |  | 部分作为肥料回用于周边农田，部分委托环卫部门清运处置，不外排 |  |
|  |  | 布袋除尘器 | 收尘灰 | 146.20t/a |  | 委托环卫部门清运处置，不外排 |  |
|  |  | 软水处理装置 | 废离子交换树脂 | 0.01t/a |  | 厂家回收处置，不外排 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工设备 | 设备噪声 | 85~95dB(A) |  | 昼间：70dB(A) 夜间：不排放 |  |
|  |  | 运输车辆 | 交通噪声 |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 鼓风机 | 设备噪声 | 85dB(A) |  | 东、南厂界： 昼间：57.75~58.27dB(A) 夜间：49.55~49.90dB(A) 北、西厂界： 昼间：58.33~58.49dB(A) 夜间：49.67~54.81dB(A) |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目在现有厂房内进行技术改造，不新增占地，基本不涉及土建，项目所在区域范围内地面已全部硬化，项目施工及生产均在厂房内进行。评价范围内不涉及特殊或重要生态敏感区，不涉及珍惜濒危野生动植物或地方特有种，不涉及野生动植物破坏，故项目生产对周边生态环境的影响是可接受的。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 表七、环境影响分析

- 施工期环境影响简要分析： 技改项目施工总工期3个月。全部在现有车间内进行，基本不涉及土建，施工主要内容为设备拆除和安装。 1、大气环境影响分析 技改项目施工期产生的废气主要来自于运输车辆、施工机械产生的尾气及设备拆除、安装过程中产生的施工粉尘。 技改项目基本不涉及土建，主要进行设备拆除和安装，无裸露的施工场地，也不涉及粉状材料堆放，施工粉尘主要产生于打孔预制工序，完全在车间内操作，产生量少，通过车间阻隔、洒水降尘后进入外环境的粉尘量很少，对周围环境空气的影响是可接受的。 施工中运输车辆及施工机械运行产生的废气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成份是HC、CO、NOX，属间歇性无组织排放，各类污染物产生量较小，项目施工场地扩散条件较好，只要做好施工机械设备和运输车辆的保养工作，保证其正常运行，则施工机械尾气对周围环境空气的影响是可接受的。 技改项目下风向距离最近的环境空气保护目标为西南侧90m处的小唐营散户，技改项目产生的粉尘基本集中于车间内，施工机械废气在施工场地附近也可以得到良好地扩散和稀释，则施工废气对大唐营散户的影响很小，在可接受范围内，并且施工期较短，废气的影响是暂时的，将随着施工期的结束而结束。 2、声环境影响分析 本项目施工期仅白天进行，项目施工期噪声主要是使用切割机、电钻、起重机等施工机械产生的机械噪声和运输车辆产生的交通噪声。 在考虑技改项目噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对厂界的贡献值及附近敏感点的处的预测值，并进行达标分析。噪声值计算模式为： 式中：Lp(r)—在距离声源r米处的声级，dB(A)； Lp(r0)—距离声源r0米处的声级，dB(A)。 由上公式计算出技改项目评价区域施工场地噪声贡献值结果见表7-1，其中多设备叠加考虑所有设备的叠加。 表7-1 距声源不同距离处的噪声贡献值 设备名称; 噪声源强[dB(A)]; 距离源强不同距离处噪声贡献值[dB(A)]. 10m; 20m; 30m; 60m; 100m; 120m; 160m. 切割机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 59.4; 55.0; 53.4; 50.9. 电钻; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 59.4; 55.0; 53.4; 50.9. 起重机; 90; 70.0; 64.0; 60.5; 54.4; 50.0; 48.4; 45.9. 多声源叠加值; 98.6; 78.6; 72.6; 69.1; 63.1; 58.6; 57.1; 54.6. 技改项目夜间不施工，由表7-1可以看出，在多声源叠加且仅考虑距离衰减的情况下，施工噪声距施工区约30m处昼间可达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》（即70dB(A)）的要求。项目施工区域距离各厂界约10~30m，若不采取相应噪声控制措施，施工场界噪声可能出现不能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求的情况。因此，评价要求施工期采取如下措施： （1）从声源上控制：选用低噪声设备，避免高噪声机械设备同时使用。对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。 （2）产噪施工设备尽量布置在远离厂界的区域。 （3）施工运输车辆在经过居民点时减速慢行，禁止鸣笛。 （4）做好施工机械、车辆的日常维护保养工作。 （5）禁止夜间施工。 预计采取该措施后，施工场界噪声能够满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求。 技改项目评价范围内的声环境保护目标仅有厂界西南侧90m处的小唐营散户，与声源最近距离为100m，位于省道207两侧35米范围内，执行4a类标准。噪声预测情况见下表： 表7-2 施工期环境敏感点处噪声预测一览表[单位：dB(A)] 保护目标; 最近距离（m）; 设备名称; 背景值; 贡献值; 预测值; 4a类标准值; 达标评述. 小唐营散户; 100; 切割机; 67.2; 55.0; 67.5; 70; 达标. 电钻; 55.0; 67.5; 达标. 起重机; 50.0; 67.3; 达标. 多声源叠加值; 58.6; 67.8; 达标. 由表7-2可以看出，小唐营散户处的噪声预测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准限值要求，说明技改项目施工噪声对声环境保护目标的影响是可接受的，且会随着施工结束而消失。 从外环境来看，施工材料运输中，进厂道路路旁有少量居民点分布，运输车辆进出施工场地产生的交通噪声会对周围声环境产生一定的影响，但本项目主要进行设备拆除和安装，运输量少，只要运输车辆在经过居民点时减速慢行，禁止鸣笛，交通噪声对周围声环境的影响可以接受。 3、固废影响分析 施工期产生的固废为拆除的旧设备、少量建筑垃圾和包装垃圾。 旧设备和可回收的包装垃圾外售处置，建筑垃圾严格按照《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》实施细则的规定，确定具备资质的建筑垃圾承运企业，并与承运企业签订《承运协议》后付费运输至合法建筑垃圾消纳处置场进行处置。 则本项目施工期产生的固废均能得到有效处置，处置率100%，无固废外排，施工产生的固废对周围环境的影响是可以接受的。 4、生态影响分析 本项目在现有厂房内进行技术改造，不新增占地，基本不涉及土建，项目所在区域范围内地面已全部硬化，项目施工均在厂房内进行。评价范围内不涉及特殊或重要生态敏感区，不涉及珍惜濒危野生动植物或地方特有种，不涉及野生动植物破坏，故项目生产对周边生态环境的影响是可接受的。 - 运营期影响分析： 1、环境空气影响分析 本项目为大气一级评价，具体大气影响分析详见大气专章。 2、水环境影响 技改项目员工生活依托造纸厂现有项目生活设施，技改项目用水仅为锅炉用水，锅炉软水处理设备的处理工艺为砂滤+离子交换，产生的软水进入锅炉转化为水蒸汽后全部供造纸工段的烘干工段使用，锅炉废水主要为锅炉排污水和软化处理废水。根据工程分析，锅炉废水产生量为21.43m3/d，6429.84m3/a。锅炉废水中主要污染物为COD，产生浓度为84.3mg/L，全部回用于现有项目造纸工段，不外排。 现有项目是以废纸为原料的箱板纸生产项目，产品主要针对工业、农产品包装的箱板纸，不属于高档箱板纸，产品不涉及食品类的包装用纸，对产品品相要求不高，因此生产过程对用水水质要求不高。为节约用水，降低新鲜水消耗量，建设单位已进行一水多用，水重复利用率均在90%以上，并已稳定运行多年。技改项目建设之前，锅炉废水一直回用于现有项目造纸工段，能够满足造纸工段用水水质需求，且无废水外排。 本次技改主要更改了锅炉燃料类型，锅炉用水来源、软水处理工艺和设备均不变，虽然锅炉规模有所增加，但原有锅炉实际已是超负荷运行，耗水量大，则技改后锅炉废水水质和水量与技改前相比仅增加0.74t/d，继续回用于造纸工段是可行的，不会造成锅炉废水外排。 综上，技改项目锅炉废水可实现零排放，对周围地表水环境的影响是可接受的。 3、声环境影响分析 运行期噪声源主要为锅炉鼓风机，位于锅炉房内。技改项目24小时运行，本次评价对项目厂界噪声和评价范围内的敏感点噪声进行预测。 - 主要设备噪声源 由于技改项目建成达产后，现有生产线完全停产，所以不存在现有项目贡献值叠加问题，技改项目贡献值即为项目总厂界贡献值。根据工程分析，本项目噪声声源统计如下： 表7-3 项目所有点声源统计 源位置; 源名称; 源序号; 昼间源强dB; 夜间源强dB. 锅炉房; 鼓风机; N1; 85; 85. - 预测模式 预测模式根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A及文本中推荐的预测模式，预测分析项目建成运营后，产生的噪声对周围声环境的影响。本次环评采用环安科技有限公司根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》开发的“环境噪声影响评价系统Noisesystem2012（Ver3.3）”噪声预测软件，对生产设备噪声的环境影响进行预测。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压组按下式近似求出： 式中，TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 ②室外噪声衰减 室外噪声衰减模式： 式中，Lp(r)—在距离声源r米处的声级，dB(A)； Lp(r0)—距离声源r0米处的声级，dB(A)。 ③噪声贡献值计算 本项目噪声源较多，有室内声源，也有室外声源。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的规定，设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，在拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中，tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T --用于计算等效声级的时间，s； N --室外声源个数； M –等效室外声源个数。 - 预测点 预测主网格布置如表7-4。 表7-4 主网格信息 主网格名称; 起点坐标; 离地高度; 水平格点数/步长（m）; 垂向格点数/步长（m）; 总网格数. 网格; -200，-200; 1.0; 21/10; 21/10; 441. 建设项目噪声评价范围内有1个环境敏感点，则建设项目噪声预测点设置为项目东南西北厂界和环境敏感点，具体见表7-5。坐标原点设为鼓风机所在位置（103.15719929°E，24.96664738°N）。 表7-5 项目噪声预测离散点参数表 序号; 预测点名称; X坐标（m）; Y坐标（m）; 离地高度（m）. 1; 东厂界; 41.35; 22.75; 1.2. 2; 南厂界; 8.37; -44.51; 1.2. 3; 北厂界; 10.67; 50.37; 1.2. 4; 西厂界; -19.73; -26.55; 1.2. 5; 小唐营散户; -107.85; -13.72; 1.2. - 背景值选取 因明丰造纸厂现有项目目前处于正常生产运行中，技改项目厂界噪声预测值叠加现有项目厂界噪声现状监测值的最大值，敏感点处的噪声预测值叠加现状监测值的最大值。 - 预测结果及评价 经过预测，项目建成后，噪声预测结果见表7-6。 表7-6 项目运营期厂界噪声预测值（单位：dB(A)） 时段; 预测点名称; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准限值; 达标评述. 昼间; 东厂界; 46.03; 58.0; 58.27; 60; 达标. 南厂界; 46.67; 57.4; 57.75; 60; 达标. 北厂界; 46.91; 58.0; 58.33; 70; 达标. 西厂界; 54.15; 56.5; 58.49; 70; 达标. 夜间; 东厂界; 46.03; 47.6; 49.90; 50; 达标. 南厂界; 46.67; 46.4; 49.55; 50; 达标. 北厂界; 46.91; 46.4; 49.67; 55; 达标. 西厂界; 54.15; 46.3; 54.81; 55; 达标. 根据预测结果，建设项目东、南厂界噪声预测值均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求；建设项目北、西厂界噪声预测值均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类标准要求。 表7-7 项目运营期敏感点处噪声预测值（单位：dB(A)） 预测点名称; 时段; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准限值; 达标评述. 小唐营散户; 昼间; 38.23; 67.2; 67.21; 70; 达标. 夜间; 38.23; 48.1; 48.53; 55; 达标. 根据预测结果，建设项目西南侧的噪声敏感点小唐营散户处的噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。 通过本评价预测得出，项厂界噪声达标。经过厂房隔声、加装消声器、距离衰减，项目的噪声对周围声环境的影响可以接受。 项目运营期噪声防治应采取以下措施，尽可能减小噪声对环境的影响。 ①鼓风机尽量选用低噪声设备。 ②鼓风机布置于室内，进出气口安装消声器。 ③定期检查鼓风机和消声器，保证其正常运行。 4、固废 项目产生的固废主要为生物质锅炉炉渣、除尘灰及废离子交换树脂。 技改项目使用的生物质成型燃料为玉米杆、高粱杆等农作物干燥后压块制成，基本不含有汞等有害物质，燃烧产生的颗粒物和炉渣也不含有有害物质，属于一般工业固废。 炉渣的主要成分为草木灰，属于传统的农田肥料，统一收集后暂存在生物质燃料棚的渣棚中，部分作为肥料回用于周边农田，剩余部分委托环卫部门清运处置，不外排。技改项目新增的袋式除尘器将产生的收尘灰，与生物质炉渣一同存放在渣棚中，委托环卫部门清运处置，不外排。 软水处理产生的废离子交换树脂为一般工业固废，由交厂家回收处置，不外排。 综上，技改项目固废均得到了妥善处置，处置率100%，无固废外排，技改项目产生的固废对周围环境的影响可以接受。 5、生态环境 本项目在现有厂房内进行技术改造，不新增占地，项目生产均在厂房内进行。评价范围内不涉及特殊或重要生态敏感区，不涉及珍惜濒危野生动植物或地方特有种，不涉及野生动植物破坏，故项目生产对周边生态环境的影响是可接受的。 三、规划、政策相符性分析 - 产业政策符合性分析 （1）与国家产业政策的符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（2019年第29号）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，建设项目属于指导目录所规定的鼓励类、限制类及淘汰类之列，项目属于允许类。因此，项目的建设符合国家现行的产业政策。 （2）与云南省产业政策的符合性 对照《云南省工业产业转型升级指导目录（2014年本）》内容，建设项目不属于该指导目录中的限制类、淘汰类项目，项目属于允许类。因此，项目的建设符合云南省现行的产业政策。 - 与大气污染防治相关政策的符合性分析 根据国务院2018年6月部署的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，重点区域每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；加快淘汰中小型煤气发生炉。 根据《云南省大气污染防治行动实施方案》（云政发〔2014〕9号），到2017年底，基本淘汰州、市人民政府所在地城市建成区内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；原则上不再新建、改建、扩建燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；其他具备天然气供应和使用条件的地区，不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。 根据《昆明市大气污染防治行动计划实施细则》（昆政发〔2014〕48号），昆明市建成区外区域，具备天然气供应和使用条件的区域，原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。 根据宜良县人民政府印发的《2018年宜良大气污染防治工作实施方案》（宜政发〔2018〕3号），宜良县应加大清洁能源推广使用力度，积极开发以生物柴油、生物质固体成型燃料为主的生物质能。加强工业企业厂区扬尘控制。工业企业厂区有组织排放口必须安装布袋、静电等高校除尘设施，提高除尘效率，确保有组织排放的烟（粉）尘符合排放标准，达标排放。工业企业厂区无组织排放扬尘源点应建设防风抑尘墙、防风抑尘网，并配备喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘设施，禁止拆除、闲置防治设备，保证各类设施完好运行。 本项目位于宜良县匡远街道办事处左营村，不属于城市建成区，属于规划城市区域，无集中供热或天然气供应设施。本项目实施后，全厂共设有2台15t/h生物质蒸汽锅炉，使用生物质固体成型燃料。根据预测，本项目产生的锅炉烟气经袋式除尘器处理后，锅炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2中燃煤锅炉排放标准要求和烟囱高度要求；本项目原辅材料和炉渣、收尘灰贮存在堆棚和仓库内，堆棚有围挡，根据预测，无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2标准要求。 综上，项目改建锅炉符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《云南省大气污染防治行动实施方案》（云政发〔2014〕9号）、《昆明市大气污染防治行动计划实施细则》（昆政发〔2014〕48号）及《2018年宜良大气污染防治工作实施方案》（宜政发〔2018〕3号）的要求。 - 与《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》的符合性分析 本项目东侧距离100m处有南盘江老河道，东侧距离1950m处有南盘江主河道，属于珠江流域范围，本项目与《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》（环水体[2017]142号）的符合性情况见下表。 表7-8 项目与《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》符合性分析一览表 规划要求; 改扩建项目情况; 符合性. 促进产业转型发展; 严格环境准入。根据控制单元水质目标和主体功能区规划要求，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。江苏太湖流域停止审批增加氮磷污染物排放的新建工业项目，沿江地区严格限制新建高污染化工项目，沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目；提高贵州乌江、清水江流域新建磷化工项目磷石膏综合利用率；福建闽江水口电站以上流域范围禁止新建、扩建制革项目，严控新建、扩建植物制浆、印染项目，九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域范围禁止新建、扩建造纸、制革、电镀、漂染行业工业项目。; 本项目位于宜良县匡远街道办事处左营村宜马公路旁，不在上述区域内。; 符合. 优化空间布局。新建企业原则上均应建在工业集聚区。推进企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，并实施工业集聚区生态化改造。七大重点流域干流及一级支流沿岸，切实开展石油加工、化学原料和化学品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等重点行业企业的空间分布优化，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。造纸、印染等重点行业主要分布区域新建、改建、扩建该行业项目要实行污染物排放减量置换。有序推进产业梯度转移，强化承接产业转移区域的环境监管。完善工业园区污水集中处理设施。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。; 本项目为锅炉技改项目，项目建成后有利于区域污染源削减。 本项目实行“雨污分流”，本项目产生的废水仅有锅炉废水，全部回用于现有项目造纸工段，不外排。; 符合. 强化水环境承载能力约束作用。建立水环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警，已超过承载能力的地区要统筹衔接水污染物排放总量和水功能区限制纳污总量，实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。现状水质劣于Ⅴ类的优先控制单元全部实施行业内新建项目重点污染物排放减量置换。黄河流域湟水河、渭河、汾河等重要支流要控制造纸、煤炭和石油开采、氮肥化工、煤化工及金属冶炼等行业发展速度和经济规模。; 本项目所在地地表水环境属于达标区域，本项目废水全部回用不外排。; 符合. 全面取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照水污染防治法律法规要求，以广东省电镀、四川省造纸、河北省制革、山西省炼焦等为重点，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 本项目设备、工艺、规模均符合国家和云南省产业政策的要求。; 符合. 提升工业清洁生产水平; 依法实施强制性清洁生产审核。以区域性特征行业为重点，鼓励污染物排放达到国家或者地方排放标准的企业自愿开展清洁生产审核。2017年底前，造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化技术改造。; 本项目为锅炉技改项目，技改完成后，除TSP外，各项污染物量排放均实现了增产减污。; 符合. 实施工业污染源全面达标排放计划; 加大超标排放整治力度。对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治，明确落实整改的措施、责任和时限；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，依法提请地方人民政府责令限期停业、关闭；对城市建成区内污染超标企业实施有序搬迁改造或依法关闭。持续保持环境执法高压态势，依法严肃查处偷排偷放、数据造假、屡查屡犯的企业；对涉嫌犯罪的人员，依法移送司法机关；及时向社会公布违法企业及其法人和主要责任人名单、违法事实和处罚措施等信息，充分发挥负面典型案例的震慑警示作用。地方各级环保部门根据《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2016〕1580号）的要求，加强与相关部门的协调配合，依法依规对违法排污单位及相关人员实施联合惩戒。“十三五”期间，每年分季度向社会公布“黄牌”和“红牌”企业名单，实施分类管理；加大抽查核查力度，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区的地方政府采取公示、挂牌督办、公开约谈、区域限批等措施。; 根据影响预测和分析，改扩建项目锅炉烟气净化后可达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2中燃煤锅炉排放标准要求；无组织废气的排放浓度值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2标准要求；锅炉废水回用于现有项目造纸工段，不外排；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4a类标准要求；固废处置率100%。; 符合. 加强企业污染防治指导。完善行业和地方污染物排放标准体系，有序衔接排污许可证发放工作。督促、指导企业按照有关法律法规及技术规范要求严格开展自行监测和信息公开，提高企业的污染防治和环境管理水平。; 本项目现有项目已依法申请排污许可证，改扩建项目将重新申请排污许可证并持证依法排污。建设单位将按照相关标准规范开展自行监测并做好台账记录，按时提交执行报告并及时公开信息。; 符合. 综上，本项目符合《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》（环水体[2017]142号）的相关要求。 - 与《云南省主体功能区规划》的符合性分析 《云南省主体功能区规划》将全省国土空间开发按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。限制开发区主要指关系全省农产品供给安全、生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化和城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区，限制开发区也可发展符合主体功能定位、当地资源环境可承载的产业。禁止开发区域指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化和城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。规划中禁止开发区域包括自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、城市饮用水源保护区、湿地公园等。 项目位于宜良县匡远街道办事处左营村宜马公路旁，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、风景名胜区、湿地公园等环境敏感区，根据《云南省主体功能区规划》，项目位于《云南主体功能区规划》划定的国家层面重点开发区域，不属于限制开发区域和禁止开发区域，因此项目符合《云南主体功能区规划》的要求。 - 选址合理性分析 本项目属于改扩建项目，本项目在现有项目厂区内建设，不新增占地。本项目于1996年10月在此建厂以来，已经历经二十余年，根据宜良县人民政府办公室“关于宜良明丰造纸厂废纸回收利用年产5万吨瓦楞纸原纸生产线技改项目不进入宜良工业园区的情况说明”，同意企业在现有厂址内进行该技改项目。 从项目周边环境情况看，项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护的区域范围内，项目周边200m范围内无集中居民点分布，项目周边分布的现有企业主要为废品收购站、汽车销售、保养及维修商铺、宜良·滇中汽车文化产业园，周围1km范围内无食品、药品等加工企业。根据现场踏勘，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、世界自然遗产以及文物保护单位等环境敏感区，选址避开了居民集中区、医院、学校等环境敏感区。 综上，本项目的选址合理。 - 与“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态环境破坏的作用，加快推进改善环境质量。 本项目与“三线一单”相符性分析详见下表： 表7-9 与环环评〔2016〕150号符合性分析 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线范围内，不得建设工业类项目和矿产开发项目。; 根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号），本项目选址不在重要生态功能区、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、旅游度假区、森林公园、文物和历史遗迹保护区、自然保护区的核心区及缓冲区等区域，与云南省生态保护红线的相关要求不冲突。; 符合. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制。; 根据对项目区域环境现状调查，项目区域大气环境、地表水环境、声环境均能满足相关环境质量标准要求。; 符合. 3; 资源利用上线; 各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”。; 项目为锅炉技改项目，用电均为市政供应，所用原材料均为其他产业废料，项目取水量较小，不存在取土等行为，不会突破区域资料利用上线; 符合. 4; 环境准入负面清单; 规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单。; 本项目运行期间产生的废水、固废均经过处置后实现资源化利用，本项目的建设符合相关产业政策要求，对照《市场准入负面清单（2020版）》，本项目不涉及清单中的禁止准入类或许可准入类，不在负面清单之列。; 符合. 本项目对比云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线的通知》，项目所在地不在生态红线范围内，本项目建设不涉及是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，不涉及《市场准入负面清单（2020版）》中的禁止准入类或许可准入类。综上，本项目与“三线一单”要求相符。 - 平面布局合理性分析 技改项目在现有项目厂区内进行建设和运行，沿用原有车间布局，将锅炉房设在临路一侧，整体布置既便于生产，防止生产中各个环节互相干扰，又方便燃料、固废运输。因此本项目平面布局较为合理。

# 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 打孔预制等工序 | 粉尘 | 车间阻隔、洒水降尘 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的无组织颗粒物标准要求 |
|  |  | 施工机械、运输车辆 | 施工机械尾气（HC、CO、NOX） | 做好施工机械设备和运输车辆的保养 | 对周围居民的影响可接受 |
|  | 运营期 | 锅炉烟气 | 锅炉烟气（SO2、NOX、颗粒物） | 经布袋除尘器处理后，使用一根45m高的排气筒排放 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的新建燃煤锅炉标准要求 |
|  |  | 生物质燃料棚 | 粉尘 | 洒水降尘，燃料棚遮挡 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的无组织颗粒物标准 |
| 废水 | 运营期 | 软水处理设备、锅炉 | 锅炉废水（COD） | 全部回用于造纸厂现有项目造纸工段 | 全部回用不外排 |
| 固废 | 施工期 | 设备拆除、安装 | 可回收垃圾 | 外售处置 | 处置率100% |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 委托有资质的单位运输至合法建筑垃圾消纳处置场处置 |  |
|  | 运营期 | 生物质锅炉 | 炉渣 | 部分作为肥料回田，部分委托环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 布袋除尘器 | 收尘灰 | 委托环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 废离子交换树脂 | 一般工业固废 | 厂家回收 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆 | 设备噪声、交通噪声 | 加强管理维护，合理布局，使用低噪声设备，禁止夜间施工，运输车辆在经过居民点时减速慢行、禁止鸣笛 | 达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准要求 |
|  | 运营期 | 鼓风机 | 噪声 | 鼓风机布置于室内，进出气口安装消声器 | 东、南厂界达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，北、西厂界达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类标准要求 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目在现有项目内建设和生产，不新增占地，对生态环境基本无影响，不涉及生态保护措施。 |  |  |  |  |  |

# 表九、结论与建议

一、结论 技改项目位于宜良县匡远街道办事处左营村宜马公路旁宜良明丰造纸厂厂区内，在现有项目锅炉房内拆除原有锅炉及废气处理设施，依托原有燃料棚、渣棚和排气筒，新建2套15t/h的生物质锅炉（一用一备），并配套建设废气处理设施。项目劳动定员2人，年工作300天，每天工作24小时。通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论： - 项目产业政策符合性结论 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《云南省工业产业转型升级指导目录（2014年本）》，本项目属于允许类，符合国家和云南省产业政策。 - 规划符合性结论 技改项目属于热力生产和供应行业，项目的建设与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《云南省大气污染防治行动实施方案》《昆明市大气污染防治行动计划实施细则》《2018年宜良大气污染防治工作实施方案》《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》《云南省主体功能区规划》均相符，技改项目符合相关规划要求。 - 选址、布局合理性结论 技改项目在现有项目厂区内建设，不新增占地，除村庄和散户外，各要素评价范围内不涉及各级各类环境敏感保护目标，与周围企业相容，选址合理。项目整体布置既便于生产，又方便燃料、固废运输，布局较为合理。 - “三线一单”符合性结论 本项目不在当地的生态红线范围内；运营期间产生的废气、废水、噪声、固废通过采取有效的防治措施后均可做到达标准排放或妥善处置，对周边环境的影响可接受，可维持项目区域内的环境质量现状；项目的水、电资源利用不会突破区域的资源利用上线；不在《市场准入负面清单（2020版）》内容之列，符合“三线一单”要求。 - 环境质量现状评价结论 根据资料收集，项目评价区属于环境空气达标区，根据所在地2019年长期监测及补充监测结果分析可知，评价区域TSP、PM10、PM2.5、SO2、CO、O3、NO2的监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，评价区域环境空气质量较好，尚有一定的环境容量。现有项目厂界无组织废气的TSP监测值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2标准要求，说明现有项目无组织废气能够达标排放。 根据《2019年昆明市环境状况公报》，南盘江狗街水质断面为Ⅳ类水质。南盘江水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 根据现状监测结果，项目区域的宜良明丰造纸厂东、南厂界的声环境质量现状监测值均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准限值要求，北、西厂界和西南侧最近住户处的声环境质量现状监测值均能达到4a类标准限值要求。说明本项目所在区域声环境质量良好。 根据现场踏勘调查，项目评价范围内不涉及需要特殊保护的生态敏感目标分布，未发现珍稀濒危动植物物种、国家级和省级重点保护的动植物物种及区域特有物种分布。评价区域植物类型较为单一，生物多样性较差，生态系统受人为控制，自身调节能力较弱。 - 施工期环境影响结论 技改项目在现有项目厂区内建设，施工期仅产生少量废气（粉尘、施工机械尾气）、噪声（设备噪声、交通噪声）和施工固废（可回收垃圾、建筑垃圾），不产生废水。其中废气和噪声通过采取相应的环保措施后可做到达标排放，施工固废均得到有效处置，不排放。综上，施工期对周围环境的影响是可接受的，并且这种影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失。 - 运营期环境影响结论 - 大气环境 本项目位于达标区，项目属于技改项目。根据预测，项目技改后项目正常排放下的污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP的短期浓度贡献值的最大浓度占标率均＜100%；正常排放下的污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP年均浓度贡献值的最大浓度占标率均＜30%；正常排放下各污染物的贡献值及叠加现状浓度后的短时浓度值均满足相应环境质量标准要求，项目环境影响符合评价区环境功能区划。因此，本项目对评价范围内大气环境的影响是可以接受的。根据预测评价，各预测因子在拟建项目厂界的预测结果满足相应厂界浓度控制限值要求，厂界外无超标区域出现，故无需设置环境防护距离。项目非正常工况对锅炉排气筒300m范围内环境空气质量有一定影响，因此，必须加强运营期锅炉烟气处理系统的管护和巡检，定期更换袋除尘滤袋，确保烟气净化系统稳定运行，避免非正常事故发生。若出现非正常事故排放，应立即停炉检修，避免长时间超标排污，尽可能减轻对区域环境空气的不利影响。 - 地表水环境 技改项目产生的废水仅为锅炉废水，污染物仅有COD，且产生浓度低，现有项目用水对水质要求不高，锅炉废水可直接全部回用于现有项目造纸工段，不外排，对周围地表水环境的影响可以接受。 - 声环境 根据预测结果，建设项目东、南厂界噪声预测值均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求；北、西厂界噪声预测值均满足4a类标准要求。项目噪声敏感点小唐营散户处的噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。综上，经过厂房隔声、距离衰减，项目的噪声对周围声环境的影响可以接受。 - 固废 项目产生的固废主要为生物质锅炉炉渣、除尘灰及废离子交换树脂，均为一般工业固废。技改项目固废处置率100%，无外排固废，技改项目产生的固废对周围环境的影响可以接受。 - 生态环境 本项目在现有厂房内进行技术改造，不新增占地，项目生产均在厂房内进行。评价范围内不涉及特殊或重要生态敏感区，不涉及珍惜濒危野生动植物或地方特有种，不涉及野生动植物破坏，故项目生产对周边生态环境的影响是可接受的。 - 环境影响评价总结论 综上所述，本项目的建设符合产业政策和相关规划要求，选址布局合理。在采取本环评提出的各项污染防治措施后，能够实现污染物的达标排放，对评价范围内的环境造成的影响是可以接受的。在严格执行有关环保法规以及“三同时”制度，认真落实本环评提出的各项污染防治措施的基础上，本项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，本项目的建设时可行的。 二、环保对策措施 为减少建设项目实施对环境造成的影响，项目在实施中必须进行和加强环境的管理，同时必须严格按照国家的环境保护政策和有关法规进行。结合项目的性质和特点，项目在施工期采取的环保措施以及需完善的环保措施以及运营期环保措施见表9-1。 表9-1 环保对策措施一览表 阶段; 要素; 治理措施. 施 工 期; 废气; - 进行钻孔等产生粉尘的施工工序时进行洒水降尘。 - 做好施工机械、车辆的日常维护保养工作，保证其正常运行。. 噪声; - 选用低噪声设备，避免高噪声机械设备同时使用。对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。 - 产噪施工设备尽量布置在远离厂界的区域。 - 施工运输车辆在经过居民点时减速慢行，禁止鸣笛。 - 做好施工机械、车辆的日常维护保养工作，保证其正常运行。 - 禁止夜间施工。 - 运输车辆在经过居民点时减速慢行，禁止鸣笛。. 固废; - 建筑垃圾严格按照《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》实施细则的规定，确定具备资质的建筑垃圾承运企业，并与承运企业签订《承运协议》后付费运输至合法建筑垃圾消纳处置场进行处置，禁止外排。 - 其他施工固废禁止外排。. 生态环境; - 限制施工场地范围，禁止在厂界范围外新增占地。. 运 营 期; 废气; - 每台锅炉配套安装一套布袋除尘器，除尘效率不低于99%，锅炉烟气经布袋除尘器处理后经现有1根45m高排气筒排放，排放的SO2、NOX、颗粒物应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2中燃煤锅炉排放标准要求。 - 生物质燃料棚除进出口外的区域应进行封闭改造，并定期对堆放物料进行洒水降尘，无组织粉尘的排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限。. 噪声; - 鼓风机尽量选用低噪声设备。 - 鼓风机布置于室内，进出气口安装消声器。 - 定期检查鼓风机和消声器，保证其正常运行。 - 非临路侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，临路侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准要求。. 固废; - 锅炉炉渣统一收集后暂存在生物质燃料棚的渣棚中，部分作为肥料回用于周边农田，剩余部分与袋式除尘器将产生的收尘灰一同委托环卫部门清运处置，禁止外排。 - 软水处理产生的废离子交换树脂由交厂家回收处置，禁止外排。. 废水; - 锅炉废水全部回用于现有项目造纸工段，禁止外排。. “以新带老”措施; - 拆除原有1台10t/h燃煤锅炉。 - 拆除原有除排气筒外的所有烟气处理设施。 - 将原有燃煤堆棚、渣棚除进出口外改为封闭厂房。. 三、环境管理与监测计划 1、环境管理 技改项目施工期产生的污染物相对较少，在运行期主要污染物是废气、噪声和固废，不产生废水。根据项目实际情况，项目实施后应设置环境管理机制，制定环境日常管理制度，并配备相关环保工作专职或兼职人员，负责项目建成后的环保日常工作和环保设施的运行维护管理，保证环保设施正常运转，同时配合上级环保主管部门和环境监测机构做好工程竣工验收、环保宣传、治理监督等工作，按各级环境保护部门及行业部门的要求如实填报环境统计报表等。 2、环境监测 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），结合项目实际情况，项目施工期产生的污染物较少，可不进行监测，项目运营期监测计划见表9-2。 表9-2 运营期环境监测计划表 监测 时段; 监测对象; 监测点位; 监测项目; 监测 频率; 执行标准. 运营期; 噪声; 四周厂界外1m处各1个; 等效连续A声级; 每年1次 ，每次2天，每天昼夜各一次; 非临路侧厂界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 临路侧厂界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准. 西南侧小唐营散户处; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准. 废气; G1排气筒出口处; PM10、SO2、NOX; 每年监测1次，监测2天，每天采样3次; PM10、SO2、NOX：《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2中燃煤锅炉排放标准 TSP：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2标准限值. 厂界上风向1个，厂界下风向1~3个; TSP. 环境保护行政主管部门应加强对该项目的监督管理，监督各项环境保护措施落实。环境监察计划列于表9-3。 表9-3 环境监察计划一览表 环境问题; 环保措施要求; 执行单位; 监督管理部门. 噪声; 鼓风机布置于室内，进出口加装消声器; 建设单位; 环境监察部门. 固废; 部分炉渣和全部收尘灰委托环卫部门清运处置，签订委托处置协议. 废气; 每台锅炉配套安装一套布袋除尘器，除尘效率不低于99%. 3、排污口规范化管理 根据国家环保部《排污口规范化整治技术要求(试行)》以及《云南省排污口管理办法》的技术要求，企业所有废气排放口，必须按照“符合污染物集中排放，便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的要求”的原则进行规范化要求，并设置环境保护图形标志牌，排污口的规范化符合当地环境监理部门的有关要求。 四、竣工环境保护验收 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环环评[2017]4号）的有关规定要求，其中第四条规定建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收。项目在运营期间必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和环境保护措施同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。本项目环保竣工验收一览表详见表9-4。 表9-4 “三同时”环保竣工验收一览表 项目; 验收对象; 验收内容; 验收标准. 废气; 锅炉烟气; 每台锅炉配套安装一套布袋除尘器，除尘效率不低于99%，共2套。锅炉烟气经布袋除尘器处理后经现有1根45m高，出口内径0.8m的排气筒排放; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2中燃煤锅炉排放标准. 无组织粉尘; 生物质燃料棚除进出口外的区域进行封闭改造，定期洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限. 噪声; 噪声; 鼓风机布置于室内，进出气口安装消声器; 东、南厂界达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，北、西厂界达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类标准. 固废; 炉渣、收尘灰、废离子交换树脂; 锅炉炉渣统一收集后暂存在生物质燃料棚的渣棚中，部分作为肥料回用于周边农田，剩余部分与袋式除尘器将产生的收尘灰一同委托环卫部门清运处置。 软水处理产生的废离子交换树脂由交厂家回收处置; 固体废物处置率达到100%. 废水; 锅炉废水; 全部回用于现有项目造纸工段; 不外排. 五、建议 - 按照昆明市政府有关“禁磷”、“禁白”、“禁煤”的要求，项目禁止使用含磷洗衣粉和含磷洗涤剂，禁止使用一次性不可降解餐饮器具和塑料袋，禁止使用燃煤污染型能源。 - 加强内部环境管理，设立环保兼职人员，定期检查或监督本单位的环境保护工作，发现问题及时处置，严禁将不达标的污染物外排；加强环境保护方面宣传教育，增强员工及活动人员的环保意识。

预审意见：

公 章

经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公 章

经办人： 年 月 日

审批意见：

公 章

经办人： 年 月 日