表一．建设项目基本情况
	项目名称
	年产14万根水泥电杆生产线项目

	建设单位
	云南精一电力科技有限责任公司

	法人代表
	刘敬福
	联系人
	荀莎

	通讯地址
	宜良工业园区北古城片区

	联系电话
	13529910007
	传真
	——
	邮政编码
	652100

	建设地点
	宜良工业园区北古城片区

	立项审批部门
	宜良县发展和改革局
	批准文号
	2101-530125-04-01-656354

	建设性质
	新建(  扩建(  技改□
	行业类别

及代码
	水泥制品制造（3021）

	占地面积

（平方米）
	35093.31
	绿化面积

（平方米）
	2500

	总投资

（万元）
	9041.32
	其中：环保投资（万元）
	110.8
	环保投资占总投资比例（%）
	1.22

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2021年10月                 

	1、项目由来

国家继续加强基础设施建造，给水泥制品行业，包含混凝土水泥电线杆电杆职业带来了史无前例的发展和机会，是历史上发展最快最好的时期。从供电系统的两网改造、户户通工程、农网完善工程到新乡村电气化工程，铁路建造、广播电视建造、通讯建造等工程均运用了大量的混凝土电杆。在这种背景下，云南精一电力科技有限责任公司抓住市场机遇，提高产能，做精品环形混凝土电杆，选用国内一流的、专用的设备进行建设，打造标准化电杆生产工厂。

基于上述背景，云南精一电力科技有限责任公司购买了宜良高强杆塔制造有限公司场地及场房，新建部分厂房并购买新设备建成年产量14万根水泥电杆生产线。该项目位于宜良工业园区北古城片区的北部。建设单位于2021年1月12日取得宜良县发展和改革局下发的投资项目备案证（2101-530125-04-01-656354）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》等有关规定，该项目应进行环境影响评价；按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，昆明阳光恒业环境工程有限公司承担云南精一电力科技有限责任公司年产14万根水泥电杆生产线项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司派专人进行了现场踏勘以及资料收集，认真分析了本工程的建设规模、主要技术标准，项目所在地区的环境特征，以及本工程建设对当地经济发展、社会发展和周边环境的影响，编制完成本评价报告，以供建设单位上报、审批。
2、项目概况

（1）项目名称：年产14万根水泥电杆生产线项目
（2）建设单位：云南精一电力科技有限责任公司
（3）建设地点：宜良工业园区北古城片区
（4）项目性质：新建
（5）项目投资：总投资9041.32万元，环保投资约110.8万元，占总投资的1.22%。
3、建设规模及建设内容

本项目总用地面积35093.31m2，场内主体工程主要包括4个加工车间、搅拌楼、办公楼、实验室等，进出入口配套设置一个值班室。
本项目主要技术经济指标如表1-1所示，建设内容见表1-2。
表1-1  主要技术经济指标一览表

序号
指标
单位
数据
备注
1

总投资

万元

9041.32
2
占地面积
m2
35093.31
3
厂房总建筑面积
m2
10600
4
办公楼建筑面积
m2
2553.9
5
劳动定员

人

176
均在场内食宿
6
年工作天数

天

300

7
日工作时间

h

16
每天两班
表1-2  建设内容一览表
项目

具体工程内容

备注

主体

工程

1号车间
厂房建筑面积1415㎡，设置有钢板原材料堆放区、成品检验区、法兰盘钢圈制造区、离心机、12米绕制机、蒸汽养护槽等相关的配套设施。
1F钢架结构，用于电杆生产
2号车间
厂房建筑面积887㎡，设置有成品检验区、墩头机、离心机、12米绕制机、蒸汽养护槽等相关的配套设施。
1F钢架结构，用于电杆生产
3号车间
厂房建筑面积2250㎡，设置有螺纹钢堆放区、钢筋笼堆放区、墩头机、拉张机、普通钢筋笼滚焊机、钢筋下料台、钢筋笼绑扎台、12米绕制机、蒸汽养护槽等相关的配套设施。
1F钢架结构，用于电杆生产
4号车间
厂房建筑面积2250㎡，设置有成品检验区、墩头机、拉张机、普通钢筋笼滚焊机、钢筋下料台、钢筋笼绑扎台、15米绕制机、蒸汽养护槽等相关的配套设施。
1F钢架结构，用于电杆生产
搅拌系统
位于厂区中部，1号车间与3号车间之间，设置有1座混凝土搅拌楼和1台混凝土搅拌机、3台骨料称、3个水泥筒仓及输送系统
1F钢架结构，用于混凝土拌合
配套

工程

锅炉房
位于厂区西面地下消防池旁，设置有1台4t燃气锅炉和1台2t燃气锅炉（备用）并配备有1套软水设备
1F钢架结构
办公楼
位于厂区北面，1层设置有食堂其余均为办公室，宿舍为3层彩钢瓦房
2层砖混结构
办公楼附楼
位于现有办公楼东面，建筑面积227㎡，为4层砖混结构
值班室

场区西北面进出入口的值班室

1层砖混结构
堆料仓
设置于搅拌系统西面，设置3个堆料仓为三面砖墙和彩钢瓦顶棚结构
为三面砖墙和彩钢瓦顶棚结构
辅助用房

位于厂区东北面，设置有仓库和实验室

1层活动板房
公用

工程
供水
工业园区供水管网供给
供电
用电从厂区附近引一回10kV的电力线至厂区400kVA的变压器，经过变压后接至厂区用电设备，供生活照明及生产用电。

排水
    采用雨污分流排水，雨水通过雨水收集沟收集后，排入市政雨水管网。生活污水经隔油池、化粪池处理后排入污水管网，最后进入污水处理厂。本项目产生的生产废水，经沉淀池收集处理后回用于生产，不外排。
环保

工程
废气
1、水泥筒仓自带除尘器3套

2、搅拌楼设置1套脉冲除尘器

3、锅炉房设置1根12m排气筒

4、生产车间配置移动式烟气收集器
5、原料堆场顶棚和围挡建设
废水

1、隔油池，1个，容积≥2.5m3
2、化粪池，2个，总容积≥8m3
3、清洗废水沉淀池，1个，容积≥2m3
4、冷凝水沉淀池，1个，容积≥75m3

噪声
强噪声源设置减振垫，正常维护和保养
固体废物

1、生活垃圾收集桶

2、泔水桶、食堂废水隔油池废油收集桶

3、危废收集桶和危废暂存间（1间，5m2，防渗），设置管理台账
绿化

设置绿化面积2500m2
4、原、辅材料
根据《云南精一电力科技有限责任公司年产14万根水泥电杆生产线项目可行性研究报告》，以及建设单位提供的资料，本项目运营期间使用的原、辅材料情况如表1-3所示。
表1-3  原、辅材料一览表

序号

原料名称

年用量
来源
1
水
75000t
宜良工业园
2

电
720000度
宜良工业园
3

天然气
600000m³
宜良工业园
4

氧气
1200瓶
宜良当地
5
乙炔
1000瓶
宜良当地
6

二氧化碳
400瓶
宜良当地
7

砂石
20000t
宜良当地
8
碎石
29000t
宜良当地

9
水泥
13000t
宜良当地

10
减水剂
180t
宜良当地

11
冷拔丝
700t
宜良当地

12
高强钢丝
1800t
宜良当地

13
螺纹钢
11000t
宜良当地

5、主要设备

根据《云南精一电力科技有限责任公司年产14万根水泥电杆生产线项目可行性研究报告》，以及建设单位提供的资料，项目主要设备情况如下表。
表1-4  设备清单一览表
序号

设备名称
规格型号
生产厂家

单位
数量

1
行车
LDE10+10-20A3
河南省矿山起重机有限公司
台
1
2
行车
LDE5+5-20 A3
河南省矿山起重机有限公司
台
1
3
行车
LDE5+5-20 A3
河南省矿山起重机有限公司
台
1
4
行车
LDA5-20A 3
河南省矿山起重机有限公司
台
1
5
行车
LDA5-20A 3
河南省矿山起重机有限公司
台
2
6
行车
LDE10(5+5)-20A4
河南省卫华重型机械股份有限公司
台
7
7
龙门吊
MH2.8-21 A3
河南省力神起重机有限公司
台
1
8
龙门吊
MH2.8-21 A3
新乡市矿山起重机械有限公司
台
1
9
龙门吊
MHx2.8t-21m A3
新乡市巨业起重机械有限公司
台
1
10
1#-2#离心机
12米
江苏海恒建材机械有限责任公司
台
2
11
3#-4#离心机
12米
江苏海恒建材机械有限责任公司
台
2
12
5#-6#离心机
12米
江苏海恒建材机械有限责任公司
台
2
13
7#离心机
15米
江苏海恒建材机械有限责任公司
台
1
14
混凝土搅拌站
HZN90
四川久和实业有限责任公司
台
1
15
装载机
CLG835H
广西柳工机械有限公司
台
1
16
电葫芦
CD1-10T9 M
河南省卫华重型机械股份有限公司
台
2
17
电葫芦
CD1-5T9M
河南省卫华重型机械股份有限公司
台
2
18
电葫芦
CD1-5T9M
江阴凯澄起重机械有限公司
台
12
19
螺杆空压机
LW-30PM
力达（中国)机电有限公司
台
2
20
螺杆空压机
LW-30
力达（江西)机电有限公司
台
1
21
冷冻式空气干燥器
HTR30
深圳市豪特尔机械设备有限公司
台
1
22
组合式低露点压缩空气干燥机
XS-2WZ
杭州翔盛气体设备有限公司
台
1
23
分料机
自制
自制
台
1
24
喂料机
1200
昆明昌驰机械制造有限公司
台
2
25
喂料机
1200
昆明昌驰机械制造有限公司
台
1
26
锅炉
WNS2-1.25-Y（Q)
湖北天鹿锅炉有限公司
台
1
27
锅炉
WNS4-1.25-Y.Q
方块锅炉有限公司
台
1
28
预应力绕制机
GJ 100A
昆明昌驰机械制造有限公司
台
4
29
定长下料机
QDJ/2Y-Z
泰州市恒源建材机械有限责任公司
台
1
30
定长下料机
SHD-12
石家庄恒动
台
1
31
定长下料机
SHD-15
石家庄恒动
台
1
32
镦头机
6.0
泰安市泰山区国强液压机械厂
台
12
33
镦头机
9.0
泰安市泰山区国强液压机械厂
台
10
34
钢筋镦头机
SHD-DT9
石家庄市恒动自动化设备有限公司
台
3
35
风炮
285B-6-AP
英格索兰公司
台
20
36
逆变式等离子切割机
LGK100
山东现代重科电气有限公司
台
3
37
穿心式千斤顶
YDC800-25 0
柳州豪姆机械有限公司
台
9
38
穿心式千斤顶
YDC1500-2 50
柳州豪姆机械有限公司
台
6
39
穿心式千斤顶
YDC600-25 0
柳州豪姆机械有限公司
台
1
40
穿心式千斤顶
YDC2500-2 00
柳州豪姆机械有限公司
台
3
41
电动油泵
ZB4-500
柳州欧维姆机械股份有限公司
台
11
42
液压泵站
ZB1/50
泰安市泰山区国强液压机械厂
台
20
43
电动平板车
BD10
杭州佳能
台
1
44
电动平板车
BD5
杭州佳能
台
1
45
电动平板车
BD10
杭州佳能
台
2
46
电动平板车
KPT-5
杭州佳能
台
2
47
台式钻床
ZS4120
中国杭州西湖台钻有限公司
台
1
48
台式攻钻两用机
ZS4120
中国杭州西湖台钻有限公司
台
2
49
打圈机
DQ-8
苏州市诚焊机械设备有限公司
台
1
50
打圈机
HBDQ5-10 SK3.7KVA
佛三市浩邦机械有限公司
台
1
51
打圈机
HBDQ5-10SK4KVA
佛三市浩邦机械有限公司
台
1
52
交流自动打圈对焊机
WL-AT-50 K
广东华士科技股份有限公司
台
1
53
T接对焊机
HBUN-63QUN-63KW
佛山市浩邦机械有限公司
台
1
54
架立圈对焊机
HBUN-63QUN-63KW
佛山市浩邦机械有限公司
台
3
55
对焊机
UN-50KW Q
苏州市诚焊机械设备有限公司
台
1
56
电阻焊机
/
台
1
57
T钉下料机
自制
自制
台
1
58
熔化极气保焊机MIG/MA G
YD-500FR 2
唐山松下电器产业有限公司
台
8
59
钢筋弯曲弯箍机
GW32
成都固特机械有限责任公司
台
1
60
液压闪光对焊机
UNS-150K VA
广州市火龙焊接设备有限公司
台
1
61
钢筋切断机
GQ40
北海转入编号55-01
台
1
62
钢筋切断机
GQ40
邦程机械制造有限公司
台
1
63
钢筋切断机
GQ-50
建科机械（天津）股份有限公司
台
1
64
全自动切管机
MC-425CN C
张家港市金锐鑫精密机械有限公司
台
1
65
直螺纹钢筋滚丝机
SLZ-32B
桂林三力建筑机械有限责任公司
台
7
66
钢筋直螺纹剥肋滚丝机
40KZ
武汉四方圆机械设备有限公司
台
1
67
新型全自动气动钢筋剥肋滚丝机
HGS-40
宏瑞钢筋机械连接厂
台
2
68
滚焊机
GJ-12
广州联十邦
台
1
69
自动售货机
TCN-D900-ML（19HP）
长沙中谷智能设备制造有限公司
台
1
70
电动三轮车
1.2KW
昆明市官渡区培兴电动三轮车经营部
台
1
71
电动三轮车
1.5KW
昆明市官渡区培兴电动三轮车经营部
台
1
72
塔吊
T6013A-6A
中联重科股份有限公司
台
1
73
双门架半电动堆高
HP2020
云南杭叉叉车有限公司
台
1
74
手动液压搬车
HA2
杭叉集团股份有限公司
台
1
75
全电子汽车衡
SCS-120
昆明双平衡器制造有限公司
台
1
76
胀圆机
自制
台
1
77
坡口机
自制
台
1
78
卷板机
W1-12*100 0
台
1
79
压板机
自制
台
1
80
PLD201型龙门移动式数控平面钻钻床
山东法因数控机械股份公司
台
1
81
拉力及压力一体试验机
YES2000/LAS100
济南普业机电技术有限公司
台
1
82
震击式标准整摆仪
ZBSX-92A
上虞飞达试验设备制造公司
台
1
83
电热鼓风干燥箱
101-3
北京大地华宇仪器设备有限公司
台
1
84
线材反复弯曲试验机
JWJ-10
济南恒思
台
1
85
电液式压力试验机
WYA-2000型
浙江锡仪试验机制造有限公司
台
1
86
微机控制电液伺服万能试验机
SHT4305
美特斯工业系统有限公司
台
1
87
激光雕刻机
1390-H
广东铭控智能设备有限公司
台
1
88
喷砂机
YT-520
台
1
89
抛丸机
Q378
盐城市江怀环保科技有限公司
台
1
90
普通笼绕制机
自制
北海精一
台
1
91
盘螺调直延伸切断机
XGDФ10-2 6
无锡市新夏机械厂
台
1
92
预应力螺旋筋绕制机
自制
北海精一
台
1
93
储气罐
1m³
昆明圣恒嘉压力容器制造有限公司
台
1
94
储气罐
1m³
力达（中国)机电有限公司
台
2
95
储气罐
0.3m³
上海申江压力容器有限公司
台
1
96
储气罐
0.3m³
力达（中国)机电有限公司
台
1
97
储气罐
0.6m³
宁波富海华压力容器制造有限公司
台
1
98
8.5米自动夹具
5+5吨双用
江苏汤辰机械设备制造有限公司
台
4
99
电杆钢筋笼滚焊机
DGH-400II型
无锡市荡口通用床有限公司
台
1
100
车床
CW6263E
通用技术集团大连机床有限公司
台
1
101
数控切割机
WLC-12YT
昆山华恒切割系统有限公司
台
1
102
高空作业车
SJY0.5-12
济南恒基伟业机械设备有限公司
台
1
103
变压器
400KVA
云南通变
台
1
104
张拉机
YDC1500-2 50
自制
台
6
105
养护池
八个池
自制
套
4
106
空气过滤器
台
25
107
混凝土配料机
H3T60.13.9 0SU
中联重科股份有限公司
台
1
108
红外测温仪
IRTX-20-30 0
北京博达昌正科技发展有限公司
台
4
109
伺服电动摇臂式攻丝机
SH36
赛湖
台
1
110
计时器
块
12
111
电弧焊机
Bx1-315-2
上海通用电焊机
台
2
112
逆变直流手工焊机
ZX7400
陆军一号
台
8
113
电焊机
台
12
114
轴流风机
台
52
115
多翼式低噪音离心风机
DF-2-III
台州富晟达机电有限公司
台
2
116
高压清洗机
PM361
上海熊猫
台
5
117
立式砂机
M3225
台
2
118
路面切割机
台
1
119
砂轮切割机
J3GB-400
台
5
120
潜水泵
台
10
121
离心泵
台
4
122
三相插入式混凝土振动器
ZN501.3KW转速2850转/分
安振
台
6
123
振动器
MVE400/3N-30A0（0.2KW,激振力400Kg）
欧利卧龙
台
10
124
打标机
台
1
125
打屑机
自制
自制
台
1
126
WSM-250逆变220V直流脉冲氩弧焊
WSM-250I
上海通用电焊机
台
1
127
高压配电柜
400KVA
台
1
128
电子称
ACS-30
台
5
129
电子吊秤
10T
台
3
130
厂区监控系统
套
1
131
手推车
台
42
132

设备备件

6、产品方案

本项目具体产品方案如下表所示。

表1-5  产品方案一览表

名称
长度
主要规格型号
产量
水泥电杆
8m-15m
φ14-20、φ6-9、φ3-8
14万根
7、平面布置

项目场地呈矩形，进出口设置于场地北面，办公楼设置于进出口之间，办公楼一层设置有食堂，其余房间和二楼均为办公室，三楼彩钢瓦结构为宿舍，门卫室位于场地西北面出口旁，办公楼南面为产品堆场，堆场南面为生产厂房，生产厂房由北向南依次为四号车间和三号车间，生产厂房南面为混凝土搅拌楼，搅拌楼西面为混凝土原来堆场，东面依次布置有地下消法水池和锅炉房，厂房东面为实验室和仓库，搅拌楼南面为生产厂房，生产厂房内由西向东依次为一号车间和二号车间，生产产房南面为成品堆场。生产车间包括钢模存放、钢筋笼制作、喂料张拉、电杆离心、脱模、砂石存放、搅拌、蒸汽养护区等，两侧布置有钢材存放区、成品检验区、成品堆场。场地内设置有4m宽的环形通道。

本项目在锅炉房处设置12m排气筒用于排放燃气锅炉废气，3个水泥筒仓通过自带滤筒除尘器除尘后通过排气孔外排，搅拌楼的拌合粉尘经脉冲除尘器除尘后经15m排气筒排放；生产车间焊接废气经移动式焊烟净化器收集处理后无组织排放。食堂废水隔油池和化粪池位于综合楼的北侧。生产区公厕旁设置一个化粪池，搅拌楼旁设置一个废水收集沉淀池，锅炉房西面设置有冷凝水沉淀池，危废暂存间设置于加工车间旁。
8、公用工程
（1）供水

由工业园区供水管网供给。
（2）供电

用电从厂区附近引一回10kV的电力线至厂区400kVA的变压器，经过变压后接至厂区用电设备，供生活照明及生产用电。
（3）排水

本项目采用雨污分流系统。

雨水经雨水管网收集后，排入站外园区雨水管网。

食堂含油废水经隔油池处理后连同其它生活废水排入化粪池后排入站外污水管网最终进入工业园区污水处理厂；生产废水主要为搅拌机冲洗水、蒸汽池冷凝水和软水设备废水，搅拌机冲洗水排入沉淀池沉淀后连同其余废水回用于混凝土生产，废水不外排。
9、人员配置和工作制度

项目年工作300天，共配置工作人员180人，每日2班，每班8小时。每餐就餐人数约为80人，在厂内住宿约为50人。
10、施工进度

项目施工期预计为6个月，自2021年3月~2021年10月。

11、环保投资估算

本项目总投资9041.32万元，其中环保投资约110.8万元，占总投资的1.22%。
表1-6  环保投资估算一览表（单位：万元）
序号

项目
具体环保措施
投资金额
施

工

期
废气
项目区内洒水抑尘，配套洒水器具

0.5
废水

废水收集桶

0.1
固体废物
生活垃圾收集桶和清运；建筑垃圾清运
0.5
小计

1.1
运

营

期

废气
水泥筒仓自带除尘器3套

10
搅拌楼设置1套脉冲除尘器
5
锅炉房设置1根12m排气筒
2
生产车间配置移动式烟气收集器
50
原料堆场顶棚和围挡建设
5
废水
隔油池，1个，容积≥2.5m3
2
化粪池，2个，总容积≥8m3
5
清洗废水沉淀池，1个，容积≥2m3
3
冷凝水沉淀池，1个，容积≥75m3
10
噪声
强噪声源设置减振垫，正常维护和保养
10
固废
生活垃圾收集桶
0.5
泔水桶、食堂废水隔油池废油收集桶
0.2
危废收集桶和危废暂存间（1间，5m2，防渗），设置管理台账
2
绿化

设置绿化面积2500m2
5.0

小计

108.7
合计

110.8
与项目有关的原有污染情况及主要环境问题:
本项目为新建，购买宜良高强杆塔制造有限公司场地和场房，项目区已停产并拆除大部分生产设备仅保留少数设备，故项目不存在原有污染情况。



表二．建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
1、地理位置及周边情况
宜良县隶属于昆明市，地处云南省中部、昆明市东南，据昆明市54km，地理坐标为东经102°58′~103°29′，北纬24°31′~25°17′。东临陆良县、石林县，南接弥勒县、华宁县，西与澄江、呈贡县及昆明市官渡区毗邻，北与嵩明县、马龙县相连。

本项目位于宜良县中部靠北的位置，位于宜良工业园区北古城片区，场地中心位置地理坐标为东经103°13′12.10″，北纬24°59′51.77″。

项目场界东侧紧邻凤来路，凤来路向东为空地，项目区北面20m处为宜良县日发塑业有限公司，东北130m为云南四平宏深鼓风机有限公司，西面10m为宜良瀚林木业有限公司，西南面50m处为红狮水泥厂。项目周围主要为工业企业等，周围的人群居住区主要为项目东南面240m处为先觉村。
本项目地理位置见附图1，周边情况见附图2。

2、地形、地貌、地质

宜良县地势北高南低，中部平坦，山地、谷地与坝子相间分布为地貌总特点。

境内山脉多为东北至西南走向，东北部磨盘山属马龙台地和牛头山西坡的南延。西北部是老爷山（乌纳山）为梁王山系。县南的竹山系由断块抬升隆起形成，呈南北走向。主要山岭有老爷山、大黑山、土主山、东山、云泉山、竹山等。老爷山主峰海拔2730米，为全县最高点。最低点为南部竹山镇老熊箐，海拔1270米。

全县土地总面积1913.68平方公里，其中盆地、谷地占11%，山地占88%，水域约1%。坝子有宜良、凤鸣、草甸、马街等4个。山峰与平坝相对高差一般300～800米，最多1280米。

本项目占地范围地势较为平坦，占地及周围地质条件稳定，无溶洞、滑坡、断裂带等不良地质情况。
3、气候、气象

宜良县属北亚热带气候区，雨季主要受季风环流控制，水汽主要来源于西南孟加拉湾及东南海南暖湿气流，冬季受西北利亚寒冷气流控制，具有明显季节性。夏季主要受西南及东南暖湿气流影响，每年5月下旬至10月期间湿热多雨，年降雨量集中程度高；冬春季受寒冷气流影响，枯季干燥少雨，光照少、气温低、风速加大、蒸发量增大。多年平均降雨量为898.8mm，其中夏季的5～10月间降雨量较为集中，此间的降雨量占全年降雨量的86%，而7～9月占全年降雨量的51.7%，此间也是暴雨多发季节，冬春季受降雨量仅占全年雨量的11.6%；多年平均蒸发量为2112.0mm；多年平均气温为16.6℃，极值最高为35.6℃，极值最低为-6℃；多年平均日照时数2200h，相对湿度为75.6%；多年平均风速为2.2m/s，历年最大平均风速为2.4m/s，主导风向以西南风、南风为主。
4、水文、水系

宜良境内大小河流隶属珠江流域西江水系南盘江上游地区，共有36条河流，水资源丰富。宜良县城区主要有南盘江、汤池河、贾龙河、西河、西门河、石牛河、六十铺河、玉桥河、小直河、木渣箐、化鱼村小河及沟河等河流水系。流域面积大于100平方公里以上的河流有南盘江、贾龙河、麦田河、摆衣河、獐子坝河、巴江等。此外还有阳宗海天然湖泊、草甸海水库以及大小泉水点92个。年平均地表径流4.5996亿m3，入境客水19.9637 亿m3，全县共有水资源25.6118亿m3。全县人均水资源占有量7114m3，高于全国、全省和全市的人均水资源占有量。河道水体流向主要依托现状地势情况，“由北向南、由西向东”过境县城。所有河道除部分城区河段能低于周边地块外，其余皆作为悬河高于两侧地。

项目最近地表水体为南面约300m处南盘江。
5、土壤及植被
宜良县境内的土壤主要有红壤、水稻土、紫色土、黄棕壤、冲积土；红壤占全县土地总面积的85％；水稻土占全县土地总面积的8.6％；紫色土占全县土地总面积的4.0％；黄棕壤占全县土地总面积的1.8％；冲积土占全县土地总面积的0.6％。根据现场调查，项目区土壤类型主要为红壤。土层厚度均>30cm。

宜良属云贵高原亚热带植被区，境内森林植被类型为半湿性常绿阔叶林与针叶林。近代自然植被遭到破坏，动植物种群减少。目前，森林类型多为次生云南松和栎类阔叶林组成的混交林。主要植被类型有：①分布在海拔1600～2300 米地带的次生云南松和华山松林；②河谷灌丛和中山、低中山灌丛；③禾本科为主的荒草地；④粮食和经济作物为主的农耕地。现有树木主要有云南松、华山松、栎类、桤木、油杉等，灌木主要有楠烛、乌饭、杜鹃、野山茶、山刺槐等。全县森林覆盖率46%。

根据现场调查，本项目评价范围内，评价范围内未发现国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区，区内无国家规定的保护野生动植物。
6、宜良工业园区概况
（1）园区规划概况

宜良县工业园区位于云南省昆明市宜良想，地理坐标为东经102°58′-103°29′，北纬24°1′-25°17′，根据《宜良县工业园区总体规划（2006-2020）环境影响报告书》及目前进行的园区一次规划修编和《宜良县工业园区总体规划（2006~2020）环境影响报告书》（昆环保函[2008]48号），园区未将东山工业片区规划在内，园区规划形成北部北古城工业园和南部农产品加工工业片区的“一园两片”发展格局。北古城工业园位于现宜良县城东北部古城镇，距离宜良县城约9km，规划面积为：北达耿家营小河口村，南抵巨力达钢铁厂、下燕窝村一带，西至北古城下河营村，东临南盘江，面积约14.9km2。

北古城工业园分为北古城建材片区、北古城饲料基地片区、北古城板材加工片区、箱板包装片区等5个片区。其中北古城建材片区以优质水泥、建材、冶金产业为主；北古城饲料基地片区以北古城饲料基地优质饲料加工产业为主；北古城板材加工片区以北古城板材加工产业为主；箱板包装片区以箱板纸包装产业为主，项目位于北古城建材片区。

（2）宜良工业园区污水处理厂

宜良工业园区污水处理厂建设与宜良工业园区北古城片区先觉村，近期（2020年）处理规模为每天0.5万立方米，远期（2030年）处理规模为每天2.0万立方米，采用A2O反应池+二沉池+混合反应沉淀池+V型滤池一体化工艺。污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准的A标准后排入永济沟，进入南盘江。

根据现场踏勘，项目区已经铺设污水管网，因此本项目废水可以进入宜良工业园区污水处理厂处理。




表三．环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

1、空气环境质量现状
本项目位于宜良工业园区北古城片区，根据《宜良县工业园区总体规划（2006~2020）环境影响报告书》，区域环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。
根据《昆明市环境质量公报2020》，宜良县按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年平均浓度均达到二级标准，属质量达标区。项目所在区域周围的工业企业等大气污染源情况与2019年相比，没有发生较大的变动，区域环境空气质量现状良好。

2、地表水环境质量现状

本项目周围的地表水环境为项目南面约300m的南盘江，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020）以及《宜良县工业园区总体规划（2006～2020）环境影响报告书》，南盘江在该区域为柴石滩水库出口-狗街段，水环境功能为工业用水、农业用水，为Ⅳ类水体。根据《2019年度昆明市环境状况公报》，南盘江狗街断面水质类别为Ⅳ类，达到水质保护目标。园区涉及的南盘江段水质满足《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》要求。
3、声环境质量现状

根据《宜良县工业园区总体规划（2006~2020）环境影响报告书》，工业园区工业用地范围内声环境功能区划中3类区，项目所在区域主要为新型建材产业。总体上，区域声环境质量可以达到GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准，声环境质量现状较好。

本项目位于宜良工业园区北古城片区，根据《宜良县工业园区总体规划（2006~2020）环境影响报告书》，工业园区工业用地范围内声环境功能区划中3类区，项目所在区域主要为新型建材产业，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

根据建设单位委托云南加莱希安全检测有限公司所做的《云南精一电力科技有限责任公司年产14万根水泥电杆生产线项目声环境现状监测》（检测编号：JLXJC2019-XJ03），项目区四个厂界昼间噪声范围为48.3~62dB（A），四个厂界夜间噪声范围为45.2~53.2dB（A），详细数据见表3-1。因此本项目声环境质量昼间夜间均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

表3-1  厂界噪声测量结果表   单位dB (A)

监测地点

监测日期

监测时间

等效声级L eq（A）

标准值
达标情况

噪声值

昼间
夜间
1#厂界东外1米处

2021.1.21
昼间（11:07～11:17）

48.3
《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境功能区：昼间65，夜间55
达标
达标
夜间（22:14～22:24）

45.2
2021.1.22
昼间（10:32～10:42）

48.7
夜间（22:46～22:56）

45.5
2#厂界南外1米处

2021.1.21
昼间（11:20～11:30）

54.2
达标
达标
夜间（22:31～22:41）

49.7
2021.1.22
昼间（10:47～10:57）

54.7
夜间（23:07～23:17）

49.8
3#厂界西外1米处

2021.1.21
昼间（11:37～11:47）

61.7
达标
达标
夜间（22:46～22:56）

53.2
2021.1.22
昼间（11:02～11:12）

62
夜间（23:25～23:35）

52.9
4#厂界北外1米处

2021.1.21
昼间（11:56～12:06）

51.1
达标
达标
夜间（23:07～23:17）

47.6
2021.1.22
昼间（11:19～11:29）

51.9
夜间（23:41～23:51）

48.1
气象条件

日期：2021年1月21日   天气：晴   风速风向：1.2m/s    

日期：2021年1月22日     天气：晴   风速风向：1.3m/s      

4、生态环境现状
本项目位于宜良工业园区北古城片区，区域受人类活动影响大，周围主要为建筑物、工业厂房和道路等，区域已无天然植被和原始生态系统，多人工植被，如道路旁的行道树，多为城市生态系统，生物物种较少，生物多样性差。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

根据预测分析，本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围5000m；项目区200m范围内无声环境保护目标；项目周边不涉及自然保护区及特殊保护的文物古迹和文化、自然遗产等。
表3-2  大气环境及环境风险保护目标一览表

名称

WGS84坐标

保护

对象

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

莱营
103°14′31.08″
24°59′51.91″
居民区

约800人
环境空气二类区

东面
1942
先觉村
103°13′28.32″
24°59′36.69″
居民区
约1650人
东南面
240
中村
103°14′3.55″
24°59′30.04″
居民区

约170人

东南面
1428
小马街
103°13′38.52″

24°59′6.02″

居民区

约150人
东南面
1344
摆衣村
103°13′17.04″

24°59′20.44″

居民区

约232人
南
743
牛场村
103°13′16.19″

24°59′3.92″

居民区

约400人
南
1153
新村
103°12′48.92″

24°59′12.11″

居民区

约580人
西南
1000
前所街
103°12′44.37″

24°58′48.23″

居民区

约924人

西南
1768
上前所
103°12′56.88″

24°58′31.22″

居民区

约790人
西南
2205
上燕子窝
103°12′22.58″

24°58′55.80″

居民区

约253人
西南
1993
小南冲
103°11′59.25″

25°0′35.21″

居民区

约69 人
西北
2491
马家凹
103°12′15.63″

25°1′0.84″

居民区

约258 人
西北
2440
茅草房
103°14′5.17″

25°0′14.63″

居民区

约528人
东北
1356
獐子坝
103°14′9.49″

25°0′47.68″

居民区

约610人
东北
1973
大村
103°14′28.46″

25°0′1.93″

居民区

约224人
东北
1981
车田小学
103°14′40.82″

25°0′0.95″

学校
约500人
东北
2379



表四．评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量标准

根据《宜良县工业园区总体规划（2006~2020）环境影响报告书》，区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

表4-1  环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值（μg/m3）
备注
TSP

年均值
200

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

24小时平均
300

PM10
年均值
70

24小时平均
150

PM2.5
年均值
35

24小时平均
75

NO2
年均值
40

24小时平均
80

1小时平均

200

SO2
年均值
60
24小时平均
150

1小时平均

500

2、地表水环境质量标准
本项目周围的地表水环境为项目南面约300m的南盘江，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020）以及《宜良县工业园区总体规划（2006~2020）环境影响报告书》，南盘江在该区域为柴石滩水库出口-狗街段，水环境功能为工业用水、农业用水，为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。
表4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L

污染物名称

pH

COD

BOD5
氨氮

总氮

总磷
Ⅳ类标准限值

6～9
30

6

1.5

1.5

0.3

3、声环境质量
根据《宜良县工业园区总体规划（2006~2020）环境影响报告书》，工业园区工业用地范围内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，周围的居民区执行GB3096-2008中2类区标准。
表4-3  声环境质量标准  dB(A)

区域
类别

昼间

夜间

工业园区工业用地范围内

3类

65
55


	污

染

物

排

放

标

准
	1、大气污染物排放标准

（1）施工期

施工期间，施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其它）无组织排放标准要求。

表4-4  施工期间大气污染物排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0
（2）运营期

①有组织排放的颗粒物

项目混凝土搅拌塔拌合粉尘，通过除尘设施排气筒有组织粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表1排放限值；燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2中燃气锅炉标准，燃气锅炉烟囱不低于8m。
表4-5《水泥工业大气污染物排放标准》有组织排放标准限值    单位：mg/m³
生产过程
生产设备
浓度限值

水泥制品生产
水泥仓及其它通风生产设备
30
表4-6新建锅炉大气污染物排放浓度限值     单位：mg/m³
污染物项目
浓度限值（燃气锅炉）
污染物排放监控位置
颗粒物

20
烟囱或烟道
SO2
50
NOX
200
林格曼黑度级
≤1
烟囱排放口
②无组织排放的颗粒物
本项目混凝土原料堆场产生的无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表3排放限值；生产车间焊接烟气的无组织排放排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应的标准限值。
表4-7  《水泥工业大气污染物排放标准》无组织排放限值

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监测点
0.5
表4-8  《大气污染物综合排放标准》无组织排放限值

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0
③食堂油烟

食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）。

表4-9  饮食业油烟排放标准

规模
小型
中型
大型
基准灶头数
≥1，<3
≥3，<6
≥6
对应灶头总功率（108J/h）
≥1.67，<5.00
≥5.00，<10
≥10
对应排气罩灶面总投影面积（m2）
≥1.1，<3.3
≥3.3，<6.8
≥6.8
最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0
净化设施最低去除效率（%）

60
75
85
2、水污染物排放标准

（1）施工期

施工期的施工人员均是临时安排，不在项目区内食宿，生活污水主要为清洁用水，施工期废水主要来源于场区内混凝土等材料产生，这些水均重复利用，不产生污水；场地降雨冲刷水经沉淀池处理后排入园区雨水管网。
（2）运营期

项目排水系统采用雨污分流，厂区设置排水沟，雨水经排水沟收集后直接进入园区雨水管道；生产废水为含SS较高的废水及含钙、镁离子较高的清洁废水，经过沉淀池处理后回用于生产，不外排；食堂废水经隔油池处理后和其它生活污水经污水管道排入化粪池预处理，经化粪池处理的污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）表1中A等级标准后排入项目北面园区污水管网，进入污水处理厂处理。
表4-10  建设项目污水排放执行标准   单位：mg/L

标准类别

PH

COD

BOD5

SS

石油类

NH3-N

T-P

动植物油类

A级标准

6.5～9.5

≤500

≤350

≤400

≤15

≤45

≤8

≤100

3、噪声排放标准
（1）施工期

施工期间，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
表4-11  建筑施工场界环境噪声排放限值

时段

昼间dB(A)

夜间  dB(A)

限值

70

55

（2）运营期

运营期间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准限值。

表4-12  工业企业厂界噪声排放标准  单位：dB（A）
类别

昼间

夜间

3类
65
55
4、固体废物控制标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

	总

量

控

制

指

标
	本项目建议总量控制指标如下：
1、废水

项目区排水系统采取雨污分流制。本项目生产废水回用于生产不外排。项目产生的餐饮废水经隔油池处理后连同其余生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，经管道接入项目区外的园区污水管网中，最终排入宜良工业园区污水处理厂处理。

根据工程分析，本项目污水排放量为1848m³/a，水污染物排放量为COD：0.5498t/a、NH3-N：0.06274t/a、TP：0.01294t/a。由于最终排入宜良工业园区污水处理厂，总量纳入宜良工业园区污水处理厂控制指标，不再单独设置总量控制指标。

2、废气

①混凝土生产粉尘：有组织废气排放总量：3840万m3/a；粉尘排放量：1.362t/a。
②锅炉：燃气锅炉废气总量：624.6万m³/a；SO2排放总量：0.24t/a；NOx排放总量：0.6246 t/a；颗粒物排放总量：0.1716t/a。

3、固体废物

固体废物收集处置率100%。


表五．建设项目工程分析
	本项目为新建项目，原有的生产设备已拆除仅保留办公楼、生产厂房、2t锅炉和行架等，新建一栋办公楼、锅炉房、实验室和仓库用房、拌合楼及其它生产设备等。
一、工艺流程简述
1、施工期

（1）施工期产污环节分析
本项目施工期，主要为基础开挖、建构筑物修建、新机械设备安装、场内绿化。

[image: image1.emf]基础开挖 构筑物修建 新设备安装 绿化

固废 、 粉尘 、 噪声

固废 、 粉尘 、 噪声

固废 、 粉尘 、

噪声 、 废水

粉尘


图5-1  施工期产污环节示意图

①基础开挖：在新建建筑物场地处对基础进行开挖，此时会产生废弃土石方、粉尘和噪声。
②构筑物修建：新建新的办公楼、锅炉房、实验室及仓库用房等，会产生建筑垃圾、噪声、粉尘和废水。
③新设备安装：对新购买设备进行安装调试，包括4t锅炉、新混凝土搅拌设备、电杆生产设备等，会产生固废、粉尘和噪声。
④绿化：通过人工修建的方式对园区进行绿化种植，会产生粉尘。
（2）场地情况及营地布设

项目所在区域交通方便，施工期间，不需要设置专门的施工生活营地。
施工期间，施工人员约为10人，均为就近招聘，不在项目区内食宿，施工人员均回家休息和就餐，或依托周边村子解决。

2、运营期
项目的工艺主要由混凝土搅拌、钢棒切断、滚焊成型、离心成型、蒸汽养护、脱模、检验及成品堆放等工序完成。

[image: image2.emf]钢棒

定长 、 精

切

墩头

滚焊

离心成型

装模

模型

喂料 、 合模 、

张拉

蒸汽养护

脱模

检验

成品

配筋

模型

锅炉

搅拌

投料

电子计量

水泥仓 砂石配料仓 沉淀池

12m排气

筒排放

冷凝废水

滤筒除尘器

有组织排放

脉冲除尘器

排气筒排放

移动式

收集器

无组织排放

噪声

噪声

粉尘

噪声

噪声

废气

焊接烟气

粉尘

废气

噪声


图5-2  项目生产工艺流程图
混凝土搅拌工艺流程简述：

项目包含混凝土搅拌过程，搅拌出的混凝土仅供本厂使用。搅拌生产工艺相对简单，所有工序均为物理过程。首先将各种原料进行计量配送，之后进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，然后送入生产车间。

项目所需的砂石料及水泥由当地合法厂家购买，其质量可保证能满足产品所需要求。项目搅拌站设置1个配料仓，砂、石进厂时可将其运输到堆场，再送入配料仓，经过定量配料后由微机控制的电子皮带机输送至混凝土搅拌机，砂石原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式；搅拌机旁设置3个水泥存储罐，水则由本厂供应，抽入水槽后，经计量进入搅拌机；成品混凝士运至厂房用于电杆生产。此过程中主要污染物产生为噪声及粉尘，其中有组织粉尘采用脉冲时式布袋除尘器除尘后经排气筒排放，无组织粉尘主要采取洒水降尘等措施。

（2）电杆生产工艺

①钢棒切断

外购钢棒经过定长后进行精切，用以配筋制作，钢棒精切过程不需要对钢棒进行拉长。切断机为全自动电脑控制。

②滚焊、成型

定长、精切后的钢棒通过增头后与缠绕成盘的冷拔钢丝进入钢筋笼进行滚焊成型。滚焊机为电脑控制。其工作原理为根据施工要求，钢筋笼的主筋通过人工穿过固定旋转盘相应模板圆孔至移动旋转盘的相应孔中进行固定，把绕筋端头先焊接在一根主筋上，然后通过固定旋转盘及移动旋转盘转动把绕筋缠绕在主筋上，同时进行焊接，从而形成钢筋笼

③离心成型

将滚埋成型的配筋置于电杆模型中，通过喂料、合膜及配筋张拉，将其放入离心系统中进行离心成型操作。离心系统为电脑自动控制系统，离心工艺分为低速、中速、中高速、高速四个阶段，工人根据需要直接输入技术参数，仪器自动按要求完成离心工作，每根管桩离心成型的时间约为15min。此过程主要污染源为噪声。

④蒸汽养护

离心成型后的电杆需要在养护池中经过必要的蒸汽养护才能达到应有的强度。一般，蒸汽养护分为静停、升温、恒温养护、降湿等阶段，养护蒸汽由锅炉经管道输送至养护池内，养护池封闭，每批电杆需在80℃条件下养护6h-8h，此过程主要污染源为蒸汽冷凝废水。

⑤脱模

拆去蒸汽养护完毕后的电杆模具，模型经人工涂隔离剂后用行车运回装模车间用于下一批次产品的装模。

⑥检验及成品堆放

电杆脱模后现场进行检验，主要为电杆尺寸及外观的检验，检验项目包括表面裂缝、合缝漏浆，内、外表露筋，蜂窝，麻面、粘皮，杆长，壁厚，弯曲度，预留孔，钢板圈内径等，其中表面裂缝用20倍读数显微镜测量观察，预留孔损伤及保护层厚度用深度游标卡尺测量观察，其余项目用不同规格的钢卷尺测量观察，所有项目均为物理检验。此过程主要污染源为固废。

检验合格的产品运到成品堆场，进行养护。不合格的产品外售给废品收购站，达到废物综合利用效果。

二、施工期主要污染物产生、排放情况分析
1、废气

本项目施工期大气污染物主要为施工扬尘和施工机械尾气。施工扬尘为施工期间的主要大气污染物。

1、废气

（1）扬尘

本项目施工期扬尘具有量少、点多、面广的特点，是施工期的主要污染因子之一。其主要来源于基础施工、土石方挖掘、建筑材料（钢材及少量的砂、石、水泥等）运输进场、装卸及堆放工序、新设备安装等。施工扬尘中运输车辆行驶扬尘占扬尘总量的60%，该扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的建筑垃圾、砂料等，若堆放时被覆不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围在100m左右。

施工期短时间内进出车辆较多，设备地基开挖建设工序、车辆运输会产生动力起尘，物料对方、装卸会产生风力起尘。扬尘为施工场地局部发生，项目施工期为180天，扬尘会在空气扰动不明显的区域形成沉降累积，故项目需对施工过程中产生的扬尘做好充分的持续性防护措施，避免扬尘的不利影响。

施工期粉尘采用洒水抑尘作业降低扬尘量，特别在干燥大风天气应加强洒水频次。类比同类项目施工场地，场地洒水后，扬尘量将降低 28%~75%，可大大减轻其对环境

的影响，测试数据见下表 5-1。

表5-1    洒水降尘测试效果
距离（m）
0
20
50
100
200
TSP（mg/m³）
不洒水

11.03
2.89
1.15
0.86
0.56
洒水

2.11
1.40
0.68
0.40
0.29
为降低项目施工扬尘对周边环境造成的影响，本评价建议项目应采取洒水措施，合理安排施工区间，做到完成施工部分做好硬化或绿化补偿，尚未施工部分地表做好准备养护。发挥绿化植物对粉尘的吸附作用。运输车辆严格采用密闭化方式运输物料，进出工地前做好车辆清洁工作，避免粉尘随车进出工地。建筑材料采用篷布进行遮盖，避免直接风吹、雨淋。建筑施工过程中严禁高空抛物，采用密目防尘网对施工建筑物进行围挡防护。

（2）施工设备尾气

施工期间使用的动力机械（如吊车等），运输车辆产生的尾气将对大气环境产生一定的影响，尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NO2等。设备进出施工场地，为移动发生源。施工期间，尾气排放为非连续排放、无组织排放，排放量与进出车次施工当时工程强度有关。施工期产生的尾气为少量。设备在施工场地内运行，无法收集处理，为面源无组织排放。本评价要求施工单位加强设备的检修维护，保持良好的工作状态，避免非正常工况下的不达标排放；设备使用合格油品，保证燃油设备正常运转，施工过程合理安排工程进度。
2、废水

（1）施工废水

本项目施工工程量小，施工废水主要为极少量的工具清洗废水，废水中不含有毒物质，主要为泥沙悬浮物含量较大。

工具清洗等产生的施工废水，根据建设单位提供的资料，场内施工废水产生量约为0.5m3/d，主要污染物为悬浮物，使用废水收集桶收集沉淀后，回用于场内洒水抑尘，不外排。
（2）生活废水
施工期间，施工人员约为10人，均为就近招聘，不在项目区内食宿，生活污水主要为施工人员的洗手废水等。

施工期间，施工人员用水量按20L/人·d计，污水产生率按100%计，则生活污水产生量约为0.2m3/d，使用废水收集桶收集沉淀后，回用于场内洒水抑尘，不外排。
（3）雨天地表径流
场内地面基本已水泥硬化，雨天地表径流经场内已有的雨水管网收集后，汇入北面园区道路的市政雨水管网。

3、噪声

本项目施工工程量小，施工期间短，不会集中使用大量机械设备，主要使用小型用电的施工机械，施工过程中主要施工机械噪声源强如下表所示。

表5-2  类比部分施工机械噪声声级

主要工程机械

dB（A）
电锯
75~82
压缩机

75~88
气动扳手

72~86
打磨机
72~80
打钉机
72~82
运输车辆

65~70
4、固体废物

施工期间产生的固体废物主要包括建筑垃圾、废弃土石方和施工人员产生的生活垃圾。

（1）废弃土石方
据现场踏勘，项目区地势平坦且不进行较大基础开挖，施工过程中土石方挖填方量均较小，不需向站外调进土石方及外运弃方情况。

（2）建筑垃圾

本项目建筑垃圾主要是一些废弃钢结构材料、水泥凝结废渣和各种包装材料等组成。本项目工程较为简单，项目在建筑物的建造过程中产生的建筑垃圾约为10t，建筑垃圾可利用的回收利用或外售给废品收购站，其余运至建设管理部门指定地点。
（3）生活垃圾

施工人员约为10人，均为就近招聘，不在项目区内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/（人.d）计算，则生活垃圾产生量为5.0kg/d，使用垃圾桶集中收集，之后委托环卫部门定期清运和处置。

5、生态影响

本项目所在区域为工业园区内，周围主要为道路和工业企业，区域受人为影响大，项目在现有场区内建设，主要为新宿舍楼和实验室仓库房建设、厂内机械设备安装、场内绿化，项目不破坏周围的植被，本项目的建设对区域生态环境影响小。
三、运营期主要污染物产生、排放情况分析
1、废气

本项目废气来自燃气锅炉废气及混凝土生产产生的粉尘、生产车间的焊接烟气和食堂油烟。其中，搅拌机进料、搅拌过程产生的粉尘和水泥储罐进料产生的含尘废气经脉冲除尘器处理后有组织排放，堆场扬尘和砂石料装卸扬尘为无组织排放，燃气锅炉废气经12m排气筒有组织排放。

（1）锅炉废气

项目设置一座4t/h的燃气锅炉，为电杆蒸汽养护工段提供蒸汽。根据业主提供资料，本项目使用的天然气量为60万m³/a，由东侧园区供气管网接入，气源为中缅天然气昆明站供气，中缅天然气主要物化性质情况如下表所示。

表5-3  天然气组分及物化性质一览表
序号

项目

单位

物化性质

1
CH4
V%
99.5311
2
C2H6
V%
0.0964
3
C3H8
V%
0.0295
4
i-C4H10
V%
0.0096
5
n-C4H10
V%
0.0027
6
i-C5H12
V%
0.0031
7
N2
V%
0.0179
8
CO2
V%
0.2953
9
C6+
V%
0.0144
合计
/
V%
100
10
H2S
mg/m3
0.02
11
高位热值

kJ/m3
37080
注：根据《天然气》（GB17820-2012），总硫限值为200mg/m3。
根据《污染源源强核算技术指南   锅炉》（HJ991-2018），核算新建锅炉的产排污，核算方法的优先顺序为：物料衡算法、类比法、产污系数法，依据源强核算技术指南，本报告烟气量、SO2、NOX采用物料衡算法，颗粒物采用产污系数法。
1）锅炉烟气

[image: image3.png]V, = 0.0476 [0.5¢(C0) +0.5¢(H,) +0.5¢(H,S) + % (m+ %) @(Crtly) — tp(Uz)]




式中：[image: image4.png]


—理论空气量，m3/m3；
[image: image5.png]@(CO)



—一氧化碳体积分数，%；
[image: image6.png]@(Hy)



—氢体积分数，%；
[image: image7.png]@(HS)



—硫化氢体积分数，%；
        [image: image8.png]@(CpnHy)



—烃类体积分数，%，m为碳原子，n为氢原子；
        [image: image9.png]©(07)



—氧体积分数，%。
CO体积分数0%，H2体积分数0%，H2S体积分数0%，O2体积分数0%，故计算得理论空气量V0为9.5m3/m3。
[image: image10.png]Vo, = 0.01[@(C0O,) + @(CO) + @(H,S) + ¥me(C,rHy)]




[image: image11.png]@(N2)
100

Vy, =0.79V, +




[image: image12.png]=Veoz + Vi, + (a—1) V,





CO2体积分数0.2953%，CO体积分数0%，H2S体积分数0%，V0为9.5m3/m3，N2体积分数0.0179%，过量空气系数1.2，故计算得烟气量为10.41m3/m3。
本项目天然气用量125m3/h，故锅炉烟气量为1301.25m3/h，项目年工作300天，每天16h，烟气量624.6万m3/a。
2）SO2

[image: image13.png]Eso, =2R XS,

100




式中：[image: image14.png]Eso,



—核算时段内二氧化硫排放量，t；
          R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3;
      [image: image15.png]


—燃料总硫的质量浓度，mg/m3；
      [image: image16.png]Ns



—脱硫效率，%
K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。
天然气用量125m3/h，60万m3/a，总硫浓度200mg/m3，脱硫效率0%，硫转换率1.0，故计算得SO2产生量0.05kg/h，0.24t/a，产生浓度38.43mg/m3，排放量0.05kg/h，0.24t/a，排放浓度38.43mg/m3。
3）NOX：
[image: image17.png]Nyox

—9
100) x 10

Enoy = Prox X QX (1—




式中：[image: image18.png]Eno,



—核算时段内氮氧化物排放量，t；
  [image: image19.png]PNox



—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；
Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3；
  [image: image20.png]TINOx



—脱硝效率，%。
烟气量1301.25Nm³/h，脱硝效率0%，锅炉炉膛出口氮氧化物浓度100mg/m3，故计算得NOX产生量0.13kg/h，0.6246t/a，锅炉烟气氮氧化物产生浓度100mg/m3，排放量0.13kg/h，0.6246t/a，排放浓度100mg/m3。
4）颗粒物

[image: image21.wmf]3

100

1

10

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

´

´

=

h

b

j

j

R

E


式中：[image: image22.wmf]j

E

—核算时段内第j种污染物排放量，t；
  [image: image23.wmf]R

—核算时段内燃料耗量，t或万m³；
[image: image24.wmf]j

b

—产污系数，kg/t或kg/万m³。
天然气用量60万m3/a，去除效率0%，产污系数参照《排污许可证申请与核发技术  锅炉》（HJ953—2018）表F3，2.86kg/万m³，故计算得颗粒物产生量0.00003575kg/h，0.0001716t/a，产生浓度0.028mg/m3；排放量0.00003575kg/h，0.0001716t/a，排放浓度0.028mg/m3。
项目燃气锅炉废气污染物排放情况见下表5-4。

表5-4  项目燃气锅炉废气污染物排放情况一览表

污染物
产生情况
治理措施
排放情况
标准值mg/m3
是否
达标
产生量t/a
速率kg/h
浓度mg/m3
排放量t/a
速率kg/h
浓度mg/m3
废气量
1301.25m3/h，624.6万Nm3/a

颗粒物
0.1716
0.00003575
0.028

1根12m高的排气筒
0.1716
0.00003575
0.028
20
达标
SO2
0.24

0.05
38.43
0.24
0.05
38.43
50
达标
NOx
0.6246
0.13
100
0.6246
0.13
100
200
达标
由上表可见，本项目天然气锅炉实施后，颗粒物、SO2以及NOx的排放浓度均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉的标准。
（2）粉尘
项目运营期产生的粉尘可分为无组织排放粉尘和有组织排放粉尘。其中有组织粉尘包括搅拌站粉料储罐产生的粉尘、搅拌机搅拌产生的粉尘，无组织粉尘包括料场起尘、汽车动力扬尘和焊接烟尘。
1）有组织粉尘
①粉料存储罐产生的粉尘
水泥由散装水泥罐车运来，直接泵入水泥存储罐，搅拌机旁设置3个水泥存储罐。项目在存储罐出气孔安装3个收尘效率较好的滤筒除尘设备处。经查阅相关同类工程资料，储罐呼吸粉尘产污系数为0.10kg/t-储量，则本项目水泥罐总使用量为13000t，粉尘总产生量为1.3t/a，本项目共有3个储罐则每个储罐的产尘量为0.4333t/a。根据现场踏勘和业主提供的相关资料1#储罐高21m，2#储罐高22.5m，3#储罐高16.5m，每台储罐配备一台风量为1000m³的滤筒除尘器，除尘效率为99％，则各储罐的排放浓度均为0.903mg/m³。
②搅拌过程产生的粉尘
项目拌合工段水泥、砂、石用量为13000t、20000t、29000t，通过一台混合设备用于混合各生产原料，制成混凝土，搅拌工段为密闭工段。项目搅拌工段设置1台脉冲除尘器，除尘器处理风量为5000m3/h，除尘器的除尘效率可以达到99％，因此该工序的粉尘经1套脉冲除尘器处理后粉尘在顶端4#排气筒（高度为15m）排放。根据类比同类企业，产尘量按总量的0.1‰计算，则粉尘产生量为：6.2t/a。经脉冲除尘器收集后总排放量为0.062t/a，排放浓度为2.58mg/m3。
2）无组织粉尘
①料场起尘

本项目设置了1个占地面积约240m2的原料堆场，分别堆放碎石和砂。原料的无组织扬尘主要产生于原料装卸及堆存过程。原料大部分湿度、比重较大，而扬尘的大小与物料的粒度、比重、落差、湿度等因素有关。

堆场扬尘采用经验公式：

Qp＝4.23×10-4×U4.9×Ap

其中：Qp——扬尘量，mg/s；

Ap——起尘面积，m2（240m2）；

U——料场平均风速，m/s（2.2m/s） 。

则堆场产生扬尘量为：Q=4.835mg/s，堆场产生扬尘量约0.152t/a，原料堆场设置三面墙体的堆料间并用土工布进行覆盖，并设置喷水雾化器，抑尘率约80%左右，则堆场扬尘的排放量约0.0304t/a。
②焊接烟尘
本项目在制作钢筋笼时需对钢筋进行裁剪焊接，焊接时燃烧氧化会产生烟尘，焊接烟尘中的有害物质主要是CO、Fe2O3、SiO2、MnO2。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（孙大光）等相关技术资料，焊接工序发尘系数一般为5~8g/kg。

本项目焊条使用量为20t/a，焊条发尘系数取6g/kg，据此估算本项目焊接烟尘产生量为0.12t/a。焊接车间配备移动式焊接烟气净化器，收集处理，处理效率为90％，处理后废气通过厂房内的自然通风的方式无组织排放出车间，则焊接烟尘无组织排放量为12kg/a。
（3）食堂油烟
项目设置食堂为部分员工提供三餐。根据业主提供资料，就餐人数约为80人/d，按每人每天用油30g计，则厨房用油量约为2.4kg/d，720kg/a。油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则项目厨房油烟产生量约为67.92g/d，20.376kg/a。按每天厨房运作高峰期5小时计，则高峰期油烟产生量为13.584g/h，抽油烟机排风量为3000m³/h，处理前的油烟浓度为4.528mg/m³。厨房安装油烟处理效率60%的抽油烟机，经净化处理后项目油烟排放浓度约为1.811mg/m³。经排烟管道引至屋顶的的排气筒排放。油烟经净化达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的有关规定即排放浓度≤2mg/m³。经核算，本项目油烟排放量约为27.168g/d，8.15kg/a，通过排气筒排放。
2、废水

项目运营期生产用水包括搅拌用水、搅拌机清洗用水、锅炉用水、养护用水、生活用水以及绿化用水；废水包括生产废水和生活废水。
（1）生产废水

①搅拌用水

类比同类型项目，则本项目每天搅拌用水量为50t/d，每年工作300天，则项目搅拌用水量约为15000m³/a，搅拌用水全部存留于产品混凝土中，无外排废水。

②搅拌机清洗水

搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏改变及设备检修问题等。按搅拌机平均每天冲洗1次，冲洗水1m³/次计。搅拌机冲洗用水量为1m³/d，300m³/a。搅拌机冲洗废水产生量按用水量的90%计，废水量为0.9m³/d，270m³/a。搅拌机产生的废水设置沉淀池，经沉淀池沉淀处理之后，回用于生产，不外排。

另外废水夹带残留混凝土排出，混凝土残留量约50~80kg/次，取平均值为60kg/次。搅拌机混凝土残留量60kg/d，15t/a。
③软水设备排水
项目锅炉生产水蒸气之前需将供给的自来水进行软化处理，去除掉原水中的钙、镁等阳离子形成软水后方可生产。本项目软水处理采用Na离子交换树脂，采用离子交换法制备软水，软水制备过程中需要对软水制备系统进行冲洗。类比同类项目，软水制备系统反冲洗次数为每天1次，每次用水1m³，项目反冲洗用水量为1m³/d，300m³/a，这部分废水污染物较少，产生的这部分废水回用于混凝土生产，不外排。
④养护废水
项目生产时，自然养护耗时太长，需进行蒸汽养护。本项目设置一座养护室，内设一台4t蒸汽锅炉，每天工作16h，项目锅炉每天约产生64t蒸汽对产品进行蒸压养护，除消耗和跑漏外，约有75％的蒸汽冷凝，冷凝水产生量为48m³/d，14400m³/a，该废水悬浮物较高，排入沉淀池处理后回用于混凝土生产，不外排。
（2）生活废水

运营期项目员工约180人，约50人在项目区内住宿，每天食堂就餐人数约240人次，年工作时间按300天计。

①厂内住宿员工生活用水包括：淋浴用水、冲厕用水。在厂内住宿员工约为50人，参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013），生活用水量为80L/人·d，即4m³/d，1200m³/a；生活废水产生系数按0.8计，则生活废水产生量为3.2 m³/d，960m³/a。

②项目厂外住宿员工约130人，生活用水包括：洗手、冲厕用水。生活用水量为10L/人·d，即1.3m³/d，390m³/a；生活废水产生系数按0.8计，则本项目生活废水产生量为1.04m³/d，即312m³/a。

③项目食堂平均每餐约有80人就餐，则1天约有240人次就餐，食堂用水量为10L/人，则食堂用水量为2.4m³/d，720m³/a；废水产生系数按0.8计，则本项目食堂废水产生量为1.92m³/d，即576m³/a。
综上所述，生活用水量约7.7m³/d，2310m³/a，生活废水产生量约6.16m³/d，1848m³/a。食堂废水经隔油池处理后和其它生活污水经污水管道排入化粪池预处理，经化粪池处理的污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB—T31962—2015）表1中A等级标准后排入项目北面园区污水管网，进入污水处理厂处理。
根据经验数据，各水污染物产生浓度约为CODCr 350mg/L、BOD5200 mg/L、SS300mg/L、NH3-N 35mg/L、T-P7mg/L、动植物油80mg/L。本项目所产生的污水属于普通生活污水，废水中含有的污染物主要是COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油和总磷，隔油池对动植物油去除效率为80%，一般化粪池对COD、BOD5、SS、氨氮的去除效率依次为15%、9%、30%、3%，
表5-5  项目生活污水及污染物产生情况一览表
种类
产污节点
污染因子
污染源强
排放源强
标准
达标情况
mg/L
t/a
mg/L
t/a
mg/L
生活

废水
6.16m3/d

1848m³/a
COD
350
0.6468

297.5
0.5498

500
达标
BOD5
200
0.3696

182
0.3363

350
达标
SS
300
0.5544

210
0.388

400
达标
氨氮
35
0.06468

33.95
0.06274

45
达标
TP
7
0.01294

7
0.01294
8
达标
动植物油
80
0.1478

16
0.02957

100
达标
（3）绿化用水：

根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013），绿化用水按3L/(m2·d)计，项目绿化面积为2500m2,宜良年晴天按230天计，绿化需水量约7.5m³/d，1725m³/a，绿化用水经植物吸收、渗漏、蒸发等全部损失，不产生污水。根据项目用排水情况进行估算，项目供排水情况见表5-6。
表5-6  项目用排水一览表
用水类别

用水量

排污系数（%）

废水量

备注

m³/d
m³/a
m³/d
m³/a
生产废水
搅拌用水

50

15000

——

——

——

全部消耗掉，无废水产生

搅拌机清洗水
1

300

90
0.9

270

全部沉淀处理后回用于生产

软水设备排水

1

300

100
1

300

用于生产，无废水产生
养护废水

64

4000

80
48

14400

全部收集，经沉淀后用于厂区道路洒水降尘

生活

员工生活

用水

7.7

2310

80

6.16

1848

食堂废水经隔油池处理后和其它生活污水排入化粪池，经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB—T31962—2015）表1中B等级标准后排入园区污水管网，进入污水处理厂
绿化
7.5

1725
——

——

——

非雨天

合计

131.2
23635
——

56.06
16818
非雨天

123.7
——

56.06

雨天

本项目水平衡情况见图5-3。


[image: image25.emf]搅拌用水

搅拌机清

洗用水

食堂用水

生活用水

软水设备

绿化用水

沉淀池

隔油池

化粪池

锅炉 养护池

冷凝水沉

淀池

污水处理

厂

49

0.9

0.9

0.1

1

2.4

0.48

1.92

1.92

5.3

1.06

4.24 6.16

65

64

64 48

16

1

7.5（ 非

雨天 ）

7.5

0.1

50

非雨天 ： 81.3

雨天 ： 73.8

自

来

水


图5-3项目水平衡图（m³/d）
3、噪声

运营期间，噪声来源于机械设备的运行噪声，除南北面成品堆场的龙门吊以外，其余设备均布置在厂房内，主要产噪设备有混凝土搅拌设备、墩头机、切割机、离心机等，噪声源为60~95dB（A）不等，噪声源强以生产车间为单位，噪声源强取最高值，主要噪声源强如表5-7所示。
表5-7  本项目主要噪声源强表
噪声源

噪声源强dB（A）

采取的防治措施
治理后的噪声源强dB（A）
搅拌机
80-85
低噪设备，减震垫，厂房隔音
70
离心机
85-95
75
电焊机
65-75
55
墩头机
60-80
60
切割机
80-90
70
电动葫芦
70-80
60
螺杆空压机
70-90
75
锅炉
60-80
65
装载机
80-90
低噪设备
80
行车
60-80
低噪设备
70
滚丝机
75-85
低噪设备，减震垫，厂房隔音
65
绕制机
75-85
65
4、固体废物

运营期间，产生的固体废物包括生活垃圾、餐余废物、沉淀池污泥、废机油、废树脂、不合格产品、生产废料、除尘器粉尘、食堂废水隔油池废油、化粪池污泥。
（1）生活垃圾

项目年工作300天，工作人员180人，生活垃圾产生量按0.2kg/人·d计，则生活垃圾产生量为36kg/d，10.8t/a。

生活垃圾收集至生活垃圾收集桶中，委托环卫部门定期清运和处置。
（2）餐余废物
餐余废物主要为剩菜剩饭等，产生量按0.1kg/人·d计，则项目区内餐余废物产生量约18kg/d，5.4t/a。使用泔水桶收集餐余废物，之后委托资质单位清运处置。

（3）沉淀池污泥
沉淀池污泥主要为设备冲洗废水沉淀污泥和蒸汽冷凝水沉淀池污泥，设备冲洗废水沉淀污泥量为15t/a，蒸汽冷凝水沉淀池污泥量为5t/a，定期清掏回用于混凝土生产。
（4）废机油
项目内的机械设备需进行定期保养和维护，会产生少量废机油，类比同类项目，废机油的产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），废机油属“废矿物油废物”，编号为HW08，收集于危废暂存间，后用于电杆脱模，不外排。
（5）废树脂
项目软水制备系统采用树脂交换来制备软水，树脂采用水+工业钠盐进行反冲洗再生，当树脂使用时间较长，需要对树脂进行每年更换，年更换量约为1t。根据《国家危险废物名录》（2021年），废树脂属于危险废物，编号为HW13，收集于危废暂存间后定期交由有资质单位处置。
（6）不合格产品

电杆脱模后现场进行检验,不合格电杆产生量约为15t/a，废电杆敲碎后钢筋取出卖给废品收购站，混凝土块回用于电杆生产。
（7）生产废料

项目生产是对钢筋进行切割和焊接，会产生一定的废料和焊渣，类比同类项目废料产生量约为10t/a，分类收集后卖给废品收购站。
（8）除尘器粉尘
项目生产混凝土时水泥筒仓和搅拌工序除尘器收集的粉尘量约为7.425t/a，该粉尘直接落入筒仓内回用，不外排。
（6）食堂废水隔油池废油
食堂废水隔油池的废油产生量约0.118t/a，废油为动植物油，为一般固废。定期对隔油池进行清理，废油使用防渗可密闭容器收集，之后委托资质单位清运处置。
（7）化粪池污泥
化粪池污泥主要为去除的SS和微生物残物，以每消减1kgBOD5产生污泥0.8kg计，
化粪池消减SS0.1664t/a，消减BOD50.0333t/a，污泥产生量预计约0.193t/a。定期委托环卫部门对化粪池污泥进行抽运和处置。
综上，本项目运营期间固体废物产生及处置情况如下表所示。

表5-8  固体废物产生、处置情况一览表

序号
固体废物

性质

产生量

处置措施

1

生活垃圾

生活垃圾
10.8t/a

收集至生活垃圾收集桶，委托环卫部门定期清运和处置

2
餐余废物

餐余废物

5.4t/a

使用泔水桶收集，之后委托资质单位清运处置

3
沉淀池污泥
一般工业固废
20t/a

定期清掏回用于混凝土生产
4

废机油
危险废物
0.5 t/a
使用危废收集桶收集，设置规范的危险废物暂存间暂存，后用于电杆脱模
废树脂
危险废物

1t/a
使用危废收集桶收集，设置规范的危险废物暂存间暂存，之后委托资质单位清运处置
5

不合格产品
一般工业固废

15t/a
敲碎后钢筋取出卖给废品收购站，混凝土块回用于电杆生产
6

生产废料
一般工业固废

10 t/a

收集后定期出售给物资回收利用商
7

除尘器粉尘
一般工业固废
7.425 t/a
回用于混凝土生产
8
食堂废水隔油池废油

一般固废
0.118 t/a
定期对隔油池进行清理，废油使用防渗可密闭容器收集，之后委托资质单位清运处置
9
化粪池污泥

一般固废
0.193 t/a
定期委托环卫部门抽运和处置



表六．项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源
	污染物
	处理前产生浓度及产生量
	处理后排放浓度及排放量

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量及处理效果

	废

气
	施

工

期
	施工作业
	扬尘
	少量，间歇性无组织排放
	少量，间歇性无组织排放

	
	
	运输车辆

施工机械
	NOx、CO和CxHy
	少量，间歇性无组织排放
	少量，间歇性无组织排放

	
	运

营

期
	锅炉废气
	废气量
	6246000m³/a
	6246000m³/a

	
	
	
	颗粒物
	0.028mg/m3
	0.1716t/a
	0.028mg/m3
	0.1716t/a

	
	
	
	SO2
	38.43 mg/m3
	0.24t/a
	38.43 mg/m3
	0.24 t/a

	
	
	
	NOx
	100mg/m3
	0.6246t/a
	100mg/m3
	0.6246t/a

	
	
	粉料存储罐
	粉尘
	90.28mg/m3
	1.3t/a
	0.903mg/m³
	0.013t/a

	
	
	搅拌过程
	粉尘
	253.33mg/m3
	6.2t/a
	2.58mg/m3
	0.062t/a

	
	
	料场起尘
	粉尘
	0.152t/a
	0.0304t/a

	
	
	焊接烟尘
	粉尘
	0.12t/a
	12kg/a

	
	
	食堂油烟
	油烟
	4.528mg/m³
	20.376kg/a
	1.811mg/m³
	8.15kg/a

	水

污

染

物
	施
工
期
	施工废水
	SS
	0.5m3/d
	使用废水收集桶收集沉淀后，回用于场内洒水抑尘，不外排

	
	
	生活废水
	SS
	0.2m3/d
	

	
	
	雨天地表径流
	SS
	/
	场内地面基本已水泥硬化，雨天地表径流汇入北面园区道路的市政雨水管网

	
	运
营
期
	生活污水
	废水量
	0.1848万m3/a
	0.1848万m3/a

	
	
	
	COD
	350mg/L
	0.6468t/a
	297.5mg/L
	0.5498t/a

	
	
	
	BOD5
	200mg/L
	0.3696t/a
	182mg/L
	0.3363t/a

	
	
	
	SS
	300mg/L
	0.5544t/a
	210mg/L
	0.388t/a

	
	
	
	氨氮
	35mg/L
	0.06468t/a
	33.95mg/L
	0.06274t/a

	
	
	
	总磷
	7mg/L
	0.01294t/a
	7mg/L
	0.01294t/a

	
	
	
	动植物油
	80mg/L
	0.1478t/a
	16mg/L
	0.02957t/a

	
	
	生产废水
	搅拌机清洗水
	270m³/a
	经沉淀池沉淀处理之后，回用于生产，不外排

	
	
	
	软水设备排水
	300m³/a
	

	
	
	
	养护废水
	14400m³/a
	

	固

体

废

物
	施
工
期
	基础工程
	废弃土石方
	无
	可完全利用，无废弃土石方产生

	
	
	建筑施工
	建筑垃圾
	10t
	可利用的回收利用或外售给废品收购站，其余运至建设管理部门指定地点

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	5kg/d
	使用垃圾桶集中收集，之后委托环卫部门定期清运和处置

	
	运

营
期
	工作人员
	生活垃圾
	10.8 t/a
	收集至生活垃圾收集桶，委托环卫部门定期清运和处置

	
	
	食堂
	餐余废物
	5.4 t/a
	泔水桶收集，之后委托资质单位清运处置

	
	
	沉淀池
	污泥
	20t/a
	定期清掏回用于混凝土生产

	
	
	设备维修
	废机油
	0.5 t/a
	使用危废收集桶收集，设置规范的危险废物暂存间暂存，后用于电杆脱模

	
	
	软水设备
	废树脂
	1t/a
	使用危废收集桶收集，设置规范的危险废物暂存间暂存，之后委托资质单位清运处置

	
	
	质检
	不合格产品
	15t/a
	敲碎后钢筋取出卖给废品收购站，混凝土块回用于电杆生产

	
	
	生产废料
	废料
	10 t/a
	收集后定期出售给物资回收利用商

	
	
	除尘器
	粉尘
	7.425 t/a
	回用于混凝土生产

	
	
	隔油池
	废油
	0.118 t/a
	定期对隔油池进行清理，废油使用防渗可密闭容器收集，之后委托资质单位清运处置

	
	
	化粪池
	污泥
	0.193 t/a
	定期委托环卫部门抽运和处置

	噪

声
	施
工
期
	机械设备
	噪声
	72～88 dB（A）
	施工场界噪声达到 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运
营
期
	机械设备
	噪声
	70～95 dB（A）
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值

	主要生态影响
本项目所在区域为工业园区内，周围主要为道路和工业企业，区域受人为影响大，项目在现有场区内建设，主要为新宿舍楼和实验室仓库房建设、厂内机械设备安装、场内绿化，项目不破坏周围的植被，本项目的建设对区域生态环境影响小。



表七．环境影响分析
	一、施工期环境影响分析
1、废气

项目在施工期间，基础地基的开挖以及建筑材料的运输、堆放等过程会产生一定量的扬尘；施工机械和运输车辆作业期间产生燃油尾气；另外，施工的建筑垃圾堆放在现场，在有风的情况下，会使施工现场产生扬尘。

1）粉尘

根据工程分析，项目施工扬尘分别为施工场地、施工物料堆放场扬尘、道路扬尘、施工作业面扬尘。扬尘主要成分为TSP和PM10，不含其他有害成分。扬尘呈无组织排放，散落在施工场地和周围地表，并随降水的冲刷而转移至水体。在旱季风大的情况下，以上施工过程会导致施工现场扬尘飞扬，使空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响所在区周围的空气环境质量。扬尘产生浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关。一般土质酥松干燥，风大时产生扬尘较多，影响较大。

根据现场踏勘，本项目拆除建筑物较少，大部分作业位于厂房内，受天气环境影响较小。
为更进一步降低施工阶段的扬尘影响，建设单位应采取以下防尘措施：

①采用商品混凝土，禁止在现场搅拌；

②施工现场四周设置临时围栏；

③建筑垃圾和材料采取规范堆放、遮盖，建筑垃圾采取及时清运措施；

④严禁随意抛洒建筑垃圾；

⑤施工场地应定时洒水降尘，对场地内运输通道及时清扫，交通道路定期洒水和清扫，运输车辆进入施工场地应低速行驶。

采取上述防护措施后，可以有效降低和控制扬尘浓度，经稀释扩散后，对周边空气环境质量的影响较小。

2）机械尾气

使用柴油、汽油作为能源的施工机械和运输车辆在施工期间产生一定量的施工废气，废气中主要是NOx、CO和THC等，将对施工场地周围环境产生影响。由于施工机械和运输车辆尾气属于无组织排放，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，因此施工机械和运输车辆所排放的尾气在空气中经自然扩散和稀释后，对周边区域的空气环境质量影响不大。

通过上述分析，本项目施工期对大气环境造成影响的主要污染物为TSP和PM10，通过采取相应措施后，施工扬尘对周边环境保护目标影响小；通过自然稀释、扩散，施工机械尾气及装修废气对环境空气影响较小。建筑施工为短期行为，产生的环境空气影响，随着施工期的结束而逐渐减弱、消失。
2、废水

（1）施工废水

本项目施工工程量小，施工废水主要为极少量的工具清洗废水，废水中不含有毒物质，主要为泥沙悬浮物含量较大，使用废水收集桶收集沉淀后，回用于场内洒水抑尘，不外排。
（2）生活废水
施工人员均为就近招聘，不在项目区内食宿，生活污水主要为施工人员的洗手废水等，使用废水收集桶收集沉淀后，用于场内洒水抑尘不外排，对环境影响小。
（3）雨天地表径流
场内地面基本已水泥硬化且工程施工主要集中于厂房内，受雨天影响小，雨水汇入北面园区道路的市政雨水管网，对环境影响小。
3、噪声

（1）场界噪声排放分析
噪声衰减预测计算公式如下：

L2＝L1－20lg（r2/r1） -ΔL

    式中：L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值，dB（A）。

          r1、r2——预测点距声源的距离，m。

     ΔL——其它衰减因素，取值5。
噪声叠加预测计算公式如下：

Leq=10lg（100.1Lp1+100.1Lp2）

式中：Leq——预测点接收到的各设备点声源噪声预测值，dB（A）。

Lp1——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）。

Lp2——预测点的背景值，dB（A）。

表7-1  主要施工机械噪声贡献值预测结果表  单位：dB（A）
主要工程机械

源强

距声源不同距离处噪声贡献值

10m

20m

30m

50m

100m

200m

电锯
82
57
51
47
44
38
32
压缩机

88
63
57
53
50
44
38
气动扳手

86
61
55
51
48
42
36
打磨机
80
55
49
45
42
36
30
打钉机
82
57
51
47
44
38
32
噪声叠加值

/

67

61

57

54

48

42

根据以上分析，各施工设备与场界的距离均大于10m且作业主要集中于生产厂房内，通过厂房隔音，场界噪声排放小于61 dB（A），施工期间场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间标准限值70dB（A），项目夜间不施工）。

（2）施工噪声对环境保护目标的影响分析

项目施工工程量小，施工期间短，不会集中使用大量机械设备，为了减小施工噪声对周围环境保护目标的影响，施工机械主要布置于场内中部区域，因此，采取加强施工管理、合理安排施工时间、控制施工车辆鸣笛等措施后，施工噪声对周围环境的影响可接受。

为了减小施工噪声对区域环境的不利影响，采取如下防治措施：

①控制施工进度，不在夜间施工。

②从声源上控制。使用低噪声机械设备，严禁使用淘汰、禁止类的施工设备。

③施工机械尽量布置于场地中间，减小对周围的影响。

④控制施工进度，不在夜间运输材料等。

⑤施工过程中设专人对设备进行定期保养和维护，按操作规范使用各类机械。

⑥运输车辆限速。
4、固体废物

（1）废弃土石方
据现场踏勘，项目区地势平坦且不进行较大基础开挖，施工过程中土石方挖填方量均较小，不需向站外调进土石方及外运弃方情况。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾主要是一些废弃钢结构材料、水泥凝结废渣和各种包装材料等组成，建筑垃圾可利用的回收利用或外售给废品收购站，其余运至建设管理部门指定地点。
（3）生活垃圾

施工人员生活垃圾使用垃圾桶集中收集，之后委托环卫部门定期清运和处置。

综上，施工期间产生的固体废物，做到分类收集和妥善处置，不随意堆放和丢弃，不影响周围环境，对区域环境影响小。
5、生态影响

本项目所在区域为工业园区内，周围主要为道路和工业企业，区域受人为影响大，项目在现有场区内建设，不破坏周围植被，对区域生态环境影响小。
二、运营期环境影响分析
1、大气环境影响分析
（1）运营期废气
本项目建成后运营期产生的废气主要有：燃气锅炉废气、混凝土生产产生的粉尘、生产车间的焊接烟气和食堂油烟。
混凝土生产线设置3座水泥筒仓1#储罐高21m，2#储罐高22.5m，3#储罐高16.5m，产生粉尘通过筒仓自带的滤筒除尘器除尘后通过排气孔排放，除尘器处理风量为1000m3/h，设计除尘效率为99%以上，每个筒仓排放量约为0.903mg/m³，总排放量为1.3t/a；拌合产生的粉尘通过1台脉冲除尘器净化处理后，粉尘经距地面15m高的4#排气筒外排，除尘器处理风量为5000m3/h，除尘器的除尘效率可以达到99％，总排放量为0.062t/a，排放浓度为2.58mg/m3；燃气锅炉废气经锅炉房12m高5#排气筒排放，SO2排放浓度为38.43mg/m3，排放量为0.24t/a，NOx排放浓度为100mg/m3，排放量为0.6246t/a，颗粒物排放浓度为0.028mg/m3，排放量为0.1716t/a；原料堆场装卸及堆存过程产生的粉尘排放量为0.0304t/a，焊接烟尘的排放排放量为12kg/a。
（2）估算模式进行预测
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本次环评利用估算模式AERSCREEN进行预测，计算最大落地浓度和占标率。
项目参数见表7-2，7-3。
表7-2  有组织排放大气污染物预测参数一览表
编
号
名称
排气筒底部中心坐标
底部海拔高度/m
排气筒高度/m
排气筒出口内径/ m
烟气流速m/s
烟气温度℃
年排放小时数/h
排放工况
污染物排放速率（kg/h）
X
Y
1
1#储罐粉尘
320357.643
2765844.956
1571
21
0.3
4.36
30
4800
正常
0.0009
2
2#储罐粉尘

320351.418
2765845.186
1571
22.5
0.3
4.36
30

4800
正常

0.0009
3
3#储罐粉尘

320353.126
2765861.804
1571
16.5
0.3
4.36
30

4800
正常

0.0009
4
搅拌粉尘

320362.334
2765851.580
1571
15
0.3
4.36
30

4800
正常

0.0129
5
锅炉SO2
320398.995
2765849.167
1571
12
0.3
7.36
120
4800
正常

0.05
6
锅炉NOx
320398.995
2765849.167
1571
12
0.3
7.36
120
4800
正常

0.13
7
锅炉颗粒物

320398.995

2765849.167

1571

12

0.3
7.36
120

4800

正常

0.00003575

表7-3  无组织排放大气污染物预测参数一览表
编号
名称
面源起点坐标/m
面源海拔高度/m
面源长度/m
面源宽度/m
面源有效排放高度/m
年排放小时数/h
排放工况
污染物排放速率（kg/h）
X
Y
DA1
堆场粉尘
320342.429
2765861.796
1571
230
130
4
8760

正常

0.0035
DA2
焊接烟气
320342.429

2765861.796

1571

230

130

4

4800
正常

0.0025
估算模式参数见表7-4。
表7-4大气污染物预测参数一览表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

427659

最高环境温度/ ℃

35.6
最低环境温度/ ℃

-6

土地利用类型

城市

区域湿度条件

湿润区

是否考虑地形

考虑地形

□是  √否
地形数据分辨率 / m

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是  √否
岸线距离/ km

岸线方向/ °

估算结果见表7-5至7-12。 

表7-5  1#储罐粉尘有组织排放估算模式计算结果

 距离（m）
粉尘
最大小时浓度Cil/（μg/m3）
占标率Pil/%
1
0.000
0.000
25
0.6510E-01
0.014
50
0.3261E-01
0.007
75
0.2928E-01
0.007
100
0.4187E-01
0.009
150
0.3422E-01
0.008
200
0.2751E-01
0.006
250
0.2340E-01
0.005
300
0.2117E-01
0.005
350
0.1893E-01
0.004
400
0.1690E-01
0.004
450
0.1514E-01
0.003
500
0.1362E-01
0.003
550
0.1233E-01
0.003
600
0.1121E-01
0.002
650
0.1025E-01
0.002
700

0.9416E-02
0.002
750

0.8687E-02
0.002
800

0.8047E-02
0.002
850

0.7481E-02
0.002
900

0.6978E-02
0.002
950

0.6530E-02
0.001
1000

0.6128E-02
0.001
下风向最大质量浓度及占标率%
0.7055E-01

0.016
距污染源中心距离（m）
20
表7-6 2#储罐粉尘有组织排放估算模式计算结果

 距离（m）
粉尘
最大小时浓度Cil/（μg/m3）
占标率Pil/%
1
0.000
0.000
25
0.5878E-01
0.013
50
0.2949E-01
0.007
75
0.2778E-01
0.006
100
0.3414E-01
0.008
150
0.3408E-01
0.008
200
0.2887E-01
0.006
250
0.2394E-01
0.005
300
0.2001E-01
0.004
350
0.1769E-01
0.004
400
0.1609E-01
0.004
450
0.1461E-01
0.003
500
0.1329E-01
0.003
550
0.1212E-01
0.003
600
0.1110E-01
0.002
650
0.1021E-01
0.002
700

0.9419E-02
0.002
750

0.8724E-02
0.002
800

0.8109E-02
0.002
850

0.7561E-02
0.002
900

0.7071E-02
0.002
950

0.6632E-02
0.001
1000

0.6236E-02
0.001
下风向最大质量浓度及占标率%
0.6232E-01
0.014
距污染源中心距离（m）
21
表7-7  3#储罐粉尘有组织排放废气估算模式计算结果
 距离（m）
粉尘
最大小时浓度Cil/（μg/m3）
占标率Pil/%
1
0.000
0.000 
25
0.8624E-01
0.019 
50
0.4923E-01
0.011 
75
0.3590E-01
0.008 
100
0.3891E-01
0.009 
150
0.4143E-01
0.009 
200
0.3407E-01
0.008 
250
0.2781E-01
0.006 
300
0.2302E-01
0.005 
350
0.1939E-01
0.004 
400
0.1659E-01
0.004 
450
0.1440E-01
0.003 
500
0.1264E-01
0.003 
550
0.1124E-01
0.002 
600
0.1014E-01
0.002 
650
0.9214E-02
0.002 
700

0.8426E-02
0.002 
750

0.7745E-02
0.002 
800

0.7150E-02
0.002 
850

0.6629E-02
0.001 
900

0.6168E-02
0.001 
950

0.5759E-02
0.001 
1000

0.5394E-02
0.001 
下风向最大质量浓度及占标率%
0.1137
0.025 
距污染源中心距离（m）
16
表7-8 搅拌粉尘有组织排放估算模式计算结果
 距离（m）
粉尘
最大小时浓度Cil/（μg/m3）
占标率Pil/%
1
0.000
0.000 
25
1.370
0.304 
50
0.6728
0.150 
75
0.6422
0.143 
100
0.7914
0.176 
150
0.6288
0.140 
200
0.4852
0.108 
250
0.3826
0.085 
300
0.3143
0.070 
350
0.2669
0.059 
400
0.2297
0.051 
450
0.2001
0.044 
500
0.1763
0.039 
550
0.1568
0.035 
600
0.1407
0.031 
650
0.1274
0.028 
700

0.1161
0.026 
750

0.1064
0.024 
800

0.9803E-01
0.022 
850

0.9069E-01
0.020 
900

0.8424E-01
0.019 
950

0.7853E-01
0.017 
1000

0.7344E-01
0.016 
下风向最大质量浓度及占标率%
1.949
0.433 
距污染源中心距离（m）
15
表7-9 锅炉有组织排放SO2估算模式计算结果
 距离（m）
SO2
最大小时浓度Cil/（μg/m3）
占标率Pil/%
1
0.000
0.00
25
3.044
0.61
50
1.911
0.38
75
1.532
0.31
100
1.232
0.25
150
1.481
0.30
200
1.499
0.30
250
1.369
0.27
300
1.216
0.24
350
1.074
0.21
400
0.9515
0.19
450
0.8473
0.17
500
0.7593
0.15
550
0.6848
0.14
600
0.6212
0.12
650
0.5667
0.11
700

0.5196
0.10
750

0.4786
0.10
800

0.4427
0.09
850

0.4111
0.08
900

0.3831
0.08
950

0.3582
0.07
1000

0.3359
0.07
下风向最大质量浓度及占标率%
3.550  
0.71
距污染源中心距离（m）
17
表7-10 锅炉有组织排放NOx估算模式计算结果
 距离（m）
NOx
最大小时浓度Cil/（μg/m3）
占标率Pil/%
1
0.000
0.00
25
7.909
3.95
50
4.964
2.48
75
3.979
1.99
100
3.201
1.60
150
3.847
1.92
200
3.894
1.95
250
3.556
1.78
300
3.159
1.58
350
2.791
1.40
400
2.472
1.24
450
2.201
1.10
500
1.973
0.99
550
1.779
0.89
600
1.614
0.81
650
1.472
0.74
700

1.350
0.68
750

1.243
0.62
800

1.150
0.58
850

1.068
0.53
900

0.9953
0.50
950

0.9305
0.47
1000

0.8725
0.44
下风向最大质量浓度及占标率%
9.222
4.61
距污染源中心距离（m）
17
表7-11 锅炉有组织排放颗粒物估算模式计算结果
 距离（m）
颗粒物
最大小时浓度Cil/（μg/m3）
占标率Pil/%
1
0.000
0.00 
25
0.2175E-02
0.00
50
0.1365E-02
0.00
75
0.1094E-02
0.00
100
0.8803E-03
0.00
150
0.1058E-02
0.00
200
0.1071E-02
0.00
250
0.9780E-03
0.00
300
0.8687E-03
0.00
350
0.7675E-03
0.00
400
0.6798E-03
0.00
450
0.6054E-03
0.00
500
0.5425E-03
0.00
550
0.4892E-03
0.00
600
0.4438E-03
0.00
650
0.4049E-03
0.00
700

0.3712E-03
0.00
750

0.3419E-03
0.00
800

0.3163E-03
0.00
850

0.2937E-03
0.00
900

0.2737E-03
0.00
950

0.2559E-03
0.00
1000

0.2400E-03
0.00
下风向最大质量浓度及占标率%
0.2536E-02
0.00
距污染源中心距离（m）
17
表7-12堆场粉尘无组织排放估算模式计算结果
 距离（m）
粉尘
最大小时浓度Cil/（μg/m3）
占标率Pil/%
1
0.7510

0.08 
25
0.8213
0.09 
50
0.8820
0.10 
75
0.9376
0.10 
100
0.9877
0.11 
150
0.7803
0.09 
200
0.4839
0.05 
250
0.3618
0.04 
300
0.2846
0.03 
350
0.2320
0.03 
400
0.1942
0.02 
450
0.1660
0.02 
500
0.1442
0.02 
550
0.1269
0.01 
600
0.1130
0.01 
650
0.1014
0.01 
700

0.9178E-01
0.01 
750

0.8367E-01
0.01 
800

0.7669E-01
0.01 
850

0.7067E-01
0.01 
900

0.6543E-01
0.01 
950

0.6082E-01
0.01 
1000

0.5675E-01
0.01 
下风向最大质量浓度及占标率%
1.011
0.11 
距污染源中心距离（m）
124
表7-13 焊接烟气无组织排放估算模式计算结果
 距离（m）
粉尘
最大小时浓度Cil/（μg/m3）
占标率Pil/%
1
0.5361
0.06 
25
0.5863
0.07 
50
0.6297
0.07 
75
0.6694
0.07 
100
0.7052
0.08 
150
0.5571
0.06 
200
0.3455
0.04 
250
0.2583
0.03 
300
0.2032
0.02 
350
0.1657
0.02 
400
0.1387
0.02 
450
0.1185
0.01 
500
0.1030
0.01 
550
0.9059E-01
0.01 
600
0.8068E-01
0.01 
650
0.7241E-01
0.01 
700

0.6552E-01
0.01 
750

0.5973E-01
0.01 
800

0.5475E-01
0.01 
850

0.5045E-01
0.01 
900

0.4671E-01
0.01 
950

0.4342E-01
0.00 
1000

0.4052E-01
0.00 
下风向最大质量浓度及占标率%
0.7217
0.08 
距污染源中心距离（m）
124
表7-14 拟建项目有组织废气估算模式计算结果一览表
污染源
评价因子
最大落地浓度(ug/m3)
最大落地浓度出现距离(m)
最大占标率(%)
D10%
评价级别
1#储罐
粉尘
0.07055

20
0.016

/
三级
2#储罐
粉尘

0.06232

21
0.014
/

三级

3#储罐
粉尘

0.1137

16
0.025

/

三级

搅拌工段

粉尘

1.949

15

0.433 

/

三级
锅炉废气

SO2
3.55
17
0.71

/

三级
锅炉废气

NOx

9.222
17
4.61

/

二级

锅炉废气

颗粒物

0.2536E-02

17
0.00

/

三级

表7-15  拟建项目无组织废气估算模式计算结果一览表
污染源
评价
因子
最大落地浓度 (ug/m3)
最大落地浓度出现距离(m)
最大占标率(%)
D10%
评价级别
堆场扬尘
粉尘
1.011

124
0.11

/
三级
焊接烟气

粉尘

0.7217

124
0.08

/

三级
根据估算结果，1#储罐粉尘最大落地浓度为0.07055ug/m3，Pmax为0.016%；2#储罐粉尘最大落地浓度为0.06232ug/m3，Pmax为0.014%；3#储罐粉尘最大落地浓度为0.1137ug/m3，Pmax为0.025%；搅拌粉尘最大落地浓度为1.949ug/m3，Pmax为0.433%；锅炉SO2最大落地浓度为3.55ug/m3，Pmax为0.71%；锅炉NOx最大落地浓度为9.222ug/m3，Pmax为4.61%；锅炉颗粒物最大落地浓度为0.2536E-02ug/m3，Pmax为0.00%；堆场无组织粉尘最大落地浓度为1.011ug/m3，Pmax为0.11%；焊接烟气无组织粉尘最大落地浓度为0.7217ug/m3，Pmax为0.08%，由此确定大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（3）大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）估算模式，污染物最大占标率为4.61%。因此本次评价为二级评价，不需要进一步预测，因此拟建项目不需设置大气环境防护距离。
（4）污染物排放量核算
本项目大气污染物排放量核算见表7-16，7-17。

表7-16  大气污染物有组织排放核算
序号
排放口编号
污染物
核算排放浓度（mg/m³）
核算排放速率（kg/h）
核算年排放量（t/a）
主要排放口
1
DA001
粉尘
0.903

0.0009
0.4333
2
DA002
粉尘

0.903

0.0009
0.4333

3
DA003
粉尘

0.903

0.0009
0.4333

4
DA004
粉尘
2.58

0.0129

0.062

5
DA005
SO2
38.43
0.05
0.24
NOx
100
0.13
0.6246
颗粒物

0.028
0.00003575
0.1716
有组织排放总计
有组织排放总计
粉尘
1.362
SO2
0.24

NOx
0.6246

颗粒物

1.538
表7-17  项目无组织排放量
序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值/（mg/m3）

1
DA1
原料堆场
颗粒物

三面围挡，洒水降尘
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）
0.5
0.0304

2
DA2
生产车间

颗粒物

移动式烟尘处理器

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

1

0.012
无组织排放总计

颗粒物（t/a）

0.0424
（5）粉尘治理措施可行性分析  

本项目有3个水泥罐各配备一个滤筒除尘器，后通过储罐的排气孔有组织排放，滤筒除尘器的除尘效率为99％且储罐高均超过15m，本项目的储罐有组织粉尘均能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表1排放限值；搅拌工段配备一个脉冲除尘器，后通过15m排气筒有组织排放，脉冲除尘器的除尘效率为99％，搅拌工段有组织粉尘能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表1排放限值；燃气锅炉废气通过12m高排气筒排放，排放的SO2、NOX、颗粒物均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2中燃气锅炉标准；原料堆场采用三面围挡物料堆场及洒水降尘，堆场粉尘预测点最高浓度约为0.00107mg/m3，能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表3排放限值；焊接烟气通过移动式烟气收集器收集处理后无组织排放，粉尘预测点最高浓度约为0.00072mg/m3，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应的标准限值。因此，本项目废气处置方式可行。
（6）非正常工况
考虑非正常情况，粉尘年排放总量为7.772t/a，SO2总量为0.24t/a，NOx总量为0.6246t/a、颗粒物总量为0.1716t/a。
表7-18 污染物非正常排放量核算表
序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/(μg/m3)

非正常排放速率/(kg/h）

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

1

1#储罐
除尘装置故障
粉尘
90271
0.090271
1

2

定时检修

2
2#储罐
除尘装置故障
粉尘
90271
0.090271
1

2

定时检修

3
3#储罐
除尘装置故障
粉尘
90271
0.090271
1

2

定时检修

4
搅拌工段
除尘装置故障
粉尘
258333
1.29
1

2

定时检修

5
锅炉废气
排气筒故障
SO2
0.05
0.05
1

2

定时检修

6
锅炉废气
排气筒故障
NOx
0.13
0.13
1

2

定时检修

7
锅炉废气

排气筒故障

颗粒物

0.00003575

0.00003575
1

2

定时检修
8
堆场扬尘
围挡和洒水设备损坏
粉尘
/

0.0174
1

2

定时检修

9
焊接烟气
移动烟尘收集器损坏
粉尘
/

0.025
1

2

定时检修

（7）结论
项目位于环境质量达标区，评价范围内无一类区。项目主要大气污染物最大占标率为4.61%，本项目大气评价范围内，大气环境影响可接受，污染物排放方案可行。
综上所述和现场踏勘情况，采取设计及本环评提出的对策措施后，项目运行时各类大气污染物可做到达标排放，建设项目空气环境保护目标均不处于项目区常年主导风向下风向，项目区内产排的污染物对其空气环境质量影响较小，项目的生产运营对周边空气环境影响小。

2、废水


（1）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目评价分级判定见下表。

表7-19 水污染影响型建设项目评价分级判定

评价工作等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/(m3/d）是污染当量数W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q≤200且W≤6000

三级B

间接排放

-

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。

根据实际情况，项目生产废水通过沉淀池收集后全部回用于生产，不外排。厨房废水经过隔油池处理后与其余生活废水一起进入化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中A等级标准后排入园区污水管网，进入污水处理厂处理，结合《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水排放属于间接排放，因此本项目周围地表水等级评价为三级B。

（2）废水处理方式
本项目厨房废水经过隔油池处理后与其余生活废水一起进入化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中A等级标准后排入项目北面园区污水管网，进入污水处理厂处理。在此，主要分析生活废水排入污水处理厂的可行性及可靠性。
（3）建设项目污染物排放信息
①废水类别、污染物及污染物治理设施信息

表7-20废水类别、污染物及污染物治理设施信息

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理措施

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

CODcr、NH3-N、SS、氨氮、TP、动植物油
园区污水管网

间接排放
隔油池、化粪池

隔油池、化粪池
是
企业总排口
②废水间接排放口基本情况

表7-21废水间接排放口基本情况

序号

排放口位置

废水排放量（t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

污水受纳信息

名称

污染物种类

1

厂区北面
1848
工业园区污水管道
间接排放
/

工业园区污水处理厂
CODcr、NH3-N、SS、氨氮、TP、动植物油
③废水污染物排放信息表

表7-22废水污染物排放信息表

序号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

日排放量（t/d）

年排放量（t/a）

1

CODcr
297.5
0.00183
0.5498
2

NH3-N
182
0.0011
0.3363
3
SS
210

0.00129
0.388

4
氨氮
33.95

0.000209
0.06274

5
TP
7

0.0000431
0.01294

6
动植物油
16

0.0000989
0.02957

（4）项目废水进入污水处理厂可行性分析
该项目位于宜良工业园区北古城片区，属宜良工业园区污水处理厂纳污范围。项目废水经项目区北面市政污水管网引至宜良工业园区污水处理厂处理。

宜良工业园区污水处理厂位于宜良工业园区北古城片区，在项目区东南面260m处，建设总面积约45亩，投资约9000万元，近期（2020年）处理规模为每天0.5万立方米，远期（2030年）处理规模为每天2.0万立方米，采用A2O反应池+二沉池+混合反应沉淀池+V型滤池一体化工艺。工程竣工后，污水处理厂处理后出水均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级水质排放标准的A标。

污水处理厂污水处理工艺流程见图7-1。

[image: image26.png]H [ 204407

f

Neuianst

W —

WwEE —  JozY

[l 5 4 e gt

AR 4 54 -

S BH

e

e




图7-1  污水处理厂污水处理工艺流程见图
根据现场调查和业主提供资料，项目所在区域已建成污水管网，污水可直接进入污水处理厂。根据工程分析，项目废水日均排水量为6.16m³/d，约占污水处理厂处理能力的0.1232%，所占比例较小，污水处理厂能够接纳。总体分析，项目水量水质均满足入厂要求，且周边管网及污水厂建设完成，项目废水经处理达标后，排入市政管网，进入污水处理厂处理是可行、可靠的。
（5）本项目的污水处理设施的可靠性分析

①隔油池
本项目则本项目食堂废水产生量为1.92m³/d，按照1.2倍的安全系数建设，项目隔油池容积应≥2.304m³，取整≥2.5m³，厨房废水经隔油池隔油后与其余生活废水一同排入化粪池。
②化粪池

本项目生活污水的产生量为6.16m³/d，为保证污水中各项污染物的去除率，化粪池内污水停留时间不小于24h，考虑1.2的剩余系数后，本项目化粪池有效容积应≥7.392m³，取整≥8m³，故化粪池有效容积≥8m³。本项目在办公楼和生产区旁分别建设一个化粪池。化粪池设计建筑，建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，严格按照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)进行设计和施工，确保处理效果，其具体规模位置以最终设计为准。

③清洗废水沉淀池
本项目搅拌机清洗废水量为0.9m³/d，废水设置沉淀池，经沉淀池沉淀处理之后，回用于生产，不外排。按照1.5倍的安全系数建设，项目清洗废水沉淀池容积应≥1.35m³，取整≥2m³。

④冷凝水沉淀池
本项目设置一个冷凝水沉淀池用于收集养护池冷凝废水和软水设备冲洗废水，并回用于混凝土生产。本项目养护池冷凝水和软水设备冲洗水水量为49.9m³/d，考虑1.5剩余系数后，本项目冷凝水沉淀池有效容积≥74.85m³，取整沉淀池容积为≥75m³。
综上所述，本项目的污水处理设施是可靠性的。
（6）项目对地表水环境的影响

本项目采用雨污分流，雨天雨水直接排入雨水沟；项目区内建设有沉淀池，生产废水经沉淀后回用于生产，无生产废水外排；厨房废水经隔油池处理后连同其余生活废水排入化粪池预处理后排入污水处理厂。项目区的沉淀池、隔油池和化粪池均采用钢筋混凝土进行浇筑防渗且留有安全容积。

综上，项目废水对地表水体的影响不大。
3、噪声

（1）噪声源

本项目噪声主要来源于锅炉、装载机、行车、滚丝机、绕制机、管桩生产搅拌、离心成型、滚焊、墩头及精切过程，其噪声源及源强噪声级见表7-23。
表7-23  项目主要设备噪声源强  单位：dB（A）
序号
声源
源强
数量（台）
排放规律
降噪措施

衰减后声源强度

1
搅拌机
80-85
1
间断排放
低噪设备，减震垫，厂房隔音
70
2
离心机
85-95
7
间断排放
75
3
电焊机
65-75
40

间断排放
55
4
墩头机
60-80
25

间断排放
60
5
切割机
80-90
18

间断排放
70
6
电动葫芦
70-80
16

间断排放
60
7
螺杆空压机
70-90
3

连续排放
75
8
锅炉
60-80
1
间断排放
65
9
装载机
80-90
1

间断排放
低噪设备
80
10
行车

60-80
13
间断排放
低噪设备
70
11
滚丝机

75-85
10
间断排放
低噪设备，减震垫，厂房隔音
65
12
绕制机

75-85
6

间断排放
65
（2）预测

项目设备主要分布于生产区内，各种机械在车间内分布不集中，噪声经厂房阻隔后在只考虑扩散衰减情况下，噪声衰减按下列公式计算：

LA(r)=Lro-20lg(r/r0)-ΔL
式中：LA(r)——距声源r米处受声点的A声级；

Lro——参考点声源强度；

r——预测受声点与源之间的距离（m）；

r0——参照点于源之间的距离（m）
ΔL——其它衰减因素（主要考虑车间隔音和加装减震垫，取15dB（A））
噪声叠加模式如下

L4=101g
[image: image27.wmf]10

10

1

Li

n

i

å

=


式中:Li第i个生源在预测点的声级；

L某预测点噪声总叠加值；

n-声源个数
表7-24 项目噪声源距离厂界距离  单位：m

产噪点

北厂界

西厂界

东厂界

南厂界

搅拌机
125

72

45

165

离心机
110

43

33

126

电焊机
81

20

20

120

墩头机
81
20
20
120
切割机
81
20
20
120
电动葫芦
81
20
20
120
螺杆空压机
121

72

48

171

锅炉
136

105

20

154

装载机
140

40

78

148

行车
81
20
20
120
滚丝机
81
20
20
120
绕制机
81
20
20
120
项目噪声源随厂界距离衰减预测值见表7-25。
表7-25 项目噪声源随厂界距离衰减预测结果表 单位：dB(A)
产噪点

源强

北厂界

西厂界

东厂界

南厂界

搅拌机（1）
70
28
32.8
36.9
25.6
离心机（7）
75
34.1
42.3
44.6
33
电焊机（40）
55
16.83
29
29
13.4
墩头机（25）
60
21.8
34
34
18.1
切割机（18）
70
31.8
43.9

43.9

28.4

电动葫芦（16）
60
21.8
34
34
18.4
螺杆空压机（3）
75
33.3
37.8
41.3
30.3
锅炉（1）
65
22.3
24.5
39
21.2
装载机（1）
80
37
47.9
42.1
36.5
行车（13）
70
31.8
43.9
43.9
28.4
滚丝机（10）
65
26.8
39
39
23.4
绕制机（6）
65
26.8
39
39
23.4
多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，经叠加后的噪声源强见表7-26所示。

表7-26叠加后的噪声源强表
距离（m）

北厂界

西厂界

东厂界

南厂界

L（dB(A）

50.41
61.75
61.95
47.66
  表7-27  经过叠加后噪声预测结果    单位：dB(A)
厂界

背景值dB(A）
贡献值dB(A）
叠加值dB(A）
标准限值

评价

北厂界
昼间

51.5
昼间
50.41
昼间
54
昼间≦65
夜间≦55
达标

西厂界
昼间
61.85
昼间
61.75
昼间
64.81
达标
东厂界
昼间
48.5
昼间
61.95
昼间
62.14
达标
南厂界
昼间
54.45
昼间
47.66
昼间
55.28
达标
由上表可以看出，项目厂界噪声经叠加后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准限值（昼间标准限值65dB（A），项目夜间不生产）。
综上，本项目的噪声源强小且具有突发性和间歇性。运营后不会改变项目所处区域的声环境功能，对周围声环境的影响较小。

为了减小噪声对区域声环境的不利影响，采取如下防治措施：

①强噪声源设备设置于车间内，必须安装减振垫。

②合理布局机械设备，对于噪声值较大的设备，应尽量布置于厂内的中部。

③设置各机械设备操作流程，强化内部培训，按照操作流程使用各类机械设备。

④选用低噪声设备，设置专人对各机械设备进行正常维护，以免噪声源强增大。

⑤在生产工艺允许的前提下，避免多个强噪声源设备同时使用。

4、固体废物

本项目固体废物主要包括危险废物和一般固废。危险废物主要为机械设备维护保养时产生的废机油和软水设备产生的废树脂；一般固废主要为员工生活垃圾、食堂餐余废物、沉淀池污泥、不合格产品、生产废料、除尘器粉尘、食堂废水隔油池废油、化粪池污泥。
（1）一般固废
生活垃圾产生量为10.8t/a，收集至生活垃圾收集桶中，委托环卫部门定期清运和处置；餐余废物产生量约5.4t/a，使用泔水桶收集餐余废物，之后委托资质单位清运处置；沉淀池污泥主要为设备冲洗废水沉淀污泥和蒸汽冷凝水沉淀池污泥，污泥量为20t/a，定期清掏回用于混凝土生产；不合格电杆产生量约为15t/a，敲碎后钢筋取出卖给废品收购站，混凝土块回用于电杆生产；生产废料主要为钢筋切割和焊接产生的废料和焊渣，产生量约为10t/a，分类收集后卖给废品收购站；混凝土生产时除尘器收集的粉尘量约为7.425t/a，直接落入筒仓内回用；食堂废水隔油池的废油产生量约0.118t/a，定期对隔油池进行清理，使用防渗可密闭容器收集，之后委托资质单位清运处置；化粪池污泥产生量约0.193t/a，定期委托环卫部门对化粪池污泥进行抽运和处置。
表7-28    项目生产活动主要固废产生情况

固废种类

产生量

备注

生产
生活垃圾
10.8t/a
收集至生活垃圾收集桶，委托环卫部门定期清运和处置
餐余废物
5.4t/a
使用泔水桶收集，之后委托资质单位清运处置
沉淀池污泥
20t/a
定期清掏回用于混凝土生产
不合格产品
15t/a
敲碎后钢筋取出卖给废品收购站，混凝土块回用于生产
生产废料
10 t/a
收集后定期出售给物资回收利用商
除尘器粉尘
7.425 t/a
回用于混凝土生产
食堂废水隔油池废油
0.118 t/a
定期清理，使用防渗可密闭容器收集，委托资质单位清运处置
化粪池污泥
0.193 t/a
定期委托环卫部门抽运和处置
（2）危险废物
项目危险废物中废机油为《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施）中编号为HW08，900-214-08危险废物，收集于危废暂存间，后用于电杆脱模，不外排；废树脂为《国家危险废物名录》中编号HW13，900-015-13危险废物，收集于危废暂存间后定期交由有资质单位处置。
综上所述，本项目固废去向明确，且均得到有效的处理、处置，固废处置率为100%，不会对当地环境造成不良影响。
为了加强危废管理，保证项目产生的危废有合理的处置措施和去向，本环评提出建设单位必须根据以下规定执行：

①危废暂存间必须派专人管理，其他人未经允许不得进入内；
②危险废物暂存间不得存放除危险废物以外的其他废弃物；
③危废间管理人员须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、入库日期、废物出库日期及接收单位名称，每年汇总一次；
④危险废弃物暂存期间应定期进行检查, 防止泄露事故发生；
⑤危险废物储存点不得放置其它物品，应配备相关的消防器材及危险废物标示；
⑥不定期对储存危险废物的仓库进行检查，门窗是否完好，地面是否有渗漏，包装容器是否完好无泄漏。
（3）危废暂存间防渗工艺简述：

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危废暂存间的基础地面必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。建议采用刚性防渗结构（经混凝土添加剂改性（水泥基渗透结晶型防水材料及其他防水添加剂）处理、经混凝土表面涂层处理的混凝土结构或特殊配比的混凝土结构），防渗透混凝土，厚度不宜小于2mm，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。

危废暂存间标识和信息板设置标准：
[image: image28.png]


 

图7-1 室内外悬挂的危险废物警告标志
[image: image29.png]23R
&) i B 7 2 10004




 

图7-2 室内外悬挂的危险废物标签
5、土壤环境影响分析

根据项目建设内容及其对土壤环境可能产生的影响，判定本项目土壤影响类型为污染影响型。
（1）评价项目类别
根据行业特征、工业特点或规模大小等将建设项目类别分为 I 类、II 类、III类、IV 类，分类详见《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（以下简称附录 A）。其中 I 类、II 类及 III 类建设项目的土壤环境影响评价应执行导则要求，IV 类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。依据附录，本项目属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A“制造业”中“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”的III类项目。详见下表：

表7-29 附录 A 土壤环境影响评价项目类别

行业类别
I类

II类

III类

IV类

金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品
有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）
有色金属铸造及合金制造；炼铁；球团；烧结炼钢；冷轧压延加工；铬铁合金制造；水泥制品；平板玻璃制造；石棉制造；含焙烧的石墨、碳素制品
其他
—
（2）项目占地规模
本项目占地面积35093.31m2，小于5hm2，占地规模属于小型。
（3）项目所在地周边土壤环境敏感程度
建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，判定依据见下表：
表7-30 污染影响型敏感程度分级表
敏感程度
判别依据
本项目
敏感
建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的
本项目位于宜良县工业园区北古城片区，根据现场调查，项目周边无土壤环境敏感目标，因此本项目所在区域土壤环境敏感程度均为“不敏感”。
较敏感
建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的
不敏感
其他情况
（4）评价等级
根据上述识别结果和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分，本项目不进行土壤评价。
表7-31 污染影响型评价工作等级划分
[image: image30.png]1% 1% 2
* i S PN Ll BN x o+
— —4 —4 4 S| | =Y =4
—% —4% fant’ 3 —% —% =Y =Y =Y
—% st st =t/ =t =4 =Y -

V. R AT IS LA





6、环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。
（1）评价依据

1）风险调查

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），拟建项目主要风险物质为天然气和废机油。

2）风险潜势初判及风险评价等级

①风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及共所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径．对建设项日潜在环境危害程度进行概化分忻，建设项目环境风险潜势划分见表7-32。 

表 7-32  建设项目环境风险潜势划分表
环境敏感目程度（E）
危险物质及工艺系统危险性（P）
极高危害（P1）
极高危害（P2）
极高危害（P3）
极高危（P4）
环境敏感目程度（E1）
Ⅳ+
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
环境敏感目程度（E2）
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
环境敏感目程度（E3）
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
注：Ⅳ+为极高环境风险
②P的分级确定

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）

Q=q1/Q1 +q2/Q2+…+ qn/Qn
式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤ Q＜10；（2）10≤ Q＜100；（3）Q≥100。

本项目燃气锅炉使用天然气作为燃料，天然气经管线输送至项目区，经调压、计量后送入燃气锅炉，不储存，天然气主要存在于专供管线和锅炉燃烧室，存在量约17kg（专供管线长度按500m计），其主要成分为甲烷；项目危废暂存间废机油最大储量约为0.5t，废机油为废矿物油类物质。项目物料存储与临界量情况见表7-33。

表7-33  项目物料存储与临界量情况
序号
危险物质
临界量
单元实际存储量（t）
q/Q
1
甲烷
10t
0.017t
0.0017
2
废机油
2500t
0.5t
0.0002
Q值
0.0019
根据以上分析，项目Q值小于1，故环境风险潜势为Ⅰ
按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，评价工作等价划分见表7-34。
表7-34  评价工作等价划分

环境风险态势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
重大危险源

一

二

三

简单分析

根据以上分析，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。
（2）环境敏感目标调查
本项目主要环境敏感目标为东南面240m处的先觉村。

（3）风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。项目使用的天然气属于易燃物质，具有燃烧爆炸性。且废机油泄漏将会对周围环境造成影响。主要影响途径为通过大气、地表水和地下水影响环境

（4）风险分析

1）火灾事故对环境的影响
   ①事故对环境空气的影响

天燃气事故泄漏，烃类气体将直接进入大气环境，造成大气环境污染。天然气属于易燃气体，对人基本无毒，一旦发生火灾、爆炸，爆炸、燃烧过程会增加燃爆区域大气中颗粒物，对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降。

②事故对水环境的影响

天然气泄漏引起爆炸或火灾，在用水进行灭火时，会产生大量的消防废水，火灾产生的灰烬及其他污染物伴随进入消防废水，如处理不当，会对周围水体造成污染。项目消防废水中污染物主要是悬浮物，经过污水管网排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进行处理，不会对周围水环境产生不良影响。

③对环境敏感点的影响

根据对项目周围环境的调查，距离项目最近的环境敏感点是项目东南面240m的先觉村，天然气发生泄漏后，发生的火灾影响范围主要在企业厂区范围内，不致对周围敏感目标造成大的影响。

2）废机油泄漏事故状态对环境的影响
①地表水环境

危废暂存间内废矿物油量很少，当发生突发环境事件时，发生泄漏的废矿物油量很少，不会流失到周围环境中，不会进入周围地表水环境中，对周围地表水环境影响小。

②大气环境
危废暂存间内废矿物油量很少，当发生突发环境事件时，发生泄漏的废矿物油量很少，不会流失到周围环境中，且废矿物油挥发性很小，对周围大气环境影响小。

③对周边敏感点的影响

危废暂存间内，废矿物油量很少，当发生突发环境事件时，发生泄漏的废矿物油量很少，不会流失到周围环境中，且废矿物油挥发性很小，对周边敏感点影响小。

（5）风险防范措施及应急要求
1）针对火灾爆炸事故
①预防措施
a作业操作人员必须经过严格培训，包括输气管道的工艺流程、设备的结构及工作原理、岗位操作规程、设备的日常维护及保养知识、消防器材的使用与保养等进行培训，做到应知应会。经过考核后持证上岗。
b建立事故应急抢险救援预案，预案应对抢先救援的组织、分工、报警、各种事故（如天然气少量泄漏、大量泄漏、直至着火等）的处置方法等，并定期进行演练，形成制度。
c加强消防设施的管理，重点对干粉灭火设施、可燃气体报警设施要定期检修（测），确保其完好有效。
②处置措施
a首先找到泄漏源，关断上游阀门，使燃烧终止；
b在关阀断气之后，仍需继续冷却一段时间，防止复燃复爆；
c当火焰威胁进行阀门难以接近时，可在落实堵漏措施的前提下，现灭火后关阀；
d关阀断气灭火时，应考虑到关阀后是否会造成前一工序中的高温高压备出现超温超压而发生爆破事故。
e可利用厂区内消防灭火剂对火苗进行扑灭。补救天然气火灾，可选择水干粉、卤代烷、蒸汽、氮气、及二氧化碳等灭火剂灭火。
f对气压不大的漏气火灾，可采取堵漏灭火方式，用湿棉被、湿麻袋、湿布、石棉毡或粘土等封住着火口，隔绝空气，使火熄灭。同时要注意，在关阀、补漏时，必须严格执行操作规程，并迅速进行，以免造成第二次着火。
③其他防范措施
a严格控制天然气的气质，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀；

b每三年进行管道壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生；

c每半年检查管道安全保护系统(如截断阀、安全阀、放空系统等)，使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响范围减小到最低程度。

2）针对泄漏事故
①预防措施
a废机油存放入危废暂存间时，检查容器的密闭性；
b安排专人定期巡查入库情况；
c使用完成后，空桶摆放至指定位置。
②处置措施
a首先正确判断出泄漏物料的泄漏程度及范围、持续时间及事故潜在后果。
b发现泄漏后，及时停止周围动火作业，消除火源，撤离现场施工检维修作业人员，用路障、警戒线或其他隔离设施将泄漏区域隔离，避免其他人员误入其中。
c如果可能对现场操作人员造成伤害，应尽快撤离现场操作人员。
d物料容器发生泄漏或在使用和运输过程中不慎泄漏，设备因检修或故障发生漏液等情况，则应及时通知相关岗位负责人员、当值班长或安全专员，相关岗位负责人员在做应急处理时尽可能将溢漏液体收集在专用的容器内，准备好相应的吸水材料如干净的抹布、海绵、沙土等，待大部分泄漏积液回装容器后，立即用沙土或其它吸水材料吸收残液，防止流入士壤或者雨水管道。
（6）分析结论

项目运行过程中存在着泄漏、火灾爆炸风险，在平时必须严格按照有关规范标准的要求对管道和危废间进行监控和管理；需编制环境风险应急预案，且加强对突发环境事件的演练。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，项目的环境风险影响是可以接受的。

建设项目环境风险简单分析内容见表7-35。

表7-35  建设项目环境风险简单分析表

建设项目名称
年产14万根水泥电杆生产线项目
建设地点
（云南）省
（昆明）市
（/）区
（宜良）县
（北古工业）园区
地理坐标
经度
103°13′12.10″
纬度
24°59′51.77″
主要危险物质及分布
天然气、废机油
环境影响途径及危害后果（大气、地表水等）
具体见“风险识别内容”
风险防范措施要求
具体详见“5、风险防范措施及应急要求”
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
项目Q值小于1，故环境风险潜势为Ⅰ,只进行简单分析
7、产业政策符合性分析

本项目为水泥电杆生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中所列的鼓励类、限制类和淘汰类，根据指导目录，不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类的项目，为允许类。

建设单位于2021年1月12日取得宜良县发展和改革局下发的投资项目备案证（备案号：2101-530125-04-01-656354）。

综上，本项目与国家产业政策相符。
8、规划符合性分析
本项目建设地点位于云南省昆明市宜良县工业园区内，在原有厂房基础上建设，生产产品和工艺相似，符合宜良县工业园区规划。
9、选址合理性分析

本项目所在地为宜良工业园区北古城片区，项目区原为宜良高强杆塔制造有限公司，已取得得环评批复并建设完成。本项目通过购买获得原公司的所有设备和建筑物，并在其原有基础上升级生产工艺扩大生产规模。本项目不新增占地，产品和工艺与原项目相似。项目无生产废水产生，生活废水经过采取措施后能做到达标外排，项目废气及噪声可达标排放，项目固废处置去向合理。项目在严格按照环评要求采取的措施实施后外排废气、废水、噪声、固废均可做到达标排放，不会对区域空气环境、地表水环境和声环境产生大的影响，不会改变区域的环境质量状况。

综上所述，项目选址合理。
10、平面布置合理性分析

项目场地呈矩形，进出口设置于场地北面，办公楼设置于进出口之间，办公楼一层设置有食堂，其余房间和二楼均为办公室，三楼彩钢瓦结构为宿舍，门卫室位于场地西北面出口旁，办公楼南面为产品堆场，堆场南面为生产厂房，生产厂房由北向南依次为四号车间和三号车间，生产厂房南面为混凝土搅拌楼，搅拌楼西面为混凝土原来堆场，东面依次布置有地下消法水池和锅炉房，厂房东面为实验室和仓库，搅拌楼南面为生产厂房，生产厂房内由西向东依次为一号车间和二号车间，生产产房南面为成品堆场。生产车间包括钢模存放、钢筋笼制作、喂料张拉、电杆离心、脱模、砂石存放、搅拌、蒸汽养护区等，两侧布置有钢材存放区、成品检验区、成品堆场。场地内设置有4m宽的环形通道。办公生活区和生产区分开，布置合理。
本项目在锅炉房处设置12m排气筒用于排放燃气锅炉废气，3个水泥筒仓通过自带滤筒除尘器除尘后通过排气孔外排，搅拌楼的拌合粉尘经脉冲除尘器除尘后经15m排气筒排放；生产车间焊接废气经移动式焊烟净化器收集处理后无组织排放。食堂废水隔油池和化粪池位于综合楼的北侧。生产区公厕旁设置一个化粪池，搅拌楼旁设置一个废水收集沉淀池，锅炉房西面设置有冷凝水沉淀池，危废暂存间设置于加工车间旁。环保设施设置合理，平面布置集中，布置合理。



表八．建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	废

气
	施工期
	施工作业
	扬尘
	文明施工、厂房内作业、场内采取洒水抑尘的措施
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值

	
	
	运输车辆

施工机械
	NOx、CO和CxHy
	大气稀释扩散
	对环境影响较小

	
	运营期
	锅炉废气
	SO2、NOx
	通过一根12m的排气筒排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2中燃气锅炉标准

	
	
	粉料存储罐
	粉尘
	筒仓自带的滤筒除尘器除尘后通过排气孔排放（1#21m、2#22.5m、3#16.5m）
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表1排放限值

	
	
	搅拌过程
	粉尘
	脉冲除尘器除尘后通过1根15m排气筒排放
	

	
	
	料场起尘
	粉尘
	原料堆场采用三面围挡物料堆场及洒水降尘
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表3排放限值

	
	
	焊接烟尘
	粉尘
	通过移动式烟气收集器收集处理后无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值

	
	
	食堂油烟
	油烟
	安装油烟净化器，处理效率不低于60%
	达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中有关规定即排放浓度≤2mg/m³

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	废水收集桶
	收集桶收集沉淀后，回用于场内洒水抑尘，不外排

	
	
	生活废水
	SS
	
	

	
	
	雨天地表径流
	SS
	地面硬化、雨水沟
	排入北面园区道路的市政雨水管网

	
	运营期
	生活污水
	COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油
	设置1个2.5m³隔油池、2个总容积8m³化粪池处理
	达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中A等级标准后排入园区污水管网，进入污水处理厂处理

	
	
	搅拌机清洗水
	SS
	设置1个2m³沉淀池
	沉淀后回用于混凝土生产，不外排

	
	
	软水设备排水
	SS
	设置一个75m³沉淀池
	

	
	
	养护废水
	SS
	
	

	固

体

废

物
	施工期
	基础工程
	废弃土石方
	场地回填，无废弃土石方产生
	分类收集、处置，100%合理处置

	
	
	建筑施工
	建筑垃圾
	可利用的回收利用或外售给废品收购站，其余运至建设管理部门指定地点
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	使用垃圾桶集中收集，之后委托环卫部门定期清运和处置
	

	
	运营期
	工作人员
	生活垃圾
	收集至生活垃圾收集桶，委托环卫部门定期清运和处置
	

	
	
	食堂
	餐余废物
	泔水桶收集，之后委托资质单位清运处置
	

	
	
	沉淀池
	污泥
	定期清掏回用于混凝土生产
	

	
	
	质检
	不合格产品
	敲碎后钢筋取出卖给废品收购站，混凝土块回用于电杆生产
	

	
	
	生产废料
	废料
	收集后定期出售给物资回收利用商
	

	
	
	除尘器
	粉尘
	回用于混凝土生产
	

	
	
	隔油池
	废动植物油
	定期对隔油池进行清理，废油使用防渗可密闭容器收集，之后委托资质单位清运处置
	

	
	
	化粪池
	污泥
	定期委托环卫部门抽运和处置
	

	
	
	设备维修
	废机油
	使用危废收集桶收集，设置规范的危险废物暂存间暂存，后用于电杆脱模
	

	
	
	软水设备
	废树脂
	使用危废收集桶收集，设置规范的危险废物暂存间暂存，之后委托资质单位清运处置
	

	噪

声
	施工期
	机械设备
	噪声
	正常维护、合理安排施工时间
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运营期
	机械设备
	噪声
	安装减振垫，厂房隔音，正常维护、合理安排生产和运输的时间
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	生态保护措施及预期效果
本项目所在区域为工业园区内，周围主要为道路和工业企业，区域受人为影响大，项目在现有场区内建设，主要为新宿舍楼和实验室仓库房建设、厂内机械设备安装、场内绿化，项目不破坏周围的植被，本项目的建设对区域生态环境影响小。




表九．结论与建议
	一、环境影响评价结论
1、产业政策相符性结论

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2013修正），本项目为允许类。
项目于2021年1月12日取得宜良县发展和改革局下发的投资项目备案证（备案号：2101-530125-04-01-656354）。本项目与国家产业政策相符。

2、规划符合性结论

本项目建设地点位于云南省昆明市宜良县工业园区内，在原有厂房基础上建设，生产产品和工艺相似，符合宜良县工业园区规划。
3、选址合理性结论

本项目位于宜良工业园区北古城片区，通过购买获得原公司的所有设备和建筑物，并在其原有基础上升级生产工艺扩大生产规模，不新增占地，产品和工艺与原项目相似。项目在严格按照环评要求采取的措施实施后外排废气、废水、噪声、固废均可做到达标排放，不会对区域空气环境、地表水环境和声环境产生大的影响，不会改变区域的环境质量状况。
本项目选址合理。

4、环境质量现状

本项目所在地环境空气质量可达《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。南盘江水质可满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。评价区现状声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目区因人为活动频繁，原生植被已被人工植被替代，生物多样性及其自身调控能力较差。
5、施工期环境影响结论

施工期间，产生的污染物主要为扬尘、废水、施工噪声和固废，废水经沉淀后回用于洒水抑尘，不外排，对环境影响小；施工噪声做到达标排放，不改变环境保护目标的声环境功能区划；固废分类收集并妥善处置。施工期的环境影响是短暂的、环境可接受，对环境的不利影响随着施工期的结束而消失。

6、运营期对环境的影响

（1）环境空气影响

根据估算结果，1#储罐粉尘最大落地浓度为0.07055ug/m3，Pmax为0.016%，最大落地浓度出现距离为20m；2#储罐粉尘最大落地浓度为0.06232ug/m3，Pmax为0.014%，最大落地浓度出现距离为21m；3#储罐粉尘最大落地浓度为0.1137ug/m3，Pmax为0.025%，最大落地浓度出现距离为16m；搅拌粉尘最大落地浓度为1.949ug/m3，Pmax为0.433%，最大落地浓度出现距离为15m；锅炉SO2最大落地浓度为3.55ug/m3，Pmax为0.71%，NOx最大落地浓度为9.222ug/m3，Pmax为4.61%，颗粒物最大落地浓度为0.2536E-02ug/m3，Pmax为0.00%，最大落地浓度出现距离为17m；堆场无组织粉尘最大落地浓度为1.011ug/m3，Pmax为0.11%，最大落地浓度出现距离为124m；焊接烟气无组织粉尘最大落地浓度为0.7217ug/m3，Pmax为0.08%，最大落地浓度出现距离为124m，由此确定大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

根据以上预测结果，项目排放废气各污染物的最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》（GB395-1996）二级标准。项目废气对周边环境影响小，不会改变周边环境功能。

（2）水环境影响

生活废水：厨房废水经过隔油池处理后与其余生活废水一起进入化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中A等级标准后排入项目北面园区污水管网，进入污水处理厂处理。
生产废水：设备清洗废水、冷凝废水和软水设备冲洗废水排入沉淀池处理后回用于混凝土生产，无生产废水外排。

综上，本项目对区域地表水环境影响较小。

（3）声环境影响

本项目的噪声源主要为泵类等，声压级为85~100dB（A），对高噪声设备加装隔音罩、采取基础减振后设备声压级降至70~85dB（A）。落实上述降噪措施后，项目噪声对周围环境影响较小。

（4）固体废物影响

本项目生活垃圾收集至生活垃圾收集桶中，委托环卫部门定期清运和处置；餐余废物使用泔水桶收集，之后委托资质单位清运处置；沉淀池污泥定期清掏回用于混凝土生产；不合格电杆敲碎后钢筋取出卖给废品收购站，混凝土块回用于电杆生产；生产废料分类收集后卖给废品收购站；除尘器收集的粉尘回用于生产；隔油池废油定期对清理，使用防渗可密闭容器收集，之后委托资质单位清运处置；化粪池污泥，定期委托环卫部门对化粪池污泥进行抽运和处置。因此产生的固废均得到合理处置，对外环境影响较小。
7、环境风险评价结论
依据《建设项目环境风险评价技术导则》中的有关规定，确定天然气和废机油可能发生的环境风险事故主要为泄露、火灾和爆炸。在平时必须严格按照有关规范标准的要求对管道和危废间进行监控和管理；需编制环境风险应急预案，且加强对突发环境事件的演练。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，项目的环境风险影响是可以接受的。
8、总结论

本项目产生的污染物采取相应的控制措施，能做到污染物达标外排，对外环境影响可接受。本项目的建设运营，不会改变周围环境的环境功能，对环境的影响可以接受。

因此，本项目的建设，从环境保护角度评价是可行的。
二、对策措施

施工期：

1、环境空气保护措施

为了减小风力扬尘对环境的不利影响，拟采取如下环保措施：

①施工场地每天定时洒水，风大时，加大洒水频次。
②尽量避免在干燥大风天气下进行作业。
③装修材料等放置于室内，不露天堆放。

④由专人负责场地的清洁。
为了减小运输车辆起尘对环境的不利影响，拟采取如下环保措施：

①指定专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。

②要求运输车辆文明运输，在项目内减速行驶。
③运输车辆的车厢应当确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴漏，建设单位应监督运输车辆文明运输。
2、水环境保护措施

①施工废水主要为极少量的工具清洗废水，使用废水收集桶收集沉淀后，回用于场内洒水抑尘，不外排。

②施工人员均为就近招聘，不在项目区内食宿，生活污水主要为施工人员的洗手废水，使用废水收集桶收集沉淀后，用于场内洒水抑尘不外排。

3、声环境保护措施

①控制施工进度，不在夜间施工。

②从声源上控制。使用低噪声机械设备，严禁使用淘汰、禁止类的施工设备。

③施工机械尽量布置于场地中间，减小对周围的影响。

④控制施工进度，不在夜间运输材料等。

⑤施工过程中设专人对设备进行定期保养和维护，按操作规范使用各类机械。

⑥运输车辆限速。
4、固体废物

①施工过程中土石方用于场地回填。
②施工期间产生的废物应分类集中收集，可回收利用的部分回收利用，不能利用的应按照当地相关部门的要求清运和处置。禁止与生活垃圾混合收集处置，禁止随意摆放丢弃。

③生活垃圾使用垃圾桶集中收集，之后委托环卫部门定期清运和处置。

运营期：
1、环境空气保护措施

①燃气锅炉废气通过一个12m高排气筒排放；
②3个粉料储罐通过自带滤筒除尘设备除尘后通过排气孔排放（滤筒除尘器除尘效率为99％，风量为1000m3/h，排气孔高分别为1#21m，2#22.5m，3#16.5m）；

③搅拌楼搅拌废气通过一台脉冲除尘器除尘后由15m高排气筒排放（脉冲除尘器处理效率99%，风量为5000m3/h）；
④原料堆场设置三面墙体的堆料间并用土工布进行覆盖，并设置喷水雾化器，抑尘率约80%；
⑤焊接车间配备移动式焊接烟气净化器，对焊接烟气收集处理，处理效率为90％，处理后废气通过厂房内的自然通风的方式无组织排放出车间；
⑥食堂安装1套油烟净化处理设施，油烟净化设施风量为3000m3/h，处理效率为60%。
2、地表水环境保护措施
①食堂废水经隔油池（1个，容积2.5m3）预处理后，与其它生活污水一并排入化粪池（2个，办公楼旁设置一个，生产区旁设置一个，各容积根据实际需求建设，总容积不低于8m3），经化粪池处理的污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）表1中A等级标准后排入项目北面园区污水管网，进入污水处理厂处理。
②搅拌机清洗水排入沉淀池（1个，容积2m3）沉淀处理后回用于混凝土生产；软水设备冲洗排水和蒸养池冷凝水排入沉淀池（1个，容积75m3）沉淀处理后回用于混凝土生产。
4、声环境保护措施

①强噪声源设备设置于车间内，必须安装减振垫。

②合理布局机械设备，对于噪声值较大的设备，应尽量布置于厂内的中部。

③设置各机械设备操作流程，强化内部培训，按照操作流程使用各类机械设备。

④选用低噪声设备，设置专人对各机械设备进行正常维护，以免噪声源强增大。

⑤在生产工艺允许的前提下，避免多个强噪声源设备同时使用。

5、固体废物

①生活垃圾收集至生活垃圾收集桶中，委托环卫部门定期清运和处置。
②餐余废物使用泔水桶收集，之后委托资质单位清运处置。
③沉淀池污泥定期清掏回用于混凝土生产。

④废机油收集于危废暂存间，后用于电杆脱模，不外排。
⑤项目软水制备系统跟换下来的废树脂属于危险废物，收集于危废暂存间后定期交由有资质单位处置。
⑥不合格产品敲碎后钢筋取出卖给废品收购站，混凝土块回用于电杆生产。
⑦钢筋废料和焊渣，分类收集后卖给废品收购站。
⑧除尘器收集的粉尘回用于混凝土生产。
⑨定期对食堂废水隔油池进行清理，废油使用防渗可密闭容器收集，之后委托资质单位清运处置。
⑩化粪池污泥，定期委托环卫部门进行抽运和处置。
三、建议
（1）厂内应设置专人负责日常环保工作，加强环保管理，建立健全生产环保规章制度和污染源管理档案。加强设备及各项污染防治措施的定期检修和维护工作，确保废气、废水、噪声处理设施保持正常运转，保证污染物达标排放。

（2）应全面实施节约用水、用电，减少能源的浪费。

（3）加强场内绿化工程。

五、环境监理和环境监测

1、环境监理

项目环境监理的要求，见表9-1。

表9-1 环境监理主要内容

环境问题

环保措施要求

执行单位

施工期

施工扬尘
①施工场地每天定时洒水，风大时，加大洒水频次。②尽量避免在干燥大风天气下进行作业。③装修材料等放置于室内，不露天堆放。④由专人负责场地的清洁。⑤运输车辆的车厢应当确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴漏，建设单位应监督运输车辆文明运输。
建设单位
施工废水
施工废水使用废水收集桶收集沉淀后，回用于场内洒水抑尘，不外排。
建设单位
施工噪声
①不在夜间施工。②从声源上控制。使用低噪声机械设备，严禁使用淘汰、禁止类的施工设备。③施工机械尽量布置于场地中间，减小对周围的影响。④运输车辆限速。
建设单位
施工固废
①施工过程中土石方用于场地回填。②产生的废物应分类集中收集，可回收利用的部分回收利用，不能利用的应按照当地相关部门的要求清运和处置。禁止与生活垃圾混合收集处置，禁止随意摆放丢弃。③生活垃圾使用垃圾桶集中收集，之后委托环卫部门定期清运和处置。
建设单位
2、环境监测

根据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范  水泥工业》（HJ847-2017），运营期的监测为废水、噪声和废气。本项目监测计划表间表9-2。
表9-2  项目污染源监测项目及监测频次

阶段

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准
采样时间

实施机构

运营期

厂界四面
等效连续 A声级
每年1次，每次2天，每天昼夜各一次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准

生产期间
有资质的监测单位
锅炉排气筒出口

氮氧化物
一月一次
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2中燃气锅炉标准
生产期间

有资质的监测单位

颗粒物、二氧化硫

一年一次

1#筒仓排气孔出口

颗粒物
一年一次
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表1排放限值

生产期间

有资质的监测单位

2#筒仓排气孔出口
颗粒物

一年一次
生产期间

有资质的监测单位

3#筒仓排气孔出口
颗粒物

一年一次
生产期间

有资质的监测单位

搅拌楼排气筒出口

颗粒物

一年一次
生产期间

有资质的监测单位

厂界上风向1个，下风向1~3个

颗粒物

一年一次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准限值

生产期间

有资质的监测单位

排入市政污水管网排口
废水量、pH、COD、BOD、NH3-N、T-P、SS、动植物油
每年监测1次，监测2天，每天采样3次
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准
生产期间
有资质的监测单位

六、项目竣工环保验收
本项目竣工环境保护验收如表9-3所示

表9-3 建设项目竣工环境保护验收一览表

类别

排放源

污染物名称

验收内容

预期处理效果
废气
水泥储罐
颗粒物

每个储罐各配一个滤筒除尘器，除尘器处理效率99%），1#15m排气筒，共2套。

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表1排放限值

混凝土搅拌楼

颗粒物

配置1套脉冲除尘器（除尘器处理效率99%），15m排气筒。

达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表1排放限值

燃气锅炉废气

SO2、NOX、颗粒物
低氮燃烧，12m排气筒

达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2中燃气锅炉标准
原料堆场

颗粒物
三面围挡物料堆场及洒水降尘

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表3排放限值

焊接烟气

颗粒物
移动式烟气收集器

达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值

食堂

油烟

食堂安装1套油烟净化处理设施，处理效率为65%。
达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相应标准
废水

搅拌机清洗水

清洗废水

1个，容积不低于2m³的沉淀池
全部回用，不外排

软水设备排水

软水设备排水

1个，容积不低于75m³的沉淀池
养护废水

养护废水

食堂

食堂废水

1个，容积不低于2.5m³的隔油池
达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB—T31962—2015）表1中A等级标准后排入项目北面园区污水管网，进入污水处理厂处理。

员工

生活废水

2个，容积不低于8m3的化粪池
固体废物 

员工
生活垃圾

垃圾桶若干个
处置率达100%

生产过程

一般固废
垃圾桶若干个

危险固废

危废暂存间，1间，不低于5m2
严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）设置、管理
噪声 

机械设备
设备噪声

基础减振、隔声

达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准




	预审意见：

                                 公  章

经办人：                                   年  月  日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

经办人：       

                                      公  章

                                            年  月  日



	审批意见：

经办人：   
公  章

                           年   月   日  




51

_1234567891.vsd
钢棒


定长、精切


墩头


滚焊


离心成型


装模


模型


喂料、合模、张拉


蒸汽养护


脱模


检验


成品


配筋


模型


锅炉


搅拌


投料


电子计量


沉淀池


水泥仓


砂石配料仓


12m排气筒排放


冷凝废水


滤筒除尘器


有组织排放


脉冲除尘器


排气筒排放


移动式收集器


无组织排放


噪声


噪声


粉尘



_1234567893.vsd
搅拌用水


搅拌机清洗用水


食堂用水


生活用水


软水设备


绿化用水


沉淀池


隔油池


化粪池


锅炉


养护池


冷凝水沉淀池


污水处理厂



_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
基础开挖


构筑物修建


新设备安装


绿化


固废、粉尘、噪声


固废、粉尘、噪声


固废、粉尘、噪声、废水


粉尘



