- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：云南浩峰塑业有限公司年产3500吨食品级PET瓶生产线项目

建设单位（盖章）：云南浩峰塑业有限公司

编制日期：     2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云南浩峰塑业有限公司年产3500吨食品级PET瓶生产线项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈*能 | 联系方式 |  | 139******** |
| 建设地点 | 云南省昆明市宜良县工业园区 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经103°13'5.171"，北纬24°59'58.362" |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料包装箱及容器制造 （C2926） |  | 建设项目 行业类别 | 第二十六条“橡胶和塑料制品业29”中的53条“塑料制品业292”中的其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 昆明市生态环境局宜良分局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 |  | 环保投资（万元） | 20.8 |
| 环保投资占比（%） | 20.8 |  | 施工工期 | （2023年6月~2023年7月） 1个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 2195 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气中含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放的废气为异味，不属于有毒有害污染物，项目无二噁英、苯并芘、氰化物、氯气的产生及排放。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外运污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经1个冷却水塔（2m3）收集后循环使用，不外排。 食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理后委托环卫部门抽吸清运，不外排。。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目使用的有毒有害和易燃易爆危险物质为液压油、润滑油，存储量均未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游 500m 范围有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和回游通道的新增河道取的污染类建设项目。; 本项目不从河道直接取水。; 否. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及海洋。; 否. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 否. 综上所述，根据对照结果可知，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《宜良工业园区总体规划（2016-2030）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》； 审查机关：云南省环境保护厅； 审查文件名称及文号：《云南省生态环境厅关于宜良工业园区总体规划(2016-2030)环境影响报告书审查意见的函》云环函【2018】791号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、《宜良工业园区总体规划（2016-2030）》 符合性分析 宜良工业园区位于宜良县东北方向，东靠安南，南接昆石高速，西靠 昆明绕城高速，北靠北大营村、马家凹，交通便利，园区规划面积为57.7平方公里，规划期限为2016-2030年。 宜良工业园区总体规划范围涉及北古城镇、匡远街道、耿家营彝族苗 族乡，北古城镇、匡远街道为国家级重点开发区域，重点进行工业化城镇 化开发的区域，耿家营彝族苗族乡为国家级农产品主产区。 宜良工业园区由北古城、木龙、山后三个组团组成。北古城组团包括中东、西北、西部三个地区；其中，中东部地区以新型建材产业集群为主，西北部地区以发展特色轻工业产业集群为主，西部地区以生产服务业发展为主。木龙组团包括中东、西部二个地区；其中，中东部地区以金属新材料产业集群为主，西部地区以生活服务业务发展为主。山后组团包括中东、西部二个地区；其中，中东部地区以陷进装备制造业产业集群为主，西部地区以生产性服务也发展为主。 园区总体定位为：云南省低丘缓坡土地综合利用和产、城、旅融合的先行区和示范区，昆明市以发展新型建材、金属新材料、现代装备制造和特色轻工业为重点的新兴工业基地和信息中心，宜良县生态良好、环境优美的产业新区。 本项目位于云南省昆明市宜良县工业园区，属于北古城组团中的中东部地区，本项目为塑料瓶生产建设项目，本项目已取得宜良工业园区管理委员会关于本项目投资协议书，本项目建设符合《宜良工业园区总体规划（2016-2030）》的规划要求。 综上所述，本项目与宜良工业园区规划相符合。 2、与《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》的审查意见的符合性分析 2018年12月27日，取得了《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》审查意见得函。本次审查意见提出： 《报告书》在区域发展现状和资源环境现状调查的基础上，分析了资源环境承载能力与制约因素，预测、评价了规划实施对区域生态环境、水环境和大气环境的影响与风险，结合规划产业发展可能存在的突出问题，从园区产业布局、环境保护目标等方面提出了规划实施的调整建议和环境保护对策。审查小组认为，评价工作指导思想明确、基础资料详实、技术路线合理、内容全面，评价结论总体可信，提出的规划调整和实施建议原则可行。 审查小组认为，园区规划主要制约因素和环境问题为： 规划的北古城组团东北方向部分区域涉及《云南省主体功能区划》的限制开发区——国家层面农产品主产区；规划范围占用基本农田约14.01平方公里；园区规划范围东北侧紧邻九乡国家级风景名胜区且位于其主导风侧上风向；园区布局的重污染产业对部分轻工产业产生制约；园区内和周边有较多村庄分布；南盘江穿越园区，冶金等重化产业布局受到制约；重污染产业片区规划有二类居住用地和医疗卫生等用地；园区环保基础设施建设及环境管理滞后等。 根据园区规划环境影响报告书及其审查意见的函，本项目与其符合性分析见下表1-2： 表1-2 项目与园区规划环境影响报告书及其审查意见的函符合性分析表 序号; 园区规划环境影响报告书及其审查意见的函要求; 本项目建设情况; 符合性. 1; 树立红线意识和底线思维，严格遵守法律法规底线和生态保护红线，统筹保护好生态空间，严禁不符合管控要求的开发和建设活动。; 本项目位于云南省昆明市宜良县工业园区，用地性质为规划 的工业用地，项目用地范围内不涉及生态保护红线；此外，根据云南省分区管控要求，项目建设采取环评提出的措施后，项目建设符合重点管控单元管控要求。; 符合. 2; 加强规划衔接，优化产业布局和结构。根据省、市、县“十三五”工业产业布局规划，结合主体功能区划、宜良县城市总体规划、土地利用规划等进一步优化园区产业规划和布局，确保符合相关规划要求。; 本项目已取得宜良工业园区管理委员会关于本项目投资协议书；本项目为该园区招商引资项目，符合园区产业规划、总体规划，根据该投资协议书(见附件5)，本项目建设符合《宜良工业园区总体规划(2016-2030)》的规 划要求。; 符合. 3; 综合考虑园区制约因素和环境问题，调整优化片区功能定位、产业布局、结构和规模。 ①园区布局应考虑避让南盘江及其支流马蹄河并符合河道管理相关规定，园区与河道间应规划设置生态防护带，保护好河道生态空间。 废水产生量大、对水体易造成污染、环境风险大的项目应远离南盘江，并采取严格的环境风险防范措施确保风险可控。 ②园区北古城和木龙组团规划布局对环境质量要求高的居住区、医院、学校及果蔬加工、野生菌加工、高原特色食品加工等特色轻工产业，与规划和已建设的钢铁、冶金、水泥等重污染产业相邻，易受到污染影响，存在较大的环境风险隐患，应进一步优化布局。同时根据产业相关防护距离要求逐步搬迁可能受影响的村庄，避免产生环境污染纠纷。 ③产业布局应充分考虑区于的资源和环境承载力，严格环境准入。根据区于大气环境容量，合理确定北古城和木龙组团布局的钢铁、冶炼等重污染产业规模。区于内原有冶炼和传统建筑材料等重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造，实现污染物减排和区于环境质量改善，为后续项目腾出环境容量。 ④重视规划布局产业与周边居住区的关系，结合主导风向、环境防护距离等因素进行优化调整。加大组团内现有住户的搬迁安置，在没有搬迁计划的居民区附近不得布局排放异味等以大气污染物为主的企业。 ⑤园区产业布局和项目建设应充分考虑对地下水的影响，做好地下水污染防治和监控，严格工程地质勘查， 采取针对性防治措施，确保 区域地下水安全。; ①本项目吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经7个冷却水塔（0.5 m3/个）收集后循环使用，不外排。 食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理后委托环卫部门抽吸清运，不外排。，故本项目废水对南盘江影响较小。②本项目生产塑料瓶，位于园区北古城组团，经调查，南侧140m为红狮水泥厂；红狮水泥厂已采取相应环保措施，其生产产生的废气、废水、噪声、固废等均能有效处理或处置，对本项目影响较小；项目厂区周边500m范围内无居民点及食品加工企业等敏感点，项目冷却水收集后循环使用，生活污水经化粪池处理后委托清运，废气经相应处理后达标排放，固废均合理妥善处置，对周边环境影响较小。③本项目塑料瓶生产项目，项目用地、生产生活用水、用电等均满足资源利用上线，本项目符合资源环境承载能力，符合准入要求，符合环境质量底线要求，园区有环境容量，故本项目的建设符合产业布局。④项目所在地主导风向为西南风，项目周边500m范围内无村庄，本项目运营期产生废气采取处理措施后达标排放，对周边大气环境影响较小。⑤建设单位对厂区进行分区防渗，禁止污染物下渗对地下水、土壤产生影响。其中危险废物暂存间为重点防渗区，生产区、原料仓库等为一般防渗区，生产车间内通道、原料仓库内通道，厂区内道路为简单防渗区，本项目采取分区防渗措施后，对项目区域内地下水环境、土壤环境影响较小。; 符合. 4; 加快环保基础设施建设，各组团应根据用地规模、开发程度、产业集聚程度及排水条件，完善组团雨污分流管网，规划建设污水集中处理设施及中水回用设施。受园区所在位置地表水环境敏感的制约，各组团排污口设置须符合相关要求，同时对涉重金属、持久性有机污染物等废水排放的产业进行严格限制。入园企业要做好固废的处置，重点做好危险废物的处理处置及管理工作。; 本项目吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经1个冷却水塔（2m3）收集后循环使用，不外排。 食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理后委托环卫部门抽吸清运，不外排，对周边水环境影响较小。本项目产生的固体废物均合理收集处置，对周边环境影响较小。; 符合. 5; 加强环境风险防范和管理措施，对于进驻园区项目在选址布局时要充分考虑环境防护距离的要求，制定有效完善的事故应急预案并加强演练。; 本项目符合园区的选址布局，项目废气经处理后能达标排放；吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经1个冷却水塔（2m3）收集后循环使用，不外排。 食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理后委托环卫部门抽吸清运，不外排。且项目周边500m无村庄，项目运营期产生的废气、废水等对周边环境影响较小，项目无需设置环境防护距离。本项目在厂内设置危废间，暂存废润滑油和废液压油等，运营期项目主要环境风险为废润滑油和废液压油等泄露，本环评要求企业在环评完成后，应及时编制事故应急预案。; 符合. 6; 重大项目的规划建设要按照《环境保护公众参与法》的相关规定，做好公众参与工作，确保公众的知情权，充分吸纳公众对环境的诉求。; 本项目不属于重大项目，无需进行公众参与，项目运营期将严格按照环评及批复要求，采取污染防治措施，避免环境污染事件及环保投诉。; 符合. 7; 加强规划实施的跟踪监测与管理，重视区内产业特征污染因子的定期与跟踪监测，必要时设置大气自动监测设施，适时开展环境影响跟踪评价。; 本项目主要产生污染物为废气，废气中的特征因子主要为非甲烷总烃、TSP，企业应按照环评中自行监测计划对厂区生产过程中产生的废气、噪声等进行定期监测。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响评价报告书》的内容及其审查意见函函（云环函【2018】791号）的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策的符合性分析 本项目属于塑料制品业，对照国家发展与改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其2021年修改决定（国家发展改革委令第49号）中的相关规定，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，故属于允许类建设项目。且对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止准入类，因此本项目符合国家有关产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于云南省昆明市宜良县工业园区，本项目占地为工业用地，项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划。 综上所述，项目选址合理。 3、项目环境相容性分析 根据现场踏勘，项目周边污染源见表1-3。 表1-3 项目周边污染源一览表 序号; 名称; 与本项目的相对方位及距离; 产品; 污染物; 运行状态. 1; 云南博昊塑业有限公司; 北侧、紧邻; 塑料瓶; 废水、废气、噪声、固废; 拟建. 2; 云南四平宏深鼓风机有限公司闲置厂房; 北侧、25m; /; /; 闲置. 3; 云南宜仁新型建材有限公司; 北侧、145m; 混凝土; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 4; 云南盘江炭素有限公司; 北侧、170m; 炭素; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 5; 强力（宜良）管桩有限公司; 北侧、240m; 管桩; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 6; - 云南巨路环保科技有限公司; 北侧、335m; 再生资源（废电子产品、废塑料等）回收处置; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 7; - 宜良县日发塑业有限公司; 西侧、40m; 塑料制品; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 8; - 云南精一电力科技有限责任公司; 南侧、130m; 水泥制品; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 9; - 宜良瀚林木业有限公司; 南侧、25m; 家具板材; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 10; - 昆明爱摩尔科技开发有限责任公司; 南侧、25m; 有机肥; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 11; - 云南苏瑞科技有限公司; 西侧、120m; 氨水; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 12; - 红狮水泥厂; 南侧、140m; 水泥; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 本项目生产塑料瓶，根据上表项目与周边环境相容。项目产生的污染物均设置相应的环保措施处理达标后方外排，因此对周边企业影响较小。 4、与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（云政发〔2020〕29 号）符合性分析 表1-4 项目与云政发〔2020〕29 号符合性分析一览表 类别; 云政发〔2020〕29 号; 项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 本项目位于云南省昆明市宜良县工业园区，不在生态红线范围内，也不在自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间范围内。; 符合. 环境质量底线; 1.水环境质量底线。到2020年底，全省水环境质量总体良好，纳入国家考核的100个地表水监测断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）的比例达到73%以上、劣于Ⅴ类的比例控制在6%以内，省级考核的50个地表水监测断面水质达到水环境功能要求；九大高原湖泊水质稳定改善，达到考核目标；珠江、长江和西南诸河流域优良水体比例分别达到68.7%、50%和91.7%以上；州市级、县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类的比例分别达到97.2%、95%以上；地级城市建成区黑臭水体消除比例达到95%以上。到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。 2.大气环境质量底线。到2020年底，全省环境空气质量总体保持优良，二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年下降1%；细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）等主要污染指标得到有效控制；州市级城市环境空气质量达到国家二级标准，优良天数比率达到97.2%以上。到2025年，环境空气质量稳中向好，州市级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，州市级、县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。 3.土壤环境风险防控底线。到2020年底，全省土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；受污染耕地安全利用率达到80%左右，污染地块安全利用率不低于90%。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目区属于环境空气质量达标区，项目废水不直接外排地表水体，废气处理达标后外排，无对土壤造成影响的污染物排放。; 符合. 资源利用上线; 1.水资源利用上线。到2020年底，全省年用水总量控制在214.6亿立方米以内。 2.土地资源利用上线。到2020年底，全省耕地保有量不低于584.53万公顷，基本农田保护面积不低于489.4万公顷，建设用地总规模控制在115.4万公顷以内。 3.能源利用上线。到2020年底，全省万元地区生产总值能耗较2015年下降14%，能源消费总量控制在国家下达目标以内，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到42%。; 项目运营期用水量较小，且冷却水收集后循环使用，项目未占用耕地和基本农田。; 符合. 综上，本项目与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（云政发〔2020〕29 号）相符。 5、与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）符合性分析 表1-5 项目与昆政发〔2021〕21号符合性分析一览表 类别; 昆政发〔2021〕21号; 项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的; 类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生 环境管控 项目位于云南省昆明市宜良县工业园区，不在生态红线范围内，也不在自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间范围内。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环; 安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目区属于环境空气质量达标区，项目运营期产生的噪声、废气经采取环评提出的措施后能够达标排放，对生态环境质量影响较小，环境质量可以保持现有水平。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目废水不直接外排地表水体，项目未占用耕地和基本农田。; 符合. 生态环境准入清单; 云南宜良工业园区（重点管控单元）; 空间布局约; 1.重点发展有色金属新材料、装备制造、新型建材、特色轻工业等产业。 2.北古城园区、东山园区禁止发展农林、房地产（规划居住区除外）、食品、医药等易受冶金、化工、建材行业污染影响的行业；农产品加工园区禁止发展易对食品加工生产造成污染影响的冶金、化工、建材等行业。 3.限制机电产品制造等高耗水和水污染严重企业。; 本项目生产塑料瓶，冷却水收集后循环使用。; 符合. 污染物排放管控; 1.实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求。 2.入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的综合利用。; 本项目污染物通过采取环保措施处理后能达标排放，满足规划区总量控制要求；项目产生的固体废物可做到有效处置，处置率 100%。; 符合. 环境风险防控; 1.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。对园区地表水、地下水、空气、土壤、噪声等进行系统监测，适时跟踪环境质量变化情况，根据监测情况及时采取相应环保措施。 2.工业企业应有完善的风险防范措施，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。重污染企业周边合理设置环境防护距离，保障居民生活环境的安全。; 项目正在积极制定突发环境事件应急预案，制定了各污染物监测计划。本项目生产塑料瓶，不属于重污染企业。; 符合. 资源开发效率要求; 按照资源节约的原则，冶金、建材清洁生产水平应达国际先进，其余产业清洁生产水平应达到国内先进水平以上。; 本项目清洁生产水平应达到国内先进水平以上。; 符合. 综上，本项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）相符。 6、 与长江经济带发展负面清单指南符合性分析 （1）与 《长江经济带发展负面清单指南》 符合性分析 经对照推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日发布的《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版），本项目不属于负面清单内禁止的项目，也不存在负面清单禁止的情形，符合性分析详见表1-6。 表1-6 与 《长江经济带发展负面清单指南》（2022 年）符合性分 序号; 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022 年 版）要求; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设 项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区和国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目所在区域未在《长江岸线保护和开发利用总体规划》、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和 332 个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不涉及长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不属于高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不涉及。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于落后及严重过剩产能、高耗能高排放项目。; 符合. （2 ）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022 年版）的符合性分析 经对照《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版），本项目不属于负面清单内禁止的项目，也不存在负面清单禁止的情形，符合性分析详见表1-7。 表1-7 与《云南省长江经济带发展负面 清单指南实施细则》 序号; 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细 则》（试行，2022 年版）; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不涉及。; 符合. 2; 禁止在生态保护红线范围内投资建设项目，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 项目位于云南省昆明市宜良县工业园区，不在生态红线范围内，项目建设符合生态保护红线的相关要求。; 符合. 3; 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；禁止任何人进入自然保护区的核心区；禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；自然保护区核心区，严禁任何生产经营活动；新建公路、铁路和其他基础设施不得穿越自然保护区核心区，尽量避免穿越缓冲区；禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目不涉及自然保护区的核心区、缓冲区、实验区。; 符合. 4; 禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；禁止在风景名胜区从事与风景名胜资源无关的生产建设活动；风景名胜区内的水源、水体应当严加保护，禁止污染水源、水体，禁止擅自围、填、堵塞水面和围湖造田等；禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目不涉及风景名胜区，无清单内所禁止的情形。; 符合. 5; 禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园内开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏 发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类徊游通道；滥采滥捕野生动植物，引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生等破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。; 本项目不涉及占用国家湿地公园的土地。; 符合. 6; 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应 当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 本项目不在饮用水水源一级、二级保护区内。; 符合. 7; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。除国家明确支持的重大建设项目、军事国防类项目、交通类项目、能源类项目、水利类项目、国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门支持和认可的交通、能源、水利基础设施项目外，禁止在永久基本农田范围内投资建设项目。重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需在可行性研究阶段，对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划，报自然资源部用地预审，依法依规办理农用地转用和土地征收，和法定程序修改相应的国土空间规划用途。; 项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线；项目所在区域未在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的保护区、保留区内；不涉及占用永久基本农田。; 符合. 8; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在长江流域、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口，除入河（海） 排污口命名与编码规则（HJ1235-2021）规定的第四类“其他排口”外。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及从事围湖造田、围湖造地或围填海工程。; 项目所在区域未在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。项目不涉及金沙江、长江一级支流，也不涉及在长江流域、九大高原湖泊流域、水产种质资源保护区内设排污口。; 符合. 9; 禁止在金沙江、赤水河、乌江和等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 项目无清单内所列情形。; 符合. 10; 禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园 区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。; 项目不涉及金沙江、长江一级支流岸线边界一公里范围内。; 符合. 11; 禁止在金沙江干流岸线 3公里、长江（金沙江）一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不涉及金沙江干流岸线3公里、长江（金沙江）一级支流岸线1公里范围内，也不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。; 项目不属于高污染项目。; 符合. 13; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。; 项目不涉及。; 符合. 14; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、 扩建不符合要求的高耗能高排放项目。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 项目不属于落后及严重过剩产能、高耗能高排放项目。; 符合. 综上分析，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）中的相关要求。 7、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析见下表。 表 1-8 与《“ 十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 1; 重点地区：京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等 16 个省（市）。; 本项目位于云南省昆明市宜良县，不属于重点地区。; 符合. 2; 重点行业：重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOC s 污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOC s 排放来源等，确定本地 VOC s 控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。; 本项目为塑料制品业，不属 于重点行业。本项目已采取有效 的VOCs污染控制措施，生产过程产生的非甲烷总烃经“UV+活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒达标排放。; 符合. 3; 严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项 目一律不得建设。严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目不属于重点行业，所 在区域不属于重点地区。 根据生态环境部于 2018 年 11 月 19 号在部长信箱来信选登的“关于无工业园区就不能新建涉 VOCs 工业企业的回复”： 《“十三五”挥发性有机物污染 防治工作方案》中提到“新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区”，是指全国新建涉高 VOCs 排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业 VOCs 排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。 本项目生产的塑料瓶盖原料采用聚乙烯（PE），用量小， VOCs含量少。经核算，VOCs（以非甲烷总烃计）排放量较小，且已采取有效的 VOCs污染控制措施，塑压过程产生的非甲烷总烃经“UV+活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒达标排放，污染影响较小。; 符合. 4; 石油炼制、石油化工、合成树脂等行业应严格按照排放标准要求，全面加强精细化管理，确保稳定达标排放。; 本项目涉及使用合成树脂PE，已采取有效的VOCs污染控制措施，加强精细化管理，塑压过程产生的非 甲烷总烃经“UV+活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒达标排放。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的相关要求。 8、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 项目与《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》的符合性分析见下表。 表1-9 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 1; 一、大力推进源头替代，有效减少 VOCs 产生严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020 年 7 月 1 日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 大力推进低（无）VOCs 含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低 VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采 购清单。企业应建立原辅材料台账，记录 VOCs原辅材料名称、成分、VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）均低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低 VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 本项目原料为PET（瓶级聚酯切片）和聚丙烯，生产过程产生的非甲烷总烃经“UV+活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒达标排放。; 符合. 2; 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制2020 年 7 月 1 日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过 VOCs 物料的包装容器、含 VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7 月 15 日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高 VOCs 含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态 VOCs 物料的设备与管线组件密封点大于等于 2000 个的，应全面梳理建立台账， 6-9 月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR 工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测 计划中。; 本项目原料为PET（瓶级聚酯切片）和聚丙烯，生产厂房封闭，输料管道封闭，本项目拟采取有效的VOCs污染控制措施，生产过程产生的非甲烷总烃经“UV+活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒达标排放。本项目挥发性有机废气经收集处理后可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。; 符合. 3; 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率组织企业对现有 VOCs 废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放 控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。; 本项目拟采取有效的VOCs污染控制措施，生产过程产生的非甲烷总烃经“UV+活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒达标排放。收集处理满足VOCs 治污设施“三率”要求，废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-20 15）、《挥发性 有机物无组织排 放控制标准》要求。; 符合. 综上，项目与《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景及任务由来 云南浩峰塑业有限公司租赁云南四平宏深鼓风机有限公司位于宜良工业园区的闲置厂房开办年产3500吨食品级PET瓶生产线项目，生产塑料瓶和瓶盖。项目使用的原料为PET（瓶级聚酯切片）颗粒以及聚丙烯，不使用废旧塑料颗粒及再生塑料颗粒。 根据2022年12月现场勘查，项目还未建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）第二十六条“橡胶和塑料制品业29”中的53条“塑料制品业292”中的其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）需需编制环境影响报告表，本项目生产塑料瓶，以新料为原料，不使用再生塑料为原料，因此需编制环境影响报告表，为此，云南浩峰塑业有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司专业技术人员进行了现场踏勘并收集有关资料，依据相关的法律法规及技术导则，编制完成了《云南浩峰塑业有限公司年产3500吨食品级PET瓶生产线项目环境影响评价报告表》（送审稿），以供建设单位上报环境保护行政主管部门审批，作为本项目进行环境管理的依据。 - 2、建设内容及规模 本项目占地面积和建筑面积均为2195m2，主要工程为生产厂房，辅助工程为办公室，公用工程包括供电、供水及排水等，项目建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 - 工程 - 类别; - 工程名称; - 工程内容. - 主要工程; 生产厂房; 生产厂房位于项目区南侧，建筑面积1825m2，彩钢瓦结构，1F，15m，设置1条生产线生产年产3500吨食品级PET瓶. 其中; 原料仓库; - 位于生产厂房东南侧，建筑面积200m2，用于堆放原材料。. 生产区1; - 位于生产厂房西南侧，建筑面积300m2，设置4台空压机、9台注塑机。. 生产区2; - 位于生产厂房西侧，建筑面积200m2，设置5台吹塑机，1台冷水机。. 模具堆放区; - 位于生产厂房北中部侧，建筑面积60m2，用于堆放模具。. 成品仓库; - 位于生产厂房北侧，建筑面积510m2，用于成品和半成品堆放。. 检验室; - 位于生产厂房东南侧，建筑面积40m2，用于成品和半成品物理性状检验。. 员工通道及更衣室; - 位于生产厂房南侧中部，建筑面积15m2，供员工使用。. 净水区; - 位于生产厂房南侧中部，建筑面积5m2，设置1台净水器，用于过滤自来水。. 过道和空地; - 位于生产厂房中部，建筑面积495m2。. - 辅助工程; 办公生活楼; - 办公生活楼位于项目区北侧，建筑面积370m2，所在楼层共5层，本项目使用第1层。. 其中; 办公室; - 位于办公生活楼东南侧，建筑面积290m2，砖混结构，1F，5m，供员工办公使用。. 卫生间; - 位于办公生活楼西北侧，建筑面积20m2，砖混结构，1F，3m，供员工和客户使用。. 食堂; - 位于办公生活楼东侧，建筑面积60m2，砖混结构，1F，5m，供员工餐饮使用。. - 公用 - 工程; 供电系统; - 由园区供电管网接入，项目不设备用发电机。. 供水系统; - 由园区自来水管网供给。. 排水系统; 项目实行雨污分流。 雨水通过雨水排水沟自然排放至厂区外。 吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经7个冷却水塔（0.5m3/个）收集后循环使用，不外排。 食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理后委托环卫部门抽吸清运，不外排。. - 环保 - 工程; 废水; 生活污水; 1个隔油池（0.5m3）处理食堂废水，1个化粪池（120m3）处理生活污水。. 生产废水; 1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池））收集吹塑机冷却水，7个冷却水塔（m30.5/个）收集注塑机冷却水。. 废气; 有机废气（非甲烷总烃）; - 在每台注塑机和吹塑机上空设置集气罩（共14个、集气罩要罩住整台设备有机废气产生点，集气效率80%）收集后一起经UV光催化+活性炭吸附装置（风机风量20000m3/h、处理效率24%）处理后通过15m高排气筒（1#排气筒）外排。. 食堂油烟; - 设置1台油烟免检净化器（风机风量2000m3/h，处理效率60%）处理后外排。. 固废; 生活固废; 设置5个生活垃圾收集桶收集生活垃圾，1个带盖泔水收集桶收集餐厨垃圾。. 一般固废; 设置2个一般固废收集桶收集一般固废，1间一般固废收集间（位于生产厂房中部、5m2）暂存一般固废。. 危险废物; 设置2个废油收集桶（1用1备），1间危废间（于生产厂房中部、5m2）暂存危险废物。. 噪声; - 高噪设备设置减震垫、隔声设施。. 3、项目产品方案及规模 本项目年产3500吨食品级PET瓶，其中瓶盖成品年产量500t，塑料瓶年产量3000t（塑料瓶成品占20%，600t；塑料瓶半成品占80%，2400t）。瓶盖用500.68t聚丙烯进行注塑处理得到；塑料瓶成品用601.62tPET（瓶级聚酯切片）进行注塑和吹塑处理得到；塑料瓶半成品用2403.24t PET（瓶级聚酯切片）进行注塑处理得到。生产规模见表2-2。产品执行GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准。 表2-2 项目生产规模一览表 序号; 产品名称; 规格; 年产量（t）. 1; 塑料瓶成品; 圆瓶; 500mL、瓶口内径65mm; 600. 1L、瓶口内径65mm. 方瓶; 850mL、瓶口内径27mm. 1L、瓶口内径65mm. 1.4L、瓶口内径32mm. 1.5L、瓶口内径95mm. 2L、瓶口内径95mm. 3; 塑料瓶半成品; 20g/个、瓶口内径32mm; 2400. 23g/个、瓶口内径32mm. 28 g/个、瓶口内径39mm. 32 g/个、瓶口内径39mm. 40 g/个、瓶口内径39mm. 45 g/个、瓶口内径39mm. 48g/个、瓶口内径39mm. 50g/个、瓶口内径32mm. 65g/个、瓶口内径55mm. 80g/个、瓶口内径72mm. 4; 瓶盖; 口内径32mm、39mm、55mm、65mm、95mm; 300. 5; 合计; /; 3500. 4、项目原辅材料及用量 根据建设单位提供的资料，项目原辅材料及用量见表2-3，原辅料为常温常压储存。 表2-3 项目原辅材料及用量一览表 序号; 原辅材料名称; 规格型号; 年耗量（t）; 用途; 来源. 1; PET（瓶级聚酯切片）; 颗粒状; 3004.86; 用于生产半成品、成品塑料瓶; 外购. 2; 聚丙烯; 颗粒状; 500.68; 用于生产瓶盖. 3; 包装材料; /; 若干; 包装成品和半成品. 4; 液压油; /; 3.6; 给注塑机提供动力. 5、项目主要设备 项目主要运行设备见表2-4。 表2-4 项目主要设备配置一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 用途. 1; 空压机; /; 4台; 提供压缩空气. 2; 注塑机; /; 9台; 注塑（其中3台用于生产瓶盖，另外6台用于生产塑料瓶半成品）. 3; 吹塑机; /; 5台; 吹塑（用于生产塑料瓶成品）. 4; 净水器; /; 1台; 净化自来水. 5; 冷水机; /; 1台; 收集冷却吹塑机冷却水. 6; 冷却水塔; 0.5m3/个; 7个; 收集冷却注塑机冷却水. 7; 集气罩; /; 14个; 收集有机废气. 8; 风机; /; 1台; 收集有机废气. 9; UV光催化+活性炭吸附装置; /; 1套; 处理有机废气. 10; 食堂油烟净化器; /; 1台; 处理食堂油烟. 6、项目工作制度和劳动定员 项目劳动定员20人，其中管理人员1人，员工19人，项目设有水冲厕，提供餐饮，不提供住宿。每天的生产时间为8:00~12:00，14:00~18:00，一班制，年工作300d。 - 7、项目公用及辅助工程 7.1给排水 供水：补充项目水源由自来水管网提供，水量充足，供水保证率高。 排水系统设计：按雨、污水分流排放设计。 雨水通过雨水排水沟自然排放至厂区外。 吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经7个冷却水塔（0.5 m3/个）收集后循环使用，不外排。 食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理后委托环卫部门抽吸清运，不外排。 7.2供电 由园区供电管网统一供给。 7.3供热 项目生产和生活供热由电能提供。 8、项目总投资和环保投资 项目总投资为100万元，资金由建设单位自筹，环保投资23.2万元，环保投资占总投资的20.8%，环保投资见表2-5所示。 表2-5 项目环保投资一览表 治理对象; 污染物名称; 环保设施; 投资额 （万元）. 废水; 生活污水; 1个隔油池（0.5m3）处理食堂废水，1个化粪池（120m3）处理生活污水; 0.2. 生产废水; 1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池））收集吹塑机冷却水，7个冷却水塔（0.5m3/个）收集注塑机冷却水; 3. 废气; 非甲烷总烃; - 在每台注塑机和吹塑机上空设置集气罩（共14个、集气罩要罩住整台设备有机废气产生点，集气效率80%）收集后一起经UV光催化+活性炭吸附装置（风机风量20000m3/h、处理效率24%）处理后通过15m高排气筒（1#排气筒）外排; 18. 食堂油烟; - 设置1台油烟免检净化器（风机风量2000m3/h，处理效率60%）处理后外排; 0.2. 噪声; 噪声; 减震垫; 0.2. 固体废物; 生活固废; 设置5个生活垃圾收集桶收集生活垃圾，1个带盖泔水收集桶收集餐厨垃圾; 0. 1. 一般固废; 设置2个一般固废收集桶收集一般固废，1间一般固废收集间（位于生产厂房中部、5m2）暂存一般固废; 0.5. 危险废物; 设置2个废油收集桶（1用1备），1间危废间（于生产厂房中部、5m2）暂存危险废物; 1. 合计; /; /; 23.2. 9、项目水量平衡 项目不产生工业废水，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）不进行水平衡分析。 10、物料平衡 根据工艺和工程分析，项目物料平衡根据质量守恒进行汇总核算，见表2-6。 表2-6 项目物料平衡一览表 序号; 投入物料名称; 数量（t/a）; 产出物料名; 数量（t/a）. 1; PET（瓶级聚酯切片）; 3004.86; 塑料瓶成品和半成品、瓶盖成品; 3500. 2; 聚丙烯; 500.68; 有机废气; 5.54. 合; /; 3505.54; /; 3505.54. 图2-1 物料平衡图 11、项目平面布置 项目生产厂房和办公生活楼分开设置，办公生活楼位于项目区北侧，生产厂房位于项目区南侧，生产厂房通过厂房东侧中部大门进入，西侧和西南侧用于生产，北侧和东南侧用于原料和成品堆放，其余为过道和空地。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期施工流程及产污节点 项目租用已建厂房作为生产厂房，不涉及房屋建设和装修，施工期仅为设备安装和环保工程建设，工程量较小。 二、运营期生产流程及产污节点 - 本项目年产3500吨食品级PET瓶生产线项目，生产塑料瓶和瓶盖，生产工艺流程及产污节点见图2-2。 图2-2 项目生产工艺流程及产污节点图 项目生产工艺流程简介： （1）干燥：外购PET（瓶级聚酯切片）或者聚丙烯经注塑机自带的干燥机自动吸料管抽吸到干燥机内进行干燥，烘干温度170℃，时长4h。该过程产生噪声和粉尘。 （2）注塑：干燥后的PET（瓶级聚酯切片）或者聚丙烯经注塑机（项目共设置9台注塑机，其中3台用于生产瓶盖成品，另外6台用于生产塑料瓶半成品），瓶盖注塑温度150℃、时长20s，塑料瓶注塑温度170℃、时长20s。该过程产生噪声、有机废气（非甲烷总烃）、冷却水、不合格塑料瓶半成品和不合格瓶盖成品。 （3）吹塑：合格塑料瓶半成品经吹塑机吹塑得到塑料瓶成品，吹塑温度145℃，时长1s。该过程产生噪声、有机废气（非甲烷总烃）、冷却水和不合格塑料瓶成品。 （4）包装：成品经人工包装后暂存于成品仓库待外售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、水环境质量现状 距离项目区最近的地表水体为项目南侧635m的南盘江，根据《云南省水功能区划（2014 年修订）》，南盘江宜良工业、农业、渔业用水区（由柴石滩水库坝址至高古马水文站）2030 年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2021 年度昆明市生态环境状况公报》，与 2020 年相比，南盘江狗街断面（位于项目区下游）水质类别由劣 V 类提升为 V 类，水质现状达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本项目废水均不外排，不会影响南盘江的水质。 项目所在区域的地表水环境质量不达标。 2、环境空气质量现状 本项目位于云南省昆明市宜良县工业园区，环境空气质量为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。 根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市主城区环境空气优良率达98.63%，其中优209天、良151天、轻度污染5天。与2020年相比，优级天数增加6天，环境空气污染综合指数持平。 根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，项目区环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准要求，评价区属于环境空气达标区。 本项目特征污染物为非甲烷总烃和TSP，建设单位引用《云南博昊塑业有限公司年产3500吨食品级PET瓶生产线项目》中非甲烷总烃和TSP环境质量现状检测数据，引用检测点位信息表见表3-1，检测结果见表3-2和3-3。引用检测点位于本项目下风向105m，引用数据有效。 表3-1 引用检测点位基本信息表 检测点坐标; 检测因子; 检测时段; 相对厂址方; 相对厂界距离/m. X; Y. 东经 103°13′7.496″; 北纬25°0′1.926″; 非甲烷总烃; 12.3; 10:23; 生产厂房下风向; 105m. 12:41. 14:48. 16:53. 12.4; 10:46. 12:53. 15:06. 17:21. 12.5; 12:17. 14:21. 16:32. 18:48. TSP; 12.3; 00:00-24:00. 12.4; 00:00-24:00. 12.5; 00:00-24:00. 表3-2 引用非甲烷总烃检测结果一览表 单位：mg/m3 点位; 采样时间; 检测结果. 厂区下风向; 12.3; 10:23; 0.818. 12:41; 0.825. 14:48; 0.690. 16:53; 0.698. 12.4; 10:46; 0.772. 12:53; 0.608. 15:06; 0.712. 17:21; 0.525. 12.5; 12:17; 0.712. 14:21; 0.690. 16:32; 0.742. 18:48; 0.746. 《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值; 2. 表3-3 引用TSP检测结果一览表 单位：mg/m3 点位; 采样时间; 检测结果. 厂区下风向; 12.3; 00:00-24:00; 0.292. 12.4; 00:00-24:00; 0.264. 12.5; 00:00-24:00; 0.243. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 0.3. 根据检测结果，非甲烷总烃检测结果最大值为0.825mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值；TSP检测结果最大值为0.292mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、声环境质量现状 本项目属于3类声环境功能区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。 本项目与云南博昊塑业有限公司年产3500吨食品级PET瓶生产线项目位于同一大厂房内，建设单位引用《云南博昊塑业有限公司年产3500吨食品级PET瓶生产线项目》声环境质量现状检测数据，引用数据有效。 （1）引用检测点：本次布设4个检测点，分别为1#（项目所在大厂房东侧）、2#（项目所在大厂房南侧）、3#（项目所在大厂房西侧）、4#（项目所在大厂房北侧办公楼），详见监测点位布置图。 （2）检测项目：等效连续A声级。 （3）检测频率：连续监测2天，昼夜各一次。 （4）检测及分析方法：按国家有关技术规范执行。 检测结果见表3-4： 表3-4 项目厂界声环境现状检测结果 单位：dB(A) 检测时段; 检测地点; 检测值; 标准值; 达标情况. 2022.12.3; 2022.12.4. 昼间; 1#（项目所在大厂房东侧）; 50.0; 49.7; 65; 达标. 2#（项目所在大厂房南侧）; 49.6; 50.2; 65; 达标. 3#（项目所在大厂房西侧）; 48.7; 47.7; 65; 达标. 4#（项目所在大厂房北侧办公楼）; 47.4; 50.4; 65; 达标. 夜间; 1#（项目所在大厂房东侧）; 41.3; 40.6; 55; 达标. 2#（项目所在大厂房南侧）; 43.6; 41.6; 55; 达标. 3#（项目所在大厂房西侧）; 40.8; 41.9; 55; 达标. 4#（项目所在大厂房北侧办公楼）; 40.9; 43.7; 55; 达标. 根据检测结果，项目区声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。 4、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 判定，本项目为塑料制品制造，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“4.1 一般性原则”，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 5、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A 判定，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）“4.2.2”，Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。 综上所述本次评价不对土壤环境进行环境影响评价，不对土壤环境进行监测。 6、生态环境质量现状 根据现场踏勘，本项目位于云南省昆明市宜良县工业园区，厂区及周边受人类活动影响，区域内生态环境自身调控能力较差，生物多样性较差，原生植被已经不复存在，以人工植被为主。项目区内无国家或省内重点保护的珍稀动植物物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于云南省昆明市宜良县工业园区，根据现场调查，项目周围50米范围内没有声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-5 项目主要保护目标及保护级别一览表 类别; 保护 对象; 保护内容; 与本项目的相对方位及距离; 保护对象坐标; 保护级别. 大气 环境; 项目办公生活楼; 办公区; 北侧、100m; 东经103°13'6.985"，北纬25°0'2.196"; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 地表水; 南盘江; 南侧、635m; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 （1）施工期废水排放标准 施工期废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工或是场地洒水降尘，不外排；不设废水排放标准。 （2）运营期废水排放标准 项目废水不外排，不设废水排放标准。 2、废气排放标准 （1）施工期大气污染物排放标准 本项目施工期大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，标准限值详见表3-6。 表3-6 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期大气污染物排放标准 ①有组织废气 本项目注塑和吹塑过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计），执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表 4 标准限值，排放限值具体详见表 3-7。 表3-7 有组织废气排放标准 执行标准; 污染物; 排放限值（mg/m3）. 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表4标准; 非甲烷总烃; 100. ②无组织废气 本项目无组织废气为注塑和吹塑过程未被收集的有机废气（以非甲烷总烃计），以及干燥机吸料过程产生的粉尘（ PET（瓶级聚酯切片）为颗粒状，粒径较大，无粉尘产生，项目区不涉及破碎，无破碎粉尘产生。但因原料表面附着极少量灰尘，干燥机吸料管吸料过程会产生极少量粉尘）。 本项目厂界无组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的浓度限值；厂房车间外无组织 VOCs（以非甲烷总烃计）排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A 中的表A.1厂区内VOCs 无组织排放限值。 表3-8 项目厂界无组织废气排放 执行标准; 污染物; 厂界污染控制要求. 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表9; 非甲烷总烃; 企业边界任何 1 小时大气污染物平均浓度限值; 4mg/m3. 颗粒物; 1mg/m3. 表3-9 项目厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC （非甲烷总烃）; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. ③异味 异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准，见表3-10。 表3-10 恶臭污染物排放标准 级别 项目; 二级（新扩改建）排放浓度mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. ④食堂油烟 项目区设有食堂，餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准，油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表3-11。 表3-11 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除效率（%）; 60. 3、噪声排放标准 （1）施工期噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准限值见表3-12。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期噪声排放标准 本项目运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，标准限值见表3-13。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物控制标准 ①一般固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）。 ②危险废物 危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》及2013年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废水 项目吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经7个冷却水塔（m30.5/个）收集后循环使用，不外排。食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理后委托环卫部门抽吸清运，不外排。不设废水总量控制指标。 （2）废气 有机废气（非甲烷总烃）：4.476t/a。 （3）固废 固废处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租用已建厂房作为生产厂房，不涉及房屋建设和装修，施工期仅为设备安装和环保工程建设，工程量较小，污染物产生量较小。 （1）施工废气环境影响分析 施工期废气来自设备安装和环保工程建设产生的废气。建设过程使用的机械都是以电为能源，如压缩机、切割机等，废气产生量较小，通过洒水降尘处理，对周围环境影响较小。 （2）施工废水环境影响分析 施工人员食宿自行解决，施工产生的施工人员洗手废水污水和工具清洗废水经沉淀池（0.5m3）处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，对周边环境影响较小。 （3）施工噪声环境影响分析 本项目施工不使用大型设备，仅用到压缩机、切割机等小设备，不连续使用，噪声源强较小，对周边环境影响较小。同时本项目后续施工期时间较短，施工结束后，噪声影响也随之消失，对周围环境的影响较小。 （4）施工固废环境影响分析 ①施工期生活垃圾环境影响分析 施工固废主要为施工人员产生的生活垃圾，施工高峰期的施工人员预计为5人，按0.5kg/d·人的垃圾产生量计算，垃圾产生量为2.5kg/d，统一收集后委托环卫清运。 ②施工期建筑垃圾环境影响分析 施工期项目设备安装等会产生一定的废弃建筑材料，本项目建筑垃圾产生量为0.05t，对建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，不能利用的运至城管指定地点堆放。 综上所述，本项目施工期产生的生活垃圾、建筑垃圾均能得到有效的处置，禁止随意丢弃，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 表4-1 项目生产废气排放情况 产污排污环节; 注塑、吹塑. 污染物种类; 有机废气（非甲烷总烃）. 污染物产生量; 4.432t/a. 污染物产生浓度; 92.5mg/m3. 排放形式; 有组织. 治理 设施; 处理能力; /. 收集效率; 80%. 治理工艺; 在每台注塑机和吹塑机上空设置集气罩（共14个、集气罩要罩住整台设备有机废气产生点，集气效率80%）收集后一起经UV光催化+活性炭吸附装置（风机风量40000m3/h、处理效率24%）处理后通过15m高排气筒（1#排气筒）外排. 治理工艺去 除率; 24%. 是否为可行 技术; 是. 污染物排放浓度; 70.3mg/m3. 污染物排放速率; 1.41kg/h. 污染物排放量; 3.368t/a. 排放 口基 本情 况; 排气筒高度; 15. 排气筒内径; 0.5. 温度; 25℃. 编号; 1#. 类型; /. 地理坐标; 东经103°13′ 3.972″，北纬24°59′ 58.294″. 排放标准; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表4标准. 监测 要求; 监测点位; 1#排气筒进、出口. 监测因子; 有机废气（非甲烷总烃）. 监测频次; 每年一次. - 运营期废气监测计划执行《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品》（HJ2211-2020）的相关要求，本项目废气监测点位、因子及频次见表4-2。 - 表4-2 运营期废气监测计划 - 类别; - 监测点位置（排气筒编号）; - 排放形式; - 监测因子; - 监测频率; - 执行标准. - 废气; - 1#; - 有组织; - 有机废气（非甲烷总烃）; - 每年一次; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表4标准. - /; - 无组织; - 有机废气（非甲烷总烃）、粉尘; - 每年一次; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表4标准. - /; - 异味; - 每年一次; - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准. 1、废气 本项目废气分为生产废气和生活废气，生产废气为粉尘、注塑和吹塑产生的有机废气（非甲烷总烃）、异味，生活废气为食堂油烟。 （1）粉尘 本项目使用的原料为PET（瓶级聚酯切片）和聚丙烯，PET（瓶级聚酯切片）和聚丙烯为颗粒状，粒径较大，无粉尘产生，项目区不涉及破碎，无破碎粉尘产生。但因原料表面附着极少量灰尘，注塑机自带的干燥机吸料管吸料过程会产生极少量粉尘。项目在封闭厂房内生产，吸料为密闭管道吸料，该部分粉尘产尘量极小，可忽略不计，在车间内呈无组织排放。本项目物料投加采用管道自动计量并投加，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的相关要求，厂界无组织废气可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 标准要求。 （2）注塑、吹塑有机废气 本项目注塑和吹塑过程会产生的有机废气（以非甲烷总烃计），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“292 塑料制品业系数手册”，2926 塑料包装箱及容器制造行业产排污系数表如下： 表4-3 塑料包装箱及容器制造行业产排污系数表 产品 名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物; 产污系数; 末端治理技术; 末端治理 技术平均 去除效率②. 塑料包装箱及容器; 树脂、 助剂; 配料-混合-挤出/注（吹）塑; 工业废气量; 1.2×105Nm3/t-产品; /; /. 挥发性有机物①; 2.7kg/t-产品; 光催化+活 性炭吸附; 24%. ①以非甲烷总烃计。 ②已考虑行业废气平均收集效率。. 本项目年产3500吨食品级PET瓶，其中600t（塑料瓶成品）经过注塑和吹塑处理，2900t（瓶盖成品和塑料瓶半成品）仅经过注塑处理。 因此本项目生产过程既需要注塑又需要吹塑处理的按上表产排污系数进行计算，仅进行注塑处理的按上表产排污系数折半进行计算。 根据上表产污系数进行核算，本项目有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为5.54t。 在每台注塑机和吹塑机上空设置集气罩（共14个、集气罩要罩住整台设备有机废气产生点，集气效率80%）收集后一起经UV光催化+活性炭吸附装置（风机风量20000m3/h、处理效率24%）处理后通过15m高排气筒（1#排气筒）外排。 经计算，有组织有机废气产生量为4.432t/a（1.85kg/h），产生浓度92.5mg/m3；排放量为3.368t/a（1.41kg/h），排放浓度70.3mg/m3。无组织有机废气产生和排放量为1.108t/a。 （3）异味 本项目异味主要为生产厂房未能收集处理的有机废气，根据以上废气部分计算知，生产车间内无组织排放的有机废气量较小，异味产生量很小，为无组织排放。 （4）食堂油烟 项目劳动定员20人，食堂油烟为食用油加热裂解产物，人均食用油日用量约30g/（人·d），一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本报告按经验数值2.83%核算，每天的平均热加工时间为2h。项目区拟设置一台油烟免检净化器（风机风量2000m3/h、处理效率60%）处理后外排。油烟产生量为0.008kg/h、0.005t/a，产生浓度为4.0mg/m3；油烟排放量为0.003kg/h、0.002t/a，排放浓度为1.6mg/m3。 （4）废气产排小结 表4-4 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排气口编号; 污染物; 核算排放浓度(mg/m3); 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 1#; 有机废气（非甲烷总烃）; 70.3; 1.41; 3.368. 2; 食堂油烟排放口; 食堂油烟; 1.6; 0.003; 0.002. 表4-5 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口; 产污环节; 污染物; 核算年排放量（t/a）. 1; 生产厂房; 注塑、吹塑; 有机废气（非甲烷总烃）; 1.108. 表4-6 改扩建项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 有机废气（非甲烷总烃）; 4.476. 2; 食堂油烟; 0.002. （5）废气处理措施可行性分析 ①有组织废气处理措施可行性分析 在每台注塑机和吹塑机上空设置集气罩（共14个、集气罩要罩住整台设备有机废气产生点，集气效率80%）收集后一起经UV光催化+活性炭吸附装置（风机风量40000m3/h、处理效率24%）处理后通过15m高排气筒（1#排气筒）外排。 表4-7 废气治理设施情况 治理设施情况. 名称; 处理能力 （m3/h）; 收集效 率%; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术. UV光催化 +活性炭吸 附装置; 40000; 80; 24; 是，根据《排污许可证申请与核发 技术规范 橡胶和塑料制品工业》 （HJ1122-2020）表A.2废气污染防治可行技术参考表，UV光催化+ 活性炭吸附装置属于可行技术。. 综上，本项目有组织废气处理措施可行可靠。 ②无组织废气处理措施可行性分析 项目无组织有机废气（非甲烷总烃）经生产厂房阻隔后能达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的浓度限值；无组织异味经生产厂房厂房阻隔后能达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中的二级（新扩改建）标准。 项目大气环境保护目标为北侧100m的项目办公生活楼，项目区常年主导风向为西南风，保护目标位于项目侧风向，项目区空气扩散条件较好，无组织有机废气（非甲烷总烃）和无组织异味不会形成聚集污染，且无组织有机废气（非甲烷总烃）和无组织异味采取环评提出的措施治理后能达标排放，对周边环境保护目标影响较小，无组织废气处理措施可行可靠。 - 2、废水 本项目废水为生活污水和生产废水。 （1）生活用水 现有项目劳动定员20人，项目区提供餐饮，设置有卫生间（水冲厕）。根据DB53/T168-2019《云南省地方标准用水定额》，根据国家机构（党政机关）办公楼（无食堂）用水定额为30 L/（人·d），有食堂用水定额为50 L/（人·d），则食堂用水定额为20 L/（人·d） 经计算，食堂用水量为0.4m3/d、120m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量为0.32m3/d、96m3/a。 其它生活用水量为0.6m3/d、180m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量为0.48m3/d、144m3/a。 （2）注塑机冷却用水 项目设置9台注塑机，生产过程需要用水进行间接冷却，注塑机冷却水经7个冷却水塔（0.5m3/个）收集后循环使用，不外排。冷却水用量为3.5m3/d，循环过程中冷却水会产生部分损耗，每天进行补充，补充水量为0.35m3/d。 （3）吹塑机冷却用水 项目设置5台吹塑机，生产过程需要用水进行间接冷却，吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排。冷却水用量为0.1m3/d，循环过程中冷却水会产生部分损耗，每天进行补充，补充水量为0.01m3/d。 项目给排水情况见下表： 表4-8 项目给排水情况一览表 单位：m3/d 序号; 名称; 经济 指标; 用水指标; 新鲜水用量; 回用水量; 排水量. 1; 食堂用水; 20人; 20L/（人.d）; 0.4; 0; 0.32. 2; 其它生活用水; 20人; 30L/（人.d）; 0.6; 0; 0.48. 3; 注塑机冷却用水; /; /; 0.35; 3.15; 0. 4; 吹塑机冷却用水; /; /; 0.01; 0.09; 0. 合计; /; /; 1.36; 3.24; 0.8. 项目水量平衡图如图4-1。 图4-1 项目水量平衡图 （单位：m3/d） （3）项目废水处理措施及污染物产排分析 项目生活污水产生量为0.024万m3/a。 ①项目废水处理措施 项目实行雨污分流。 吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经7个冷却水塔（0.5m3/个）收集后循环使用，不外排。 食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理后委托环卫部门抽吸清运，不外排。 ②项目废水污染物产排分析 污染物核算见表4-9。 表4-9 项目废水污染物产排情况表 污染物 名称; 污染物产生浓度; (mg/L） 污染物产生量(t/a); 处理后去向. 生活污水量; 0.024万m3/a; 食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理后委托环卫部门抽吸清运，不外排. COD; 350; 0.084. BOD5; 200; 0.048. SS; 200; 0.048. 动植物油; 100; 0.024. NH3-N; 30; 0.007. TP; 5; 0.001. - ③污水处理设施可行性 A、隔油池设置合理性分析 根据工程分析，项目食堂废水排放量为0.32m3/d，为保证废水在隔油池的停留时间不小于0.5h，应设置1个不小于0.5 m3的隔油池。 B、化粪池设置合理性分析 项目区办公住宿楼已配套设置1个120m3的化粪池，根据工程分析，项目生活污水排放量为0.8m3/d，能保证废水在化粪池的停留时间不小于24h，化粪池容积设置合理。 C、项目废水不外排可行性分析 项目区办公住宿楼已配套设置1个120m3的化粪池，根据工程分析，项目生活污水排放量为0.8m3/d，能储存一个月以上的废水量，生活污水经化粪池（120m3）处理后委托环卫部门抽吸清运，清掏频次为月/次，废水不外排可行。 D、地表水环境影响分析 距离项目区最近的地表水体为项目南侧635m的南盘江。吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经7个冷却水塔（0.5m3/个）收集后循环使用，不外排。食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理后委托环卫部门抽吸清运，不外排。对项目周边的地表水环境影响较小。 （4）小节 表4-10 项目生活污水产排情况 产污排污环节; 生活. 污染物种类; COD; BOD5; SS; 动植物油; NH3-N; TP. 污染物产生量; 0.084t/a; 0.048t/a; 0.048t/a; 0.024t/a; 0.007t/a; 0.001t/a. 污染物产生浓度; 350mg/L; 200mg/L; 200mg/L; 100mg/L; 30mg/L; 5mg/L. 排放形式; 不外排. 治理 设施; 处理能力; /. 收集效率; 100%. 治理工艺; 1个化粪池（120m3）. 治理工艺去 除率; /. 是否为可行 技术; 是. 排放去向; 不外排. 排放规律; /. 污染物排放浓度; /; /; /; /; /; /. 污染物排放速率; /. 污染物排放量; /; /; /; /; /; /. 排放 口基 本情 况; 编号及名称; /. 类型; /. 地理坐标; /. 排放标准; /. 监测 要求; 监测点位; /. 监测因子; /. 监测频次; /. - 3、噪声 项目运营期噪声主要为生产设备噪声，其噪声源强见表4-11。 表4-11 项目主要设备噪声源强 单位：dB(A) 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 减震措施. 注塑机; 9台; 70; 设备减震、厂房隔声. 空压机; 4台; 85. 吹塑机; 5台; 70. 冷水机; 1台; 70. 风机; 1台; 85. 食堂油烟净化器; 1台; 70. ①预测、分析方法 噪声预测计算公式如下： Lp=Lp0−20lgrpr0−ΔL 式中：Lp-预测声级值，dB(A) Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A) rp-预测点与声源之间的距离，m r0-参考声级与点声源间的距离，m △L-附加衰减量，dB(A)（取值为15） 建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算： 式中：Li---第i个声源声值； - LA---某点噪声总叠加值； n---声源个数。 厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北。 ②预测结果及评价 厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)，各噪声源经距离衰减和厂房隔声后分别在厂界东、南、西、北进行叠加后的噪声预测值见表4-15，各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表4-12。 表4-12 项目生产厂房各噪声源距厂界四周的距离 单位：m 设备名称及源强dB(A); 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 空压机1; 85; 59; 6; 15; 19. 空压机2; 85; 58; 6; 16; 19. 空压机3; 85; 57; 6; 17; 19. 空压机4; 85; 56; 6; 18; 19. 注塑机1; 70; 37; 4; 37; 21. 注塑机2; 70; 39; 4; 35; 21. 注塑机3; 70; 41; 4; 33; 21. 注塑机4; 70; 43; 4; 31; 21. 注塑机5; 70; 45; 4; 29; 21. 注塑机6; 70; 47; 4; 27; 21. 注塑机7; 70; 49; 4; 25; 21. 注塑机8; 70; 51; 4; 23; 21. 注塑机9; 70; 53; 4; 21; 21. 吹塑机1; 70; 69; 6; 5; 19. 吹塑机2; 70; 69; 9; 5; 16. 吹塑机3; 70; 69; 12; 5; 13. 吹塑机4; 70; 69; 18; 5; 7. 冷水机; 70; 69; 19; 5; 6. 吹塑机5; 70; 69; 20; 5; 5. 风机; 85; 54; 4; 20; 21. 表4-13 项目生产厂房厂界四周噪声贡献值 单位：dB(A) 项目; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 各机械设备噪声叠加值; 42.4; 62.8; 54.0; 52.3. 表4-14 项目所在区域噪声最大背景值 单位：dB(A) 项目; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 项目所在区域噪声背景值; 50; 50.2; 48.7; 50.4. 表4-15 项目生产厂房厂界四周噪声预测值 单位：dB(A) 项目; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 各机械设备噪声叠加值; 50.7; 63.0; 55.1; 54.5. 根据表4-15可知，项目区夜间不生产，项目区昼间厂界东、南、西和北均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 ③项目对周边环境保护目标的影响 项目区50m范围内无声环境保护目标，项目生产不会改变环境保护目标的声环境功能。 为减少噪声对周边环境的影响且保证厂界噪声持续达标排放，需采取以下措施： ①在设备选型时：选用噪声小、振动小的设备，确保厂界噪声达标排放； ②设备减振：设计中对振动较大的设备，安装时均设置减振垫。 ③合理安排生产时间，严禁夜间生产。 ④环境监测 - 运营期厂界噪声监测计划执行《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本项目厂界噪声监测点位、因子及频次见表4-16。 表4-16 声环境监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 排放限值. 厂界东、厂界南、厂界西、厂界北; 等效声级Leq(dB (A)); 每季度1次，每次2天， 分昼、夜进行; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准. 4、固体废物 - 项目固废主要分为生活固废、一般固废和危险废物。 - （1）生活固废 项目产生的生活固废包括生活垃圾、化粪池污泥。 ①项目生活垃圾 项目劳动定员20人，生活垃圾以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为10kg/d、3t/a，定期委托环卫清运。 ②化粪池污泥 化粪池污泥产生量按（4.5t污泥/1万t废水）计算，化粪池污泥产生量为0.36kg/d、0.108t/a，定期委托环卫清掏清运。 ③餐厨垃圾 项目劳动定员20人，餐厨垃圾产生量按0.2kg/人·d计，则餐厨垃圾产生量为4kg/d、1.2t/a，收集后委托资质单位清运处置。 - （2）一般固废 - 项目一般固废为生产过程产生的废包装材料，不合格塑料瓶半成品和成品，废弃含油抹布。 - ①废包装材料 - 项目废包装材料产生量为0.1t/a，收集后委托环卫清运。 - ②不合格塑料瓶半成品和成品、不合格瓶盖成品 - 项目不合格塑料瓶半成品和成品、不合格瓶盖成品产生量为0.5t/a，收集后外售。 ③废弃含油抹布 项目设备维修过程产生少量废弃含油抹布，废弃含油抹布产生量约为0.02t/a，《国家危险废物名录》（2021年版）的危险废物豁免管理清单相关规定详见表4-17。 - 表4-17 危险废物豁免管理清单一览表 - 危废类别; - 废物类别/代码; - 危险废物; - 豁免环节; - 豁免条件; - 豁免内容. - 其他废物（HW49）; - 900-041-49; - 废弃含油抹布; - 全部环节; - 未分类收集; - 全过程不按. 险废物管理废弃的含油抹布经垃圾桶统一收集后委托环卫清运。 （3）危险固废 - 根据《国家危险废物名录》（2021年版）进行危险废物识别，具体见下表4-18。 - 表4-18 项目危险废物识别一览表 - 序号; - 固废种类; - 危废类别; - 危废代码; - 危险特性. - 1; - 废润滑油、废液压油; - 废矿物油（HW08）; - 900-249-08; - T、I. - 2; - 废活性炭; - 其他废物（HW49）; - 900-041-49; - T. ①废润滑油和废液压油 供注塑机用的液压油每六年才更换一次，项目设备维修过程产生废润滑油产生量约0.02t/a，废液压油产生量约0.6t/a，废机油用和废液压油用废油收集桶收集后暂存于危废间内委托有危废处理资质的单位清运处置。 - ②废活性炭 废活性炭产生量参考陆良杰、王京刚在《化工环保》2007年05期发表的《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》，活性炭对有机废气的饱和吸附量为280mg/g，经计算本项目废活性炭产生量为0.3t/a（每个月更换一次活性炭），暂存于危废间内委托有危废处理资质的单位清运处置。 项目危废间按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行设置，并按照HJ2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》的要求对危险废物统一收集，规范贮存。 ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险相容； ②设施内要有安全照明设施、观察窗口及应急防护设施； ③基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-10cm/s），或的2mm高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； - ④危废间要防风、防雨、防晒； ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； ⑥危废暂存间设置明显的警示标志。 同时要求暂存间需安装门锁且有专人管理，禁止无关人员进入。认真做好台账记录和危险废物转移联单管理工作。 表4-19 项目固体废物处置情况一览表 产污环节; 日常生活; 生产; 生产. 名称; 生活垃圾; 化粪池污泥; 餐厨垃圾; 废包装材料; 不合格塑料瓶半成品和成品; 废弃 的含 油抹 布; 废润滑油和废液压油; 废活性炭. 属性; 生活固废; 一般固废; 危险废物; 危险废物. 危险废物代码; /; /; /; /; /; 900- 041 -49; 900-249 -08; 900-041-49. 主要有毒有害物质名称; /; /; /; /; /; /; 废润滑油和废液压油; 废活性炭. 物理现状; 固体; 固体; 固体; 固体; 固体; 固体; 液体; 固体. 环境危险特性; /; /; /; /; /; /; T、I; T. 年产量（t/a）; 3; 0.108; 1.2; 0.1; 0.5; 0.02; 0.62; 0.3. 贮存方式; 生活垃圾桶; /; 带盖泔水收集桶; 一般固废收集桶; 一般固废收集桶; 危废间; 废油收集桶、危废间; 危废间. 利用处置方式和去向; 委托环卫清运; 委托环卫清掏清运; 委托资质单位清运; 委托环卫清运; 外售; 委托环卫清运; 委托有危废处理资质的单位清运处置; 委托有危废处理资质的单位清运处置. 利用或处置量（t/a）; 3; 0.108; 1.2; 0.1; 0.5; 0.02; 0.62; 0.3. 环境管理要求; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%，签订危废处置协议，建立台账、转移联单制; 100%，签订危废处置协议，建立台账、转移联单制. 6、环境风险分析 （1）风险分析 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的“突发环境事件风险物质及临界量表”对项目使用的原辅料、生产工艺、生产排放的污染物等进行风险物质识别，本项目环境风险物质为液压油、废润滑油。 （2）评价等级 根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，具体等级划分依据见表4-20。 表4-20 环境风险评价工作等级 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. （3）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价 技术导则》附录B中的表B.1突发环境事件风险物质及临界量，给出油类物质（矿物油类）临界量2500t，本项目风险物质临界量见表4-21。 表4-21 原辅料储存统计一览表 名称; 每次最大储存量（t）; 临界量（t）; AQR. 废润滑油; 0.02; 2500; 0.000008. 液压油; 3.6; 2500; 0.00144. 合计; /; /; 0.001448. 根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价 技术导则》附录C，危险物质数量与临界量比值Q的计算方法： A.只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 B.存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q） 式中：q1，q2…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据上述公式计算，本项目Q=0.001448，＜1，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此，确定本项目风险评价潜势为Ⅰ，仅对环境风险进行简单分析。 （4）环境风险分析 本项目可能影响环境的途径主要为液压油和废润滑油遇明火发生火灾事故，火灾燃烧产生的废气污染大气环境；液压油和废润滑油遇明火发生火灾事故时需使用大量水来灭火，此过程会产生大量消防废水，消防废水收集不当会污染土壤和地下水环境，以及液压油和废润滑油发生泄漏处理不及时也会污染土壤和地下水环境。 ①大气环境风险分析 液压油和废润滑油遇明火发生火灾事故，产生CO和CO2等污染物， 排放到大气环境中会污染大气环境，液压油和废润滑油量较小，发生火灾爆炸事故的概率较小，在发生火灾时能够及时采取措施在最短时间内将火扑灭，废气产生量很小，在扑灭后经空气扩散稀释后对大气环境影响较小。 ②土壤环境风险分析 液压油和废润滑油油遇明火发生火灾事故时需使用大量水来灭火，此过程会产生大量消防废水，消防废水收集不当会污染土壤环境，以及液压油和废润滑油发生泄漏处理不及时也会污染土壤环境。由于本项目废润滑油量较小，一旦发生泄漏能够得到及时有效的处理，尽可能的将泄漏的液压油和废润滑油控制在生产厂房内，一般不会直接进入土壤环境。液压油和废润滑油存放均远离火源，发生火灾的概率较小，故项目对土壤环境影响较小。 ③地下水环境风险分析 液压油和废润滑油泄漏后或是消防废水收集不当必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的油，土壤层吸附的油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，地下水一旦遭到油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。液压油和废润滑油量较小且存放均远离火源，发生泄漏和火灾的概率较小，故项目对地下水环境影响较小。 （5）环境风险防范措施 ①危废间、注塑生产区要进行防渗处理。 ②危废间、注塑生产区禁止出现明火。 ③在危废间、注塑生产区放置消防沙、吸油毡、灭火器等应急消防物资，以便随时应对液压油和废润滑油泄露事件。 ③坚持巡回检查，发现问题及时处理，确保各种装置、消防及救护设施的完好。 ⑤加强管理人员培训及安全知识教育，确保管理人员掌握废润滑油特性及其泄漏时的各种应急措施。 （6）环境风险分析结论 项目风险物质为液压油和废润滑油。环评认为本项目存在一定的环境风险隐患，但只要本项目员工严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的，存在的风险是可以接受的，项目建设从环境风险角度分析是可行的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1# | 有组织有机废气（非甲烷总烃） | 在每台注塑机和吹塑机上空设置集气罩（共14个、集气罩要罩住整台设备有机废气产生点，集气效率80%）收集后一起经UV光催化+活性炭吸附装置（风机风量20000m3/h、处理效率24%）处理后通过15m高排气筒（1#排气筒）外排 | - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表 4 标准限值 |
|  | / | 无组织有机废气（非甲烷总烃） | 厂房阻隔 | - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 中的浓度限值 |
|  | / | 无组织粉尘 | 厂房阻隔 | - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 中的浓度限值 |
|  | / | 无组织异味 | 厂房阻隔 | - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准 |
| 地表水环境 | / | 生活污水 | 食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理后委托环卫部门抽吸清运 | 不外排 |
|  | / | 生产废水 | 吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经7个冷却水塔（0.5m3/个）收集后循环使用，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备噪声 | 噪声 | 减震、厂房隔声 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾定期委托环卫部门清运；化粪池污泥定期委托环卫清掏清运；餐厨垃圾委托资质单位清运；废弃的含油抹布委托环卫；废包装材料委托环卫清运；不合格塑料瓶半成品和成品收集后外售；废润滑油和废液压油、废活性炭委托有危废处理资质的单位清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目废润滑油和废活性炭暂存于危废间中。本项目危废间占地面积10m2，危废间应为实体墙，并进行封顶，严禁使用临时设施；危废间内地面推荐采用 C25，P6等级抗渗砼（渗透系数约 0.3×10-7）进行硬化，暂存区域设置围堰（围堰高度20cm）；配置输油泵，当废润滑油泄露时，对废润滑油进行收集，并配备备用油桶进行收集；危废间应设置可关闭上锁的门，同时设置可视观察窗口，建立台账与危险废物转移联单，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求对危废间悬挂标识标牌。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、按要求进行竣工环保验收，落实“三同时”制度 2、竣工验收一览表见表5-1。 表5-1 项目环保工程“三同时”竣工验收一览表 项目; 防治对象; 验收内容; 治理效果. 废气; 有组织有机废气（非甲烷总烃）; 在每台注塑机和吹塑机上空设置集气罩（共14个、集气罩要罩住整台设备有机废气产生点，集气效率80%）收集后一起经UV光催化+活性炭吸附装置（风机风量20000m3/h、处理效率24%）处理后通过15m高排气筒（1#排气筒）外排; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表 4 标准限值. 无组织有机废气（非甲烷总烃）; 厂房阻隔; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 中的浓度限值. 无组织粉尘; 厂房阻隔; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 中的浓度限值. 无组织异味; 厂房阻隔; - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准. 废水; 生活污水; 食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理后委托环卫部门抽吸清运; 不外排. 生产废水; 吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经7个冷却水塔（0.5m3/个）收集后循环使用，不外排; 不外排. 固废; 生活固废; - 置5个生活垃圾收集桶收集生活垃圾，1个带盖泔水收集桶收集餐厨垃圾; 处置率100%. 一般固废; 设置2个一般固废收集桶收集一般固废，1间一般固废收集间（位于生产厂房中部、5m2）暂存一般固废. 危险废物; 设置2个废油收集桶（1用1备），1间危废间（于生产厂房中部、5m2）暂存危险废物. 噪声; 设备噪声; 高噪声设备安装减震垫、厂房阻隔; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，项目位于云南省昆明市宜良县工业园区，本项目的建设将不可避免地对项目周边环境产生一定的负面影响，但是在落实本环评提出的防护措施后，项目建设对其影响可接受，综合分析认为，从环境保护的角度本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气（非甲烷总烃） | / | / | / | 4.476t/a | / | 4.476t/a | +4.476t/a |
|  | 粉尘 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | TP | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 不合格塑料瓶半成品和成品 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | - 废弃的含油抹布 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
| 危险废物 | 废润滑油和废液压油 | / | / | / | 0.62t/a | / | 0.62t/a | +0.62t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①