- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  宜良新区医院改扩建项目

建设单位（盖章）：  宜良新区医院

编制日期：     2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宜良新区医院改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | XX | 联系方式 | 159XXXXXXXX |
| 建设地点 | 云南省昆明市宜良县匡远街道发达街5号 |  |  |
| 地理坐标 | （103度8分17.878秒，24度55分10.768秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目行业类别 | 108.医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 4.7 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资占比（%） | 42.55 | 施工工期 | 2月 |
| 是否开工建设 | £否 ☑是：已建设内容：在原1#楼、2#楼的4层、5层增设精神科及精神专业并新增床位55张（其中4楼精神科一病区35张、5楼精神科二病区20张），全院共计床位达95张；精神科于2021年8月进行建设，于2021年10月建成。由于受“新冠肺炎”疫情影响，精神科建成后一直未正式投入使用，未收住病人。 处罚情况：昆明市生态环境局宜良分局在2022年第3季度“双随机、一公开”计划的环境执法检查中发现该院从40张床位增加到95张后未办理过环境影响评价手续，下达了责令改正违法行为决定书，明确须补办项目环境影响评价手续。目前正在办理相关环境影响评价手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 （利用原有建筑物闲置病房，不新增占地面积，本次扩建项目使用面积1642m2） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）污染类专项评价设置要求如下： 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目厂界外500米范围内有环境空气保护目标（匡远街道发达社区），本项目为综合医院，本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水处理厂。; 本项目为综合医院，不属于新增工业废水直排建设项目，也不属于污水处理厂建设项目。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目为综合医院，本项目涉及的环境风险物质为消毒剂等，但存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目无取水口，用水均由自来水供给。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及向海排放污染物。; 无. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C。. 因此，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《宜良城市总体规划修改版（2014—2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为综合医院改扩建项目，对照国家发展与改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其2021年修改决定（国家发展改革委令第49号）中的相关规定，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，故属于允许类建设项目。且对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止准入类，因此本项目符合国家有关产业政策。 2、与“三线一单”符合性分析 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发﹝2021﹞21号），本项目位于宜良县重点管控单元。 项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》总体要求及宜良县环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表。 表1-2 与昆明市“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析 项目; 昆政发﹝2021﹞21号要求; 项目情况; 符合性. 一、主要目标. 生态保护红线和一般生态空间; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 本项目位于云南省昆明市宜良县匡远街道发达街5号，根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》及《云南省生态保护红线分布图》，项目区不涉及生态云政发[2018]32号保护红线，因此项目建设符合生态红线保护要求。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目所在区域属于环境质量达标区，环境空气质量达到二级标准；地表水环境质量为V类；项目区域声环境质量能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，声环境质量现状良好。本项目产生的废气经治理之后能做到达标排放；项目产生的废水经污水处理站预处理达标后排放至市政污水管网最终进入宜良县第一污水处理厂，不直接外排，不会对地表水造成影响；项目噪声通过采取相应措施后对周边敏感点影响较小；项目生活垃圾委托环卫部门清运处置、医疗废物委托有资质的单位进行处理，均可得到妥善处置。采取本环评提出的防治措施后，三废的处置环境影响可接受。项目的建设不会改变区域环境功能，满足环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 本项目为综合医院，不属于高污染、高耗能和资源型的产业类型，本次扩建不新增占地，运营期会消耗一定量的电、水等资源，项目资源的消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。且项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电、土地等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 二、宜良县环境管控单元生态环境准入清单管控要求. 宜良县县城重点管控单元; 空间布局约束; 1.大气环境质量容量限制，严格控制排放二氧化硫和氮氧化物的企业入驻。 2.严禁不符合国家和云南省产业政策和环保标准、资源消耗大、排污量大、废物不能处理达标，清洁生产指标低于国内平均水平的企业入驻。; 本项目属于综合医院，运营过程中不会产生二氧化硫、氮氧化物等废气污染物。 本项目不属于不符合国家和云南省产业政策的企业。; 符合. 污染物排放管控; 1.工业废水、医疗卫生等污水必须在污水产生地进行单独处理，达到《污水排入城市下水道水质标准》后方可排入市政污水管道。建立垃圾处理场，生活垃圾无害化处理率不小于98%，生活污水集中处理率达85%以上。 2.大气环境质量保持在国家大气环境质量二级标准以内。 3.机动车向大气排放污染物不得超过规定的排放标准，对超过规定排放标准的机动车，应当采取治理措施，鼓励、支持使用高标号的无铅汽油，限制使用含铅汽油。 4.按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 本项目产生的废气经治理之后能做到达标排放；项目产生的医疗废水经污水处理站预处理达标后排放至市政污水管网最终进入宜良县第一污水处理厂，不直接外排，不会对地表水造成影响；项目噪声通过采取相应措施后对周边敏感点影响较小；项目生活垃圾委托环卫部门清运处置、医疗废物委托有资质的单位进行处理，均可得到妥善处置。; 符合. 环境风险防控; 制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。对园区地表水、地下水、空气、土壤、噪声等进行系统监测，适时跟踪环境质量变化情况，根据监测情况及时采取相应环保措施。; 项目建设范围后期应制定突发环境事件应急预案并报所在地生态环境分局备案，加强应急演练。; 符合. 综上所述，项目的建设符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》中的总体要求及宜良县环境管控单元生态环境准入清单要求。 3、与《宜良城市总体规划修改版（2014—2030）》符合性分析 根据《宜良城市总体规划修改版（2014—2030）》，规划中心城范围北至匡远镇金梅村委会——北古城陈家渡、南北村委会——匡远镇山后村委会一带；西至匡远镇行政范围西边界；南至匡远镇花园、羊街村委会——狗街镇小马街村村委会一线；东至宜良县域东边界。涉及匡远街道办事处、北古城镇、狗街镇三个乡镇。含匡远街道办事处21个居委会（七星社区，瑞星社区，山后社区，蓬莱居委会，永丰居委会，宝洪居委会，温泉居委会，李毛营居委会，金星居委会，发达居委会，黄堡居委会，花园居委会，五星居委会，黑羊居委会，起春居委会，土桥居委会，匡远居委会，木兴居委会，永新居委会，金梅居委会，羊街居委会；北古城镇2 个村委会（南北村委会、陈家渡村委会）；狗街镇4 个村委会（化鱼村委会，龙华村委会，小马街村委会，龙山村委会）。中心城区面积267平方公里。 规划提出：“加强体系建设：按照国家和地方相关标准，鼓励社会投资，全面完善县城教育、医疗、文化、体育、商业、养老设施，完善中心城-街道-社区三级公共服务级配体系，确保到规划期末所有设施达到和超过国家和地方建设标准，实现中心城区服务设施全覆盖，全面满足本地居民的各项公共服务需求。”“中心城市级公共服务中心（一级）：宜良县的公共服务中心，为县域社会生活服务。规划建设专科院校、较大型综合医院、中等专科医院、文化馆、体育馆、综合性医院、高等中学、博物馆等。” 本项目位于宜良县匡远街道办事处发达居委会，属于规划的中心城区；本项目为综合医院，属于私营性质，项目建成并运营后可提高宜良县医疗卫生服务水平，完善宜良县医疗等公共服务体系，对宜良县经济、卫生事业的发展以及人民生活水平的提高起到积极的推动作用。 综上，项目建设符合《宜良城市总体规划修改版（2014—2030）》要求。 4、与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析 本项目与《昆明市大气污染防治条例》中的要求相符性分析如下： 表1-3 项目与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析一览表 昆明市大气污染防治条例; 项目情况; 符合性. 城市人民政府应当按照有关规定划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目不涉及使用高污染燃料; 符合. 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。; 不涉及; 不涉及. 根据上表分析，本项目与《昆明市大气污染防治条例》中的要求相符。 5、与《医疗卫生机构废物管理办法》相符性分析 表1-4 项目与《医疗卫生机构废物管理办法》相符性分析一览表 医疗卫生机构废物管理办法; 项目情况; 符合性. 医疗卫生机构应当根据医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及机构内处置过程中所需要的专业技术、职业卫生安全防护和紧急处理知识等，制定相关工作人员的培训计划并组织实施。; 定期组织医疗废物管理人员进行环保、卫生、安全以及紧急处理等专业知识、技术培训。; 符合. 医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。; 已建有医疗废物暂存间，医疗废物暂存间已按不同类别医疗废物进行分区暂存、分类管理。; 符合. 医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。; 本医院针对医疗废物产生地点设置有医疗废物分类收集方法的示意图及文字说明。; 符合. 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。; 本医院设置有专门暂存医疗废物的暂存间，暂存间内盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面有警示标识，在每个包装物、容器上系有中文标签，中文标签的内容包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。; 符合. 根据以上分析，项目符合《昆明市医疗废物管理规定》中的相关要求。 6、与《医疗废物处置污染控制标准》（GB39707-2020）相符性分析 表1-5 项目与《医疗废物处置污染控制标准》相符性分析一览表 医疗废物处置污染控制标准; 项目情况; 符合性. 医疗废物处理处置单位收集的医疗废物包装应符合HJ421的要求。; 本医院医疗废物的包装容器符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》中的相关技术要求（淡黄色、大小适中、一定数量等）。; 符合. 医疗废物处理处置单位应设置感染性、损伤性等废物的贮存设施，贮存设施内应设置不同类别的医疗废物的贮存区。; 已建有医疗废物暂存间，医疗废物暂存间已按不同类别医疗废物进行分区暂存。; 符合. 贮存设施应设置废水收集设施，收集的废水应导入废水处理设施。; 医疗废物暂存间已设置收集管，引入已建成的污水处理设施处理。; 符合. 贮存设施地面防渗应满足国家和地方有关重点污染源防渗要求。; 已建成的医疗废物暂存间地面已按要求做了防渗措施。; 符合. 根据以上分析，项目符合《医疗废物处置污染控制标准》中的相关要求。 7、与《昆明市医疗废物管理规定》相符性分析 表1-6 项目与《昆明市医疗废物管理规定》相符性分析一览表 昆明市医疗废物管理规定; 项目情况; 符合性. 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当确定医疗废物管理第一责任人，明确专门机构或者配备专兼职人员负责医疗废物的管理工作，并建立登记制度。; 已设有相关人员负责医疗废物的管理工作，并建立相应的登记制度。; 符合. 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当组织本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员进行环保、卫生、安全以及紧急处理等专业知识、技术培训。; 定期组织医疗废物管理人员进行环保、卫生、安全以及紧急处理等专业知识、技术培训。; 符合. 医疗卫生机构分类收集、运送、暂时贮存医疗废物，应当执行卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和国家相关技术标准，并符合下列要求： （一）使用从质量技术监督机构检验合格的生产企业采购的医疗废物专用包装物、容器； （二）医疗废物专用容器完整密封并及时消毒，备用容器多于医疗废物实际产量； （三）医疗废物专用包装物、容器的性能与盛装的医疗废物类别相适应。; 本医院严格执行卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和国家相关技术标准，并严格做到以下要求：（一）使用从质量技术监督机构检验合格的生产企业采购的医疗废物专用包装物、容器；（二）医疗废物专用容器完整密封并及时消毒，（三）医疗废物专用包装物、容器的性能与盛装的医疗废物类别相适应。; 符合. 医疗卫生机构产生的医疗废物应当委托取得危险废物经营许可证的单位集中处置。; 医疗废物委托玉溪易和环境技术有限公司昆明分公司定期清运处置。; 符合. 医疗卫生机构在每次转移医疗废物时，应当与医疗废物集中处置单位办理交运手续，填写医疗废物转移联单，并各自保存五年。; 医疗废物在转移时，严格按照相关要求与玉溪易和环境技术有限公司昆明分公司办理交运手续，填写医疗废物转移联单，并保存五年。; 符合. 根据以上分析，项目符合《昆明市医疗废物管理规定》中的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 宜良新区医院建设项目（以下简称“现有项目”）位于云南省昆明市宜良县匡远街道办事处发达街5号，建设单位于2019年11月委托云南协同环保工程有限公司编制完成了《宜良新区医院建设项目环境影响报告表》，并于2019年11月26日取得了昆明市生态环境局宜良分局关于对《宜良新区医院建设项目环境影响报告表的批复》（宜生环〔2019〕68号），2019年11月26日）。现有项目于2019年12月开工建设，2020年2月竣工并进行调试，于2020年7月进行了项目竣工环境保护验收工作，2020年7月15日项目通过竣工环境保护自主验收。2020年11月3日，宜良新区医院取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号：52530125697984715B001X）。项目项目已办理辐射安全许可证（云环辐证[02027]），本项目依托现有放射科，不新增辐射设备。现有项目及扩建项目均不设置传染科。 现有项目环保手续办理情况及医院后续变更情况详见下表： 表2-1 现有项目环保手续及后续变更情况一览表 时间; 环保手续; 床位数量; 备注. 2019.11; 委托编制宜良新区医院建设项目环境影响报告表，并取得环评批复 （宜生环〔2019〕68号）; 40张; /. 2020.7; 编制宜良新区医院建设项目竣工环境保护验收监测报告表，并通过验收; 40张; /. 2020.11; 排污许可登记; 40张; /. 2021.8-10; 扩建精神科，新增床位55张; 95张; 新增55张床位，本次评价内容. 2021年7月26日经宜良县卫生健康局批准，医院进行了变更登记，增设精神科及精神专业并新增床位55张，在原1#楼、2#楼的4层、5层增设精神科及精神专业并新增床位55张（其中4楼精神科一病区35张、5楼精神科二病区20张），项目扩建后，全院共计床位达95张。精神科于2021年8月进行建设，于2021年10月建成，由于受“新冠肺炎”疫情影响，精神科建成后一直未正式投入使用，未收住病人。 扩建精神科未办理环评审批手续；本次扩建项目总投资2.7万元，主要为病床购置费等；后期追加环保投资2万元。 本次评价对象为：扩建的精神科、床位由40张增加至95张的部分。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，确定扩建项目属于“第四十九、卫生84—108.医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842”中的“其他（住院床位20 张以下的除外）”类别，应编制环境影响报告表。 2、工程内容及规模 现有项目总占地面积1367.81m2，总建筑面积为5992.08m2，主要由1栋5层的1#楼和1栋7层的2#楼组成，均为地上建筑物，并配套供电、给排水、道路、绿化等附属设施。本次扩建在原1#楼、2#楼的4层、5层增设精神科及精神专业并新增床位55张（其中4楼精神科一病区35张、5楼精神科二病区20张），全院共计床位达95张。具体建设内容见表2-2。 表2-2 项目工程内容组成一览表 工程名称; 主要 项目; 现有项目已建设内容; 本次扩建建设内容; 备注. 主体工程; 1#楼; 项目1#楼共5F，高度为17.5m，总建筑面积为3484.159m2，为砖混结构建筑物，呈“┖”型分布，位于项目区南侧及西侧。1F主要设置中药房、西药房、收费室、医保办、中医科、导医咨询台、出入院办理、急诊、妇科门诊、外科门诊、内科门诊、中医科、B超室、心电图室、彩超室；2F设置设置眼科、耳鼻喉科、门诊治疗区及眼科住院病房；3F设置外科及住院病房；4F设置培训中心；5F（活动板房）为活动板房办公区。; 在原1#楼的4层的培训中心改为精神科一病区，设置14间病房，设置35张床位。其余楼层主要功能布局不变。; 本次扩建内容，已建成但未投入使用. 2#楼; 2#楼共7F，高度为24.5m，总建筑面积为2483.939m2，为砖混结构建筑物，呈“┌”型分布，位于项目区西侧及北侧。其中1层设置检验科、放射科；2层设置内科住院病房；3层现处于闲置状态；4层主要设置有手术室，其余房屋目前处于闲置状态；5层为闲置病房；6层设置手术室、ICU；7层设置食堂。; 将2#楼原4层的手术室改为康复活动室；2#楼的5楼原闲置病房改造为精神科二病区，设置床位20张。其余楼层主要功能布局不变。; 本次扩建内容，已建成但未投入使用. 辅助工程; 停车场; 停车场位于项目中心位置，均为地上停车位，设10个停车位。; 依托原有设施; 已建成. 洗衣房; 洗衣房位于2#楼楼顶，项目内的布草在洗衣房内清洗、消毒。; 依托原有设施; 已建成. 配电室; 项目配电室战服面积为10m2，位于2#楼东侧。; 依托原有设施; 已建成. 公用工程; 给水; 项目水源为市政水源，由东侧发达街市政供水管网引入一根给水管接入项目地块，并在项目内成环状供整个项目的生活用水及室外消火栓用水。; 依托原有设施; 已建成. 排水; ①雨水：项目排水体制为雨污分流，雨水排入项目东侧发达街市政合流管网。 ②污水：检验科废水进入污水处理系统前采用高压灭菌处理再进入医院污水处理站；食堂含油废水经油水分离器预处理后与其他医疗废水及生活污水一同排入化粪池预处理，通过预处理后的废水最终均排入项目区自建的地埋式污水处理站，经预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2预处理标准）及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1（A级）标准限值后，废水直接排入东侧发达街市政合流制管网，最终进入宜良县第一污水处理厂处理。; 依托原有设施; 已建成. 消毒; 已设置1间消毒供应室，位于2#楼5层区域，主要进行医院的消毒工作。病房采用紫外光消毒和漂白粉消毒相结合的方法；医疗仪器采用高压蒸汽锅（用电）；厕所用漂白粉进行消毒；其他器械采用紫外光消毒；污水采用次氯酸钠消毒，化粪池污泥采用投加石灰等消毒剂消毒。; 依托原有设施; 已建成. 供氧; 在1#楼1F设置1个氧气房，采取中心供氧的方式对手术室、2楼病房等进行供氧，氧气房内共设置2个最大充装量205kg的液氧氧气储罐及1个容积为40L的氧气瓶。; 本次改扩建项目精神科新增3个压缩氧气瓶，其中4楼抢救室及护士站分别设1个容积为40L的氧气瓶，5楼抢救室设1个容积为10L的氧气瓶，当病人需要输氧时，将氧气瓶使用推车运至病房内使用；不使用中心供氧; 本次改扩建增加3个氧气瓶. 供电; 本项目供电电源电压等级为10kV，本项目由高压电网引入两路10kV。 供电电源至本项目配电室，另外自备一台柴油发电机作为二级负荷备用供电。柴油发电机房位于项目区北侧（紧邻2#楼东侧）。; 依托原有设施; 已建成. 通信; 由电信公司埋地引至本项目弱电机房。; 依托原有设施; 已建成. 供热; 项目内的供热来自太阳能、空气及电能。热水供水系统采用集中热水供应方式，采用太阳能辅助热泵热水系统，在建筑物楼顶设置太阳能集热板、空气源热泵及热水箱。; 依托原有设施; 已建成. 环保工程; 化粪池; 共建设1个化粪池，总容积为32.5m3，化粪池位于1#楼西北侧，为地埋式。; 依托原有设施; 已建成. 油水分离器; 1个，容积为4m3，位于2#楼7层的食堂清洗区，油水分离器为不锈钢油水分离器。; 依托原有设施; 已建成. 污水处理站; 已建设1座地埋式污水处理站，处理站处理规模设为40m3/d，设置于项目区中心位置，为地埋式。; 依托原有设施; 已建成. 高压灭菌锅; 1个高压灭菌锅，用于处理检验科产生的废水; 依托原有设施; 已建成. 规范化排污口; 1个，项目东侧发达街市政污水管网处设置1个排污口，排污口设置明显的标志，以便环保部门监测检查。; 依托原有设施; 已建成. 事故池; 利用化粪池调节。; 新增1个容积不低于9m3的事故池; 本次评价要求新增. 油烟净化器; 食堂厨房灶头已安装1套处理效率不低于85%的油烟净化器，油烟废气最终通过1根高于自身建筑物1.5m的排气筒排放。; 依托原有设施; 已建成. 垃圾收集; 项目内分散设置移动式垃圾收集桶若干。; 依托原有设施; 已建成. 医疗废物暂存间; 设置于1#楼1层楼梯口南侧，占地面积为6m2，已按照《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》的要求建设，并做到“防风、防晒、防雨淋”等措施。; 依托原有设施; 已建成. 医疗废物收集桶; 在各科室配套设置医疗废物收集桶若干。在检验科等产生有毒、有机溶剂的科室，设置符合规范的封闭式污物桶共2只，收集该部分溶剂，存放至医废暂存间后委托有资质单位处理。; 依托原有设施; 已建成. 绿化; 绿化面积为100m2，分散布局于项目内。; 依托原有设施; 已建成. 表2-3 项目扩建后医院各楼层功能布局 建筑物名称; 楼层; 功能布局; 备注. 1#楼; 1 F; 药房、大厅、出入院办理、内科门诊、中医科、中药房、外科门诊、中医门诊、妇科门诊、心电图室、彩超室、氧气房、储物间; 现有内容. 2 F; 眼科门诊、耳鼻喉科门诊、14间病房（眼科住院部）、护士站; 现有内容. 3 F; 外科、14间病房、护士站; 现有内容. 4 F; 精神科、14间病房、护士站; 本次扩建内容. 5 F; 医院行政办公区（活动板房）; 现有内容. 2#楼; 1 F; DR房、医生办公室、CT房、检验科、检查科、更衣室、办公室; 现有内容. 2 F; 7间病房（内科住院部）、护士站、办公室; 现有内容. 3 F; 目前为闲置区域; 现有内容. 4 F; 康复活动室、3间办公室; 本次扩建内容. 5 F; 精神科7间病房、护士站; 本次扩建内容. 6 F; 手术室; 现有内容. 7 F; 食堂、餐厅、专家休息区; 现有内容. 3、主要设备 本次扩建项目主要扩建精神科，新增55张床位，不新增医疗设备，全部依托医院现有医疗设备。 表2-4 医院主要医疗设备清单 科室; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 彩超室; 飞利浦超声诊断仪; HD7; 1套; 依托现有. 超声工作站; /; 1套; 依托现有. 超声骨密度仪; VBS-3000; 1套; 依托现有. 超声骨密度工作站. 心电图室; 初态心电图盒子; MIC-12H-3S; 2个; 依托现有. 动态血压盒子; CMS06C; 2个; 依托现有. 三锐十二导联心电图机; /; 1台; 依托现有. 心电图机; EDANSE-200; 1台; 依托现有. 心电监护仪; /; 1套; 依托现有. B超室; 便携式B超; Q6超倍电子; 1台; 依托现有. 利普刀机; MC-GZ320; 1台; 依托现有. 妇科; 微波治疗仪; ZQ-108A; 1台; 依托现有. 阴道镜系统; KDX-Y-01; 1套; 依托现有. 盆腔炎治疗仪; ZP-11A; 1台; 依托现有. 手术室; 手术无影灯; /; 5台; 依托现有. 眼科手术床; YZ20T9; 1台; 依托现有. 综合手术床; /; 2张; 依托现有. 麻醉机; /; 1台; 依托现有. 高频电刀; /; 1台; 依托现有. C臂机; /; 1台; 依托现有. 除颤仪; DefimonitorXD110; 1台; 依托现有. 各种手术器械; /; 若干; 依托现有. 检验科; 电解质仪; IMS-972; 1台; 依托现有. 血凝仪; XN06-艾尔夫; 1台; 依托现有. 全自动血细胞分析仪; BC-2600; 1台; 依托现有. 免疫定量分析仪; 中元生物; 1台; 依托现有. 尿液分析仪; Uritest-55; 1台; 依托现有. 全自动生化仪; ES-200颐兰贝; 1台; 依托现有. 显微镜; /; 1台; 依托现有. 显微镜; YZ20T9; 1台; 依托现有. 高液位灭菌锅; /; 1台; 依托现有. 外科; 骨科牵引床; /; 1张; 依托现有. 牵引床; /; 1台; 依托现有. 颈椎牵引椅; /; 1台; 依托现有. 眼科; AB超; /; 1套; 依托现有. 眼压仪; /; 1个; 依托现有. 验光仪; /; 1套; 依托现有. 检眼镜; /; 1台; 依托现有. 耳鼻喉咽科; 耳鼻喉镜; /; 1套; 依托现有. 检耳镜; /; 1台; 依托现有. 中医科; 煎药设备; /; 1套; 依托现有. 4、主要原辅材料 本次扩建项目主要扩建精神科，新增55张床位，新增精神科主要耗材、药品使用情况见下表所示，全院耗材、药品使用情况见附件所示。 表2-5 精神科主要药品使用清单 药品; 药品年使用量; 药品分类. 编号; 品名; 规格; 单位; 数量. 1; 血塞通片; 25mg*20片/盒; 盒; 5; 中成药. 2; 盐酸帕罗西汀片; 20mg*24片/盒; 盒; 15; 西药. 3; 盐酸文拉法辛胶囊; 25mg*24粒/盒; 盒; 15; 西药. 4; 盐酸曲唑酮片; 50mg*24片/盒; 盒; 15; 西药. 5; 阿普唑仑片; 0.4mg*100片/瓶; 瓶; 5; 西药. 6; 氟哌噻吨美利曲辛片; 0.5mg*10mg*20片/盒; 盒; 30; 西药. 7; 米氮平片; 30mg*10片/盒; 盒; 50; 西药. 8; 艾司唑仑片; 1mg*20片/盒; 盒; 30; 西药. 9; 尼莫地平片; 20mg*50片/瓶; 瓶; 15; 西药. 10; 盐酸氟桂利嗪胶囊; 5mg*30粒/盒; 盒; 30; 西药. 11; 甲钴胺胶囊; 0.5mg*30粒/盒; 盒; 30; 西药. 12; 碳酸锂片; 0.25g*100片/盒; 盒; 10; 西药. 13; 盐酸舍曲林片; 50mg*14片/盒; 盒; 80; 西药. 14; 盐酸苯海索片; 2mg*100片/瓶; 瓶; 15; 西药. 15; 盐酸丁螺环酮片; 5mg*40片/盒; 盒; 40; 西药. 16; 利培酮片; 1mg*40片/盒; 盒; 50; 西药. 17; 阿立哌唑片; 10mg*30片/瓶; 瓶; 80; 西药. 18; 吡拉西坦片; 0.4g*100片/瓶; 瓶; 30; 西药. 19; 丙戊酸镁缓释片; 0.25g*30片/瓶; 瓶; 150; 西药. 20; 丙戊酸钠缓释片(Ι)（德巴金）; 0.5g*30片/盒; 盒; 150; 西药. 21; 卡马西平片; 0.1g*100片/瓶; 瓶; 60; 西药. 22; 富马酸喹硫平片; 0.1g*40片/盒; 盒; 150; 西药. 23; 奥氮平片; 5mg*28片/盒; 盒; 250; 西药. 24; 丙戊酸钠片; 0.2g*100片/瓶; 瓶; 100; 西药. 25; 奋乃静片; 4mg*100片/瓶; 瓶; 120; 西药. 26; 阿立哌唑口崩片(博思清); 5mg*20片/盒; 盒; 600; 西药. 27; 利培酮片（维思通）; 1mg*20片/盒; 盒; 600; 西药. 28; 盐酸氯丙嗪片; 25mg*100片/瓶; 瓶; 120; 西药. 29; 舒必利片; 0.1g*100片/瓶; 瓶; 150; 西药. 30; 氯氮平片; 25mg*100片/瓶; 瓶; 180; 西药. 31; 氟哌啶醇片; 2mg*100片/瓶; 瓶; 250; 西药. 表2-6 精神科主要耗材使用清单 序号; 品名; 规格; 单位; 年使用量. 1; 一次性使用医用口罩挂耳; 个; 个; 7200. 2; 一次性使用帽子（手术帽）; 标准型; 个; 480. 3; 一次性使用心电电极; LT-301; 片; 600. 4; 一次性使用输液器; B3 0.6; 支; 300. 5; 含氯消毒片; 100g/瓶; 瓶; 60. 6; 一次性使用无菌注射器带针; 2.5ml; 支; 3600. 7; 血糖试纸; 50支 三诺; 支; 600. 8; 医用酒精; 75%500ml; 瓶; 24. 9; 医用垃圾袋; 60*65平口; 个; 600. 10; 消毒凝胶; 500ml; 瓶; 120. 11; 抗菌洗手液; 500ml; 瓶; 60. 12; 来苏尔消毒液; 500ml; 瓶; 480. 13; 医用氧气; 40L、10L; 瓶; 10. 5、水量平衡 本扩建项目主要扩建精神科（精神科主要涉及的公用科室为门诊、检验科、住院等），新增55张床位，新增医护人员22人。扩建项目污水主要来自门诊过程、检验科、住院病人治疗过程产生的医疗废水和生活污水、医务人员产生的生活污水，医学影像科采用数码打印，不产生废水。医院不设传染科，不涉及传染性废水排放，不设置太平间。扩建项目依托2#楼7层的食堂，医院食堂不对除精神科以外的患者和家属开放，只供院内职工及精神科患者就餐，扩建后就餐人数为147人；由于医院住院废水已包含行政及医护人员、附属设施等综合用水，因此本次评价不再对新增医护人员用水部分重复核算。 （1）住院废水 本扩建项目新增住院床位55张，床位入住率按100%计，病房全部带独立卫生间，不设置洗浴设施，在4层、5层分别设置1个公共盥洗区。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T-2019）中规定的参考数据：“病房内带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）的住院部用水定额为300L/（床位•d），病房内不带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）的住院部用水定额为150L/（床位ꞏd）”。本次评价按照150L/（床位ꞏd）计，经计算住院部用水量为8.25m3/d，3011.25m3/a，排水系数按0.8计，则住院废水产生量为6.6m3/d，2409m3/a。 （2）门诊废水 医院门诊新增病人数约60人次/天，根据《云南省地方标准用水定额》（GB53/T168-2019）：门诊人均用水量按20L/（人·次）计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），则用水量为1.2m3/d，排水系数按0.8计，则门诊产生的污水量为0.96m3/d。 （3）检验科废水 检验科废水为特殊的医疗废水。经建设单位提供资料，项目检验室主要进行血常规、尿常规、大便常规等检验。检验科主要使用电解质仪、血凝仪、全自动血细胞分析仪、尿液分析仪、全自动生化仪等进行检测，使用的试剂主要为血液分析用稀释剂、冲洗液、血细胞分析用溶血剂等，不涉及酸性、碱性及重金属溶剂，产生量较小。 根据检验科工作人员介绍，检测化验用水量约为2L/人·次，新增人数约为最大就诊人数（60人/d）的20%～40%（本次取40%），则检验科用水量为0.048m3/d。污水排放系数按80%计，污水排放量0.038m3/d。 （4）洗衣房废水 扩建项目新增55张病床，需对新增病床床单及病人衣物进行清洗，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003），用水量按照每千克干衣40L计算，根据业主提供的资料，扩建项目每次清洗衣物约110kg，每周清洗两次，则扩建项目用水量为4.4m3/次（457.6m3/a，折合为1.25m3/d），排水系数按0.8计算，扩建项目产生的废水量为3.52m3/次（366.08m3/a，折合为1m3/d）。 本扩建项目在运营期间新增新鲜水用水量约为10.748m3/d，废水产生量约为8.598m3/d，3139.35m3/a，项目废水外排量为3139.35m3/a。项目运营期用排水情况见下表2-7。扩建项目水量平衡图见图2-1，扩建后全厂水平衡图见图2-2（现有项目水平衡来源于验收报告）。 表2-7 扩建项目用排水情况一览表 用水类别; 用水定额; 用水量(m3/d); 废水产生系数; 废水量(m3/d); 备注. 住院用水; 300L/（床位ꞏd）; 8.25; 0.8; 6.6; 新鲜水. 门诊用水; 20L/（人·次）; 1.2; 0.8; 0.96; 新鲜水. 检验科用水; 2L/人·次; 0.048; 0.8; 0.038; 新鲜水. 洗衣房用水; 40L/kg; 1.25; 0.8; 1; 新鲜水. 合计; /; 10.748; /; 8.598; 新鲜水. 住院用水 8.25 1.65 新鲜水10.748 门诊用水 0.24 1.2 8.598 化粪池 污水处理站 检验科用水 6.6 0.96 洗衣房用水 0.048 0.038 0.012 1.25 宜良县第一污水处理厂 0.25 8.598 8.598 1 图2-1 扩建项目水量平衡图 单位：m3/d 食堂餐饮用水 住院用水 14.73 14.25 2.95 11.78 2.85 新鲜水非雨天 34.798 雨天34.498 门诊用水 油水分离器 0.4 2 11.78 27.548 27.548 化粪池 自建地埋式污水处理站 检验科用水 吸收蒸发0.3 煎药器清洗 11.4 1.6 洗衣房用水 3.3 2.64 0.66 0.078 宜良县第一污水处理厂 0.02 27.548 27.548 0.058 绿化用水 非雨天0.3 雨天0 中药煎药 0.07 0.09 0.05 0.05 0.02 图2-2 扩建后全院水量平衡图 单位：m3/d 6、工作制度及劳动定员 工作制度：医院年工作365天，门诊及行政办公人员每天工作时长为8小时，住院部及急诊为3班工作制，每班8小时。 劳动定员：扩建项目增加医护人员及其他人员共22人，即扩建项目建成后医护人员及医院职工共计92人。 7、项目总平面布置 本次扩建项目在原1#楼、2#楼的4层、5层增设精神科及精神专业并新增床位55张；不改变原有项目建筑物总体布局，不新增占地。根据医院总平面布置图可知，项目1#楼位于项目南侧和西侧，呈“┖”型分布，2#楼位于项目北侧和西侧，呈“┌”型分布，1#楼和2#楼连接建设；停车场位于项目区中心位置，项目在发达街西侧设置一个人行通道，在1#楼南侧设置一个车辆出入口，交通便利；项目区化粪池布置在1#楼西北侧，污水处理站布置在项目区中心位置，水分离器布置在2#楼7层（食堂区域），项目绿化带沿1#楼和2#楼内侧进行布置。 项目总平面布置图详见附图3-1，各楼层平面布局见附图3-1~附图3-6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 扩建项目精神科于2021年8月进行建设，于2021年10月建成；主要新增55张床位，施工期主要为床位安装等，主要产生施工噪声和包装物等固废，施工期污染已随施工结束而消除。 二、运营期 扩建项目门诊、急诊接诊病人后，对病人进行闻讯，进行化验、B超等相关检查。根据诊断和检查情况对病人进行治疗，完成治疗过程、开具药品后离开医院，定期到医院继续治疗或检查恢复情况；病情需要住院治疗的办理住院手续，留院治疗，待完成治疗康复后离开医院，定期到医院继续治疗或检查恢复情况。 扩建项目接诊流程图见图2-3，扩建项目污染工序图见图2-4。 接待 诊断 住院治疗 恢复情况评估 出院 恢复 尚未恢复 门诊治疗 废水、固废 废水、固废 离院 图2-3 扩建项目接诊流程图 生活垃圾 污泥 废水 废水 油烟 泔水 废油 生活垃圾 医疗 固废 医疗废水、生活污水 诊疗过程、住院康复过程、检验科等 医疗废物暂存间 委托有资质单位清运处置 暂存于生活垃圾收集桶，由环卫部门清运 职工食堂 油水分离器 污水处理站 委托有资质单位清掏、清运处置 油烟净化器处理 噪声 行政办公 暂存于生活垃圾收集桶，由环卫部门清运 投加石灰消毒，委托有资质单位清掏、清运处置 发达街 市政污水管网 宜良县第一污水处理厂处理 污泥 恶臭 化粪池 污水总排口 燃油废气和噪声 洗衣房 洗涤废水 地上停车场 车辆尾气和噪声 备用柴油发电机 图2-4 扩建项目运营期污染工序图 本项目对患者进行检查、诊断、住院等服务。 ①患者进入科室，至医护办公室咨询相关情况； ②医护人员对患者进行初步检查、诊断； ③按照诊断及检查结果，决定是否需要住院； ④需要住院的患者办理相关住院手续，在医院进行进一步的检查及治疗； ⑤住院治疗结束后，办理出院手续离开。 项目运营期主要污染物为：食堂油烟、污水处理站异味、医疗废水、医院职工办公生活废水、设备运转噪声、医疗废物、生活垃圾、化粪池及污水处理站污泥等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概述 宜良新区医院建设项目（简称“现有项目”）位于云南省昆明市宜良县匡远街道办事处发达街5号，由宜良新区医院开发建设。现有项目总占地面积为1367.81m2，建筑面积为5992.08m2，主要由1栋5F的1#楼、1栋7F的2#楼及停车场、配套供电、给排水、道路、绿化等附属设施构成，现有项目共设置床位40张，医务人员为70人，实际门诊就诊人数40人/天。诊疗科目包括内科、外科、妇产科、妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、医学检验科、临床体液、血液专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业、医学影像科、X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科；于2020年4月取消了口腔科。 2、现有项目环保手续履行情况 环评审批：宜良新区医院于2019年11月委托云南协同环保工程有限公司编制完成了《宜良新区医院建设项目环境影响报告表》，并于2019年11月26日取得了昆明市生态环境局宜良分局关于对《宜良新区医院建设项目环境影响报告表》的批复（宜生环〔2019〕68号，2019年11月26日）。 环保竣工验收：现有项目于2019年12月开工建设，2020年2月竣工并进行调试，于2020年7月委托云南清之爽环保科技有限公司开展了项目竣工环境保护验收工作，编制完成《宜良新区医院建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并于2020年7月15日项目通过竣工环境保护验收。 排污许可：2020年11月3日，宜良新区医院取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号：52530125697984715B001X），属于排污许可登记管理。 其他：现有项目已取得相关放射许可证及辐射安全许可证。 3、现有项目污染物产生及排放情况 根据现场调查，现有项目建设内容与环评批复内容、竣工验收报告内容一致，没有发生变化，本次主要依据竣工验收报告中的相关内容对现有项目进行回顾分析。根据《宜良新区医院建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，现有项目运营期污染物产生及排放情况如下。 （1）废气 ①废气产生情况 食堂油烟：现有项目产生的食堂油烟经内置烟道引至油烟油烟净化器处理后在2#楼楼顶排放。 中药煎药异味：现有项目中医理疗中心产生的中药煎熬的异味经排风扇排出房间，通过绿化稀释、扩散后呈无组织排放。 化粪池和污水处理站恶臭：现有项目污水处理站设置为地埋式结构，其污水调节池、沉淀池、接触氧化池、消毒池等构筑物全部为封闭式，可有效减轻恶臭的排放，产生的少量恶臭气体呈无组织排放。 医废暂存间恶臭：现有项目产生的医疗固废委托玉溪易和环境技术有限公司昆明分公司清运处置，清运周期小于48h，医废在项目内贮存的时间较短，且医院运营期间定期对医疗废物暂存间进行消毒，抑制了微生物的繁殖，恶臭产生量较小，呈无组织排放。 备用柴油发电机废气：现有项目设1台柴油机发电作为备用电源，一般情况下不运行。当柴油发电机运行时有含NOx和HC等废气产生，由于排放时间短，排放量少，呈无组织排放。 汽车尾气：现有项目未设置地下停车场，仅有地面停车位约10个，车辆出入过程会有少量汽车尾气产生，尾气中含有少量的CH、NOX、CO等污染物，呈无组织排放。 ②废气配套处理设施 表2-8 现有项目废气污染物治理设施一览表 生产设施名称; 污染物种类; 排放方式; 污染物治理设施; 排放去向. 食堂; 油烟; 有组织; 油烟净化器; 大气环境. 中药煎药异味; 恶臭; 无组织; ——; 大气环境. 化粪池和污水处理站异味; 大气环境. 医废暂存间异味; 大气环境. 备用柴油发电机; 废气; 无组织; ——; 大气环境. 出入车辆; 汽车尾气; 无组织; ——; 大气环境. ③废气排放情况 表2-9 项目无组织排放废气（臭气浓度）监测结果 单位：mg/m3 监测项目; 监测点位; 监测时间; 实测值; 标准; 达标情况. 臭气浓度; 上风向; 2020.04.29; 09:30~09:33; <10; ≤10; 达标. 11:15~11:18; <10; 达标. 13:02~13:05; <10; 达标. 2020.04.30; 09:25~09:28; <10; ≤10; 达标. 11:13~11:16; <10; 达标. 13:21~13:24; <10; 达标. 下风向1#; 2020.04.29; 09:34~09:37; <10; ≤10; 达标. 11:19~11:22; <10; 达标. 13:07~13:10; <10; 达标. 2020.04.30; 09:29~09:32; <10; ≤10; 达标. 11:17~11:20; <10; 达标. 13:25~13:28; <10; 达标. 下风向2#; 2020.04.29; 09:38~09:41; <10; ≤10; 达标. 11:23~11:26; <10; 达标. 13:11~13:14; <10; 达标. 2020.04.30; 09:33~09:36; <10; ≤10; 达标. 11:21~11:23; <10; 达标. 13:29~13:32; <10; 达标. 下风向3#; 2020.04.29; 09:42~09:45; <10; ≤10; 达标. 11:27~11:30; <10; 达标. 13:15~13:18; <10; 达标. 2020.04.30; 09:37~09:40; <10; ≤10; 达标. 11:26~11:29; <10; 达标. 13:33~13:36; <10; 达标. 根据云南环普检测科技有限公司于2020年4月29日~2020年4月30日对现有项目厂界无组织废气监测结果，现有项目厂界外无组织排放的臭气浓度均小于10mg/m3，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。项目运营期无组织排放的臭气可达标排放。 （2）废水 ①废水产生情况 现有项目产生的废水主要为住院废水、门诊废水、检验科废水（主要为医院血常规检测产生的废血液等，不涉及酸性、碱性及重金属溶剂）、中药煎药器清洗废水、洗衣房废水、食堂废水。 根据验收报告，现有项目废水总产生量为18.95m3/d；根据建设单位提供的2022年7~9月的水费单，医院目前实际平均用水量约14m3/d，废水产生量约11.2m3/d；小于验收阶段核算的废水量；本次评价按验收阶段废水产生量为依据。食堂废水经油水分离器隔油处理，检验科废水经高压灭菌锅灭菌处理，处理后的食堂废水和检验科废水与其他废水一同排入化粪池预处理后排入污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1（A级）标准限值后排入东侧发达街市政污水管网，最终进入宜良县第一污水处理厂处理。 ②污水配套环保治理设施 现有项目已建立完善“雨污分流”排水系统，已建设1个容积为32.5m3的化粪池、1个容积为4m3的油水分离器、1座处理规模为40m3/d的污水处理站、1个高压灭菌锅。 现有项目污水处理站处理规模为40m3/d，采用的处理工艺为AO+MBR膜处理工艺（水解厌氧+接触氧化+ MBR膜生物反应器+接触消毒工艺）。 ③污水处置去向 现有项目食堂废水经油水分离器隔油处理，检验科废水经高压灭菌锅灭菌处理，处理后的食堂废水和检验科废水与其他废水一同排入化粪池预处理后进入院区内污水处理站，经污水处理站处理达标后再排入项目区东侧的发达街市政管网并进入宜良县第一污水处理厂处理。 ④废水排放情况 表2-10 现有项目废水监测结果一览表 单位：mg/L 点位; 污水总排口; 平均值; 标准值; 达标情况. 日期/编号 项目; 2020.04.29; 2020.04.30. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. pH; 7.81; 7.83; 7.84; 7.76; 7.79; 7.75; 7.80; 6-9; 达标. CODcr; 90; 94; 98; 94; 96; 92; 94.00; 250; 达标. 悬浮物; 34; 36; 37; 35; 38; 36; 36.00; 60; 达标. BOD5; 40.8; 44.6; 43.3; 41.4; 42.1; 46.9; 43.18; 100; 达标. 氨氮; 19.8; 19.7; 19.9; 19.7; 19.8; 19.6; 19.75; 45; 达标. 动植物油; 7.15; 7.15; 7.16; 8.45; 8.50; 8.19; 7.77; 20; 达标. 总磷; 3.85; 3.71; 3.87; 3.74; 3.59; 3.67; 3.74; 8; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 2.1×103; 2.3×103; 2.4×103; 2×103; 2.3×103; 2.5×103; 2.3×103; 5000; 达标. 总余氯; 0.014; 0.012; 0.015; 0.013; 0.011; 0.014; 0.01; —; 达标. 根据云南环普检测科技有限公司于2020年4月29日~2020年4月30日对现有项目污水总排口水质监测结果，现有项目污水总排口外排废水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT3196-2015)表1中A等级标准。 （3）噪声 ①噪声产生情况 现有项目主要噪声为医院内人群活动产生的噪声，进出医院停车场的车辆噪声、风机、水泵等设备运转产生的设备噪声及备用发电机产生噪声等。噪声源强为60~100dB（A）。采取的噪声污染治理措施主要有：选用低噪声设备，合理布局医院总平面布置，利用医院构筑物进行隔声降噪，进出车辆需限速行驶，禁止鸣笛，加强管理，降低人为噪声。 表2-11 现有项目噪声类别及污染治理设施一览表 噪声源设备名称; 源强 dB（A）; 数量; 所在位置; 噪声防治措施; 排放规律. 人员喧哗; 60~70; /; 医院内; 加强管理，降低人为噪声; 间断. 水泵; 75~80; 2台; 医院内; 墙体隔声降噪; 间断. 备用柴油发电机; 90～100; 1台; 配电室; 墙体隔声降噪; 间断. 污水处理站; 75～85; 1座; 停车场下方; 封闭式; 连续. 进出车辆; 60~75; 30次/天; 停车场; 限速行驶，禁止鸣笛; 间断. ②噪声排放情况 表2-12 现有项目厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 时间 点位; 2020.4.29; 2020.4.30. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界外一米（东侧）; 58.8; 46.2; 58.3; 47.5. 厂界外一米（南侧）; 53.9; 45.8; 55.7; 45.0. 厂界外一米（西侧）; 56.1; 43.3; 54.1; 46.5. 厂界外一米（北侧）; 54.2; 43.2; 57.5; 44.2. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中2类标准; ≤60; ≤50; ≤60; ≤50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据云南环普检测科技有限公司于2020年4月29日~2020年4月30日对现有项目厂界四周噪声监测结果，现有项目东、南、西、北昼间噪声介于53.9dB（A）~58.8dB（A）之间，夜间介于43.2dB（A）~47.5dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中2类标准。 （4）固废 现有项目运营期产生的固体废弃物主要为医疗废物、煎药药渣、废药品、生活垃圾、油水分离器废油、化粪池、污水处理站污泥等。 医疗废物：根据建设单位提供的2022年1月~9月的宜良废物台账记录，现有项目医疗废物产生量约3t/a，经分类收集后暂存于医疗废物暂存间内委托玉溪易和环境技术有限公司昆明分公司定期清运处置。 中药煎药药渣：项目中药煎药药渣的产生量约为2t/a，集中收集后委托宜良县环境卫生管理站定期清运处理。 废药品：项目废药品/过期药品委托玉溪易和环境技术有限公司昆明分公司定期清运处置。 化粪池和污水处理站污泥：项目化粪池及污水处理站产生的污泥约为13.84t/a，已委托宜良雅清家政服务部清运处理，在清运前在化粪池内投加石灰消毒。 生活垃圾：项目生活垃圾的产生量约为30.3t/a，经垃圾桶收集后委托宜良县环境卫生管理站清运处理。 食堂厨馀物：项目食堂厨馀物产生量约为2.19t/a，经收集后委托宜良县环境卫生管理站清运处理。 油水分离器废油：食堂油水分离器油污产生量约为0.1t/a，经收集后委托宜良县环境卫生管理站清运处理。 表2-13 现有项目固废类别及处置措施一览表 污染源; 固废名称; 代码; 固废类别; 废物状态; 产生量（t/a）; 处理量（t/a）; 处理方式. 检验科、手术室等; 医疗废物; 841-001-01、841-002-01; 危废; 固态; 3; 3; 经分类收集后暂存于医疗废物收集房内委托玉溪易和环境技术有限公司昆明分公司定期清运处置. 中医理疗中心; 药渣; ——; 药渣; 固态; 2; 2; 集中收集后委托宜良县环境卫生管理站定期清运处理. 化粪池和污水处理站; 污泥; ——; 污泥; 固态; 13.84; 13.84; 委托宜良雅清家政服务部定期清掏、清运处理. 院区; 生活垃圾; ——; 生活垃圾; 固态; 30.3; 30.3; 经垃圾桶收集后委托宜良县环境卫生管理站清运处理. 食堂; 厨馀物; ——; 厨馀物; 固态; 2.19; 2.19; 经收集后委托宜良县环境卫生管理站清运处理. 油水分离器; 废油; ——; 废油; 液态; 0.1; 0.1; 经收集后委托宜良县环境卫生管理站清运处理. 4、环境管理制度 医院已建立完善的废水处理、固废处置等环境管理制度和废水处理站操作规程，并将管理制度及操作规程张贴上墙；已建立健全岗位责任制，严格检查环保设施的运行效果，严防超标排放现象发生。 5、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据现场踏勘，现有项目基本按照环评报告表及其批复的要求进行建设，落实了环评及环评批复提出的环保对策措施及建议，现有项目不存在环境遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本扩建项目建设地点位于云南省昆明市宜良县匡远街道发达街5号，在原有场地内进行扩建；区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年昆明市各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2020年相比，宜良县环境空气综合污染指数有所上升。环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 各县（市）区环境空气质量总体保持良好，与2020年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升。 2、地表水环境质量现状 根据现场勘查，项目所在区域的地表水体为项目东侧930m处的西河，最终汇入项目区东侧3.7km处的南盘江，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，南盘江宜良工业、农业、渔业用水区（由柴石滩水库坝址至高古马水文站）2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》，与2020年相比，南盘江狗街断面（位于项目区下游）水质类别由劣V类提升为V类，水质现状达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 项目位于云南省昆明市宜良县匡远街道发达街5号，根据《宜良县声环境功能区划分（2019-2029）》，项目所在区域属于2类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本次评价委托云南环普检测科技有限公司于2022年10月17日~18日对项目区进行了声环境现状监测，共布设2个监测点位，分别布设在项目周边50m范围内声环境保护目标处，监测2天，昼间、夜间各1次。监测结果如下： 表3-1 声环境质量现状监测结果 日期/点位; 时段; Leq(A); 标准值; 是否达标; 时段; Leq(A); 标准值; 是否达标. 2022.10.17; 匡远街道发达社区居民区; 昼间; 47; 60; 达标; 夜间; 46; 50; 达标. 宜良县妇幼保健计划生育服务站; 57; 60; 达标; 49; 50; 达标. 2022.10.18; 匡远街道发达社区居民区; 昼间; 48; 60; 达标; 夜间; 45; 50; 达标. 宜良县妇幼保健计划生育服务站; 58; 60; 达标; 48; 50; 达标. 根据上表3-1监测结果，项目厂界周边50m范围内的声环境保护目标处声环境质量现状均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境 扩建项目在原有的1#楼、2#楼的4层及5层进行扩建，不涉及新增用地区域。项目所在区域地表主要为人工绿化植物、人工种植大棚、道路、硬化场地、建筑物等，不涉及《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）中的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：扩建项目厂界外500m范围内涉及的大气环境保护目标主要为匡远街道发达社区居民区、宜良县妇幼保健计划生育服务站等，无自然保护区、风景名胜区等大气环境保护目标。 2、声环境：根据现场调查，项目厂界外50m范围内涉及的声环境保护目标为匡远街道发达社区居民区、宜良县妇幼保健计划生育服务站等。 3、地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：项目在原有的1#楼、2#楼的4层及5层进行扩建，不涉及新增用地区域。项目所在区域地表主要为人工绿化植物、人工种植大棚、道路、硬化场地、建筑物等，已无天然植被。评价区域内生态环境自身调控能力较低，生物多样性单一。不涉及《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）中的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。 表3-2 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 坐标; 性质; 相对厂址方位和距离; 环境功能区. 经度; 纬度. 大气环境; 宜良县税务局（约28人）; 103.137532; 24.924195; 行政办公; 西北侧479m; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 金房二区南区（约1464人）; 103.136526; 24.922714; 居民区; 西北侧359m. 宜良县财政局（约30人）; 103.137124; 24.923735; 行政办公; 西北侧428m. 畜牧小区 （约1300人）; 103.137282; 24.923108; 居民区; 西北侧302m. 西山营新村 （约1476人）; 103.134911; 24.922651; 居民区; 西北侧338m. 昆明南方汽修专业学校 （约500人）; 103.133377; 24.921566; 学校; 西北侧471m. 宜良县公安局交通警察大队（约43人）; 103.138618; 24.923132; 行政办公; 北侧341m. 警官住宅区 （约300人）; 103.139911; 24.923945; 居民区; 东北侧488m. 宜良一中教工住宿区 （约400人）; 103.139766; 24.923516; 居民区; 东北侧416m. 花园二小区 （约576人）; 103.141126; 24.923307; 居民区; 东北侧420m. 发达一小区 （约400人）; 103.141681; 24.923020; 居民区; 东北侧440m. 宜良县政府 （约120人）; 103.140077; 24.922806; 行政办公; 东北侧341m. 花园一小区 （约1200人）; 103.140415; 24.921352; 居民区; 东北侧191m. 宜良县交通运政管理所 （约50人）; 103.139964; 24.920632; 行政办公; 东北侧165m. 钢铁厂住宅区（约500人）; 103.140678; 24.920495; 居民区; 东北侧203m. 宜良县卫生健康局（约50人）; 103.141831; 24.921556; 行政办公; 东北侧380m. 宜良氮肥厂生活区北区 （约500人）; 103.142775; 24.921731; 居民区; 东北侧462m. 宜良氮肥厂生活区南区 （约500人）; 103.142765; 24.921284; 居民区; 东北侧445m. 工业局机关生活区 （约800人）; 103.142175; 24.920666; 居民区; 东北侧306m. 清远社区居民委员会 （约20人）; 103.141075; 24.919274; 行政办公; 东北侧244m. 宜良公路路政管理大队 （约50人）; 103.141590; 24.919459; 行政办公; 东北侧295m. 宜良县中医医院（约150人）; 103.141515; 24.917421; 医院; 东南侧338m. 宜良德和医院（约60人）; 103.140018; 24.915110; 医院; 东南侧488m. 粮贸小区 （约900人）; 103.137851; 24.915635; 居民区; 东南侧411m. 广福苑小区 （约200人）; 103.139541; 24.917440; 居民区; 东南侧219m. 宜良县税务局生活区 （约120人）; 103.139315; 24.918778; 居民区; 东南侧73m. 宜良县妇幼保健计划生育服务站（约50人）; 103.138900; 24.919240; 医院; 东南侧25m. 地勘物探第二生活区 （约2260人）; 103.139085; 24.917897; 居民区; 东南侧134m. 宜良县妇幼保健中心 （约70人）; 103.140141; 24.917781; 医院; 东南侧230m. 老营盘住宅区（约696人）; 103.138500; 24.917163; 居民区; 南侧213m. 发达社区居民区（约100人）; 103.138449; 24.919206; 居民区; 南侧13m. 宜良县启蒙艺术幼儿园 （约300人）; 103.138216; 24.917392; 学校; 南侧221m. 新华小学 （约1000人）; 103.136429; 24.918632; 学校; 西南侧168m. 新华街村 （约1192人）; 103.135544; 24.917703; 居民区; 西南侧227m. 声环境; 发达社区居民区（约100人）; 103.138449; 24.919206; 居民区; 南侧13m; GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准. 宜良县妇幼保健计划生育服务站（约50人）; 103.138900; 24.919240; 医院; 东南侧25m. 地表水; 南盘江; /; /; 河流; 东侧3.7km; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. 西河; /; /; 河流; 东侧0.93km. |
| 污染物排放控制标准 | 运营期： 1、废气 ①油烟废气 运营期食堂废气执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，食堂设置有烹调区，拟设置灶头数为6个，厨房油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）要求。标准值如表3-3。 表3-3 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施的最低去除效率 规模; 大型（食堂）. 基准灶头数; ≥6. 最高允许排放浓度; 2.0mg/m3. 净化设施最低去除效率; 85%. ②异味 本扩建项目依托现有项目污水处理站，污水处理站主要产生氨气、硫化氢等废气，废气排放执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表3中相关规定。标准值见表3-4。 表3-4 污水处理站周边恶臭气体最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准限值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1. 2、废水 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的4.1.2规定：“县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定，直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准。”经调查，项目东侧发达街已建设市政污水管网，废水最终进入宜良县第一污水处理厂处理。 扩建项目依托现有项目已建成的配套污水处理设施，即医院产生的废水主要为医疗废水和生活污水，废水经油水分离器、化粪池、自建污水处理站作相应处理后排入东侧发达街市政污水管网，最终进入宜良县第一污水处理厂处理，废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2 中预处理标准）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A级）标准限值。标准见值下表3-5。 表3-5 水污染物排放标准限值 单位：mg/L 序号; 控制项目; GB18466-2005 表2预处理标准; GB/T 31962-2015 表1（A）等级. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000; /. 2; 肠道致病菌; ——; /. 3; 肠道病毒; ——; /. 4; pH; 6-9; /. 5; 化学需氧量（COD）： 浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 250 250; /. 6; 生化需氧量（BOD）： 浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 100 100; /. 7; 悬浮物（SS）： 浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 60 60; /. 8; 氨氮（mg/L）; —; 45. 9; 动植物油（mg/L）; 20; /. 10; 石油类（mg/L）; 20; /. 11; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 10; /. 12; 色度（稀释倍数）; —; 64. 13; 挥发酚（mg/L）; 1.0; /. 14; 总氰化物（mg/L）; 0.5; /. 15; 总汞（mg/L）; 0.05; /. 16; 总镉（mg/L）; 0.1; /. 17; 总铬（mg/L）; 1.5; /. 18; 六价铬（mg/L）; 0.5; /. 19; 总余氯1）2）（mg/L）; —; /. 20; 总磷; /; 8. 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10 mg/L。 预处理标准：消毒接触时间≥1h，接触池总余氯2~8 mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。. 3、噪声 项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；标准值见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 适用区域; 等效声级[dB（A）)]. 昼间; 夜间. 2类; 厂界四周; 60; 50. 4、固废 （1）医疗废物 医疗废物在项目区医疗废物暂存间内暂存，执行《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令（第380号））、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改清单。 （2）污泥 污水处理站及化粪池污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定；栅渣、化粪池和污水处理站污泥清掏前应进行监测，标准限值见表3-7。 表3-7 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数 （MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; /; /; /; >95. |
| 总量控制指标 | 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 1、废气 本项目废气呈无组织排放，因此不设置废气总量控制指标。 2、废水 本扩建项目新增外排废水量：0.31万t/a，CODcr0.3t/a，氨氮0.06t/a，总磷0.012t/a。 项目扩建后全院外排废水量：1万t/a，CODcr0.95t/a，氨氮0.2t/a，总磷0.046t/a。 医院废水经隔油池、化粪池、污水处理站处理后排入污水管网最终外排至市政污水管网，最终进入宜良县第一污水处理厂，废水总量纳入污水处理厂控制指标，本项目不再单独设置废水总量控制指标。 3、固体废物 固废处置率为100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 扩建项目精神科于2021年8月进行建设，于2021年10月建成；在原1#楼、2#楼的4层、5层增设精神科及精神专业并新增床位55张（其中4楼精神科一病区35张、5楼精神科二病区20张）。本次扩建施工期主要为床位安装等，无土建工程施工、建筑装修施工等施工过程，床位安装过程中主要产生施工噪声和病床包装物等固废，施工期污染已随施工结束而消除。病床包装物等随医院生活垃圾共同委托环卫部门清运处置；床位安装人员产生的生活废水排入医院现有化粪池、污水处理站处理后再进入宜良县第一污水处理厂处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 扩建项目依托使用医院现有食堂、污水处理站等设施；扩建项目运营期产生的废气主要为食堂油烟、污水处理站产生的异味等。废气产生及排放情况如下： 表4-1 扩建项目废气产排情况一览表 产排污环节; 食堂烹饪; 污水处理站. 污染物种类; 油烟; 恶臭. 污染物产生量t/a; 0.024; /. 污染物产生浓度mg/m3; 2.72; /. 排放形式; 有组织; 无组织. 治理设施; 名称; 油烟净化器; 地埋式，处理设备全封闭，投加除臭剂. 处理能力; 6000m3/h; /. 收集效率; 80%; /. 治理工艺去除率; 85%; /. 是否为可行技术; 是; 是. 污染物排放量t/a; 0.0036; /. 污染物排放浓度mg/m3; 0.41; /. 排放口基本情况; 高度（m）; /; /. 排气筒内径（m）; /; /. 温度（℃）; /; /. 编号及名称; /; /. 类型; /; /. 地理坐标; /; /. 排放标准; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3. 监测要求; 监测点位; /; 污水处理设施周界. 监测因子; /; 氨、硫化氢、臭气浓度、 氯气、甲烷. 监测频次; 1次/年（本项目扩建完成后，排污许可管理类别仍为登记管理）. 监测方法; /; 按相关技术规范进行. （一）污染物源强核算 1、食堂油烟 扩建项目依托已建成的食堂，使用清洁能源液化气和电。医院食堂不对除精神科以外的患者和家属开放，只供院内职工及精神科患者就餐，扩建后就餐人数为147人，新增就餐人数77人。 食堂主要提供院内职工、精神科患者的早餐、午餐、晚餐。厨房每天炒制运行时间约为4h/d，服务天数365天/年。根据类比调查，人均食用油消耗量以30g/人计，则本项目总食用油消耗量4.41kg/d，本扩建项目新增食用油消耗量2.31kg/d，由于烹饪时会有少量油类分解、挥发，据类比估计，分解、挥发量按2.83%计算，则厨房油烟总产生量0.13kg/d，0.046t/a；本扩建项目新增厨房油烟总产生量0.065kg/d，0.024t/a。 根据建设单位提供的《厨房排油烟系统购销安装合同书》，现有项目已安装的油烟处理设施处理风量为6000m3/h，处理效率大于85%（本次按处理效率85%计）。 则油烟排放量约0.03kg/d，0.01t/a，0.004kg/h，油烟排放浓度为0.44mg/m3。 表4-2 食堂油烟废气产生及排放情况一览表 排放源; 类型; 废气量(m3/h); 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 处理效率. 医院食堂; 扩建项目新增; 6000; 2.72; 0.024; 0.41; 0.0036; 85%. 扩建后总量; 6000; 5.2; 0.046; 0.78; 0.0068; 85%. 项目产生的食堂油烟经集气罩收集后经油烟净化器处理达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准后（≤2.0mg/m3）通过楼顶排气筒外排，对周边环境影响较小。 2、异味 在污水处理设施运行过程中会产生恶臭，恶臭气体主要来自于格栅井、调节池、污泥池、消毒池等，具体为污水中有机物的分解、发酵过程将产生异味，异味主要成分一般有：硫化物、氨等。根据美国EPA的研究调查，每处理1g的BOD5，可产生0.0031gNH3 和0.00012gH2S。 根据项目废水源强分析，经计算BOD5 削减了0.43t/a，计算可得污水处理设施恶臭污染物NH3、H2S 产生量分别为1.33kg/a，0.05kg/a。此外，污水处理过程中还会产生少量的甲烷气体。废气呈无组织排放。 本项目依托院区现有污水处理站为地埋式结构，其污水调节池、沉淀池、接触氧化池、消毒池等构筑物全部为封闭式；此外通过采取对污水处理站各污水处理水池处进行投加除臭剂进行除臭、除味处理等相关措施后，可有效减轻恶臭的排放；预计项目污水处理站周边空气中污染物浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的相关要求。 （二）对周边环境影响 污水处理站通过对污水处理站废气排放口处进行投加除臭剂进行除臭、除味处理，产生的少量废气经空气稀释后自然排放。根据《排污许可证申请和核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A，污水处理站废气无组织排放治理可行技术为“产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂”，本项目污水处理站废气治理措施为技术规范中的可行技术，污水处理站废气治理措施可行，因此污水处理站产生的异味经处理后呈无组织排放，对周边保护目标及周边环境影响较小。 二、废水 本扩建项目主要扩建精神科（精神科主要涉及的公用科室为门诊、检验科、住院等），新增55张床位，新增医护人员22人。扩建项目污水主要来自门诊过程、检验科、住院病人治疗过程产生的医疗废水和生活污水、医务人员产生的生活污水，医学影像科采用数码打印，不产生废水。医院不设传染科，不涉及传染性废水排放，不设置太平间。 表4-3 废水产生及处理方式 产排污环节; 污染物种类; 废水产生量t/a; 污染物产生浓度mg/L; 污染物产生量t/a; 治理设施; 废水排放量t/a; 污染物排放量t/a; 污染物排放浓度mg/L. 医疗废水及生活废水; CODcr; 3139.35; 350; 1.1; 隔油池、化粪池、污水处理站; 3139.35; 0.3; 94. BOD5; 180; 0.57; 0.14; 43.18. 氨氮; 30; 0.094; 0.06; 19.75. 总磷; 6; 0.019; 0.012; 3.74. 动植物油; 80; 0.25; 0.024; 7.77. SS; 320; 1.0; 0.11; 36. 粪大肠菌群; 1000000 MPN/L; /; /; 2300 MPN/L. 注：污染物排放浓度来源于云南环普检测科技有限公司于2020年4月29日~2020年4月30日对现有项目污水总排口水质监测结果。. 表4-4 现有项目废水治理设施情况 名称; 处理能力; 治理工艺; 是否为可行技术; 排放方式; 排放去向; 排放规律. TW001油水分离器; 容积4m3; 二级处理（接触氧化+MBR）+消毒工艺（次氯酸钠消毒）; 是; 间接排放; 宜良县第一污水处理厂; 连续排放. TW002化粪池; 容积32.5m3. TW003污水处理站; 40m3/d. 表4-5 现有项目排放口基本情况 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 排放标准. DA001; 废水总排口; 一般排放口; 东经103°8′18.88″, 北纬24°55′9.81″; GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中预处理标准及GBT3196-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准. 项目扩建后排污许可管理级别仍为登记管理（床位100张以下的综合医院8411），废水监测要求参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），因此对项目废水监测提出以下要求。 表4-6 废水自行监测要求 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 污水总排口; 流量、pH、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群数、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、肠道致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌）、色度、氨氮、总余氯; 1次/年. （一）污染物源强核算 1、扩建项目废水量核算 本扩建项目主要扩建精神科（精神科主要涉及的公用科室为门诊、检验科、住院等），新增55张床位，新增医护人员22人。扩建项目污水主要来自门诊过程、检验科、住院病人治疗过程产生的医疗废水和生活污水、医务人员产生的生活污水，医学影像科采用数码打印，不产生废水。医院不设传染科，不涉及传染性废水排放，不设置太平间。扩建项目依托2#楼7层的食堂，医院食堂不对除精神科以外的患者和家属开放，只供院内职工及精神科患者就餐，扩建后就餐人数为147人；由于医院住院废水已包含行政及医护人员、附属设施等综合用水，因此本次评价不再对新增医护人员用水部分重复核算。 （1）住院废水 本扩建项目新增住院床位55张，床位入住率按100%计，病房全部带独立卫生间，不设置洗浴设施，在4层、5层分别设置1个公共盥洗区。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T-2019）中规定的参考数据：“病房内带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）的住院部用水定额为300L/（床位•d），病房内不带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）的住院部用水定额为150L/（床位ꞏd）”。本次评价按照150L/（床位ꞏd）计，经计算住院部用水量为8.25m3/d，3011.25m3/a，排水系数按0.8计，则住院废水产生量为6.6m3/d，2409m3/a。 （2）门诊废水 医院门诊新增病人数约60人次/天，根据《云南省地方标准用水定额》（GB53/T168-2019）：门诊人均用水量按20L/（人·次）计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），则用水量为1.2m3/d，排水系数按0.8计，则门诊产生的污水量为0.96m3/d。 （3）检验科废水 检验科废水为特殊的医疗废水。经建设单位提供资料，项目检验室主要进行血常规、尿常规、大便常规等检验。检验科主要使用电解质仪、血凝仪、全自动血细胞分析仪、尿液分析仪、全自动生化仪等进行检测，使用的试剂主要为血液分析用稀释剂、冲洗液、血细胞分析用溶血剂等，不涉及酸性、碱性及重金属溶剂，产生量较小。 根据检验科工作人员介绍，检测化验用水量约为2L/人·次，新增人数约为最大就诊人数（60人/d）的20%～40%（本次取40%），则检验科用水量为0.048m3/d。污水排放系数按80%计，污水排放量0.038m3/d。 （4）洗衣房废水 扩建项目新增55张病床，需对新增病床床单及病人衣物进行清洗，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003），用水量按照每千克干衣40L计算，根据业主提供的资料，扩建项目每次清洗衣物约110kg，每周清洗两次，则扩建项目用水量为4.4m3/次（457.6m3/a，折合为1.25m3/d），排水系数按0.8计算，扩建项目产生的废水量为3.52m3/次（366.08m3/a，折合为1m3/d）。 病区废水水质特征是： ①含有大量的病原体，如病菌、病毒和寄生虫卵等，包括粪大肠菌群、大肠菌群等；②含有消毒剂、药剂、试剂等化学物质。污染因子主要表现在COD、SS、氨氮、粪大肠菌群等；参考《医院污水处理工程技术规范》综合医院废水水质浓度，病区及洗衣房综合废水中主要污染物为：CODcr500mg/L、BOD5350mg/L、NH3-N50mg/L、总磷9mg/L、SS320mg/L、粪大肠菌群160000个/L、阴离子表面活性剂（LAS）2.5mg/L。 医院废水中含有大量病原性微生物（粪大肠菌群数、传染性细菌和病毒），废水必须进行消毒和净化处理，否则会对纳污水体的水质产生污染。污水需经医院自建污水处理站处理（消毒工艺为投加次氯酸钠进行消毒），达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1（A级）标后排入东侧发达街市政污水管网处理。 本扩建项目在运营期间新增新鲜水用水量约为10.748m3/d，废水产生量约为8.598m3/d，3139.35m3/a，项目废水外排量为3139.35m3/a。 （二）废水达标排放可行分析 1、废水处理措施及达标情况 本扩建项目新增55张床位，产生的各类废水全部依托医院现有废水处理设施，现有项目已建立完善的“雨污分流”排水系统，已建设1个容积为32.5m3的化粪池、1个容积为4m3的油水分离器、1座处理规模为40m3/d的污水处理站、1个高压灭菌锅。 现有项目及扩建项目食堂废水经油水分离器隔油处理，检验科废水经高压灭菌锅灭菌处理，处理后的食堂废水和检验科废水与其他废水一同排入化粪池预处理后进入院区内污水处理站，经污水处理站处理达标后再排入项目区东侧的发达街市政管网并进入宜良县第一污水处理厂处理。 结合污水处理站出口水质监测报告，医院内各类废水经污水处理站处理后水质指标均能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的综合医疗机构和其它医疗机构水污染物预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。项目产生的废水对周边地表水体影响不大。 2、废水依托现有处理设施可行性分析 （1）化粪池 根据验收报告，现有项目废水总产生量为18.95m3/d；根据建设单位提供的2022年7~9月的水费单，医院目前实际平均用水量约14m3/d，废水产生量约11.2m3/d；小于验收阶段核算的废水量；本次评价按验收阶段废水产生量为依据。扩建项目产生的废水量为8.598m3/d，现有项目废水产生量按验收报告核算的18.95m3/d计，即扩建后医院废水产生量合计为27.548m3/d＜32.5m3。项目已建成1个化粪池，容积为32.5m3。根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中处理工艺与消毒要求，化粪池停留时间为24~36小时，项目依托化粪池容积32.5m3，完全能够满足污水停留24小时以上的要求。 （2）废水事故应急收集设施 现有项目利用化粪池的剩余容量作为废水事故应急收集设施。 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)中应急措施要求，医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。本项目为非传染病医院，事故池大小应不小于日排放量的30%。本项目扩建完成后日产生污水量为27.548m3/d，产生量的30%为8.26m3/d，调节池剩余容量满足不小于日排放量的30%的要求。要求建设单位增设1座容积不低于9m3的事故池。 （3）污水处理站 ①污水处理站规模 扩建项目产生的废水量为8.598m3/d，现有项目废水总产生量为18.95m3/d，即扩建后医院废水产生量合计为27.548m3/d。现有项目已建成1座污水处理站，处理规模为40m3/d＞27.548m3/d，能满足扩建完成后全院废水的处理量。 ②污水处理站处理工艺 项目已建成的污水处理站采用“接触氧化+MBR膜+次氯酸钠消毒”处理工艺，属于《排污许可申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）中污水治理可行性技术中的二级处理+（深化处理）+消毒工艺，污水处理站的具体工艺流程如下： 图4-1 宜良新区医院污水处理站工艺 根据云南环普检测科技有限公司于2020年4月29日~2020年4月30日对现有项目污水总排口水质监测结果，现有项目采用该污水处理工艺后，出水水质能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的综合医疗机构和其它医疗机构水污染物预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 因此，扩建项目依托现有污水处理站处理废水是可行的。 3、废水最终进入宜良县第一污水处理厂的可行性分析 宜良县第一污水处理厂位于宜良县匡远街道办事处起春路南段，建设于2008年12月，投入运行时间为2010年5月，总投资6447万元，设计处理能力为2万吨/日的污水处理厂1座，配套建设截污管2.2km、污水管12.2km，采取的污水处理工艺为CASS工艺，执行的排放标准为GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准，尾水最终排入南盘江内。宜良县第一污水处理厂2022年1-10月累计处理水量457.02万吨，日均进水量为1.5034万吨，为设计处理量的75.17%。 本项目属于宜良县第一污水处理厂纳污范围，已办理排水许可证；扩建项目新增废水排放量为15.198m3/d，宜良县第一污水处理厂目前处理能力为1.5万t/d，尚有0.5万t/d的处理余量。项目污水处理站处理方式出水水质能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的综合医疗机构和其它医疗机构水污染物预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准限值要求，能够满足宜良县第一污水处理厂进水水质的要求，同时经宜良县第一污水处理厂处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求，对地表水环境影响不大。 扩建项目外排废水水质满足污水处理厂的进水水质要求，扩建项目污水排入污水处理厂后不会影响其正常运行。目前宜良县第一污水处理厂正常运行，因此本项目污水进入宜良县第一污水处理厂处理是可行、可靠的。 综上分析，项目废水依托宜良县第一污水处理厂处理环境可行。 三、噪声 1、噪声产生及排放情况 本次扩建项目不新增医疗设备、辅助设施设备（如水泵、风机、油烟净化器、备用发电机）等，仅增加55张床位。扩建项目新增噪声源主要为患者、医护人员的活动声。 本次评价采用实测数据评价项目厂界噪声达标情况，根据2022年10月17日~18日由云南环普检测科技有限公司对医院厂界及50米范围内的环境保护目标噪声进行监测，监测结果如下： 表4-7 项目厂界噪声及保护目标处声环境监测结果 日期/点位; 时段; Leq(A); 标准值; 是否达标; 时段; Leq(A); 标准值; 是否达标. 2022.10.17; 1#厂界东; 昼间; 59; 60; 达标; 夜间; 48; 50; 达标. 2#厂界南; 52; 60; 达标; 45; 50; 达标. 3#厂界西; 49; 60; 达标; 45; 50; 达标. 4#厂界北; 46; 60; 达标; 43; 50; 达标. 匡远街道发达社区居民区; 47; 60; 达标; 46; 50; 达标. 宜良县妇幼保健计划生育服务站; 57; 60; 达标; 49; 50; 达标. 2022.10.18; 1#厂界东; 昼间; 59; 60; 达标; 夜间; 49; 50; 达标. 2#厂界南; 52; 60; 达标; 46; 50; 达标. 3#厂界西; 49; 60; 达标; 44; 50; 达标. 4#厂界北; 47; 60; 达标; 44; 50; 达标. 匡远街道发达社区居民区; 48; 60; 达标; 45; 50; 达标. 宜良县妇幼保健计划生育服务站; 58; 60; 达标; 48; 50; 达标. 结合监测结果，项目运营期间东、南、西、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，周边敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目运营产生的噪声不会改变周围声环境功能，对周边声环境影响较小。 2、监测要求 项目扩建后排污许可管理级别仍为登记管理（床位100张以下的综合医院8411），噪声监测要求参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），因此提出噪声监测计划如下。 表4-8 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界东、南、西、北; 等效连续A声级; 每年监测1次， 每次监测1天，每天昼夜各监测1次. 四、固体废物 扩建项目新增的固体废物主要分为废包装物、生活垃圾、污泥、医疗废物。 1、废包装物 主要为废包装物，废包装物来自药品、耗材等使用的各种废塑料容器、废纸箱等包装物，年产生量约0.1t/a，集中收集后随生活垃圾共同处置。 2、生活垃圾 扩建项目生活垃圾包括医护人员、住院病人等产生的生活垃圾。其中医护人员及精神科患者共77人，生活垃圾按每人产生量按1kg/d 计，则生活垃圾产生量约28.11t/a，扩建项目产生的生活垃圾集中收集后暂存于垃圾桶内，委托环卫部门统一清运处置。 3、污泥及栅渣 化粪池、污水处理站运行一段时间后会产生一定量的污泥。根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）中的推荐数据，化粪池污泥来自医院医护人员及患者的粪便等，取150g/人·d；污水处理站污泥量产生系数类比指南中表6-1中的混凝沉淀，具体产污系数详见下表。 表4-9 污泥量平均值 污泥来源; 总固体（g/人·日）; 含水率（%）; 污泥体积. （L/人·d）; （L/人·d）. 混凝沉淀; 66~75; 93~97; 1.07~2.2; 380~840. 扩建项目新增住院患者55人，门诊患者60人，医务人员22人，污水处理站污泥总固体含量取70g/人·d，化粪池污泥取150g/人·d，则污泥产生量约为30.14kg/d，11t/a。污水处理前段格栅位于化粪池出水口，格栅会产生栅渣，栅渣产生量较少，约为2kg/d，0.73t/a，栅渣与化粪池污泥、污水处理站污泥一同清掏。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）4.3 污泥控制与处置4.3.1 栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。根据危废100条问题解答：“医疗废水及废水处理污泥需消毒处理，消毒处理后不属于危险废物”。 因此，扩建项目产生的化粪池及污水处理站污泥、栅渣在清掏前经消毒处理后，可委托环卫部门定期清运处置，不按危险废物管理。 4、医疗废物 医疗废物主要来源于诊疗过程，包括废药品、一次性医疗器具、纱布等。结合扩建项目情况，产生医疗废物主要为感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物等，无病理性废物产生。 扩建项目增设55张床位，医疗废物产生量参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册--第四分册：医院污染物产生、排放系数》进行核算，选取“表2 医院医疗废物、用水量核算系数与校核系数”中的二区综合医院(床位10-100)医疗废物核算系数，即0.42kg/床·日；经计算，扩建项目医疗废物产生量约为8.43t/a。扩建项目依托院区已建成的1间医疗废物暂存间，医疗废物采专用的包装袋和容器收集后暂存于院内已建医疗废物暂存间内，委托有玉溪易和环境技术有限公司昆明分公司使用专用车辆清运、处置。 扩建项目医疗废物依托已建的医疗废弃物暂存间内，该医废间采用全封闭的房屋结构，医疗废物暂存间设置有明显的警示标识，采取防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物在院区内的停留时间最长不超过48小时，并将医疗废物委托玉溪易和环境技术有限公司昆明分公司定期清运处置，在医疗废物的清运、转移过程中已严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求填写了危险废物转移联单，做好危险废物情况的记录，记录上已注明了危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并建立了医疗废物管理台帐。院内已建的医疗废弃物暂存间符合《医疗废物管理条例》的要求。 表4-10 项目主要固废产生及处置情况一览表 名称; 废药品包装材料; 生活垃圾; 污泥; 医疗废物. 产生环节; 药品使用; 办公、生活、病患者; 污水处理站及化粪池; 医疗过程. 属性; 第Ⅰ类一般工业固废; 生活垃圾; 危险废物; 危险废物 841-001-01、841-002-01、841-004-01、841-005-01. 主要有毒有害物质名称; /; /; /; 病菌. 物理性状; 固态; 固态; 半固态; 固态. 环境危险特性; /; /; /; In/T/C/I/R. 年度产生量; 0.1t/a; 28.11t/a; 11.73t/a; 8.43t/a. 贮存方式; 垃圾桶; 垃圾桶; 化粪池、污水处理站、格栅; 医疗废物暂存间. 利用处置方式和去向; 环卫部门处置; 环卫部门处置; 经消毒预处理后可委托环卫部门抽吸清运; 玉溪易和环境技术有限公司昆明分公司处置. 利用或处置量; 0.1t/a; 28.11t/a; 11.73t/a; 8.43t/a. 环境管理要求; 100%处置，建立台账; 定期清运，清掏前投加消毒剂，建立台账; 医疗废物暂存间，建立台账及危废转移制度. 表4-11 扩建项目依托危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 最大暂存量t; 贮存周期. 医疗废物暂存间; 医疗废物; HW01： 医疗废物; 医疗废物 （841-001-01、 841-002-01、 841-003-01、 841-004-01、 841-005-01）; 1#楼1层楼梯口南侧; 6m2; 桶装; 0.1; 最长不超过48小时. 废药品; HW03： 废药物、药品; 失效、变质、不合格、淘汰、伪劣药物和药品 900-002-03; 桶装; 0.01. 5、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）中污泥的监测要求，本项目运营期自行监测计划如下： 表4-13 污泥监测要求一览表 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 污泥; 化粪池、污水处理站; 粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率; 每次清掏前监测. 五、地下水 本项目属于综合医院，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，项目属于类别为Ⅳ项目，不开展地下水环境影响评价。 现有项目已建成的医疗废物暂存间已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求做了基础防渗措施；同时已制定相应的管理制度，加强监督和管理，运营期不会对周围地下水环境产生影响。 六、土壤 本项目属于综合医院，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，项目属于“其他行业”，项目类别为Ⅳ项目，不开展土壤环境影响评价工作。 七、生态 本项目位于云南省昆明市宜良县匡远街道办事处发达街5号，本次扩建项目在原1#楼、2#楼的4层、5层增设新增精神科，不新增占地，对周边生态环境影响较小。 八、环境风险 经现场调查，现有项目在1#楼1F设置1个氧气房采用中心供氧的方式对手术室、2楼病房等进行供氧，不制备氧气；本次改扩建项目新增3个压缩氧气瓶，分别置于4楼、5楼抢救室内；根据《建设项目环境风险评价技术 导则》（HJ 169-2018）附录B，本扩建项目未新增环境风险物质，因此不开展环境风险评价；但项目依托使用现有项目的污水处理站、医疗废物暂存间等，本次评价提出相应的环境风险防范措施。 （1）医疗废水 医疗废水含有多种病原微生物（病原性细菌，肠道病毒、蠕虫卵、原虫等），它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害较大。 医疗废水处理设施事故状态下泄漏或外排地表水体，影响地表水体水质；医疗废水处理过程中因操作不当或处理设施失灵，废水不能达标排放或者直接外排周边地表水体，对区域地表水水质产生不利影响，导致地表水环境质量下降；医疗废水发生泄漏，通过下渗影响地下水水质、影响土壤环境质量。 ①为防止污水事故性排放，本次评价要求医院建设1个容积不低于9m3的应急事故池，用于暂存污水处理设施发生故障时医疗废水； ②废水处理设施发生故障时及时关闭进入污水处理站的排水口，立刻组织人员排查事故原因，尽快检修完成，检修时间不超2天； ③建设单位加强污水处理设施日常维护，完善项目区排水系统，以应对消毒等设备损坏或失效、认为操作失误等事故，防止未经处理的医疗废水排入市政污水管网或者外排地表水体； ④若出现管道破裂或废水溢流等情况，立即报告医院部管理人员，立即封锁现场，对污染事故进行处理，对事故现场周边影响地区进行清理消毒，同时调查事故发生原因，防范事故再次发生。 （2）医疗固废 医疗废物含有大量的致病菌、病毒等，具有极强的传染性、生物病毒性，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，如不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。 医疗废物在收集、贮存、运送过程处置不当造成泄漏，会造成水体、大气、土壤等的环境污染，导致传染性疾病的流行，直接危害人体健康；进入地表水体，将对地表水环境产生污染。 ①项目严格按照《医疗废物分类目录》，对医疗废物实行分类管理； ②根据医疗废物的类别，将医疗废物分别置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，并有明显的警示标志和警示说明； ③盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密； ④已按规范要求设有医疗废物暂存间，已采取了防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；已建立完善的台账记录（医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等）；医疗废物已委托玉溪易和环境技术有限公司昆明分公司2 天清运一次；暂存间内定期采用紫外灯进行紫外线消毒。 （3）供氧 氧的化学性质非常活泼，是强烈的氧化剂和助燃剂，本身不具备可燃性，氧气本身并不存在环境风险，氧气经压缩后，在输送及使用的过程中，如操作不当可能导致氧气泄漏，与火种接触会引发火灾事故。 氧气输送、使用过程的操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。贮存和使用时，应远离火种、热源，远离易燃、可燃物，避免与活性金属粉末接触。氧气房等工作场所严禁吸烟，还要避免高浓度吸入。同一储存间严禁存放其他可燃气瓶和油脂类物品。 氧气泄漏时，要迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并对污染区进行隔离，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，避免与可燃物或易燃物接触。 九、环保投资 项目已投资2.7万元，主要用于病床购置；本次环评追加环保投资2万元，占总投资的42.55%。环保投资情况见下表。 表4-14 环保投资情况一览表 - 项目名称; - 治理措施; - 投资 - （万元）. 废水处理; 事故池; - 1个，容积不低于9m3。; - 2. - 合计; - 2. 十、“三本账”核算 项目扩建完成前后“三本账”分析情况见表4-15。 表4-15 项目扩建前后“三本账”汇总一览表 类别; 污染物种类; 原项目排放量; 扩建项目排放量; “以新带老”削减量; 扩建完成后总排放量; 排放增减变化量. 废气; 废气; /; /; /; /; /. 废水; 废水量; 0.69万t/a; 0.31万t/a; 0; 1万t/a; +0.31万t/a. COD; 0.65t/a; 0.3t/a; 0; 0.95t/a; +0.3t/a. 氨氮; 0.14t/a; 0.06t/a; 0; 0.2t/a; +0.06t/a. 总磷; 0.034 t/a; 0.012 t/a; 0; 0.046 t/a; +0.012 t/a. 固体废物; 医疗废物; /; 0; 0; 0; 0. 注：废气均为无组织排放. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理设施 | 恶臭（氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷） | 污水处理设施采用全封闭方式，产生恶臭区域加罩或加盖，在污水处理站各水池投放除臭剂等。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 依托现有设施，经集气罩收集后通过油烟净化器处理后排放。 | 《餐饮业油烟污 染物排放要求》 （DB5301/T50-2021）表2中相应的标准 |
| 地表水环境 | 废水 | CODcr、BOD5、 SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群等 | 现有项目及扩建项目食堂废水经油水分离器隔油处理，检验科废水经高压灭菌锅灭菌处理，处理后的食堂废水和检验科废水与其他废水一同排入化粪池预处理后进入院区内污水处理站，经污水处理站处理达标后再排入项目区东侧的发达街市政管网并进入宜良县第一污水处理厂处理。 | 《医疗机构水污 染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的综合医疗机构和其它医疗机构水污染物预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准 |
| 声环境 | 设备 | Leq（A） | 安装基座安装减振基础、墙体隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的废包装物集中收集后同生活垃圾共同处置；医护人员、住院病人及其他人员产生的生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处置；医疗废物依托现有医疗废物暂存间，医疗废物采用专用的包装袋和容器收集后暂存于院区已建医疗废物暂存间，委托玉溪易和环境技术有限公司昆明分公司使用专用车辆清运、处置。污水处理设施污泥经消毒处理后，委托环卫部门定期抽吸清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）医疗废水 ①为防止污水事故性排放，本次评价要求医院建设1个容积不低于9m3的应急事故池，用于暂存污水处理设施发生故障时医疗废水； ②废水处理设施发生故障时及时关闭进入污水处理站的排水口，立刻组织人员排查事故原因，尽快检修完成，检修时间不超2天； ③建设单位加强污水处理设施日常维护，完善项目区排水系统，以应对消毒等设备损坏或失效、认为操作失误等事故，防止未经处理的医疗废水排入市政污水管网或者外排地表水体； ④若出现管道破裂或废水溢流等情况，立即报告医院部管理人员，立即封锁现场，对污染事故进行处理，对事故现场周边影响地区进行清理消毒，同时调查事故发生原因，防范事故再次发生。 （2）医疗固废 ①项目严格按照《医疗废物分类目录》，对医疗废物实行分类管理； ②根据医疗废物的类别，将医疗废物分别置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，并有明显的警示标志和警示说明； ③盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密； ④已按规范要求设有医疗废物暂存间，已采取了防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；已建立完善的台账记录（医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等）；医疗废物已委托玉溪易和环境技术有限公司昆明分公司2 天清运一次；暂存间内定期采用紫外灯进行紫外线消毒。 （3）氧气 氧气输送、使用过程的操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。贮存和使用时，应远离火种、热源，远离易燃、可燃物，避免与活性金属粉末接触。氧气房等工作场所严禁吸烟，还要避免高浓度吸入。同一储存间严禁存放其他可燃气瓶和油脂类物品。 氧气泄漏时，要迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并对污染区进行隔离，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，避免与可燃物或易燃物接触。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，不涉及敏感区。扩建项目产生的环境影响包括废气、废水、噪声、固废等，在采取必要的污染防治措施后，可以得到有效控制，满足国家相关标准，对周围环境影响较小。项目在建设过程中需严格按“三同时”的原则设计和施工，落实环评报告中提出的治理措施，项目投产后需加强环境管理。综上，从环境影响的角度评价，项目扩建是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | 0.65 t/a |  |  | 0.3 t/a | 0 | 0.95 t/a | +0.3 t/a |
|  | 氨氮 | 0.14 t/a |  |  | 0.06 t/a | 0 | 0.2 t/a | +0.06 t/a |
|  | 总磷 | 0.034 t/a |  |  | 0.012 t/a | 0 | 0.046 t/a | +0.012t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废药品包装材料 | 0 |  |  | 0.1 t/a | 0 | 0.1 t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 9.05 t/a |  |  | 8.43 t/a | 0 | 17.48 t/a | +8.43 t/a |
|  | 污水处理站及化粪池污泥 | 13.84 t/a |  |  | 11.73 t/a | 0 | 25.57 t/a | +11.73 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①