目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	23

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

四、主要环境影响和保护措施	42

五、环境保护措施监督检查清单	60

六、结论	62

附图：

附图1项目地理位置示意图

附图2项目基本信息及环境质量现状监测点位图

附图3 项目平面布置示意图

附图4项目所在区域水系图

附图5 宜良工业园区总体规划用地布局规划图

附件：

附件1、委托书；

附件2、营业执照；

附件3、厂房租赁合同；

附件4、投资协议书；

附件5、投资项目备案证；

附件6、现状检测报告；

附件7、云南省生态环境厅关于《宜良工业园区总体规划(2016-2030)环境影响报告书》审查意见的函；

附件8、全本信息公开情况截图；

附件9、项目环境影响评价合同；

附件10、项目进度表及审核表。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云南博昊塑业有限公司年产3500吨食品级PET瓶生产线项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-530125-04-01-502818 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘** | 联系方式 |  | 137******** |
| 建设地点 | 云南省昆明市宜良县工业园区 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经103°13'5.480"，北纬24°59'59.096" |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料包装箱及容器制造 （C2926） |  | 建设项目 行业类别 | 第二十六条“橡胶和塑料制品业29”中的53条“塑料制品业292”中的其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 昆明市生态环境局宜良分局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 778.13 |  | 环保投资（万元） | 25.0 |
| 环保投资占比（%） | 3.21 |  | 施工工期 | （2023年5月~2023年6月） 1个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1980 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气中含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放的废气为有机废气（非甲烷总烃）和粉尘，不属于有毒有害污染物，项目无二噁英、苯并芘、氰化物、氯气的产生及排放。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外运污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经1个冷却水塔（2m3）收集后循环使用，不外排。食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后经自建的260mDN200HDPE污水管道进入项目区南侧宜良瀚林木业有限公司外的污水管网，向东流入园区市政路污水管网进入宜良工业园区污水处理厂处理。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目使用的有毒有害和易燃易爆危险物质为液压油、润滑油。其中液压油每次最大储存量为0.8t，未超过2500t的临界量；废润滑油每次最大储存量为0.01t，未超过2500t的临界量。; 否. 生态; 取水口下游 500m 范围有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和回游通道的新增河道取的污染类建设项目。; 本项目用水来自工业园区市政自来水，不从河道直接取水。; 否. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及海洋。; 否. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 否. 综上，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《宜良工业园区总体规划（2016-2030）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》； 审查机关：云南省环境保护厅； 审查文件名称及文号：《云南省生态环境厅关于宜良工业园区总体规划(2016-2030)环境影响报告书审查意见的函》云环函【2018】791号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、《宜良工业园区总体规划（2016-2030）》 符合性分析 宜良工业园区位于宜良县东北方向，东靠安南，南接昆石高速，西靠 昆明绕城高速，北靠北大营村、马家凹，交通便利，园区规划面积为57.7平方公里，规划期限为2016-2030年。 宜良工业园区总体规划范围涉及北古城镇、匡远街道、耿家营彝族苗 族乡，北古城镇、匡远街道为国家级重点开发区域，重点进行工业化城镇化开发的区域，耿家营彝族苗族乡为国家级农产品主产区。 宜良工业园区由北古城、木龙、山后三个组团组成。北古城组团包括中东、西北、西部三个地区；其中，中东部地区以新型建材产业集群为主，西北部地区以发展特色轻工业产业集群为主，西部地区以生产服务业发展为主。木龙组团包括中东、西部二个地区；其中，中东部地区以金属新材料产业集群为主，西部地区以生活服务业务发展为主。山后组团包括中东、西部二个地区；其中，中东部地区以陷进装备制造业产业集群为主，西部地区以生产性服务也发展为主。 园区总体定位为：云南省低丘缓坡土地综合利用和产、城、旅融合的先行区和示范区，昆明市以发展新型建材、金属新材料、现代装备制造和特色轻工业为重点的新兴工业基地和信息中心，宜良县生态良好、环境优美的产业新区。 本项目位于云南省昆明市宜良县宜良北古城镇工业园区，属于北古城组团中的中东部地区，本项目为塑料瓶生产建设项目，项目与周边产业环境相融，不属于园区禁止产业。建设单位于2022年11月8日与宜良工业园区管理委员会签订了投资协议书，宜良工业园区管理委员会同意本项目入驻。 综上，本项目与《宜良工业园区总体规划（2016-2030）》相符。 2、与《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》审查意见符合性分析 2018年12月27日，宜良工业园区管委会取得了云南省生态环境厅关于《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》审查意见的函。审查意见提出： 《报告书》在区域发展现状和资源环境现状调查的基础上，分析了资源环境承载能力与制约因素，预测、评价了规划实施对区域生态环境、水环境和大气环境的影响与风险，结合规划产业发展可能存在的突出问题，从园区产业布局、环境保护目标等方面提出了规划实施的调整建议和环境保护对策。审查小组认为，评价工作指导思想明确、基础资料详实、技术路线合理、内容全面，评价结论总体可信，提出的规划调整和实施建议原则可行。 审查小组认为，园区规划主要制约因素和环境问题为： 规划的北古城组团东北方向部分区域涉及《云南省主体功能区划》的限制开发区——国家层面农产品主产区；规划范围占用基本农田约14.01平方公里；园区规划范围东北侧紧邻九乡国家级风景名胜区且位于其主导风侧上风向；园区布局的重污染产业对部分轻工产业产生制约；园区内和周边有较多村庄分布；南盘江穿越园区，冶金等重化产业布局受到制约；重污染产业片区规划有二类居住用地和医疗卫生等用地；园区环保基础设施建设及环境管理滞后等。 本项目与《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》审查意见符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》审查意见符合性分析 序号; 园区规划环境影响报告书及其审查意见要求; 本项目建设情况; 符合性. 1; 树立红线意识和底线思维，严格遵守法律法规底线和生态保护红线，统筹保护好生态空间，严禁不符合管控要求的开发和建设活动。; 本项目位于云南省昆明市宜良县宜良北古城镇工业园区，用地性质为规划的工业用地，项目用地范围内不涉及生态保护红线；此外，根据云南省分区管控要求，项目建设采取环评提出的措施后，项目建设符合重点管控单元管控要求。; 符合. 2; 加强规划衔接，优化产业布局和结构。根据省、市、县“十三五”工业产业布局规划，结合主体功能区划、宜良县城市总体规划、土地利用规划等进一步优化园区产业规划和布局，确保符合相关规划要求。; 本项目位于云南省昆明市宜良县宜良北古城镇工业园区，属于北古城组团中的中东部地区，本项目为塑料瓶生产建设项目，虽然不是主导的建材产业，但项目与周边产业环境相融，且不属于园区禁止产业。建设单位于2022年11月8日与宜良工业园区管理委员会签订了投资协议书，宜良工业园区管理委员会同意本项目入驻。本项目与《宜良工业园区总体规划（2016-2030）》相符。; 符合. 3; 综合考虑园区制约因素和环境问题，调整优化片区功能定位、产业布局、结构和规模。 ①园区布局应考虑避让南盘江及其支流马蹄河并符合河道管理相关规定，园区与河道间应规划设置生态防护带，保护好河道生态空间。 废水产生量大、对水体易造成污染、环境风险大的项目应远离南盘江，并采取严格的环境风险防范措施确保风险可控。 ②园区北古城和木龙组团规划布局对环境质量要求高的居住区、医院、学校及果蔬加工、野生菌加工、高原特色食品加工等特色轻工产业，与规划和已建设的钢铁、冶金、水泥等重污染产业相邻，易受到污染影响，存在较大的环境风险隐患，应进一步优化布局。同时根据产业相关防护距离要求逐步搬迁可能受影响的村庄，避免产生环境污染纠纷。 ③产业布局应充分考虑区于的资源和环境承载力，严格环境准入。根据区于大气环境容量，合理确定北古城和木龙组团布局的钢铁、冶炼等重污染产业规模。区于内原有冶炼和传统建筑材料等重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造，实现污染物减排和区于环境质量改善，为后续项目腾出环境容量。 ④重视规划布局产业与周边居住区的关系，结合主导风向、环境防护距离等因素进行优化调整。加大组团内现有住户的搬迁安置，在没有搬迁计划的居民区附近不得布局排放异味等以大气污染物为主的企业。 ⑤园区产业布局和项目建设应充分考虑对地下水的影响，做好地下水污染防治和监控，严格工程地质勘查， 采取针对性防治措施，确保 区域地下水安全。; ①本项目吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经1个冷却水塔（2m3）收集后循环使用，不外排。食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后经自建的260mDN200HDPE污水管道进入项目区南侧宜良瀚林木业有限公司外的污水管网，向东流入园区市政路污水管网进入宜良工业园区污水处理厂处理。故本项目废水对南盘江影响较小。②本项目生产塑料瓶，位于园区北古城组团，不属于易受到污染影响的特色轻工产业。③本项目生产塑料瓶，项目用地、生产生活用水、用电等均满足资源利用上线，本项目符合资源环境承载能力，符合准入要求，符合环境质量底线要求，园区有环境容量，故本项目的建设符合产业布局。④本项目所在地主导风向为西南风，项目周边500m范围内无村庄，本项目运营期产生废气采取处理措施后达标排放，对周边大气环境影响较小。⑤建设单位对厂区进行分区防渗，禁止污染物下渗对地下水、土壤产生影响。其中危废间为重点防渗区，生产区、原料仓库等为一般防渗区，生产车间内通道、原料仓库内通道，厂区内道路为简单防渗区，本项目采取分区防渗措施后，对项目区域内地下水环境、土壤环境影响较小。; 符合. 4; 加快环保基础设施建设，各组团应根据用地规模、开发程度、产业集聚程度及排水条件，完善组团雨污分流管网，规划建设污水集中处理设施及中水回用设施。受园区所在位置地表水环境敏感的制约，各组团排污口设置须符合相关要求，同时对涉重金属、持久性有机污染物等废水排放的产业进行严格限制。入园企业要做好固废的处置，重点做好危险废物的处理处置及管理工作。; 本项目吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经1个冷却水塔（2m3）收集后循环使用，不外排。 食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后经自建的260mDN200HDPE污水管道进入项目区南侧宜良瀚林木业有限公司外的污水管网，向东流入园区市政路污水管网进入宜良工业园区污水处理厂处理。对周边水环境影响较小。本项目产生的固体废物均合理收集处置，对周边环境影响较小。; 符合. 5; 加强环境风险防范和管理措施，对于进驻园区项目在选址布局时要充分考虑环境防护距离的要求，制定有效完善的事故应急预案并加强演练。; 本项目符合园区的选址布局，项目废气经处理后能达标排放；吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经1个冷却水塔（2m3）收集后循环使用，不外排。食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后经自建的260mDN200HDPE污水管道进入项目区南侧宜良瀚林木业有限公司外的污水管网，向东流入园区市政路污水管网进入宜良工业园区污水处理厂处理。且项目周边500m无村庄，项目运营期产生的废气、废水等对周边环境影响较小，项目无需设置环境防护距离。本项目在厂内设置危废间，暂存废润滑油和废液压油等，运营期项目主要环境风险为废润滑油和废液压油等泄露，本环评要求企业在环评完成后，应及时编制事故应急预案。; 符合. 6; 重大项目的规划建设要按照《环境保护公众参与法》的相关规定，做好公众参与工作，确保公众的知情权，充分吸纳公众对环境的诉求。; 本项目不属于重大项目，无需进行公众参与，项目运营期将严格按照环评及批复要求，采取污染防治措施，避免环境污染事件及环保投诉。; 符合. 7; 加强规划实施的跟踪监测与管理，重视区内产业特征污染因子的定期与跟踪监测，必要时设置大气自动监测设施，适时开展环境影响跟踪评价。; 本项目主要产生污染物为废气、噪声，废气包含有机废气（非甲烷总烃）和粉尘，企业应按照环评中自行监测计划对厂区生产过程中产生的废气、噪声等进行定期监测。; 符合. 综上，本项目与《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响评价报告书》审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于塑料制品业，对照国家发展与改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其2021年修改决定（国家发展改革委令第49号）中的相关规定，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类建设项目。本项目符合国家有关产业政策。 同时，本项目于2022年12月22日取得了宜良县发展和改革局下发的投资项目备案证（项目代码：2212-530125-04-01-502818）。 综上，本项目建设符合国家当前的产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于云南省昆明市宜良县宜良北古城镇工业园区，租赁云南四平宏深鼓风机有限公司位于宜良工业园区的已建闲置厂房，用地类型为工业用地，项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划。 综上，本项目选址合理。 3、项目环境相容性分析 本项目生产塑料瓶。根据现场踏勘，本项目周边污染源见表1-3。 表1-3 项目周边污染源一览表 序号; 名称; 与本项目的相对方位及距离; 产品; 污染物; 运行状态. 1; 云南四平宏深鼓风机有限公司闲置厂房; 北侧、紧邻; /; /; 闲置. 2; 云南宜仁新型建材有限公司; 北侧、120m; 混凝土; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 3; 云南盘江炭素有限公司; 北侧、140m; 炭素; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 4; 强力（宜良）管桩有限公司; 北侧、210m; 管桩; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 5; - 云南巨路环保科技有限公司; 北侧、310m; 再生资源（废电子产品、废塑料等）回收处置; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 6; - 宜良县日发塑业有限公司; 东侧、40m; 塑料制品; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 7; - 云南浩峰塑业有限公司; 南侧、紧邻; 塑料瓶; 废水、废气、噪声、固废; 拟建. 8; - 云南精一电力科技有限责任公司; 南侧、140m; 水泥制品; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 9; - 宜良瀚林木业有限公司; 南侧、50m; 家具板材; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 10; - 昆明爱摩尔科技开发有限责任公司; 南侧、50m; 有机肥; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 11; - 云南苏瑞科技有限公司; 西侧、120m; 氨水; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 12; - 红狮水泥厂; 南侧、165m; 水泥; 废水、废气、噪声、固废; 运行. 综上，本项目与周边环境相容。本项目产生的污染物均设置相应的环保措施处理达标后方外排，因此对周边企业影响较小。 4、与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29 号）符合性分析 2020年11月5日云南省人民政府发布了关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（云政发[2020]29号），本项目与其符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与云政发〔2020〕29号符合性分析 类别; 云政发〔2020〕29 号; 项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 本项目位于云南省昆明市宜良县宜良北古城镇工业园区，不在生态红线范围内，也不在自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间范围内。; 符合. 环境质量底线; 1.水环境质量底线。到2020年底，全省水环境质量总体良好，纳入国家考核的100个地表水监测断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）的比例达到73%以上、劣于Ⅴ类的比例控制在6%以内，省级考核的50个地表水监测断面水质达到水环境功能要求；九大高原湖泊水质稳定改善，达到考核目标；珠江、长江和西南诸河流域优良水体比例分别达到68.7%、50%和91.7%以上；州市级、县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类的比例分别达到97.2%、95%以上；地级城市建成区黑臭水体消除比例达到95%以上。到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。 2.大气环境质量底线。到2020年底，全省环境空气质量总体保持优良，二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年下降1%；细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）等主要污染指标得到有效控制；州市级城市环境空气质量达到国家二级标准，优良天数比率达到97.2%以上。到2025年，环境空气质量稳中向好，州市级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，州市级、县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。 3.土壤环境风险防控底线。到2020年底，全省土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；受污染耕地安全利用率达到80%左右，污染地块安全利用率不低于90%。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，项目区属于环境空气质量达标区，项目废水不直接外排地表水体，废气处理达标后外排，无对土壤造成影响的污染物排放。; 符合. 资源利用上线; 1.水资源利用上线。到2020年底，全省年用水总量控制在214.6亿立方米以内。 2.土地资源利用上线。到2020年底，全省耕地保有量不低于584.53万公顷，基本农田保护面积不低于489.4万公顷，建设用地总规模控制在115.4万公顷以内。 3.能源利用上线。到2020年底，全省万元地区生产总值能耗较2015年下降14%，能源消费总量控制在国家下达目标以内，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到42%。; 本项目运营期用水量较小，且冷却水收集后循环使用，项目未占用耕地和基本农田。; 符合. 综上，本项目与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29 号）相符。 ### 5、与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）符合性分析 2021年11月23日昆明市人民政府发布了昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见（云政发[2020]29号），经对照，本项目位于云南宜良工业园区（重点管控单元），本项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）及宜良县环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-5。 表1-5 项目与昆政发〔2021〕21号及宜良县环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 类别; 昆政发〔2021〕21号; 项目情况; 符合性. 一、主要目标. 生态保护红线和一般生态空间; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的; 类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生 环境管控 本项目位于云南省昆明市宜良县宜良北古城镇工业园区，不在生态红线范围内，也不在自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间范围内。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环; 安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，项目区属于环境空气质量达标区，项目运营期产生的噪声、废气经采取环评提出的措施后能够达标排放，对生态环境质量影响较小，环境质量可以保持现有水平。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 本项目废水不直接外排地表水体，项目未占用耕地和基本农田。; 符合. 二、宜良县环境管控单元生态环境准入清单管控要求. 云南宜良工业园区（重点管控单元）; 空间布局约; 1.重点发展有色金属新材料、装备制造、新型建材、特色轻工业等产业。 2.北古城园区、东山园区禁止发展农林、房地产（规划居住区除外）、食品、医药等易受冶金、化工、建材行业污染影响的行业；农产品加工园区禁止发展易对食品加工生产造成污染影响的冶金、化工、建材等行业。 3.限制机电产品制造等高耗水和水污染严重企业。; 本项目生产塑料瓶，冷却水收集后循环使用。; 符合. 污染物排放管控; 1.实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求。 2.入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的综合利用。; 本项目污染物通过采取环保措施处理后能达标排放，满足规划区总量控制要求；项目产生的固体废物可做到有效处置，处置率 100%。; 符合. 环境风险防控; 1.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。对园区地表水、地下水、空气、土壤、噪声等进行系统监测，适时跟踪环境质量变化情况，根据监测情况及时采取相应环保措施。 2.工业企业应有完善的风险防范措施，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。重污染企业周边合理设置环境防护距离，保障居民生活环境的安全。; 本项目正在积极制定突发环境事件应急预案，制定了各污染物监测计划。本项目生产塑料瓶，不属于重污染企业。; 符合. 资源开发效率要求; 按照资源节约的原则，冶金、建材清洁生产水平应达国际先进，其余产业清洁生产水平应达到国内先进水平以上。; 本项目清洁生产水平应达到国内先进水平以上。; 符合. 综上，本项目位于云南宜良工业园区（重点管控单元），与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）及宜良县环境管控单元生态环境准入清单相符。 6、 与长江经济带发展负面清单指南符合性分析 （1）与 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析 经对照推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日发布的《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版），本项目不属于负面清单内禁止的项目，也不存在负面清单禁止的情形，符合性分析见表1-6。 表1-6 项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析 序号; 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）要求; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设 项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区和国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目所在区域未在《长江岸线保护和开发利用总体规划》、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和 332 个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于落后及严重过剩产能、高耗能高排放项目。; 符合. 综上，本项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）相符。 （2 ）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）符合性分析 经对照《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版），本项目不属于负面清单内禁止的项目，也不存在负面清单禁止的情形，符合性分析见表1-7。 表1-7 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）符合性分析 序号; 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022 年版）; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不涉及。; 符合. 2; 禁止在生态保护红线范围内投资建设项目，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 本项目位于云南省昆明市宜良县宜良北古城镇工业园区，不在生态红线范围内，项目建设符合生态保护红线的相关要求。; 符合. 3; 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；禁止任何人进入自然保护区的核心区；禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；自然保护区核心区，严禁任何生产经营活动；新建公路、铁路和其他基础设施不得穿越自然保护区核心区，尽量避免穿越缓冲区；禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目不涉及自然保护区的核心区、缓冲区、实验区。; 符合. 4; 禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；禁止在风景名胜区从事与风景名胜资源无关的生产建设活动；风景名胜区内的水源、水体应当严加保护，禁止污染水源、水体，禁止擅自围、填、堵塞水面和围湖造田等；禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目不涉及风景名胜区，无清单内所禁止的情形。; 符合. 5; 禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园内开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏 发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类徊游通道；滥采滥捕野生动植物，引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生等破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。; 本项目不涉及占用国家湿地公园的土地。; 符合. 6; 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应 当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 本项目不在饮用水水源一级、二级保护区内。; 符合. 7; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。除国家明确支持的重大建设项目、军事国防类项目、交通类项目、能源类项目、水利类项目、国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门支持和认可的交通、能源、水利基础设施项目外，禁止在永久基本农田范围内投资建设项目。重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需在可行性研究阶段，对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划，报自然资源部用地预审，依法依规办理农用地转用和土地征收，和法定程序修改相应的国土空间规划用途。; 本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线；项目所在区域未在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的保护区、保留区内；不涉及占用永久基本农田。; 符合. 8; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在长江流域、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口，除入河（海） 排污口命名与编码规则（HJ1235-2021）规定的第四类“其他排口”外。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及从事围湖造田、围湖造地或围填海工程。; 本项目所在区域未在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。项目不涉及金沙江、长江一级支流，也不涉及在长江流域、九大高原湖泊流域、水产种质资源保护区内设排污口。; 符合. 9; 禁止在金沙江、赤水河、乌江和等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目无清单内所列情形。; 符合. 10; 禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园 区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。; 本项目不涉及金沙江、长江一级支流岸线边界一公里范围内。; 符合. 11; 禁止在金沙江干流岸线 3公里、长江（金沙江）一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及金沙江干流岸线3公里、长江（金沙江）一级支流岸线1公里范围内，也不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 13; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。; 本项目不涉及。; 符合. 14; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、 扩建不符合要求的高耗能高排放项目。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目不属于落后及严重过剩产能、高耗能高排放项目。; 符合. 综上，本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相符。 7、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（环大气[2019]53 号）符合性分析见表1-8。 表1-8 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析 环大气〔2019〕53号要求; 本项目情况; 符合性. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控,通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目在每台注塑机和吹塑机上空设置集气罩（共7个、集气罩要罩住整台设备有机废气产生点，集气效率80%）收集有机废气（非甲烷总烃），后一起经UV光催化+三级活性炭吸附装置（风机风量30000m3/h、处理效率75%），VOCs无组织排放控制措施有效。; 符合. 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。; 本项目不涉及印刷。; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目生产线采用集气罩+负压风机收集VOCs废气，符合相关规定。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。; 本项目生产加热温度未达到PET（瓶级聚酯切片的分解温度，有机废气产生量较小。处理有机废气的措施可行可靠。; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；; 本项目产生的有机废气（非甲烷总烃）经UV光催化+三级活性炭吸附装置（风机风量30000m3/h、处理效率75%）处理。; 符合. 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。; 本项目运行期安排管理人员和操作人员负责管理设备运行。; 符合. 包装印刷行业VOCs综合治理。积极推进使用低（无）VOCs含量原辅材料和环境友好型技术替代，全面加强无组织排放控制，建设高效末端净化设施。强化源头控制。鼓励包装印刷企业实施胶印、柔印等技术改造。; 本项目无印刷。; 符合. 加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。; 本项目不使用油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂。; 符合. 综上所述，本项目满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相关管理要求。 8、与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）符合性分析 本项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）符合性分析见表1-9。 表1-9 本项目与云南省重点行业挥发性有机物综合治理方案符合性分析 云环通〔2019〕125 号; 本项目情况; 符合性. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目在每台注塑机和吹塑机上空设置集气罩（共7个、集气罩要罩住整台设备有机废气产生点，集气效率80%）收集有机废气（非甲烷总烃），后一起经UV光催化+三级活性炭吸附装置（风机风量30000m3/h、处理效率75%），VOCs无组织排放控制措施有效。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。; 本项目产生的有机废气（非甲烷总烃）经UV光催化+三级活性炭吸附装置（风机风量30000m3/h、处理效率75%）处理后能达标排放。; 符合. 采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。; 本项目不涉及。; 符合. 车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目产生的有机废气（非甲烷总烃）初始排放速率小于3千克/小时，经UV光催化+三级活性炭吸附装置处理后能达标排放。; 符合. 包装印刷行业VOCs综合治理。强化源头控制。鼓励包装印刷企业实施胶印、柔印等技术改造。; 本项目无印刷。; 符合. 加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。; 本项目不使用油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂。; 符合. 经分析，本项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景及任务由来 云南博昊塑业有限公司租赁云南四平宏深鼓风机有限公司位于宜良工业园区的已建闲置厂房开办年产3500吨食品级PET瓶生产线项目，生产塑料瓶，不生产瓶盖。本项目使用的原料为PET（瓶级聚酯切片）颗粒以及塑料瓶半成品新料，不使用废旧塑料及再生塑料。 根据2022年12月现场勘查，项目还未建设生产。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）第二十六条“橡胶和塑料制品业29”中的53条“塑料制品业292”中的其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）需编制环境影响报告表，本项目生产塑料瓶，以新料为原料，不使用再生塑料为原料，因此需编制环境影响报告表。为此，云南博昊塑业有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司专业技术人员进行了现场踏勘并收集有关资料，依据相关的法律法规及技术导则，编制完成了《云南博昊塑业有限公司年产3500吨食品级PET瓶生产线项目环境影响评价报告表》（报批稿），以供建设单位上报环境保护行政主管部门审批，作为本项目进行环境管理的依据。 - 2、建设内容及规模 项目占地面积和建筑面积均为1980m2。主要工程为生产厂房，设置1条年产3500吨食品级PET瓶生产线；辅助工程为办公生活楼；公用工程包括供电、供水及排水等。项目建设内容见表2-1。 表2-1 本项目建设内容一览表 - 工程 - 类别; - 工程名称; - 工程内容; - 备注. - 主要工程; 生产厂房; 生产厂房位于项目区南侧，建筑面积1825m2，彩钢瓦结构，1F，15m，设置1条年产3500吨食品级PET瓶生产线。; 租用已建厂房. 其中; 原料仓库; - 位于生产厂房东南侧，建筑面积310m2，用于堆放原材料。; 租用已建厂房. 生产区1; - 位于生产厂房西南侧，建筑面积320m2，设置2台注塑机。; 租用已建厂房. 生产区2; - 位于生产厂房西北侧，建筑面积260m2，设置5台吹塑机，1台冷水机。; 租用已建厂房. 模具堆放区; - 位于生产厂房西北侧，建筑面积20m2，用于堆放模具。; 租用已建厂房. 空压机房; - 位于生产厂房西北侧，建筑面积50m2，设置3台空压机，提供压缩空气。; 租用已建厂房. 成品仓库; - 位于生产厂房东北侧，建筑面积310m2，用于成品和半成品堆放。; 租用已建厂房. 检验室; - 位于生产厂房东南侧，建筑面积30m2，用于成品和半成品物理性状检验。; 租用已建厂房. 员工通道及更衣室; - 位于生产厂房西侧中部，建筑面积20m2，供员工使用。; 租用已建厂房. 过道和空地; - 位于生产厂房中部，建筑面积505m2。; 租用已建厂房. - 辅助工程; 办公生活楼; - 办公生活楼位于项目区北侧，建筑面积155m2，共5层，本项目仅使用第2层。; 租用已建办公生活楼. 其中; 办公室; - 位于办公生活楼东南侧，建筑面积105m2，砖混结构，1F，5m，供员工办公使用。; 租用已建办公生活楼. 食堂; - 位于办公生活楼东南侧，建筑面积20m2，砖混结构，1F，5m，供员工餐饮使用。; 租用已建办公生活楼. 卫生间; - 位于办公生活楼西北侧，建筑面积20m2，砖混结构，1F，3m，供员工和客户使用。; 租用已建办公生活楼. - 公用 - 工程; 供电系统; - 由园区供电管网接入，项目不设备用发电机。; 已有，直接利用. 供水系统; - 由园区自来水管网供给。; 已有，直接利用. 排水系统; 项目实行雨污分流。经现场调查及与宜良工业园区管委会核实，项目生活污水排入宜良工业园区污水处理厂处理。 雨水通过雨水排水沟自然排放至厂区外。 吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经1个冷却水塔（2m3）收集后循环使用，不外排。 食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后经自建的260mDN200HDPE污水管道进入项目区南侧宜良瀚林木业有限公司外的污水管网，向东流入园区市政路污水管网进入宜良工业园区污水处理厂处理。; 租用厂区已有雨污分流系统，其它新建. - 环保 - 工程; 废水; 生活污水; 1个隔油池（0.5m3）处理食堂废水。; 新建. 1个化粪池（120m3）处理生活污水。; 依托办公生活楼配置的化粪池. 260mDN200HDPE污水管道。; 新建（和云南浩峰塑业有限公司合建该污水管道）. 生产废水; 1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池））收集吹塑机冷却水，1个冷却水塔（2m3）收集注塑机冷却水。; 新建. 废气; 有机废气（非甲烷总烃）; - 在每台注塑机和吹塑机上空设置集气罩（共7个、集气罩要罩住整台设备有机废气产生点，集气效率80%）收集后一起经UV光催化+三级活性炭吸附装置（风机风量30000m3/h、处理效率75%）处理后通过15m高排气筒（DA001）外排。; 新建. 食堂油烟; - 项目区拟设置一台油烟免检净化器（风机风量2000m3/h、处理效率60%）处理食堂油烟，再经食堂东侧设置的高于食堂屋顶1.5m的排气筒外排。; 新建. 固废; 生活固废; 设置5个生活垃圾收集桶收集生活垃圾，1个带盖泔水收集桶收集餐厨垃圾。; 新建. 一般固废; 设置2个一般固废收集桶收集一般固废，1间一般固废收集间（位于生产厂房东北侧、5m2）暂存一般固废。; 新建. 危险废物; 设置2个废油收集桶（1用1备），1间危废间（于生产厂房东北侧、5m2）暂存危险废物。; 新建. 噪声; - 高噪设备设置减震垫、隔声设施。; 新建. 3、项目产品方案及规模 项目年产3500吨食品级PET瓶，不生产瓶盖。本项目成品年产量为1050t（其中水瓶成品230t，油瓶成品820t），水瓶成品用231.34t PET（瓶级聚酯切片）进行注塑和吹塑处理得到，油瓶成品用822.61t外购塑料瓶半成品吹塑处理得到；半成品年产量为2450t（其中水瓶半成品950t，油瓶半成品1500t），用2456.62t PET（瓶级聚酯切片）进行注塑处理得到。 其中成品（PET（瓶级聚酯切片）经注塑和吹塑处理，外购塑料瓶半成品仅经吹塑处理）产量占30%，1050t/a；半成品（PET（瓶级聚酯切片）仅经注塑处理）产量占70%，2450t/a。生产规模见表2-2。产品执行GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准。 表2-2 项目生产规模一览表 序号; 产品名称; 规格; 年产量（t）; 备注. 1; 塑料瓶成品; 水瓶; 500mL、瓶口内径25mm; 230; 外售水厂. 600mL、瓶口内径25mm. 2; 塑料瓶成品; 油瓶; 1L、瓶口内径32mm; 820; 外售食品厂. 1.5L、瓶口内径32mm. 2L、瓶口内径39mm. 3L、瓶口内径39mm. 4L、瓶口内径39mm. 4.5L、瓶口内径39mm. 5L、瓶口内径39mm. 5.3L、瓶口内径39mm. 10L、瓶口内径55mm. 20L、瓶口内径72mm. 3; 塑料瓶半成品; 水瓶; 15g/个、内径25mm; 950; 外售塑料瓶生产厂. 16g/个、内径25mm. 17g/个、内径25mm. 油瓶; 22g/个、内径33mm; 1500. 24g/个、内径33mm. 30g/个、内径33mm. 4; 合计; /; 3500; /. 4、项目原辅材料及用量 因本项目设置的2台注塑机均未配套设置生产油瓶半成品的模具，因此需外购部分塑料瓶半成品新料用于油瓶成品生产。 项目使用的原料为PET（瓶级聚酯切片）颗粒以及塑料瓶半成品新料，不使用废旧塑料及再生塑料。根据建设单位提供的资料，项目原辅材料及用量见表2-3，原辅料为常温常压储存。 表2-3 项目原辅材料及用量一览表 序号; 原辅材料名称; 规格型号; 年耗量 （t）; 项目区最大暂存量（t）; 用途; 来源. 1; PET（瓶级聚酯切片）; 颗粒状（4mm×5mm×2mm）; 2687.96; 120; 用于生产半成品、成品水瓶; 外购. 2; 外购塑料瓶半成品; 20g/个、瓶口内径32mm 23g/个、瓶口内径32mm 28 g/个、瓶口内径39mm 32 g/个、瓶口内径39mm 40 g/个、瓶口内径39mm 45 g/个、瓶口内径39mm 48g/个、瓶口内径39mm 50g/个、瓶口内径32mm 65g/个、瓶口内径55mm 80g/个、瓶口内径72mm; 822.61; 70; 用于生产成品油瓶. 3; 包装材料; /; 若干; 若干; 包装成品和半成品. 4; 液压油; /; 0.8; 0.8; 给注塑机提供动力. PET（瓶级聚酯切片）：主要成分为PTA（对苯二甲酸） 和 MEG（乙二醇），经聚合生产得到。具有均匀的晶体结构，无毒、无味、有玻璃般的透明和光泽、良好的冲击韧性和高强度。 本项目注塑温度170~175℃，吹塑温度145~150℃，注塑和吹塑温度远小于 PET（瓶级聚酯切片）的物理分解温度，不会产生分解废气，在注塑、吹塑加热过程会产生有机废气（非甲烷总烃）。 表2-4 液压油的理化性质和危险特性 危险化学品名; CAS No.; UN编号. 液压油; /; /. 理化性质; 性状：琥珀色室温下液体. 沸点℃：＞290℃; 溶解性：不溶于水. 闪点℃：222; 相对密度（水=1）：0.896kg/m3（15℃）. 饱和蒸汽压：估计值＜0.5pa（20℃）; 相对密度（空气=1）：＞1. 临界温度℃：无资料; 燃烧热（KJ.mol-1）：无资料. 临界压力MPa：无资料; 聚合危害：不聚合. 自燃温度℃：＞320; 稳定性：稳定. 禁忌物：强氧化剂. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：可燃; 有害燃烧产物：一氧化碳、氧化硫等. 火灾危险性：丙类; /. 危险特性：可燃，燃烧可能形成在空气中的固体和液体微粒及气体的复杂的混合物，包括一氧化碳、氧化硫及未能识别的有机及无机的化合物。. 灭火方法：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、干粉。. 接触限值; 中国：未制定标准 美国：（ACGIH）5mg/m3. 健康危害; 侵入途径：吸入 健康危害：在正常条件下使用不应会成为健康危害源，长时间接触可造成晕眩或反胃，如果发生了，将患者移到有新鲜空气的地方，若症状持续则要求求助就医。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用水冲洗暴露部位，并用肥皂进行清洗，如刺激持续，请求医。在使用高压设备时，有可能造成本品注入皮下，如发生此种情况，请立即送往医院治疗，不要等待，以免症状恶化。 眼睛接触：用大量的水冲洗眼睛，如刺激持续，求医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。 食入：不要催吐，用水漱口并就医。. 防护; 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：在正常使用条件下，一般不需戴呼吸保护用具，如果工程控制设施未把空气浓度保持在足以保护人员健康的水平，选择适合使用条件及符合相关法律要求的呼吸保护设备，如需戴安全过滤面罩时，请选择合适的面罩与过滤器组合，选择一种适用于颗粒/有机气体及蒸气[沸点＞65℃（149°F）]的混合物的过滤器。 眼睛防护：如可能发生溅泼，请戴安全护镜或全脸面罩。 身体防护：除了普通的工作服之外不需特殊的皮肤保护措施。 手防护：戴聚氯乙烯、氯丁或丁腈橡胶手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触，进入限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 应急泄露处理; 溢出后，地面非常光滑，为避免事故，应立即清洁。用沙、泥土或其它可用来拦堵的材料设置障碍，以防止扩散，直接回收液体或存放于吸附剂中，用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。. 操作注意事项; 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免与氧化剂接触。在传送过程中容器必须接地，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄露应急处理设备。. 储存注意事项; 密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方，使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存（3个月以上）-15~50℃；短期储存-20~60℃。. 5、项目设备 项目设备见表2-5。 表2-5 项目设备配置一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 用途. 1; 注塑机; /; 2台; 注塑（用于生产塑料瓶半成品）. 2; 空压机; /; 3台; 提供压缩空气. 3; 吹塑机; /; 5台; 吹塑（用于生产塑料瓶成品）. 4; 冷水机; /; 1台; 收集冷却吹塑机冷却水. 5; 冷却水塔; 2m3; 1个; 收集冷却注塑机冷却水. 6; 集气罩; /; 7个; 收集有机废气. 7; 风机; /; 1台; 收集有机废气. 8; UV光催化+三级活性炭吸附装置; /; 1套; 处理有机废气. 9; 食堂油烟净化器; /; 1台; 处理食堂油烟. 6、项目工作制度和劳动定员 项目劳动定员12人，其中管理人员1人，员工11人，项目设有水冲厕，提供餐饮，不提供住宿。每天的生产时间为8:00~12:00，13:00~17:00，一班制，年工作300d。 7、项目建设进度 项目计划于2023年4月开工建设，2023年6月底竣工，目前项目未动工。 - 8、项目公用及辅助工程 8.1给排水 供水：补充项目水源由自来水管网提供，水量充足，供水保证率高。 排水系统设计：租用厂区已按雨、污水分流排放设计建设。 经现场调查及与宜良工业园区管委会核实，项目生活污水排入宜良工业园区污水处理厂处理。 雨水通过雨水排水沟自然排放至厂区外。 吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经1个冷却水塔（2m3）收集后循环使用，不外排。 食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后经自建的260mDN200HDPE污水管道进入项目区南侧宜良瀚林木业有限公司外的污水管网，向东流入园区市政路污水管网进入宜良工业园区污水处理厂处理。 8.2供电 由园区供电管网统一供给。 8.3供热 项目生产和生活供热由电能提供。 9、项目总投资和环保投资 项目总投资为778.13万元，资金由建设单位自筹，环保投资25.0万元，环保投资占总投资的3.21%，环保投资见表2-6所示。 表2-6 本项目环保投资一览表 治理对象; 污染物名称; 环保设施; 投资额 （万元）; 备注. 废水; 生活污水; 1个隔油池（0.5m3）处理食堂废水; 0.2; 新建. 1个化粪池（120m3）处理生活污水; /; 依托办公生活楼配置的化粪池. 260mDN200HDPE污水管道; 2.6; 新建（和云南浩峰塑业有限公司合建该污水管道）. 生产废水; 1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集吹塑机冷却水，1个冷却水塔（2m3）收集注塑机冷却水; 3; 新建. 废气; 非甲烷总烃; - 在每台注塑机和吹塑机上空设置集气罩（共7个、集气罩要罩住整台设备有机废气产生点，集气效率80%）收集后一起经UV光催化+三级活性炭吸附装置（风机风量30000m3/h、处理效率75%）处理后通过15m高排气筒（DA001）外排; 17; 新建. 食堂油烟; - 项目区拟设置一台油烟免检净化器（风机风量2000m3/h、处理效率60%）处理食堂油烟，再经食堂东侧设置的高于食堂屋顶1.5m的排气筒外排; 0.5; 新建. 噪声; 噪声; 减震垫; 0.2; 新建. 固体废物; 生活固废; 设置5个生活垃圾收集桶收集生活垃圾，1个带盖泔水收集桶收集餐厨垃圾; 0. 1; 新建. 一般固废; 设置2个一般固废收集桶收集一般固废，1间一般固废收集间（位于生产厂房东北侧、5m2）暂存一般固废; 0.5; 新建. 危险废物; 设置2个废油收集桶（1用1备），1间危废间（于生产厂房东北侧、5m2）暂存危险废物; 1; 新建. 合计; /; /; 25.0; /. 10、项目水量平衡 项目用水分为为生活用水和生产用水。生产用水为注塑机冷却用水、吹塑机冷却用水。 项目给排水情况见下表： 表2-7 项目给排水情况一览表 单位：m3/d 序号; 名称; 经济 指标; 用水指标; 新鲜水用量; 回用水量; 排水量. 1; 食堂用水; 12人; 20L/（人.d）; 0.24; 0; 0.192. 2; 其它生活用水; 12人; 30L/（人.d）; 0.36; 0; 0.288. 3; 注塑机冷却用水; /; /; 0.49; 34.51; 0. 4; 吹塑机冷却用水; /; /; 0.168; 11.832; 0. 合计; /; /; 1.258; 46.342; 0.48. 项目水量平衡图如图2-1。 图2-1 项目水量平衡图 （单位：m3/d） 11、物料平衡 根据工艺和工程分析，项目物料平衡根据质量守恒进行汇总核算，见表2-8。 表2-8 项目物料平衡一览表 序号; 投入物料名称; 数量（t/a）; 产出物料名; 数量（t/a）. 1; PET（瓶级聚酯切片）; 2687.96; 自行生产的塑料瓶半成品和成品; 3500. 2; 外购塑料瓶半成品; 822.61; 有机废气; 10.07. 3; /; /; 自行生产的不合格塑料瓶半成品和成品; 0.5. 合计; /; 3510.57; /; 3510.57. 图2-2 物料平衡图 12、项目平面布置 项目生产厂房和办公生活楼分开设置，办公生活楼位于项目区北侧，生产厂房位于项目区南侧，生产厂房通过厂房东侧中部大门进入，西侧用于生产，东侧用于原料和成品堆放，其余为过道和空地。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期施工流程及产污节点 项目租用已建厂房作为生产厂房，租用已建办公生活楼用于办公生活，不涉及房屋建设和装修，施工期仅为设备安装和环保工程建设，工程量较小。产生的污染物为废水（施工人员洗手废水和工具清洗废水）、废气、噪声和固废（建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾），施工期较短，产生量较小。 二、运营期生产流程及产污节点 项目年产3500吨食品级PET瓶，不生产瓶盖，包含半成品和成品两种产品。成品年产量为1050t（其中水瓶成品230t，油瓶成品820t），水瓶成品用231.34t PET（瓶级聚酯切片）进行注塑和吹塑处理得到，油瓶成品用822.61t外购塑料瓶半成品吹塑处理得到；半成品年产量为2450t（其中水瓶半成品950t，油瓶半成品1500t），用2456.62t PET（瓶级聚酯切片）进行注塑处理得到。 其中半成品生产工艺流程及产污节点见图2-3，成品生产工艺流程及产污节点见图2-4。 图2-3 项目半成品生产工艺流程及产污节点图 图2-4 项目成品生产工艺流程及产污节点图 生产工艺简介: 项目生产成品及半成品的注塑工艺一样、并且都使用同样的注塑设备；生产成品的工序经注塑后需进一步进入吹塑工艺进行生产。项目所有的注塑机及吹塑机上空均设置集气罩对有机废气进行收集后经管道统一进入一套UV光催化+三级活性炭吸附装置后经15m的排气筒（DA001）排放。 1、项目半成品生产工艺流程简介： （1）干燥：外购PET（瓶级聚酯切片）经注塑机自带的干燥机自动吸料管抽吸到干燥机内进行干燥，烘干温度170℃，时长4h。该过程产生噪声和粉尘。 （2）注塑：干燥后的PET（瓶级聚酯切片）经注塑机注塑得到半成品（此部分半成品直接外售，产量为2450t/a），注塑温度170~175℃，时长20s。该过程产生噪声、有机废气（非甲烷总烃）、冷却水和不合格塑料瓶半成品。 注塑机靠空压机提供压缩空气进行运营，运营过程产生的噪声经厂房进行阻隔、设备安装减震垫等措施进行处理；注塑机冷却水经1个冷却水塔（2m3）收集后循环使用，不外排；在每台注塑机上空设置集气罩（共2个、集气罩要罩住整台设备有机废气产生点，集气效率80%）收集有机废气（非甲烷总烃）后一起经UV光催化+三级活性炭吸附装置（风机风量30000m3/h、处理效率75%）处理后通过15m高排气筒（DA001）外排；不合格塑料瓶半成品收集后外售。 （3）包装：半成品经人工包装后暂存于成品仓库待外售。 2、项目成品生产工艺流程简介： （1）干燥：外购PET（瓶级聚酯切片）经注塑机自带的干燥机自动吸料管抽吸到干燥机内进行干燥，烘干温度170℃，时长4h。该过程产生噪声和粉尘。 （2）注塑：干燥后的PET（瓶级聚酯切片）经注塑机注塑得到半成品（此部分半成品用于吹塑加工，产量为230t/a），注塑温度170~175℃，时长20s。该过程产生噪声、有机废气（非甲烷总烃）、冷却水和不合格塑料瓶半成品。 注塑机靠空压机提供压缩空气进行运营，运营过程产生的噪声经厂房进行阻隔、设备安装减震垫等措施进行处理；注塑机冷却水经1个冷却水塔（2m3）收集后循环使用，不外排；在每台注塑机上空设置集气罩（共2个、集气罩要罩住整台设备有机废气产生点，集气效率80%）收集有机废气（非甲烷总烃）后一起经UV光催化+三级活性炭吸附装置（风机风量30000m3/h、处理效率75%）处理后通过15m高排气筒（DA001）外排；不合格塑料瓶半成品收集后外售。项目 （3）吹塑：本项目自行生产的合格塑料瓶半成品和外购塑料瓶半成品经吹塑机吹塑得到塑料瓶成品，吹塑温度145~150℃，时长1s。该过程产生噪声、有机废气（非甲烷总烃）、冷却水和不合格塑料瓶成品。 吹塑机运营过程产生的噪声经厂房进行阻隔、设备安装减震垫等措施进行处理；吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排。在每台吹塑机上空设置集气罩（共5个、集气罩要罩住整台设备有机废气产生点，集气效率80%）收集后与注塑收集的废气共同一起经UV光催化+三级活性炭吸附装置（风机风量30000m3/h、处理效率75%）处理后通过15m高排气筒（DA001）外排；不合格塑料瓶成品收集后外售。 （4）包装：成品经人工包装后暂存于成品仓库待外售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁云南四平宏深鼓风机有限公司位于宜良工业园区的已建闲置厂房，闲置多年，不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、水环境质量现状 距离项目区最近的地表水体为项目南侧660m的南盘江，根据《云南省水功能区划（2014 年修订）》，南盘江宜良工业、农业、渔业用水区（由柴石滩水库坝址至高古马水文站）2030 年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2021 年度昆明市生态环境状况公报》，与2020年相比，南盘江狗街断面（位于项目区下游）水质类别由劣V类提升为V类，水质现状达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本项目废水均不外排，不会影响南盘江的水质。 项目所在区域的地表水环境质量不达标。 2、环境空气质量现状 本项目位于云南省昆明市宜良县宜良北古城镇工业园区，环境空气质量为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。 根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年昆明市各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2020年相比，宜良县环境空气综合污染指数有所上升。环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 本项目特征污染物为非甲烷总烃和TSP，建设单位委托国检测试控股集团云南京诚检测有限公司于2022年12月3日~12月5日对厂区下风向非甲烷总烃和TSP进行了补充检测，检测点位信息表见表3-1，检测结果见表3-2和3-3。 表3-1 本项目补充检测点位基本信息表 检测点坐标; 检测因子; 检测时段; 相对厂址方; 相对厂界距离/m. X; Y. 东经 103°13′7.496″; 北纬25°0′1.926″; 非甲烷总烃; 12.3; 10:23; 生产厂房下风向; 80m. 12:41. 14:48. 16:53. 12.4; 10:46. 12:53. 15:06. 17:21. 12.5; 12:17. 14:21. 16:32. 18:48. TSP; 12.3; 00:00-24:00. 12.4; 00:00-24:00. 12.5; 00:00-24:00. 表3-2 非甲烷总烃检测结果一览表 单位：mg/m3 点位; 采样时间; 检测结果. 厂区下风向; 12.3; 10:23; 0.818. 12:41; 0.825. 14:48; 0.690. 16:53; 0.698. 12.4; 10:46; 0.772. 12:53; 0.608. 15:06; 0.712. 17:21; 0.525. 12.5; 12:17; 0.712. 14:21; 0.690. 16:32; 0.742. 18:48; 0.746. 《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值; 2. 表3-3 TSP检测结果一览表 单位：mg/m3 点位; 采样时间; 检测结果. 厂区下风向; 12.3; 00:00-24:00; 0.292. 12.4; 00:00-24:00; 0.264. 12.5; 00:00-24:00; 0.243. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 0.3. 根据检测结果，非甲烷总烃检测结果最大值为0.825mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值；TSP检测结果最大值为0.292mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、声环境质量现状 本项目位于云南省昆明市宜良县宜良北古城镇工业园区，属于3类声环境功能区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。 建设单位委托国检测试控股集团云南京诚检测有限公司于2022年12月3日~12月4日对项目所在区域声质量环境现状进行了检测。 （1）检测点：本次布设4个检测点，分别为1#（项目所在大厂房东侧）、2#（项目所在大厂房南侧）、3#（项目所在大厂房西侧）、4#（项目所在大厂房北侧办公楼），详见监测点位布置图。 （2）检测项目：等效连续A声级。 （3）检测频率：连续检测2天，昼夜各一次。 （4）检测及分析方法：按国家有关技术规范执行。 检测结果见表3-4： 表3-4 项目厂界声环境现状检测结果 单位：dB(A) 检测时段; 检测地点; 检测值; 标准值; 达标情况. 2022.12.3; 2022.12.4. 昼间; 1#（项目所在大厂房东侧）; 50.0; 49.7; 65; 达标. 2#（项目所在大厂房南侧）; 49.6; 50.2; 65; 达标. 3#（项目所在大厂房西侧）; 48.7; 47.7; 65; 达标. 4#（项目所在大厂房北侧办公楼）; 47.4; 50.4; 65; 达标. 夜间; 1#（项目所在大厂房东侧）; 41.3; 40.6; 55; 达标. 2#（项目所在大厂房南侧）; 43.6; 41.6; 55; 达标. 3#（项目所在大厂房西侧）; 40.8; 41.9; 55; 达标. 4#（项目所在大厂房北侧办公楼）; 40.9; 43.7; 55; 达标. 根据检测结果，项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。 4、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“N轻工”中的“116、塑料制品制造”中的“其他”，属于Ⅳ类项目；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“4.1 一般性原则”，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 5、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A 判定，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）“4.2.2”，Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。 综上所述本次评价不对土壤环境进行环境影响评价，不对土壤环境进行监测。 6、生态环境质量现状 根据现场踏勘，本项目位于云南省昆明市宜良县宜良北古城镇工业园区，厂区及周边受人类活动影响，区域内生态环境自身调控能力较差，生物多样性较差，原生植被已经不复存在，以人工植被为主。项目区内无国家或省内重点保护的珍稀动植物物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于云南省昆明市宜良县宜良北古城镇工业园区，根据现场调查，项目周围50米范围内没有声环境保护目标，500米范围内没有大气环境保护目标。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-5 项目主要保护目标及保护级别一览表 类别; 保护对象; 与本项目的相对方位及距离; 保护级别. 地表水; 南盘江; 南侧、660m; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 （1）施工期废水排放标准 施工期废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工或是场地洒水降尘，不外排；不设废水排放标准。 （2）运营期废水排放标准 本项目外排废水执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》 (表1) A等级标准，标准限值见表3-6。 表3-6 项目污水排放标准 单位：mg/L 标准类别; pH值 （无量纲）; COD; SS; BOD5; 动植物油; NH3-N; 总磷. GB/T31962-2015 A级标准; 6.5～9.5; 500; 400; 350; 100; 45; 8. 2、废气排放标准 （1）施工期大气污染物排放标准 本项目施工期大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，标准限值详见表3-7。 表3-7 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期大气污染物排放标准 ①有组织废气 本项目注塑和吹塑过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计），执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表 4 标准限值，排放限值具体详见表 3-8。 表3-8 有组织废气排放标准 执行标准; 污染物; 排放限值（mg/m3）. 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表4标准; 非甲烷总烃; 100. ②无组织废气 本项目无组织废气为注塑和吹塑过程未被收集的有机废气（以非甲烷总烃计），以及干燥机吸料过程产生的粉尘（ PET（瓶级聚酯切片）为颗粒状，粒径较大，无粉尘产生，项目区不涉及破碎，无破碎粉尘产生。但因原料表面附着极少量灰尘，干燥机吸料管吸料过程会产生极少量粉尘）。 本项目厂界无组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 中的浓度限值；厂房车间外无组织 VOCs（以非甲烷总烃计）排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A 中的表A.1厂区内VOCs 无组织排放限值。 表3-9 项目厂界无组织废气排放 执行标准; 污染物; 厂界污染控制要求. 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表9; 非甲烷总烃; 企业边界任何 1 小时大气污染物平均浓度限值; 4mg/m3. 颗粒物; 1mg/m3. 表3-10 项目厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC （非甲烷总烃）; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. ③异味 异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准，见表3-11。 表3-11 恶臭污染物排放标准 级别 项目; 二级（新扩改建）排放浓度mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. ④食堂油烟 项目区设有食堂，餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准，油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表3-12。 表3-12 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除效率（%）; 60. 3、噪声排放标准 （1）施工期噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准限值见表3-13。 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期噪声排放标准 本项目运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，标准限值见表3-14。 表3-14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物控制标准 ①一般固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）。 ②危险废物 危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》及2013年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废水 项目废水排放量：0.0144万m3/a，COD：0.0403t/a，氨氮：0.0041t/a，总磷：0.0007t/a。 本项目吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经1个冷却水塔（2m3）收集后循环使用，不外排。食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后经自建的260mDN200HDPE污水管道进入项目区南侧宜良瀚林木业有限公司外的污水管网，向东流入园区市政路污水管网进入宜良工业园区污水处理厂处理。故本项目废水总量指标计入宜良工业园区污水处理厂进行考核，本项目不单独设置废水排放总量控制指标建议值。 （2）废气 本项目有组织废气量排放为7200万m3/a，有组织有机废气（非甲烷总烃）排放量2.014t/a，无组织有机废气（非甲烷总烃）排放量2.014t/a。 （3）固废 固废处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租用已建厂房作为生产厂房，租用已建办公生活楼用于办公生活，不涉及房屋建设和装修，施工期仅为设备安装和环保工程建设，工程量较小，污染物产生量较小。 （1）施工废气环境保护措施 ①加强室内通风，采取洒水降尘措施。 ②物料不露天堆放，采取密闭储存措施。 ③车辆在运输施工材料时必须采用加盖篷布等措施进行封闭运输。 （2）施工废水环境保护措施 ①施工产生的施工人员洗手废水污水和工具清洗废水经沉淀池（0.5m3）处理后回用于施工或场地洒水降尘。 （3）施工噪声环境保护措施 ①应选用低噪声、低震动的施工机械设备。 ②合理安排施工，高噪声设备不同时使用，夜间不施工。 ③施工过程需对设备定期维修保养，避免设备由于性能差而增大噪声。 （4）施工固废环境保护措施 ①施工人员产生的生活垃圾统一收集后委托环卫清运。 ②施工产生的废弃建筑材料进行分类集中堆存、回收利用，不能利用的运至城管指定地点堆放。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 表4-1 项目生产废气排放情况 产污排污环节; 注塑、吹塑. 污染物种类; 有机废气（非甲烷总烃）. 污染物产生量; 8.056t/a. 污染物产生浓度; 89.3mg/m3. 排放形式; 有组织. 有组织废气排放量; 7200万m3/a. 治理 设施; 处理能力; /. 收集效率; 80%. 治理工艺; 在每台注塑机和吹塑机上空设置集气罩（共7个、集气罩要罩住整台设备有机废气产生点，集气效率80%）收集后一起经UV光催化+三级活性炭吸附装置（风机风量30000m3/h、处理效率75%）处理后通过15m高排气筒（DA001）外排. 治理工艺去 除率; 75%. 是否为可行 技术; 是. 污染物排放浓度; 22.3mg/m3. 污染物排放速率; 0.67kg/h. 污染物排放量; 2.014t/a. 排放 口基 本情 况; 排气筒高度; 15. 排气筒内径; 0.5. 温度; 25℃. 编号; DA001. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 东经103°13′4.368″，北纬24°59′59.550″. 排放标准; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表4标准. 监测 要求; 监测点位; DA001出口. 监测因子; 有机废气（非甲烷总烃）. 监测频次; 每年一次. - 运营期废气监测计划执行《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品》（HJ2211-2020）的相关要求，本项目废气监测点位、因子及频次见表4-2。 - 表4-2 运营期废气监测计划 - 类别; - 监测点位置（排气筒编号）; - 排放形式; - 监测因子; - 监测频率; - 执行标准. - 废气; - DA001; - 有组织; - 有机废气（非甲烷总烃）; - 每年一次; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表4标准. - 厂界（上风向厂界外1个点位，下风向厂界外3个点位）; - 无组织; - 有机废气（非甲烷总烃）、粉尘; - 每年一次; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表9标准. - 厂界（上风向厂界外1个点位，下风向厂界外3个点位）; - 异味; - 每年一次; - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准. 项目废气分为生产废气和生活废气，生产废气为粉尘、注塑和吹塑产生的有机废气（非甲烷总烃）、异味，生活废气为食堂油烟。 （1）生产废气 1）有组织废气 ①注塑、吹塑有机废气 项目注塑和吹塑过程会产生的有机废气（以非甲烷总烃计），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“292塑料制品业系数手册”，2926塑料包装箱及容器制造行业产排污系数表如下： 表4-3 塑料包装箱及容器制造行业产排污系数表 产品 名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物; 产污系数; 末端治理技术; 末端治理 技术平均 去除效率②. 塑料包装箱及容器; 树脂、 助剂; 配料-混合-挤出/注（吹）塑; 工业废气量; 1.2×105Nm3/t-产品; /; /. 挥发性有机物①; 2.7kg/t-产品; 光催化; 12%. 活性炭吸附; 21%. ①以非甲烷总烃计。 ②已考虑行业废气平均收集效率。 ③本项目设计采取UV光催化+三级活性炭吸附装置处理有机废气，设计处理效率为75%。. 项目成品年产量为1050t（其中230t经过注塑和吹塑处理，820t仅经过吹塑处理）；半成品年产量为2450t（全部仅经过注塑处理）。 因此项目生产过程注塑、吹塑处理过程产生的有机废气分别按上表产排污系数进行计算。 根据上表产污系数进行核算，项目有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为10.07t。 在每台注塑机和吹塑机上空设置集气罩（共7个、集气罩要罩住整台设备有机废气产生点，集气效率80%）收集后一起经UV光催化+三级活性炭吸附装置（风机风量30000m3/h、处理效率75%）处理后通过15m高排气筒（DA001）外排。 经计算，项目有组织废气量为7200万m3/a，有组织有机废气（非甲烷总烃）产生量为8.056t/a（2.68kg/h），则产生浓度89.3mg/m3；排放量为2.014t/a（0.67kg/h），排放浓度22.3mg/m3。 2）无组织废气 ①注塑、吹塑有机废气 项目注塑和吹塑过程会产生的有机废气（以非甲烷总烃计），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“292 塑料制品业系数手册”，2926 塑料包装箱及容器制造行业产排污系数核算，项目有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为10.07t。 在每台注塑机和吹塑机上空设置集气罩收集有机废气（以非甲烷总烃计），集气效率80%，则20%的废气为无组织排放，经计算，无组织有机废气产生和排放量为2.014t/a。 ②粉尘 项目使用的原料为PET（瓶级聚酯切片）和塑料瓶半成品，PET（瓶级聚酯切片）为颗粒状，粒径较大（4mm×5mm×2mm），无粉尘产生，项目区不涉及破碎，无破碎粉尘产生。但因原料表面附着极少量灰尘，注塑机自带的干燥机吸料管吸料过程会产生极少量粉尘。项目在封闭厂房内生产，吸料为密闭管道吸料，该部分粉尘产尘量极小，可忽略不计，在车间内呈无组织排放。本项目物料投加采用管道自动计量并投加，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的相关要求，厂界无组织粉尘可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9中厂界污染控制要求。 ③异味 项目异味主要为生产厂房未能收集处理的有机废气，根据以上废气部分计算知，生产车间内无组织排放的有机废气量较小，异味产生量很小，为无组织排放，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准。 （2）生活废气 ①食堂油烟 项目劳动定员12人，食堂油烟为食用油加热裂解产物，人均食用油日用量约30g/（人·d），一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本报告按经验数值2.83%核算，每天的平均热加工时间为2h。项目区拟设置一台油烟免检净化器（风机风量2000m3/h、处理效率60%）处理食堂油烟，再经食堂东侧设置的高于食堂屋顶1.5m的排气筒外排。油烟产生量为0.005kg/h、0.003t/a，产生浓度为2.5mg/m3；油烟排放量为0.002kg/h、0.0012t/a，排放浓度为1.0mg/m3。 （5）废气产排小结 表4-4 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排气口编号; 污染物; 核算排放浓度(mg/m3); 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; DA001; 有机废气（非甲烷总烃）; 22.3; 0.67; 2.014. 2; 食堂油烟排放口; 食堂油烟; 1.0; 0.002; 0.0012. 表4-5 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口; 产污环节; 污染物; 核算年排放量（t/a）. 1; 生产厂房; 注塑、吹塑; 有机废气（非甲烷总烃）; 2.014. 表4-6 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量. 1; 有机废气（非甲烷总烃）; 4.028t/a. 2; 有组织废气量; 7200万m3/a. 3; 食堂油烟; 0.0012t/a. （6）废气处理措施可行性分析 ①有组织废气处理措施可行性分析 在每台注塑机和吹塑机上空设置集气罩（共7个、集气罩要罩住整台设备有机废气产生点，集气效率80%）收集后一起经UV光催化+三级活性炭吸附装置（风机风量30000m3/h、处理效率75%）处理后通过15m高排气筒（DA001）外排。 根据《排污许可证申请与核发技术规范——橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附表 A.2：塑料丝、绳及编织品制造，塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造产生的非甲烷总烃治理可行技术为喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。本项目生产产生的非甲烷总烃采用UV光氧催化+三级活性炭吸附进行处理，属于规范中的可行性技术。 表4-7 废气治理设施情况 治理设施情况. 名称; 处理能力 （m3/h）; 收集效 率%; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术. UV光催化 +三级活性炭吸 附装置; 30000; 80; 75; 是，根据《排污许可证申请与核发 技术规范 橡胶和塑料制品工业》 （HJ1122-2020）表A.2废气污染防治可行技术参考表，UV光催化+ 三级活性炭吸附装置属于可行技术. 综上，项目有组织废气处理措施可行可靠。 ②无组织废气处理措施可行性分析 项目无组织有机废气（非甲烷总烃）经生产厂房阻隔后能达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A 中的表A.1厂区内VOCs 无组织排放限值；项目无组织粉尘经生产厂房阻隔后能达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中厂界污染控制要求；无组织异味经生产厂房厂房阻隔后能达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中的二级（新扩改建）标准。 项目500m范围内无大气环境保护目标，项目区常年主导风向为西南风，项目区空气扩散条件较好，无组织有机废气（非甲烷总烃）、粉尘和异味不会形成聚集污染，且无组织有机废气（非甲烷总烃）、粉尘和异味采取环评提出的措施治理后能达标排放，对周边环境保护目标影响较小，无组织废气处理措施可行可靠。 - 2、废水 项目废水为生活污水和生产废水。 （1）生活废水 项目劳动定员12人，项目区提供餐饮，设置有卫生间（水冲厕）。根据DB53/T168-2019《云南省地方标准用水定额》，根据国家机构（党政机关）办公楼（无食堂）用水定额为30 L/（人·d），有食堂用水定额为50 L/（人·d），则食堂用水定额为20 L/（人·d） 经计算，食堂用水量为0.24m3/d、72m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量为0.192m3/d、57.6m3/a。 其它生活用水量为0.36m3/d、108m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量为0.288m3/d、86.4m3/a。 （2）生产废水 ①注塑机冷却废水 项目设置2台注塑机，生产过程需要用水进行间接冷却，注塑机冷却水经1个冷却水塔（2m3）收集后循环使用，不外排。 注塑机冷却水采用冷却水塔收集循环冷却，循环冷却水储存在冷却水塔（2m3）中，冷却水塔循环能力为3.5m3/h，全天运行10h，循环水量35m3/d。考虑用水蒸发损耗，需定期补充新鲜水。 参照《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017），冷却水塔蒸发损失水量按与进塔空气温度相对应的蒸发损失系数进行计算： Qe=k·Δt·Qr 式中：Qe——蒸发损失水量，m3/h； k——蒸发损失系数，1/℃，根据查表取0.0014； Δt——冷却水塔进、出水的温度差，℃（设计进塔、出塔温差为10℃）； Qr——循环水量，m3/h。 经计算，循环冷却水蒸发损失量为0.049m3/h（0.49m3/d），147m3/a，则需补充新鲜水为0.49m3/d。 ②吹塑机冷却废水 项目设置5台吹塑机，生产过程需要用水进行间接冷却，吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排。 吹塑机冷却水采用冷水机收集循环冷却，循环冷却水储存在冷水机的收集池（0.1m3）中，冷水机循环能力为1.2m3/h，全天运行10h，循环水量12m3/d。考虑用水蒸发损耗，需定期补充新鲜水。 参照《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017），冷水机蒸发损失水量按与进机空气温度相对应的蒸发损失系数进行计算： Qe=k·Δt·Qr 式中：Qe——蒸发损失水量，m3/h； k——蒸发损失系数，1/℃，根据查表取0.0014； Δt——冷水机进、出水的温度差，℃（设计进机、出机温差为10℃）； Qr——循环水量，m3/h。 经计算，循环冷却水蒸发损失水量为0.017m3/h（0.168m3/d），50.4m3/a，则需补充新鲜水0.168m3/d。 项目给排水情况见下表： 表4-8 项目给排水情况一览表 单位：m3/d 序号; 名称; 经济 指标; 用水指标; 新鲜水用量; 回用水量; 排水量. 1; 食堂用水; 12人; 20L/（人.d）; 0.24; 0; 0.192. 2; 其它生活用水; 12人; 30L/（人.d）; 0.36; 0; 0.288. 3; 注塑机冷却用水; /; /; 0.49; 34.51; 0. 4; 吹塑机冷却用水; /; /; 0.168; 11.832; 0. 合计; /; /; 1.258; 46.342; 0.48. （4）项目废水处理措施及污染物产排分析 项目生活污水产生量为0.0144万m3/a。 ①项目废水处理措施 项目实行雨污分流。 吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经1个冷却水塔（2m3）收集后循环使用，不外排。 食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后经自建的260mDN200HDPE污水管道进入项目区南侧宜良瀚林木业有限公司外的污水管网，向东流入园区市政路污水管网进入宜良工业园区污水处理厂处理。 ②项目废水污染物产排分析 # 根据昆明市生态环境局宜良分局关于2023年2月7日云南律硕钢结构制造有限公司年产1.5万吨钢结构生产线项目环境影响报告表的拟审批公示，本项目类比此报告生活污水污染物产排情况，污染物核算见表4-9。 表4-9 项目废水污染物产排情况表 污染物名称; 产生情况; 排放情况a （进入市政管网）; 削减量(t/a). 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量(t/a); 污染物排放; 度（mg/L） 污染物排放量(t/a). 废水量; 0.0144万m3/a; 0.0144万m3/a; 0万m3/a. COD; 350; 0.0504; 280; 0.0403; 0.0101. BOD5; 200; 0.0288; 162; 0.0233; 0.0055. SS; 250; 0.0360; 125; 0.0180; 0.018. NH3-N; 30; 0.0043; 28.2; 0.0041; 0.0002. TP; 6; 0.0009; 5.1; 0.0007; 0.0002. 动植物油; 80; 0.0115; 32; 0.0046; 0.0069. 注：a进入市政管网污水处理设施为隔油池、化粪池，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中的“第一分册 城镇居民生活源污染物产生、排放系数手册”（表4 四区三类）中化粪池去除率COD为20%，BOD5为19%，NH3-N为6%，总磷为14.7%，SS为50%；根据《污水处理组合工艺及工程实例》（化学工业出版社）P247介绍“平流式隔油池油的总去除率可达60%-80%”，本次评价计算取值为60%。. - ③污水处理设施可行性 A、隔油池设置合理性分析 根据工程分析，项目食堂废水排放量为0.192m3/d，为保证废水在隔油池的停留时间不小于0.5h，应设置1个不小于0.5 m3的隔油池。 B、化粪池设置合理性分析 项目区办公住宿楼已配套设置1个120m3的化粪池，根据工程分析，项目生活污水排放量为0.48m3/d。办公生活楼共5层，本项目使用第2层。根据租赁方（云南四平宏深鼓风机有限公司）介绍，办公生活楼的第1层拟租赁给云南浩峰塑业有限公司使用，其余3~5层闲置。云南浩峰塑业有限公司拟在本项目生产厂房南侧开办云南浩峰塑业有限公司年产3500吨食品级PET瓶生产线项目，配置人员20人，提供餐饮，不提供住宿。因此办公生活楼已配套的化粪池为两个公司共用。经计算云南浩峰塑业有限公司生活污水排放量为0.8m3/d，本项目生活污水排放量为0.48m3/d，排入化粪池的生活污水总排放量为1.28m3/d，能保证废水在化粪池的停留时间不小于24h，化粪池容积设置合理。 C、生活污水进入宜良工业园区污水处理厂可行性分析 C-1、宜良工业园区污水处理厂概况 宜良工业园区污水处理厂位于先觉村，于2020年4月10日完成竣工验收，总占地10005m2，近期处理规模为5000m3/d，污水处理工艺采用A2/O 反应池+二沉池+混合反应沉淀池+V型滤池一体工艺，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入永济沟，进入南盘江，目前运行正常。 C-2、生活污水进入宜良工业园区污水处理厂可行性分析 项目区南侧宜良瀚林木业有限公司外的污水管网目前已接通东侧园区市政路污水管网并能排入宜良工业园区污水处理厂。本项目自建260mDN200HDPE污水管道接入项目区南侧宜良瀚林木业有限公司外的污水管网，项目生活污水经化粪池（120m3）处理后能达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准，排入宜良工业园区污水处理厂处理可行。 本项目最大外排废水量为0.48m3/d，目前宜良工业园区污水处理厂处理余量约2000m3/d，仅占宜良工业园区污水处理厂处理余量的0.024%，所占比例较小，污水处理厂能够接纳。从水质上分析，本项目废水为生活废水，污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮等常规污染物，各污染物含量较低，且不含重金属等污染物；根据工程分析，食堂含油废水经隔油池预处理后与生活污水一同经化粪池处理后的出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求，园区污水处理厂采用的A2/O反应池+二沉池+混合反应沉淀池+V型滤池一体工艺完全可以接纳处置本项目废水。故本项目产生的污水从水质和水量分析都不会对宜良工业园区污水处理厂造成不利影响。 综上所述，本项目产生的生活污水在纳污范围、管网对接、处理能力及水质上均能与宜良工业园区污水处理厂吻合，生活污水经预处理达标后，进入宜良工业园区污水处理厂是可靠可行的。 D、地表水环境影响分析 距离项目区最近的地表水体为项目南侧660m的南盘江。吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经1个冷却水塔（2m3）收集后循环使用，不外排。食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后经自建的260mDN200HDPE污水管道进入项目区南侧宜良瀚林木业有限公司外的污水管网，向东流入园区市政路污水管网进入宜良工业园区污水处理厂处理。对项目周边的地表水环境影响较小。 E、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“N轻工”中的“116、塑料制品制造”中的“其他”，属于Ⅳ类项目，按照地下水环境影响评价工作等级分级原则，不作等级评价要求，本项目仅进行简单分析。 本项目生产冷却水回用不外排，危废间等进行防渗处置，因此项目对地下水环境影响较小。 （5）小节 表4-10 项目生活污水产排情况 产污排污环节; 生活. 污染物种类; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油. 污染物产生量; 0.0504t/a; 0.0288t/a; 0.0360t/a; 0.0043t/a; 0.0009t/a; 0.0115t/a. 污染物产生浓度; 350mg/L; 200mg/L; 250mg/L; 30mg/L; 6mg/L; 80mg/L. 排放形式; 间接排放. 治理 设施; 处理能力; 0.48m3/d. 收集效率; 100%. 治理工艺; 1个隔油池（0.5m3）、1个化粪池（120m3）. 治理工艺去 除率; COD为20%，BOD5为19%，SS为50%，NH3-N为6%，TP为14.7%，动植物油为60%. 是否为可行 技术; 是. 排放去向; 宜良工业园区污水处理厂. 排放规律; 间断排放. 污染物排放浓度; 280mg/L; 162mg/L; 125mg/L; 28.2mg/L; 5.1mg/L; 32mg/L. 污染物排放速率; /. 污染物排放量; 0.0403t/a; 0.0233t/a; 0.0180t/a; 0.0041t/a; 0.0007t/a; 0.0046t/a. 排放 口基 本情 况; 编号及名称; 生活污水排口. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 东经103°13′8.339″，北纬24°59′56.662″. 排放标准; GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准. 监测 要求; 监测点位; 废水排放口. 监测因子; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷和动植物油. 监测频次; 1次/季度. - 运营期废水监测计划执行《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，本项目废水监测点位、因子及频次见表4-11。 - 表4-11 运营期废水监测计划 - 类别; - 监测点位; - 监测因子; - 监测频率; - 执行标准. - 废水; - 废水排放口; - pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷和动植物油; 1次/季度; - GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准. - 3、噪声 项目运营期噪声主要为生产设备噪声，其噪声源强见表4-12。 表4-12 项目主要设备噪声源强 单位：dB(A) 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 减震措施. 注塑机; 2台; 70; 设备减震、厂房隔声. 空压机; 3台; 85. 吹塑机; 5台; 70. 冷水机; 1台; 70. 风机; 1台; 85. 食堂油烟净化器; 1台; 70. ①预测、分析方法 噪声预测计算公式如下： Lp=Lp0−20lgrpr0−ΔL 式中：Lp-预测声级值，dB(A) Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A) rp-预测点与声源之间的距离，m r0-参考声级与点声源间的距离，m △L-附加衰减量，dB(A)（取值为15） 建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算： 式中：Li---第i个声源声值； - LA---某点噪声总叠加值； n---声源个数。 厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北。 ②预测结果及评价 厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)，各噪声源经距离衰减和厂房隔声后分别在厂界东、南、西、北进行叠加后的噪声预测值见表4-16，各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表4-13。 表4-13 项目生产厂房各噪声源距厂界四周的距离 单位：m 设备名称及源强dB(A); 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 注塑机1; 70; 61; 3; 13; 21. 注塑机2; 70; 59; 3; 15; 21. 空压机1; 85; 70; 18; 4; 6. 空压机2; 85; 68; 18; 6; 6. 空压机3; 85; 66; 18; 8; 6. 吹塑机1; 70; 62; 20; 12; 4. 吹塑机2; 70; 55; 20; 19; 4. 吹塑机3; 70; 49; 20; 25; 4. 吹塑机4; 70; 44; 20; 30; 4. 吹塑机5; 70; 39; 20; 35; 4. 冷水机; 70; 59; 20; 15; 4. 风机; 85; 56; 14; 18; 10. 表4-14 项目生产厂房厂界四周噪声贡献值 单位：dB(A) 项目; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 各机械设备噪声叠加值; 40.2; 53.4; 60.4; 60.2. 表4-15 项目所在区域噪声最大背景值 单位：dB(A) 项目; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 项目所在区域噪声背景值; 50; 50.2; 48.7; 50.4. 表4-16 项目生产厂房厂界四周噪声预测值 单位：dB(A) 项目; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 各机械设备噪声叠加值; 50.4; 55.1; 60.7; 60.6. 根据表4-16可知，项目区夜间不生产，项目区昼间厂界东、南、西和北噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 ③项目对周边环境保护目标的影响 项目区50m范围内无声环境保护目标，项目生产不会改变环境保护目标的声环境功能。 为减少噪声对周边环境的影响且保证厂界噪声持续达标排放，需采取以下措施： ①在设备选型时：选用噪声小、振动小的设备，确保厂界噪声达标排放； ②设备减振：设计中对振动较大的设备，安装时均设置减振垫。 ③合理安排生产时间，严禁夜间生产。 ④噪声处理措施可行性分析 根据噪声预测结果，项目厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准， 项目采取的降噪措施可行可靠。 ⑤环境监测 - 运营期厂界噪声监测计划执行《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本项目厂界噪声监测点位、因子及频次见表4-17。 表4-17 声环境监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 排放限值. 厂界东、厂界南、厂界西、厂界北; 等效声级Leq(dB (A)); 每季度1次，每次2天， 分昼、夜进行; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准. 4、固体废物 - 项目固废主要分为生活固废、一般固废和危险废物。 - （1）生活固废 项目产生的生活固废包括生活垃圾、化粪池污泥。 ①项目生活垃圾 项目劳动定员12人，生活垃圾以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为6kg/d、1.8t/a，定期委托环卫清运。 ②化粪池污泥 化粪池污泥产生量按（4.5t污泥/1万t废水）计算，化粪池污泥产生量为0.22kg/d、0.065t/a，定期委托环卫清掏清运。 ③餐厨垃圾 项目劳动定员12人，餐厨垃圾产生量按0.2kg/人·d计，则餐厨垃圾产生量为2.4kg/d、0.88t/a，收集后委托资质单位清运处置。 - （2）一般固废 - 项目一般固废为生产过程产生的废包装材料，不合格塑料瓶半成品和成品。 - ①废包装材料 - 项目废包装材料产生量为0.1t/a，收集后委托环卫清运。 - ②不合格塑料瓶半成品和成品 - 项目不合格塑料瓶半成品和成品产生量为0.5t/a，收集后外售。 （3）危险固废 - 根据《国家危险废物名录》（2021年版）进行危险废物识别，具体见下表4-19。 - 表4-19 项目危险废物识别一览表 - 序号; - 固废种类; - 危废类别; - 危废代码; - 危险特性. - 1; - 废润滑油、废液压油; - 废矿物油（HW08）; - 900-249-08; - T、I. - 2; - 废活性炭; - 其他废物（HW49）; - 900-041-49; - T. ①废润滑油和废液压油 供注塑机用的液压油每六年才更换一次，项目设备维修过程产生废润滑油产生量约0.01t/a，废液压油产生量约0.14t/a，废机油用和废液压油用废油收集桶收集后暂存于危废间内委托有危废处理资质的单位清运处置。 ②废弃含油抹布 项目设备维修过程产生少量废弃含油抹布，废弃含油抹布产生量约为0.02t/a，《国家危险废物名录》（2021年版）的危险废物豁免管理清单相关规定详见表4-18。 - 表4-18 危险废物豁免管理清单一览表 - 危废类别; - 废物类别/代码; - 危险废物; - 豁免环节; - 豁免条件; - 豁免内容. - 其他废物（HW49）; - 900-041-49; - 废弃含油抹布; - 全部环节; - 未分类收集; - 全过程不按危险废物管理. 废弃的含油抹布经统一收集后委托有危废处理资质的单位清运处置。 - ③废活性炭 废活性炭产生量参考陆良杰、王京刚在《化工环保》2007年05期发表的《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》，活性炭对有机废气的饱和吸附量为280mg/g，经计算本项目废活性炭产生量为1.7t/a（3个月更换一次活性炭），暂存于危废间内委托有危废处理资质的单位清运处置。 项目危废间按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行设置，并按照HJ2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》的要求对危险废物统一收集，规范贮存。 ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险相容； ②设施内要有安全照明设施、观察窗口及应急防护设施； ③基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-10cm/s），或的2mm高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； - ④危废间要防风、防雨、防晒； ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； ⑥危废暂存间设置明显的警示标志。 同时要求暂存间需安装门锁且有专人管理，禁止无关人员进入。认真做好台账记录和危险废物转移联单管理工作。 表4-20 项目固体废物处置情况一览表 产污环节; 日常生活; 生产; 生产. 名称; 生活垃圾; 化粪池污泥; 餐厨垃圾; 废包装材料; 不合格塑料瓶半成品和成品; 废弃的含油抹 布; 废润滑油和废液压油; 废活性炭. 属性; 生活固废; 一般固废; 危险废物. 危险废物代码; /; /; /; /; /; 900- 041 -49; 900-249 -08; 900-041-49. 主要有毒有害物质名称; /; /; /; /; /; /; 废润滑油和废液压油; 废活性炭. 物理现状; 固体; 固体; 固体; 固体; 固体; 固体; 液体; 固体. 环境危险特性; /; /; /; /; /; /; T、I; T. 年产量（t/a）; 1.8; 0.065; 0.88; 0.1; 0.5; 0.02; 0.15; 1.7. 贮存方式; 生活垃圾桶; /; 带盖泔水收集桶; 一般固废收集桶; 一般固废收集桶; 危废间; 废油收集桶、危废间; 危废间. 利用处置方式和去向; 委托环卫清运; 委托环卫清掏清运; 委托资质单位清运; 委托环卫清运; 外售; 委托有危废处理资质的单位清运处置; 委托有危废处理资质的单位清运处置; 委托有危废处理资质的单位清运处置. 利用或处置量（t/a）; 1.8; 0.065; 0.88; 0.1; 0.5; 0.02; 0.15; 1.7. 环境管理要求; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%，签订危废处置协议，建立台账、转移联单制; 100%，签订危废处置协议，建立台账、转移联单制. 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为污染影响型项目，根据附录A中的表A.1土壤环境影响评价项目类别划分，其他行业的土壤环境影响评价的项目类别为Ⅳ类，本项目可不开展土壤环境影响评价工作，仅进行简单分析。 本项目生产冷却水回用不外排，危废间等进行防渗处置，因此项目对土壤环境影响较小。 6、环境风险分析 （1）风险分析 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的“突发环境事件风险物质及临界量表”对项目使用的原辅料、生产工艺、生产排放的污染物等进行风险物质识别，本项目环境风险物质为液压油、废润滑油。 （2）评价等级 根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，具体等级划分依据见表4-23。 表4-23 环境风险评价工作等级 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. （3）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价 技术导则》附录B中的表B.1突发环境事件风险物质及临界量，给出油类物质（矿物油类）临界量2500t，本项目风险物质临界量见表4-21。 表4-21 原辅料储存统计一览表 名称; 每次最大储存量（t）; 临界量（t）; AQR. 废润滑油; 0.01; 2500; 0.000004. 液压油; 0.8; 2500; 0.00032. 合计; /; /; 0.000324. 根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价 技术导则》附录C，危险物质数量与临界量比值Q的计算方法： A.只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 B.存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q） 式中：q1，q2…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据上述公式计算，本项目Q=0.000324，＜1，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此，确定本项目风险评价潜势为Ⅰ，仅对环境风险进行简单分析。 （4）环境风险分析 项目液压油分布于原料仓库、生产区1中的注塑机内，废润滑油储存于危废间内。项目可能影响环境的途径主要为液压油和废润滑油遇明火发生火灾事故，火灾燃烧产生的废气污染大气环境；液压油和废润滑油遇明火发生火灾事故时需使用大量水来灭火，此过程会产生大量消防废水，消防废水收集不当会污染土壤和地下水环境，以及液压油和废润滑油发生泄漏处理不及时也会污染土壤和地下水环境。 ①大气环境风险分析 液压油和废润滑油遇明火发生火灾事故，产生CO和CO2等污染物， 排放到大气环境中会污染大气环境，液压油和废润滑油量较小，发生火灾爆炸事故的概率较小，在发生火灾时能够及时采取措施在最短时间内将火扑灭，废气产生量很小，在扑灭后经空气扩散稀释后对大气环境影响较小。 ②土壤环境风险分析 液压油和废润滑油油遇明火发生火灾事故时需使用大量水来灭火，此过程会产生大量消防废水，消防废水收集不当会污染土壤环境，以及液压油和废润滑油发生泄漏处理不及时也会污染土壤环境。由于本项目废润滑油量较小，一旦发生泄漏能够得到及时有效的处理，尽可能的将泄漏的液压油和废润滑油控制在生产厂房内，一般不会直接进入土壤环境。液压油和废润滑油存放均远离火源，发生火灾的概率较小，故项目对土壤环境影响较小。 ③地下水环境风险分析 液压油和废润滑油泄漏后或是消防废水收集不当必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的油，土壤层吸附的油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，地下水一旦遭到油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。液压油和废润滑油量较小且存放均远离火源，发生泄漏和火灾的概率较小，故项目对地下水环境影响较小。 （5）环境风险防范措施 A.火灾事故引发的次生环境风险防范措施 针对本项目可能产生的火灾风险事故隐患，本项目应考虑采取必要的防范措施，同时为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，在采取预防措施基础上应加强以下风险防范和管理措施。 a.储存过程的环境风险管理措施： ①原料、成品贮放设置明显标志。 ②对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。 ③实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 ④制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 b.储存过程的环境风险管理事故防范措施： ①危废间、生产区1要进行防渗处理。加强废润滑油、液压油储存管理，储存过程须严格遵守安全防火规定、车间和危废间等配备防火器材，严禁与易燃易爆品混存。 ②落实责任制，生产车间、仓库应分设负责人看管，确保车间、仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理。 c.有毒废气的防范措施 ①加强安全教育培训和宣传：企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 ②加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。 B.废润滑油、液压油泄漏事故风险防范措施 ①危废间按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，废润滑油必须按规定设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。 ②盛装废润滑油容器上必须贴相应的危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 ③根据消防部门的要求配置消防设施。车间及仓库内配备一定数量的消防设备、干粉灭火器等。库房内使用冷光灯、防爆灯具。 ④加强工作人员废润滑油、液压油贮存、使用事故防范和应急技术装备的常识，明确各岗位的职责，实行事故防范岗位责任制。 ⑤生产车间、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人24小时看管或者安装24小时监控系统。 ⑥设置危险固废管理台账，如实记载废润滑油的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 ⑦液压油储存的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，持证上岗，同时配备有关的个人防火用品。 （6）环境风险分析结论 项目风险物质为液压油和废润滑油。环评认为本项目存在一定的环境风险隐患，但只要本项目员工严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的，存在的风险是可以接受的，项目建设从环境风险角度分析是可行的。项目应按要求进行突发环境事件应急预案的编制，并报昆明市生态环境局宜良分局进行备案。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 有组织有机废气（非甲烷总烃） | 在每台注塑机和吹塑机上空设置集气罩（共7个、集气罩要罩住整台设备有机废气产生点，集气效率80%）收集后一起经UV光催化+三级活性炭吸附装置（风机风量30000m3/h、处理效率75%）处理后通过15m高排气筒（DA001）外排 | - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表4标准限值，≤100mg/m3 |
|  | 注塑、吹塑 | 无组织有机废气（非甲烷总烃） | 厂房阻隔 | - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的浓度限值，≤4mg/m3 |
|  | 注塑机自带的干燥机吸料管吸料 | 无组织粉尘 | 厂房阻隔 | - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的浓度限值，≤1mg/m3 |
|  | 注塑、吹塑 | 无组织异味 | 厂房阻隔 | - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准，≤20（无量纲） |
|  | 食堂烹饪 | 食堂油烟 | 项目区拟设置一台油烟免检净化器（风机风量2000m3/h、处理效率60%）处理食堂油烟，再经食堂东侧设置的高于食堂屋顶1.5m的排气筒外排 | - 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准，≤2.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 员工办公生活 | 生活污水 | 食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后和其它生活污水经化粪池（120m3）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后经自建的260mDN200HDPE污水管道进入项目区南侧宜良瀚林木业有限公司外的污水管网，向东流入园区市政路污水管网进入宜良工业园区污水处理厂处理 | GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准，（pH值（无量纲）为6.5～9.5，COD≤500mg/L，SS≤400mg/L，BOD5≤350mg/L， NH3-N≤45mg/L，总磷≤8mg/L，动植物油≤100mg/L） |
|  | 生产加工 | 生产废水 | 吹塑机冷却水经1台冷水机（冷水机自带0.1m3的收集池）收集后循环使用，不外排；注塑机冷却水经1个冷却水塔（2m3）收集后循环使用，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 生产加工 | 噪声 | 减震、厂房隔声 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾定期委托环卫部门清运；化粪池污泥定期委托环卫清掏清运；餐厨垃圾委托资质单位清运；废包装材料委托环卫清运；不合格塑料瓶半成品和成品收集后外售；废弃的含油抹布、废润滑油、废液压油和废活性炭委托有危废处理资质的单位清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | A.废润滑油收集过程风险防范措施 收集过程主要在本项目内进行，采用废油收集桶收集后暂存于危废间，该阶段应禁火、禁烟，并避开其他可能导致火灾的风险因素和区域。 B.储存过程风险防范措施 避免废油泄露污染地下水和土壤，项目废润滑油暂存于危废间中。本项目危废间占地面积10m2，危废间应为实体墙，并进行封顶，严禁使用临时设施；危废间内地面推荐采用 C25，P6等级抗渗砼（渗透系数约 0.3×10-7）进行硬化，暂存区域设置围堰（围堰高度20cm）；配置输油泵，当废润滑油泄露时，对废润滑油进行收集，并配备备用油桶进行收集；危废间应设置可关闭上锁的门，同时设置可视观察窗口，建立台账与危险废物转移联单，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求对危废间悬挂标识标牌。 ②危废暂存间应严格防火，设立明显的禁火和禁烟标志，厂区设置灭火器，用于扑灭小型初始火灾。 ③提高员工素质，增强安全意识，建立严格的安全管理制度杜绝违章动用明火吸烟等现象。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、按要求进行竣工环保验收，落实“三同时”制度。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家有关产业政策，符合当地相关政策，项目贯彻了“总量控制、节能减排、综合利用”的原则。项目在各项污染治理措施实施，确保固废综合利用，废水、废气、噪声达标排放的前提下，不会对地表水、环境空气、声环境产生明显不利影响，能维持当地环境功能要求。只要严格按照环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则从环保角度本项目的建设运营是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气（非甲烷总烃） | / | / | / | 4.028t/a | / | 4.028t/a | +4.028t/a |
|  | 粉尘 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0.0144万t/a | / | 0.0144万t/a | +0.0144万t/a |
|  | COD | / | / | / | 0.0403t/a | / | 0.0403t/a | +0.0403t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0233t/a | / | 0.0233t/a | +0.0233t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0180t/a | / | 0.0180t/a | +0.0180t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0041 | / | 0.0041 | +0.0041 |
|  | TP | / | / | / | 0.0007t/a | / | 0.0007t/a | +0.0007t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0046t/a | / | 0.0046t/a | +0.0046t/a |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 不合格塑料瓶半成品和成品 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 废润滑油和废液压油 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | - 废弃的含油抹布 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.7t/a | / | 1.7t/a | +1.7t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①