- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：宜良县经一路、匡山东路、清远街延长线城市综合管廊工程项目

建设单位（盖章）：宜良县住房和城乡建设局

编制日期：        2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	8

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	31

四、生态环境影响分析	42

五、主要生态环境保护措施	57

六、生态环境保护措施监督检查清单	70

七、结论	73

附录：

附录一：噪声专题

附件：

附件1：委托书

附件2：可行性研究报告的批复

附件3：现状监测报告

附件4：送审前公示截图

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：平面布置图

附图3：环境保护目标及位置关系图

附图4：项目水系图

附图5：项目监测点位图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宜良县经一路、匡山东路、清远街延长线城市综合管廊工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2211-530125-04-01-996806 |  |  |
| 建设单位联系人 | 左** | 联系方式 | 187******** |
| 建设地点 | 昆明市宜良县匡远街道 |  |  |
| 地理坐标 | 经一路：（963.274m） 起点坐标：东经103°9′26.586″，北纬24°54′59.485″ 终点坐标：东经103°9′16.775″，北纬24°54′28.769″ 清远街延长线：（1264.136m） 起点坐标:东经103°9′14.859″，北纬24°54′59.296″ 终点坐标:东经103°9′57.157″，北纬24°54′47.159″ 匡山东路:（1808.3114m） 起点坐标:东经103°9′10.654″，北纬24°54′46.396″ 终点坐标:东经103°10′13.311″，北纬24°54′31.627″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 52--131城市道路中的新建主干路 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 占地面积143345.742m2 长度：4035.7214m |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宜良县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宜良发改投资[2022]28号 |
| 总投资（万元） | 54956.16 | 环保投资（万元） | 6443.7 |
| 环保投资占比（%） | 11.7 | 施工工期 | 8月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 参考建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）中的要求，根据实际情况本项目设置的专项包括生态和噪声。具体判定情况如表1-1所示。 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置专项. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 不涉及; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不涉及; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 项目属于城市主干路; 是. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《宜良城市总体规划修改版（2014—2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于城市道路的建设，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），属于第一大类鼓励类中“第二十二条城镇基础设施”中第4款“城市道路及智能交通体系建设”，且项目于2022年11月9日取得了宜发改投资〔2022〕28号《宜良县发展和改革局关于宜良县经一路、匡山东路、清远街延长线城市综合管廊工程项目可行性研究报告的批复》，符合国家相关产业政策。 2、建设项目与所在地“三线一单”符合性分析 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发﹝2021﹞21号），本项目位于宜良县重点管控单元。 项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》总体要求及宜良县环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表。 表1-2 与昆明市“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析 项目; 昆政发﹝2021﹞21号要求; 项目情况; 符合性. 一、主要目标. 生态保护红线和一般生态空间; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 本项目位于云南省昆明市宜良县匡远街道，根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》及《云南省生态保护红线分布图》，项目区不涉及生态云政发[2018]32号保护红线，因此项目建设符合生态红线保护要求。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目所在区域属于环境质量达标区，环境空气质量达到二级标准；地表水环境质量为V类；项目区域声环境质量能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，声环境质量现状良好。本项目为城市道路建设项目，项目噪声通过采取相应措施后对周边敏感点影响较小；项目生活垃圾委托环卫部门清运处置，可得到妥善处置。采取本环评提出的防治措施后，三废的处置环境影响可接受。项目的建设不会改变区域环境功能，满足环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 本项目为城市道路建设项目，不属于高污染、高耗能和资源型的产业类型，运营期会消耗一定量的电等资源，项目资源的消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。且项目建成运行后以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 二、宜良县环境管控单元生态环境准入清单管控要求. 宜良县县城重点管控单元; 空间布局约束; 1.大气环境质量容量限制，严格控制排放二氧化硫和氮氧化物的企业入驻。 2.严禁不符合国家和云南省产业政策和环保标准、资源消耗大、排污量大、废物不能处理达标，清洁生产指标低于国内平均水平的企业入驻。; 本项目属于城市道路建设项目，运营过程中仅有少量汽车尾气。 本项目不属于不符合国家和云南省产业政策的企业。; 符合. 污染物排放管控; 1.工业废水、医疗卫生等污水必须在污水产生地进行单独处理，达到《污水排入城市下水道水质标准》后方可排入市政污水管道。建立垃圾处理场，生活垃圾无害化处理率不小于98%，生活污水集中处理率达85%以上。 2.大气环境质量保持在国家大气环境质量二级标准以内。 3.机动车向大气排放污染物不得超过规定的排放标准，对超过规定排放标准的机动车，应当采取治理措施，鼓励、支持使用高标号的无铅汽油，限制使用含铅汽油。 4.按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 本项目属于城市道路建设项目，运营过程中仅有少量汽车尾气，道路路面径流，项目将建设并完善沿线的雨污管网系统，该道路的建设为将来沿线污水收集，并使污水排到污水管，最终进入城市污水处理厂。; 符合. 环境风险防控; 制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。对园区地表水、地下水、空气、土壤、噪声等进行系统监测，适时跟踪环境质量变化情况，根据监测情况及时采取相应环保措施。; 项目建设范围后期应制定突发环境事件应急预案并报所在地生态环境分局备案，加强应急演练。; 符合. 综上所述，项目的建设符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》中的总体要求及宜良县环境管控单元生态环境准入清单要求。 3、与《宜良城市总体规划修改版（2014—2030）》符合性分析 根据《宜良城市总体规划修改版（2014—2030）》，规划中心城范围北至匡远镇金梅村委会——北古城陈家渡、南北村委会——匡远镇山后村委会一带；西至匡远镇行政范围西边界；南至匡远镇花园、羊街村委会——狗街镇小马街村村委会一线；东至宜良县域东边界。涉及匡远街道办事处、北古城镇、狗街镇三个乡镇。含匡远街道办事处21个居委会（七星社区，瑞星社区，山后社区，蓬莱居委会，永丰居委会，宝洪居委会，温泉居委会，李毛营居委会，金星居委会，发达居委会，黄堡居委会，花园居委会，五星居委会，黑羊居委会，起春居委会，土桥居委会，匡远居委会，木兴居委会，永新居委会，金梅居委会，羊街居委会；北古城镇2个村委会（南北村委会、陈家渡村委会）；狗街镇4个村委会（化鱼村委会，龙华村委会，小马街村委会，龙山村委会）。中心城区面积267平方公里。 规划提出：“加强体系建设：按照国家和地方相关标准，鼓励社会投资，全面完善县城教育、医疗、文化、体育、商业、养老设施，完善中心城-街道-社区三级公共服务级配体系，确保到规划期末所有设施达到和超过国家和地方建设标准，实现中心城区服务设施全覆盖，全面满足本地居民的各项公共服务需求。”“城市路网结构规划：规划结合宜良现状城市道路建设情况和城市空间拓展需要，充分考虑内外交通的合理有效衔接，构建“五横、五纵、一环“的中心城骨架路网系统。 本项目位于宜良县匡远街道办事处，项目建设包括经一路、匡山东路、清远街延长线，项目建成并运营后可完善宜良县城市道路服务体系，对宜良县经济发展以及人民生活水平的提高起到积极的推动作用。 综上，项目建设符合《宜良城市总体规划修改版（2014—2030）》要求。 4、与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析 本项目与《昆明市大气污染防治条例》中的要求相符性分析如下： 表1-3 项目与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析一览表 昆明市大气污染防治条例; 项目情况; 符合性. 城市人民政府应当按照有关规定划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目不涉及使用高污染燃料; 符合. 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。; 不涉及; 不涉及. 根据上表分析，本项目与《昆明市大气污染防治条例》中的要求相符。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1地理位置 2.1.1项目地理位置 宜良县位于云南省中部，距省会昆明55km，属昆明市的近郊县。东邻陆良、石林县，北与马龙、嵩明接壤，西连呈贡、澄江县和官渡区，南接弥勒、华宁县。宜良是现代新昆明城市布局规划的卫星城和次级城市，离中心城市正处于45分钟经济圈内，交通便捷，四通八达，是昆明通往滇东南的交通要塞和商品聚散地。昆河铁路、南昆铁路、昆石公路、昆九公路横穿全境，交通便利。拟建场地位于宜良县东城新区，场地周边有已建成东环路、纬一路、经三路等市政道路围绕，交通较便利。道路影响范围内居民住宅已基本拆除，施工条件已具备。 拟建场地位于宜良县匡远街道土桥村顺河营西南侧，清远街延长线以南、匡山东路延长线以北、经二北路延长线以东之间。目前场地为耕地，拟建场地北侧为耕地及民房，其余三面均为耕地。 项目地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 2.2项目基本情况 项目名称：宜良县经一路、匡山东路、清远街延长线城市综合管廊工程项目 建设单位：宜良县住房和城乡建设局 建设性质：新建 建设内容及路线走向： 经一路：道路起于现状公园大道，止于纬一路，总体为北-南走向，道路全长963.274m，红线宽40m，双向6车道，设计车速50Km/h，道路等级为城市主干道，本次实施道路桩号区间为：K0+000～K0+963.274。 本道路全线为一直线，不设置平曲线，设计为双向六车道，横断面布置为一块板形式，1.0m（绿化带）+1.5m（人行道）+2.5（非机动车道）+1.5m（绿化带）+11.0m（机动车道）+5.0m（中央绿化带分隔带）+11.0m（机动车道）+1.5m（绿化带）+2.5（非机动车道）+1.5m（人行道）1.0m（绿化带）=40m。机动车道采用1.5%双向坡，人行道、非机动车道为2%单向坡，绿地率25%。荷载标准为BZZ-100，交通量饱和设计年限20年，路面设计年限15年，路面类型为沥青混凝土路面，抗震烈度Ⅷ度。整体上，最大纵坡为2.577%，最小纵坡为0.178%。主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力工程、通信工程及中水工程、涵洞工程等。 清远街延长线：道路起于现状东环大道，止于经三路，总体为西-东走向，道路全长1264.136m，红线宽40m，双向6车道，设计车速50Km/h，道路等级为城市主干道，本次实施道路桩号区间为：K0+000～K1+264.136。 本道路全线为一直线，不设置平曲线，设计为双向六车道，横断面布置为一块板形式，1.0m（绿化带）+1.5m（人行道）+2.5（非机动车道）+1.5m（绿化带）+11.0m（机动车道）+5.0m（中央绿化带分隔带）+11.0m（机动车道）+1.5m（绿化带）+2.5（非机动车道）+1.5m（人行道）1.0m（绿化带）=40m。机动车道采用1.5%双向坡，人行道、非机动车道为2%单向坡，绿地率25%。荷载标准为BZZ-100，交通量饱和设计年限20年，路面设计年限15年，路面类型为沥青混凝土路面，抗震烈度Ⅷ度。整体上，最大纵坡为0.272%，最小纵坡为0.11%。主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力工程、通信工程及中水工程等。 匡山东路：道路起于现状东环大道，止于经五路，总体为西-东走向，道路全长1808.311m，红线宽30m，双向4车道，设计车速40Km/h，道路等级为城市次干道，本次实施道路桩号区间为：K0+000～K1+808.311。 本道路设计为双向四车道，横断面布置为一块板形式，1.5m（人行道）+1.5m（绿化带）+9.5（机非混行车道）+5.0m（中央绿化带分隔带）+9.5（机非混行车道）+1.5m（绿化带）+1.5m（人行道）=30m。机动车道采用1.5%双向坡，人行道、非机动车道为2%单向坡，绿地率27%。荷载标准为BZZ-100，交通量饱和设计年限20年，路面设计年限15年，路面类型为沥青混凝土路面，抗震烈度Ⅷ度。整体上，最大纵坡为0.644%，最小纵坡为0.199%。主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力工程、通信工程及中水工程等，不涉及桥梁、隧道、涵洞工程。 项目总投资：本项目总投资为54956.16万元，环保总投资约6443.7万元，占总投资的11.7%。 2.3项目建设规模及主要经济技术指标 经一路工程建设主要技术经济指标见表2.3-1，清远街延长线工程建设主要技术经济指标见表2.3-2，匡山东路工程建设主要技术经济指标见表2.3-3。 表2.3-1 经一路主要技术经济指标一览表 技术指标名称; 单位; 规范值; 采用值. 道路等级; 主干路. 路面类型; 沥青混凝土路面. 路线长度; m; 963.274. 设计行车速度; km/h; 50. 车道数; /; 双向6车道. 道路红线宽度; m; 40. 人行道; m; 2×1.5. 绿化带; m; 2×（1.0+1.5）+5.0. 机动车道; m; 2×11.0. 绿化率; %; 25. 最小凸形竖曲线半径; m; 600; 4000. 最小竖曲线长度; m; 50; 110.762. 停车视距; m; ≥70. 最大纵坡度（一般值）; %; 5; 2.577. 最小纵坡; %; 0.3; 0.178. 交通量饱和设计年限; 年; 20. 路面结构的设计使用年限; 年; 15. 雨水管渠设计重现期; 年; 5. 综合径流系数; 0.6. 设计地震基本烈度; 度; Ⅷ. 地震动峰值加速度; g; 0.3. 路面设计荷载; BZZ-100. 施工进度; 8个月（2023.4～2023.11）. 表2.3-2 清远街延长线主要技术经济指标一览表 技术指标名称; 单位; 规范值; 采用值. 道路等级; 主干路. 路面类型; 沥青混凝土路面. 路线长度; m; 1264.136. 设计行车速度; km/h; 50. 车道数; /; 双向6车道. 道路红线宽度; m; 40. 人行道; m; 2×1.5. 绿化带; m; 2×（1.0+1.5）+5.0. 机动车道; m; 2×11.0. 绿化率; %; 25. 最小凸形竖曲线半径; m; 600; 30000. 最小竖曲线长度; m; 50; 107.316. 停车视距; m; ≥70. 最大纵坡度（一般值）; %; 5; 0.727. 最小纵坡; %; 0.3; 0.11. 交通量饱和设计年限; 年; 20. 路面结构的设计使用年限; 年; 15. 雨水管渠设计重现期; 年; 5. 综合径流系数; 0.6. 设计地震基本烈度; 度; Ⅷ. 地震动峰值加速度; g; 0.3. 路面设计荷载; BZZ-100. 施工进度; 8个月（2023.4～2023.11）. 表2.3-2 匡山东路主要技术经济指标一览表 技术指标名称; 单位; 规范值; 采用值. 道路等级; 次干路. 路面类型; 沥青混凝土路面. 路线长度; m; 1808.311. 设计行车速度; km/h; 40. 车道数; /; 双向4车道. 道路红线宽度; m; 30. 人行道; m; 2×1.5. 绿化带; m; 2×1.5+5.0. 机动车道; m; 2×11.0. 绿化率; %; 27. 最小凸形竖曲线半径; m; 600; 30000. 最小竖曲线长度; m; 50; 107.316. 停车视距; m; ≥70. 最大纵坡度（一般值）; %; 5; 0.644. 最小纵坡; %; 0.3; 0.199. 交通量饱和设计年限; 年; 20. 路面结构的设计使用年限; 年; 15. 雨水管渠设计重现期; 年; 5. 综合径流系数; 0.6. 设计地震基本烈度; 度; Ⅷ. 地震动峰值加速度; g; 0.3. 路面设计荷载; BZZ-100. 施工进度; 8个月（2023.4～2023.11）. 2.4 项目交通量 根据项目可研单位提供的本项目交通量预测成果见表2.4-1所示。 表2.4-1 交通流量一览表 单位：pcu/h 道路名称; 年份; 路段流量(pcu/h). 匡山东路; 2038年; 5610. 经一路、清远街延长线; 2043年; 8364. 由于本项目可研中预测特征年不符合环评中近期（2024年）、中期（2030年）和远期（2038年）的要求，故本次环评报告根据可研报告中交通量预测数据，2024年至2038年车流量增长率为6%，计算得出本项目近期（2024年）、中期（2030年）和远期（2038年）交通量见表2.4-2。 表2.4-2 项目预测全天路段交通量 单位：pcu/h 道路名称; 交通量. 2024年; 2030年; 2038年. 匡山东路; 2359; 3420; 5610. 经一路、清远街延长线; 2581; 3742; 6138. 注：pcu/h为吸引量，单位为PCU/高峰小时，高峰小时确定为17:00~18:00 本项目小时车流量计算公式如下： 高峰小时车流量计算公式：Qg=Q*Ag 式中：Ag—高峰小时系数，根据工程设计资料取值0.09； Q—各预测年的24小时交通流量。 昼间平均小时交通量 昼间平均小时交通量计算公式：Qr=Q*Ar/R 式中：Ar—白天交通量系数，全路网昼间系数约为Ar取值0.80； R—白天小时数，根据工科设计资料取16； Q—各预测年的24小时交通流量。 （3）夜间平均小时交通量计算公式：Qr′=Q′*Ar′/R′ 式中：Ar′—夜间交通量系数，全路网昼间系数约为Ar取值0.20； R′—夜间小时数，根据工科设计资料取8； Q′—各预测年的24小时交通流量。 根据以上小时车流量计算公式，各特征年昼间平均小时交通量见表2.4-3，各特征年夜间平均小时交通量见表2.4-4。 表2.4-3 各特征年昼间平均小时交通流量一览表 单位：pcu/h 道路名称; 交通量. 2024年; 2030年; 2038年. 匡山东路; 1311; 1900; 3117. 经一路、清远街延长线; 1434; 2079; 3410. 表2.4-4 各特征年夜间平均小时交通流量一览表 单位：pcu/h 道路名称; 交通量. 2024年; 2030年; 2038年. 匡山东路; 655; 950; 1558. 经一路、清远街延长线; 717; 1039; 1705. 在道路噪声和尾气排放预测中，大、中、小型车的分类是按载重量分类的，本环评采用《环境影响评价技术导则—声环境》中推荐的分类标准见表2.4-5。 表2.4-5 大、中、小型车分类标准 车型; 总质量（GVM）. 小型车; ≤3.5t，M1，M2，N1. 中型车; 3.5t～12t，M2，M3，N2. 大型车; >12t，N3. 注：M1，M2，M3，N1，N2，N3和GB1495划定方法相一致，摩托车、拖拉机等应另外归类。 根据项目可研方提供资料，本项目车型主要为小客车、大型客车、大型货车，根据表2.4-5，小客车属于小型车，大型客车属于中型车，大型货车属于大型车。根据《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）附录A1.02，一辆大型车相当于3辆小客车，一辆中型车相当于2辆小型车。 根据项目可研方提供资料及数据，本地区不同车型增长速率，确定预测年大、中、小型车的比例，详见表2.4-6。 表2.4-6 车型比 车型比例 年份; 小型车; 中型车; 大型车. 2024年; 0.7; 0.3; 0. 2030年; 0.7; 0.3; 0. 2038年; 0.7; 0.3; 0. 预测本工程近期、中期和远期高峰绝对车流量和昼间、夜间时段绝对车流量，预测值结果分别见表2.4-7和表2.4-8。 表2.4-7 各车型高峰小时绝对车流量预测表 单位：辆/h 道路名称; 预测年; 时段; 小型车; 中型车; 合计. 匡山东路; 2024年; 17:00~18:00; 1651; 354; 2005. 2030年; 2394; 513; 2907. 2038年; 3927; 842; 4769. 经一路、清远街延长线; 2024年; 17:00~18:00; 1807; 387; 2194. 2030年; 2619; 561; 3181. 2038年; 4297; 921; 5217. 表2.4-8 各车型昼、夜平均小时绝对车流量预测表 单位：辆/h 道路名称; 预测年; 时段; 小型车; 中型车; 合计. 匡山东路; 2024; 昼间; 917; 197; 1114. 夜间; 459; 98; 557. 2030; 昼间; 1330; 285; 1615. 夜间; 665; 143; 808. 2038; 昼间; 2182; 468; 2649. 夜间; 1091; 234; 1325. 经一路、清远街延长线; 2024; 昼间; 1004; 215; 1219. 夜间; 502; 108; 609. 2030; 昼间; 1455; 312; 1767. 夜间; 728; 156; 884. 2038; 昼间; 2387; 512; 2899. 夜间; 1194; 256; 1449. 2.5项目主要工程内容 2.5.1道路工程 1、道路平面布置 本项目平面设计依据控制性规划，道路平面线形和规划线形一致。各相交路口转弯半径均依据规范设置，本项目所涉及路口均为平交，实施中与在建的及规划道路按规划预留或与现状衔接。 经一路为南北走向，全长为963.274m，红线宽度为40m，城市主干路，设计时速50km/h；由一直线组成。满足规范要求。 匡山东路为东西走向，全长为1808.311m，红线宽度为30m，城市次干路，设计时速40km/h；由两曲线组成，第一曲线半径为377.384m，缓和曲线长为40m；第二曲线为半径为500m。满足规范要求。 清远街延长线为东西走向，全长为1264.136m，红线宽度为40m，城市主干路，设计时速50km/h；由一直线组成。满足规范要求。 建设项目平面设计情况见附图3至附图5所示。 2、线路与规划道路的交叉 经一路为由北向南布置，依次与规划的清远街延长线、匡山东路、纬一路相交，共设置3处交叉口，全部采用平交方式。本工程设计范围内道路沿线相交道路交叉口渠化设计见表2.5-1。 表2.5-1 经一路道路沿线交叉口渠化设计表 序号; 交叉道路名称; 相交道路桩号; 道路等级（m）; 交叉形式; 交通组织方式. 1; 清远街延长线; K0+105.532; 主干路; 十字交叉; 直行+左转+右转. 2; 匡山东路; K0+564.75; 次干路; 十字交叉; 直行+左转+右转. 3; 纬一路; K0+963.274; 主干路; 丁字交叉; 直行+左转+右转. 清远街延长线为由西向东布置，依次与东环大道、规划的经一路、经二路、经三路相交，共设置4处交叉口，全部采用平交方式。本工程设计范围内道路沿线相交道路交叉口渠化设计见表2.5-2。 表2.5-2 清远街延长线道路沿线交叉口渠化设计表 序号; 交叉道路名称; 相交道路桩号; 道路等级（m）; 交叉形式; 交通组织方式. 1; 东环大道; K0+000; 主干路; 丁字交叉; 直行+左转+右转. 2; 经一路; K0+336.807; 主干路; 十字交叉; 直行+左转+右转. 3; 经二路; K0+788.09; 主干路; 丁字交叉; 直行+左转+右转. 4; 经三路; K1+246.136; 主干道; 十字交叉; 直行+左转+右转. 匡山东路为由西向东布置，依次与东环大道、规划的经一路、经二路、经三路、经四路、经五路相交，共设置6处交叉口，全部采用平交方式。本工程设计范围内道路沿线相交道路交叉口渠化设计见表2.5-3。 表2.5-3 匡山东路道路沿线交叉口渠化设计表 序号; 交叉道路名称; 相交道路桩号; 道路等级（m）; 交叉形式; 交通组织方式. 1; 东环大道; K0+000; 主干路; 丁字交叉; 直行+左转+右转. 2; 经一路; K0+350.015; 主干路; 十字交叉; 直行+左转+右转. 3; 经二路; K0+800.00; 主干路; 丁字交叉; 直行+左转+右转. 4; 经三路; K1+302.532; 主干道; 十字交叉; 直行+左转+右转. 5; 经四路; K1+564.372; 次干路; 丁字交叉; 直行+左转+右转. 6; 经五路; K1+808.311; 次干路; 丁字交叉; 直行+左转+右转. 3、道路横断面设计 经一路、清远街延长线建设项目横断面设计： 横断面布置为1.0米（绿化带）+1.5米（人行道）+2.5（非机动车道）+1.5米（绿化带）+11.0米（机动车道）+5.0米（中央绿化带分隔带）+11.0米（机动车道）+1.5米（绿化带）+2.5（非机动车道）+1.5米（人行道）1.0米（绿化带）=40米。机动车道采用1.5%双向坡，人行道、非机动车道为2%单向坡，绿地率25%，绿化形式为绿化带，能满足国家规范。 图2.5-1 道路横断面布置图 匡山东路建设项目横断面设计： 横断面布置为1.5米（人行道）+1.5米（绿化带）+9.5（机非混行车道）+5.0米（中央绿化带分隔带）+9.5（机非混行车道）+1.5米（绿化带）+1.5米（人行道）=30米。机动车道采用1.5%双向坡，人行道、非机动车道为2%单向坡，绿地率27%。绿化形式为绿化带，能满足国家规范。 图2.5-2 道路横断面布置图 4、道路纵断面设计 本着保证道路系统车辆的行驶安全、舒适，竖曲线与平曲线相协调，保持平面、纵断面两种线形的均衡等设计原则的情况下，根据片区总图竖向规划、周边地块场地竖向标高来进行道路纵断面设计，同时与现状地形相结合，结合规划及交通要求，统一考虑，力求平顺，尽量减小波浪行起伏，保证行车的平稳、迅速、舒适。 经一路：根据规划结合现状，全线最大纵坡为2.577%，最小纵坡为0.178%（采用锯齿形偏沟处理），竖曲线半径为4000米，竖曲线长度为110.762米。满足规范要求。 匡山东路：全线最大纵坡为0.644%，最小纵坡为0.199%（采用锯齿形偏沟处理），凸形竖曲线半径为20000米，曲线长119.294米，最小凹形竖曲线半径为20000米，最小竖曲线长度为110.906米。满足规范要求。 清远街延长线：全线最大纵坡为0.272%（采用锯齿形偏沟处理），最小纵坡为0.11%（采用锯齿形偏沟处理），最小凸形竖曲线半径为30000米，最小竖曲线长107.316米。满足规范要求。 具体设计情况见附图6纵断面设计图。 5、路基工程 填方路段需清除表土后，原土碾压后进行路基填筑。路基挖方边坡按1:1设置，填方边坡按1:1.5设置，填挖方边坡均采用三维植草防护处理。道路路基应分层铺筑，均匀压实。路基压实度标准采用重型击实标准，应符合下表规定。结合地勘资料及借鉴周边其他已建、在建项目的经验，本项目路基设计如下： 2.5-4路基压实度重型标准 填挖类型; 路面底面以下深度(cm); 压实度(%). 下路床; 0～80; ≥94（95）. 上路堤; 80～150; ≥92（93）. 下路堤; 150以下; ≥91（92）. 零填及路堑路床; 0～30; ≥94（95）. 30～80; -（93）. 注：压实度值括号外的是次干路标准，括号内的是主干路标准。 ②软基处治 由于无道路详细地勘资料，不能判断是否存在软基，现阶段根据经验估了部分工程量，在下阶段根据地勘资料进行工程量的核对。 ③路基材料： a、路堤填料规定 路堤填料，不得使用淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物质的土。 液限大于50、塑性指数大于26的土，以及含水量超过规定的土，不得直接作为路堤填料。需要应用时，必须采取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。 捣碎后的种植土，可用于路堤边坡表层。 b、路基填方材料强度 路基填方材料，应有一定的强度。路基填方材料，应经野外取土试验，符合下表的规定时，方可使用。 2.5-5路基填方材料最小强度表 项目分类(路床表面以下深度); 填料最小强度(CBR)(%). 填方路基; (0～30cm); 6（8）. (30～80cm); 4（5）. (80～150cm); 3（4）. (>150cm); 2（3）. 零填及路堑路床; (0～30cm); -. (30～80cm); -. 注：表列强度按《公路土工试验规程》，对试样浸水96h的CBR试验方法测定；压实度值括号外的是次干路标准，括号内的是主干路标准。 6、路面工程 根据该道路的交通量预测，并结合道路纵坡大等特点，以及车辆行驶的舒适性、安全性和周围地块对行车噪音的控制要求。设计方案选用沥青混凝土路面；基层考虑采用水泥稳定碎石；为了解决车辙问题本次道路路面结构中采用加入抗车辙剂，以提高路面性能。确定以下路面结构： 表2.5-6 路面工程一览表 7、公交停车站设计 机动车道; 非机动车道; 人行道. 4cm细粒式沥青砼（AC-13C）+抗车辙剂； 5cm中粒式沥青砼（AC-20C）+抗车辙剂； 7cm粗粒式沥青砼（AC-25C）； 40cm水泥稳定碎石（水泥含量5%）； 15cm级配碎石； 透层油（PC3 乳化沥青）； 粘层油（PC2 乳化沥青）； 下封层（ES-2 型乳化沥青）。; 4cm细粒式彩色沥青砼AC-13C）； 6cm中粒式沥青砼（AC-20C）； 20cm水泥稳定碎石（水泥含量5%）； 15cm级配碎石； 透层油（PC3乳化沥青）； 粘层油（PC2乳化沥青）； 下封层（ES-2型乳化沥青）。; 6cm厚灰色透水面砖，粗砂灌缝； 3cm厚1:6干性水泥砂浆； 10cm厚C20 无砂大孔混凝土基层； 一层防渗土工布； 30cm厚天然级配砂石压实； 5cm盲道砖； 管径10cm打孔排水PVC管。. 本着“以人为本”、“公交优先”的原则，为了方便沿线居民的出行，沿线设置公交停车站，公交站点设置间距一般以600~800m为宜。一般考虑设置在出口道方向，距路口距离不小于50m。站台宽度应结合分隔带和人行道设计，对应于停靠长度范围，设乘客候车站台，采用人行道面层铺装。 公交站台可考虑设置公交候车亭，鉴于道路人行空间并不宽阔，所以采用通透轻盈型侯车亭设计。以镀锌钢管和玻璃构成，并且形成座椅、信息牌、广告位及遮雨棚等功能齐全的一体化设计。造型简约富有时代气息。 区域现状公交设施主要沿蓬莱大道、乡鸭湖大道、经三路、东环大道、公园大道、纬一路布设，本次拟建的宜良县经一路、匡山东路、清远街延长线城市综合管廊建设项目均设置有公交站台，其中经一路设置4处；清远街延长线设置5处，匡山东路设置8处。均采用直线式停靠站形式。 2.5.3海绵城市设计 针对本道路工程，排水方式为：机动车道、非机动车道及人行道雨水汇流至绿化带中的沉砂池后，经过沉淀过滤，当绿化带土层含水饱和后水位上升，水位高于雨水口后溢流入雨水口排入下游雨水管道系统排走。 采用的低影响开发设施为：在道路上采取透水性人行道铺装、下凹式绿化带、机非分隔绿化带内设置沉砂池、溢流式雨水口等以及选择耐盐、耐淹、耐污等能力较强的植物等，具体如下： 1、透水性人行道铺装 采用多孔隙的透水材料，可使雨水通过铺装结构内部的连通孔隙直接排放至土壤，从而达到避免路面积水、调节路表温度和湿度、涵养地下水分的目的。根据面层材料的不同，常见的透水性人行道铺装有3种：透水砖铺装、透水水泥混凝土铺装、透水沥青混合料铺装。 2、下凹式绿化带 将道路两侧机非绿化分隔带做成比路面低10～30cm，在下凹式绿化带下设置雨水溢流口，保证暴雨是径流想溢流排放，溢流口顶部标高一般应高于绿地5-10cm，溢流口间距宜为25m～50m。绿化带内采用可渗透型材料，即种植土→中粗砂→碎石。 3、机非分隔绿化带内设置低影响开发设施 机非分隔绿化带内的低影响开发设施主要有沉砂池、溢流雨水口。 沉砂池：路缘石的每个开口都设有一个沉砂池，雨水从机动车道涌入绿化带时，就会先进入这个沉砂池，淤泥、沙土就自然沉积下来。过了沉砂池这一关，雨水还要经过砾石槽，然后溢流进下凹式绿化带中。 溢流雨水口：溢流口高于绿化带底10cm，当绿化带土层含水饱和后水位上升，水位高于雨水口后溢流入雨水口排入下游雨水管道系统排走。 4、植物 植物选择原则：首先满足耐涝属性，海绵城市的属性要求收集、净化和下渗雨水。其次满足耐旱属性，城市的普遍缺水干旱，减少市政浇灌用水，在干旱期有顽强生命力。再次满足根系发达，净化能力强的属性，能够对雨水冲刷带来的面源污染物进行净化。拥有对土壤中氮、磷等污染物的净化能力，使雨水无害化下渗进地下水。最后满足本土化植物景观搭配需求，当地植物的筛选结合，最大化因地制宜，组合搭配宜人的植物组团。 2.5.4交通工程 1、交通标志标线 为保证车辆安全行驶，防止和减少交通事故以及保证交通运营的顺畅，在全线设计交通安全设施，主要内容包括：交通标志、道路标线、防护栏、防撞设施等。结合本道路的特点并配合全线土建工程力求做到安全、明了、舒适、经济、美观。 本工程交通标志主要设计有以下几种类型： 1)指路标志，如：地点方向标志、出口告知标志等； 2)禁令标志，如：限速标志； 3)指示标志，如：人行横道指示标志； 4)警告标志，如：陡坡标志。 2、交通信号 主要横向道路和主路相接的交叉口均设置交通信号灯和必要的交通指示标志，并在与主路出入口相近的主要路网道路路口设置主路引导标志。并以此组成完善的交通网络控制体系。 信号灯管线要求每个路口四个方向的电缆管道呈“口”字形沟通。每组信号灯必须单独放线至信号控制箱，每个方向预留一根四芯线。在道路完成基层摊铺后即可进行信号灯预埋钢管的施工，以避免后期信号灯埋管施工对道路面层的破坏。 交通信号灯可根据昆明市交通控制系统规划，采用单点控制或区域控制系统。建设方须与交通管理部门协商，明确本工程采用的信号灯设备型号，并根据确定的信号灯设备要求对信号灯管线的预埋工作加以指导。 3、交通监控系统 监控系统工程内容包括道路工程范围内的视频监控子系统、电子警察子系统、超速违章检测子系统和交通监测子系统以及配套的供电、通信、管道等。 根据本地交通管理部门的要求，本工程监控系统具备实时视频监控、闯红灯电子警察、软件集成应用等功能，各子系统的信息通过数字化传输接入交警指挥中心。 系统能提供全年365天，每天24小时的不间断运行。服务器、终端设备、网络设备、控制设备与布线系统必须能适应恶劣的工作环境。 2.5.5照明工程 1、变配电设施 (1)箱式变电站 箱式变电站设在道路旁绿化带内，负责路灯供配电，由电业部门分别提供两路10kV 电源供电，一备一用，箱式变压器采用高原型箱式变压器。 每座箱式变电站高压侧采用紧凑型环保气体绝缘负荷开关柜，出线采用高压熔断器保护，高压进线侧加避雷器保护，低压出线回路采用空气开关作短路及过载保护，空气开关加装短延时作单相接地保护。 (2)箱变容量的选择 每座箱式变电站承担的道路照明容量约为25kw，预留交警系统，监控系统各5kw。本工程中箱式变电站选用200KVA变压器，负荷率控制在70%以内。 (3)无功补偿 在箱式变电站内设低压无功集中自动补偿装置，补偿后功率因数达0.92以上。路灯采用单灯就地补偿，补偿后单灯功率因数大于0.9。 (4)计量 本工程采用高供低计，计量装置设在箱式变电站内。道路照明用电与非道路照明用电必须分开计量独立核算电费。预留的景观照明、交警系统用电等，需安装独立计量系统。 2、照明布置 清远街延长线、经一路道路红线宽40m，按城市主干路明标准设计；匡山东路道路红线宽40m，按城市次干路明标准设计。 城市主干路，要求设计地面道路平均照度为Eav=20～30Lx；主干路与主干路交会区平均照度为30～50Lx；主干路与次干路交会区平均照度为30～50Lx；主干路与支路交会区平均照度为30～50Lx；照度均匀度为UE≥0.40，维护系数0.70，功率密度≤0.70W/㎡；人行及非机动车道路面平均照度维持值为Eav≥15Lx，路面最小照度维持值为Eav≥3Lx。 城市次干路，要求设计地面道路平均照度为Eav=15～20Lx；次干路与主干路交会区平均照度为30～50Lx；次干路与次干路交会区平均照度为20～30Lx；次干路与支路交会区平均照度为15～20Lx；照度均匀度为UE≥0.40，维护系数0.70，功率密度≤0.60W/㎡；人行及非机动车道路面平均照度标准值为Eav≥15Lx，设计平均照度为Eav≥3Lx。 道路灯具采用高光效半截光型LED灯，防护等级≥IP65，灯具综合光效达到120Lm/W以上，灯具形式由建设单位统一规划、选择。 图2.5-3清远街延长线、经一路路灯标准断面布置图 图2.5-4匡山东路路灯标准断面布置图 3、灯具选择 (1)灯杆：优质Q235钢板经模压成型，灯杆表面热镀锌处理后表面聚酯粉体；灯杆壁厚≥4mm。 (2).清远街延长线、经一路采用高低双臂路灯，灯杆高12m+6m；匡山东路采用高低双臂路灯，灯杆高10m+6m。 (3)灯具：灯具外壳耐腐蚀等级为：II类；工作环境温度：-25%%Dc～+45%%Dc；防触电等级：I类；电源电压：170～260V/50HZ；电源电流：≤700mA；显色指数：70. (4).清远街延长线、经一路路灯光源为1*240W半截光型LED+1*80W非截光型LED，光源带透镜；匡山东路路灯光源为1*180W半截光型LED+1*30W非截光型LED，光源带透镜；灯罩防护等级≥IP65。维护系数为0.70。灯具综合光效达到120Lm/W以上。 (5)灯杆底部直径≥190mm。 (6)灯杆检修孔门必须设置防盗铰链（合页），并配专用钥匙。 (7)固定螺栓采用不锈钢材质或设置防锈处理措施。 4、照明配电 采用380/220伏三相五线制供电，本项目清远街延长线综合管廊、匡山东路综合管廊均设置有分变配电站，本项目清远街延长线、经一路和匡山东路均就近从分变配电站取电，10KV高压配电系统由供电部门统一规划设计。 本工程照明负荷等级均为三级负荷。 5、控制系统 采用宜良县统一的路灯监控系统进行控制，为节约用电，控制系统中的控制模式可选择“全夜灯或半夜”灯两种模式进行控制。人流量及车流量大的时段可选择全部灯具亮灯；人流量及车流量小的时段可选择仅开启灯具50%的发光效率，灯具内可设置节能控制模块（调整灯具功率）。 2.5.9绿化工程 清远街延长线：行道树选用乔木复羽叶栾树(胸径13-14厘米)，种植间距5米，乔木分枝点高度不小于2.5米，行道树栽植坚持不影响机动车、非机动车行驶；人行道选用常绿乔木香樟(胸径13-14厘米)，种植间距5米，乔木分枝点高度不小于2.5米，下层采用树池盖板。 匡山东路：行道树选用乔木银杏(胸径13-14厘米)，种植间距5米，乔木分枝点高度不小于2.5米，行道树栽植坚持不影响机动车、非机动车行驶，下层采用树池盖板。 经一路：行道树选用半常绿开花乔木蓝花楹(胸径15-16厘米)，种植间距5米，乔木分枝点高度不小于2.5米，行道树栽植坚持不影响机动车、非机动车行驶；人行道选用常绿乔木香樟(胸径13-14厘米)，种植间距5米，乔木分枝点高度不小于2.5米，下层采用树池盖板。 道路交叉口选用落叶乔木滇朴(胸径18-20厘米)，增加季相变化；行道树种植于1.5*1.5m树池内，种植间距7.2米，树池内加盖玻璃格栅盖板； 2.5.7综合管线工程 根据城市规划管理技术规定要求，本项目将根据规划敷设各类市政管线，包括雨水管线、污水管线、给水管线、中水管线、燃气管线、电力电缆、通信电缆7种管线，本次道路设计在机动车车道下尽量避免布置管线，故管道主要布置在非机动车及人行道下。 1、工程范围 1、经一路综合管廊：起点为清远街延长线北侧现状公园大道，止点为现状纬一路，全长980m。 2、匡山东路综合管廊：起点为现状东环大道，止点为现状盘江大道，全长1303m。 3、清远街延长线综合管廊：起点为现状东环大道，止点为现状盘江大道，全长1264m。 所有管线的敷设均考虑与远期管道的衔接，实施时，预留的管线接口均预留到道路路口外，避免远期管道实施时破坏已建成的道路。 2.5.8施工组织设计 1.交通运输 根据项目建设区周边已建及在建道路情况，本工程施工车辆可直接或间接利用已建东环大道以及一些乡村道路和机耕道路、等道路进出施工现场，能够满足工程施工期间的运输要求，无需新建施工便道。 2.项目施工营地和施工指挥部 本工程不在项目区内设置施工营地和施工指挥部，本项目租用项目周边居民用房作为施工指挥部、现场办公和监理用房；施工人员和管理人员就近租用周边村庄内的民房作为宿舍。 3.施工场地 本工程为市政道路建设工程，根据主体设计，工程建设所需混泥土、沥青等施工材料均采用商品，不设置施工预制场、拌合系统等临时施工场地。 4.施工材料来源 工程建设所需的钢材、水泥、管材等建筑材料在昆明市货源较充足，可就近购进。以上各种材料运输便利，质量有良好保证，完全能满足本工程项目需要。 项目附近有大量的砂、石料场，所需的砂石料从周边合法的砂石料场外购。 项目路面沥青全部外购商品沥青进行铺设，不在项目区进行拌合和熬制。 5.施工用水、用电及通讯 施工用水可就近接引至项目区，满足施工用水。周边均有市政电网，覆盖面大，沿线可以就近接入。施工通讯可由当地电信部门提供。 6.施工排水 本项目施工期雨水、施工废水全部收集经过沉砂池沉淀后，全部回用于场区洒水降尘、车辆冲洗、混凝土养护等施工过程，不外排。 7.施工“三场”设置 (1)预制场 本项目不设置预制场。 (2)取土场 本工程建设所需的碎石、砾石、砂子等材料可就近从具有合法开采条件的砂、石料场和土场购买，因此，本道路全线不设置取土场。 (3)临时表土堆场 项目不设置临时堆场区。 2.5施工进度 经核实，拟建道路计划于2023年4月开工建设，2023年11月竣工投入使用，建设周期为8个月。目前项目未动工。 |
| 总平面及现场布置 | 本着“以人为本”、“公交优先”的原则，为了方便沿线居民的出行，沿线设置公交停车站，公交站点设置间距一般以600~800m为宜。一般考虑设置在出口道方向，距路口距离不小于50m。站台宽度应结合分隔带和人行道设计，对应于停靠长度范围，设乘客候车站台，采用人行道面层铺装。 |
| 施工方案 | 2.7施工工艺 2.7.1建设工期 本项目前期工作拟在2023年11月全部完成，2023年4月全面开工，2023年11月竣工，建设期8个月。 全段施工组织结合本项目区域内特有的气象水文条件，路基区、排水工程、桥涵基础工程宜安排在旱季施工，以避开雨季造成地下水位上升对基础工程的影响。 2.7.2路基施工工艺 （1）填方路基施工工艺 填方路基采用逐层填筑，分层压实的方法施工，不得采用大型机械推土超厚压实法压实。压实度应满足路基回填压实度要求。施工工序为：挖除树根、排除地表水-清除表层淤泥、杂草-平地机、推土机整平-压路机压实-路基填筑。填筑土时适当加大宽度和高度，分层填土、压实，多余部分利用平地机或其他方法铲除修整。填方边坡地段，严格控制填土速度，当沉降量中心处大于3cm，路基边缘处大于1.5cm时，放缓填土速度或停止施工，等稳定后再施工。填筑路堤采用水平分层填筑法，原地形不平应由低处分层填起，分层碾压厚度不大于30cm，在挖填接触处设纵向土质台阶，并铺设土工隔栅。路基填料除选用透水性材料外，其强度应符合要求。在填方作业段交接处，不在同一时间填筑，则先填地段应按1:1的边坡分台填筑，如同时填筑则应分层交叠衔接，长度不小于2m。填筑过程中每层完成以路基中心为界形成4%横坡以便排水。 （2）挖方路基施工工艺 施工程序为清表土-截、排水沟放样-开挖截、排水沟-路基填筑、边坡开挖-路基防护。路堑开挖施工，除需要考虑当地的地形条件、采用的机具等因素外，还需考虑土层分布及利用。在路堑开挖前，做好现场伐树除根等清理工作和排水工作。移挖作填时将表层土单独放置一处，或按不同的土层分层挖掘，以满足路基填筑要求。路基开挖前对沿线土质进行检测试验。适用于种植草皮和其他用途的表土应储存于指定地点；对于挖出的适用材料，用于路基填筑，对不适用的材料作废弃处理。 开挖前要做好截水沟，并根据土质情况做好防渗工作。在施工期间修建与永久性排水设施相结合的临时排水设施，水流不得引起淤积或冲刷。为确保边坡的稳定和防护达到预期效果，挖方边坡地段开挖方式由上而下进行，以便开挖边坡防护。设置上挡墙地段需间隔开挖、间隔施工，以免边坡失稳，造成山体坍塌。 土质路堑地段的边坡稳定极为重要。开挖时，不论开挖工程量和开挖深度多少，均按原有自然坡面自上而下挖至边坡，严禁掏洞取土。 2.7.3 路面工程施工工艺 道路路面采用沥青混凝土路面，设计轴载采用双轮组单轴轴载BZZ－100标准轴载。路面面层施工顺序如下：清扫下撑层－铺筑底基层－养护－砌筑路缘石－铺筑面层－养护。道路路面分两层设计，底基层铺设厚度15cm级配碎石、厚度20cm水泥碎石稳定基层，路面进行沥青混凝土的浇筑，最后使用压路机械进行压实。为确保路面工程的平整度和质量，建议路面各结构层全部由专业队伍承担，底基层、基层均采用机械拌合，摊铺机分层摊铺，压路机压实；各面层采用洒布机喷洒透层油，摊铺机配以自卸车连续摊铺沥青拌和料，压路机碾压密实成型。 2.7.4综合管线施工工艺 综合管线工程均采用地下埋管的方式进行布置管线，本工程施工首先进行路基碾压，再开挖管槽进行埋管，管节可采用起重设备调运到位，或采用铺管机逐段铺设。开挖沟槽采用0.5m³液压挖掘机，开挖料沿槽边堆放，待埋管安装后用于回填。挖土开槽应严格控制基底高程，禁止超挖。基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土要用人工清理至设计标高。如果局部超挖或发生扰动，可换填粒径10~25mm天然级配砂石料或中、粗沙并夯实。沟底如有易滑除的块石、碎石、砖等坚硬物体时，应铲除至设计标高以下0.2m，然后铺上天然级配砂石料，面层铺上沙土整平夯实。 2.7.5绿化工程施工工艺 绿化景观工程安排在主体工程基本完工后实施。主体工程施工中，根据道路设计方案，道路建设将预留绿化区域，本工程绿化区域主要为道路行道树。 工程为市政道路绿化，施工工艺以带土球移栽为主。绿化工作主要分为：覆土、种植、养护，种植区域覆土平均厚度30-50cm，覆土来源于前期剥离的表土。绿化工程基本采用人力施工。 2.7.6边坡工程施工工艺 根据主体设计，边坡工程区采用三维网植草护坡，其施工工艺为：清理边坡→开沟撒播草种及肥料→挂网→固定→回填土→喷播植草→盖无纺布→揭膜。 2.7.7临时工程施工工艺 主要完成临时排水沟、车辆清洗池等工作。施工单位对各种材料的规格、用量、临时堆放场地等，均需做出合理安排调运计划，注意工程项目先后衔接，保证筑路材料及时满足工程所需。 2.7.2施工时序 道路施工顺序：路基施工→管道施工→土路基填筑→基层施工→路面施工及人行道步砖安装→车行道铺油。 路基施工顺序为：清除表土或软基处理－压实土路基－填筑风化岩土及土夹石－填筑中粗砂－水泥稳定石屑基层－砌筑路缘石－浇筑沥青混凝土面层。 路面施工工序：采用沥青混凝土面层，路面面层施工顺序为：清扫下撑层－铺筑底基层－养护－砌筑路缘石－铺筑面层养护。 综合管线工程施工时序：施工准备－测量放线－土方开挖－管道安装－土方回填－砌检查井－基坑回填－砼管供应－水泥砂浆搅拌－管道打压。 绿化工程施工时序：绿化地平整、清理－加种植土和下基肥－定点放线－水管安装工程－挖穴－种植－修剪整形－施工场地清理。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区划 项目位于云南省昆明市宜良县。根据《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号），项目位于国家重点开发区域。此区域功能定位为：支撑全省乃至全国经济增长的重要增长级，工业化和城镇化的密集区域，落实国家新一轮西部大开发战略、我国面向西南开放重要桥头堡战略，促进区域协调，实现科学发展、和谐发展、跨越发展的重要支撑点。 本项目 重点开发区域应在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上推动经济可持续发展;推进新型工业化进程，提高自主创新能力，聚集创新要素，增强产业聚集能力，积极承接国际国内产业转移，形成分工协作的现代产业体系;加快推进城镇化，壮大城市综合实力，改善人居环境，提高聚集人口的能力;推进区域一体化，承接限制和禁止开发区域的人口转移，努力形成城市群和都市区;发挥区位优势，加快沿边地区对外开放，加强国际通道、口岸和城镇建设，形成若干支撑沿边对外开放的经济增长点，拓展我国对外开放的战略空间。 图3-1项目与云南省主体功能区划位置关系图 2、生态功能区划 根据《云南省生态功能区划》，项目位于云南省昆明市，属于Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区。此部分区域以本区是云南省面积最大的生态区，从东到西贯穿全省，占据了中北部广大的高原和山地，面积19.82万平方公里，占全省国土面积的51.75%。以云岭、点苍山、哀牢山一线为界，分为东西两个部分。 东部为云南高原的主体，包括大理州东部、丽江市大部分地区、楚雄州、玉溪市中北部、昆明市、曲靖市、红河州东北部、文山州北部和昭通市南部，是我省耕地、人口和城镇分布最为密集的。地区，地貌为丘陵状高原，北面的金沙江谷地深嵌于高原内部。西北部分地势高耸，丽江玉龙雪山和香格里拉哈巴雪山山地植被垂直系列很发达。气候四季温和，干、湿季分明，年降水量800-1200毫m，常绿阔叶林和云南松林分布广泛。 图3-2项目与生态功能区划位置关系图 3、项目周边生态环境现状 （1）植被现状 根据现场调查，评价区主要植被是农作物、灌草丛，本项目评价范围内不涉及国家级珍稀、濒危保护鱼类、云南省重点保护鱼类和洄游性鱼类的分布，不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道及成规模鱼类养殖场。 （2）动物现状 根据现场调查，项目区及周边邻近区域由于长期人为活动的影响破坏，开发程度高，对哺乳动物生境破坏大，仅见一些啮齿目、翼手目、食肉目的小型哺乳类，未发现大型的哺乳动物分布，也未发现其它珍稀濒危保护动物分布。两栖类动物主要是青蛙，牛蛙等；哺乳动物主要有老鼠，家猫，家狗等。 （3）鱼类现状 根据现场调查，项目区河流涉及鱼类主要为特别是鱼类鲤鱼、鲫鱼，两栖动物及泥鳅等，本项目评价范围内不涉及国家级珍稀、濒危保护鱼类、云南省重点保护鱼类和洄游性鱼类的分布，不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道及成规模鱼类养殖场。 2、环境空气质量现状 本扩建项目建设地点位于云南省昆明市宜良县匡远街道发达街5号，在原有场地内进行扩建；区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年昆明市各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2020年相比，宜良县环境空气综合污染指数有所上升。环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 各县（市）区环境空气质量总体保持良好，与2020年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升。 3、地表水环境质量现状 项目区主要为六十铺河、南盘江。 项目经一路穿越六十铺河，六十铺河最终汇入项目区东侧的南盘江，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，南盘江宜良工业、农业、渔业用水区（由柴石滩水库坝址至高古马水文站）2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》，与2020年相比，南盘江狗街断面（位于项目区下游）水质类别由劣V类提升为V类，水质现状达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 项目经一路穿越六十铺河，为了了解六十铺河地表水体的现状，云南普域环境科技有限公司于2023年2月10日~12日对道路跨越以六十铺河处水质进行了监测，监测结果如下： 表3-1 地表水水质现状监测结果一览表单位：mg/L 检测结果 检测项目; 检测点位/采样时间/样品编号. 六十铺河拟建项目上游10m处. 2023.02.10 13:10; 2023.02.11 13:02; 2023.02.12 10:30. DB230210002-1-101; DB230210002-1-201; DB230210002-1-301. pH值（无量纲）; 7.1; 7.2; 7.2. 高锰酸盐指数; 5.0; 4.7; 4.6. 悬浮物; 11; 15; 12. 化学需氧量; 17; 18; 18. 溶解氧; 4.6; 4.8; 4.9. 石油类; 0.01; 0.01L; 0.01. 氨氮; 2.24; 2.18; 2.27. 根据监测结果可知，六十铺河水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 据现场调查，项目线路经过区域分布有居民区。学校等，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据现场调查可知，项目区主要噪声源为交通噪声。为了了解目前交通噪声及周围敏感点的噪声质量情况，本次评价委托云南普域环境科技有限公司进行了现状监测。监测情况如下： 表3-2 环境噪声检测结果表 单位：dB(A) 检测点位 检测结果; 2023.02.10~2023.02.11. 昼间; 夜间. N3 唐家村临拟建清远街延长线一侧红线外1m处; 10:01~10:21; 48; 23:01~23:21; 43. N4 土桥和谐家园靠拟建清远街延长线一侧红线外1m处; 10:30~10:50; 50; 23:30~23:50; 45. N6 玫瑰苑小区临拟建经一路一侧红线外1m处; 11:30~11:50; 51; 00:31~00:51; 45. N7 拟建经一路西侧红线外1m处; 14:00~14:20; 50; 01:00~01:20; 43. N8 拟建经一路与拟建匡山东路交叉口; 14:31~14:51; 57; 01:31~01:51; 44. N10 云南衡水宜良实验中学临拟建匡山东路一侧红线外1m处; 15:30~15:50; 52; 02:30~02:50; 44. N11 土桥和谐家园临拟建匡山东路一侧红线外1m处; 16:00~16:20; 52; 03:00~03:20; 43. 表3-3 环境噪声检测结果表 单位：dB(A) 检测结果 检测点位; 2023.02.11~2023.02.12. 昼间; 夜间. N3 唐家村临拟建清远街延长线一侧红线外1m处; 10:00~10:20; 48; 23:00~23:20; 42. N4 土桥和谐家园靠拟建清远街延长线一侧红线外1m处; 10:31~10:51; 52; 23:30~23:50; 44. N6 玫瑰苑小区临拟建经一路一侧红线外1m处; 11:31~11:51; 51; 00:30~00:50; 42. N7 拟建经一路西侧红线外1m处; 14:01~14:21; 50; 01:00~01:20; 41. N8 拟建经一路与拟建匡山东路交叉口; 14:30~14:50; 56; 01:30~01:50; 43. N10 云南衡水宜良实验中学临拟建匡山东路一侧红线外1m处; 15:30~15:50; 53; 02:30~02:50; 42. N11 土桥和谐家园临拟建匡山东路一侧红线外1m处; 16:01~16:21; 52; 03:00~03:20; 41. 表3-4 交通噪声检测结果表 单位：dB(A) 检测结果 检测点位; 2023.02.10~2023.02.11; 过往车辆数. 大车（辆）; 中车（辆）; 小车（辆）. N1 拟建清远街延长线与东环路交叉口; 昼间; 09:00~09:20; 69; 24; 26; 148. 夜间; 22:00~22:20; 54; 16; 8; 56. N2 拟建清远街延长线与经一路交叉口; 昼间; 09:30~09:50; 48; /; /; /. 夜间; 22:30~22:50; 44; /; /; /. N5 拟建清远街延长线与南盘大道交叉口; 昼间; 11:00~11:20; 64; 15; 14; 100. 夜间; 00:01~00:21; 51; 12; 1; 11. N9拟建经一路与匡州大道交叉; 昼间; 15:00~15:20; 64; 14; 17; 99. 夜间; 02:00~02:20; 51; 15; 0; 7. N12 拟建匡山东路与南盘大道交叉口; 昼间; 16:30~16:50; 64; 11; 12; 106. 夜间; 03:30~03:50; 46; 5; 0; 4. N13 拟建匡山东路与渔舟西路交叉口; 昼间; 17:00~17:20; 48; /; /; /. 夜间; 04:01~04:21; 40; /; /; /. 备注： N2 拟建清远街延长线与经一路交叉口和N13 拟建匡山东路与渔舟西路交叉口监测点位所在道路是还未成形的土路，无车流量。. 表3-5 交通噪声检测结果表 单位：dB(A) 检测点位 检测结果; 2023.02.11~2023.02.12; 过往车辆数. 大车（辆）; 中车（辆）; 小车（辆）. N1 拟建清远街延长线与东环路交叉口; 昼间; 09:01~09:21; 66; 20; 22; 123. 夜间; 22:00~22:20; 53; 10; 2; 50. N2 拟建清远街延长线与经一路交叉口; 昼间; 09:31~09:51; 47; /; /; /. 夜间; 22:30~22:50; 42; /; /; /. N5 拟建清远街延长线与南盘大道交叉口; 昼间; 11:00~11:20; 62; 16; 17; 85. 夜间; 00:00~00:20; 50; 8; 3; 14. N9拟建经一路与匡州大道交叉; 昼间; 15:01~15:21; 64; 17; 14; 102. 夜间; 02:00~02:20; 49; 10; 0; 8. N12 拟建匡山东路与南盘大道交叉口; 昼间; 16:31~16:51; 63; 9; 8; 94. 夜间; 03:30~03:50; 45; 7; 2; 8. N13 拟建匡山东路与渔舟西路交叉口; 昼间; 17:00~17:20; 47; /; /; /. 夜间; 04:00~04:20; 41; /; /; /. 备注： N2 拟建清远街延长线与经一路交叉口和N13 拟建匡山东路与渔舟西路交叉口监测点位所在道路是还未成形的土路，无车流量。. 由表可知：本评价噪声监测点噪声等效连续A声级值昼夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 拟建项目为市政道路建设工程，道路红线范围内土地利用现状为裸地、建设用地。本项目为新建项目，不涉及搬迁问题和拆迁工程，不涉及工业生产等污染企业，故本项目不存在原有污染问题和环境遗留问题。 |
| 生态环境保护目标 | （1）生态环境保护目标 保护工程评价范围内的自然生态环境质量不受明显影响，防治对周围土壤和现有土质结构产生破坏影响，保持和保护项目所在区域生态环境状况。 根据现场勘察及查阅相关资料，项目沿线不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊生态敏感目标。项目沿线主要的生态保护目标见表3-6。 表3-6 生态环境保护目标 序号; 敏感目标; 位置; 主要保护内容. 1; 一般植被; 沿线; 人工植被、荒草地等. 2; 动物; 沿线; 陆生东区、水生动物. 3; 水土保持; 沿线; 工程开挖、弃土的水土流失. - （2）水环境保护目标 详见表3-7。 表3-7 拟建项目评价范围内主要水环境保护目标及其功能区划 保护目标; 与道路位置关系; 最近距离; 基本情况; 保护级别. 距道路中心线; 距道路红线. 六十铺河; 经一路 K0+012箱涵跨越; /; 宜良工业、农业、渔业用水区; GB3838—2002 《地表水环境质量标准》Ⅲ类. 南盘江; 位于道路东面; 约108m; 宜良工业、农业、渔业用水区; GB3838—2002 《地表水环境质量标准》Ⅲ类. （3）环境空气、声环境保护目标 项目空气、噪声环境保护目标主要是距离工程较近的村庄等敏感区，其中环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、声环境执行《声环境质量标准》中的2类标准（GB3096-2008），环境空气和声环境保护目标见表3-8。 表3-8 项目主要环境空气和声环境保护目标 保护目标; 与道路位置关系; 最近距离; 基本情况; 保护级别. 首排距道路中心线; 首排距道路红线. 云南衡水宜良实验中学; 位于匡山东路南侧K0+040.00～K0+120.00; 25m; 10m; 学校; 环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二类标准. 土桥和谐家园; 位于匡山东路北侧K0+820.00～K1+260.00; 25m; 15m; 住宅. 位于清源大街延长线南侧 K0+840.00～K1+220.00; 35m; 15m. 玫瑰苑; 位于清源大街延长线北侧K0+040.00～K0+300.00; 155m; 135m. 宜园; 位于清源大街延长线北侧K0+400.00～K0+560.00; 150m; 130m. 海贝中英文幼儿园; 位于清源大街延长线北侧K0+220.00～K0+300.00; 90m; 70m; 学校. |
| 评价 标准 | 1、质量标准 （1）环境空气 项目位于宜良县，线路经过区域主要为集镇、农村地区，没有经过工业园区。环境空气质量功能区划属于二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，标准限值见表3-24。 表3-24 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值（二级）; 单位. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 颗粒物 （粒径小于等于10μg）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物 （粒径小于等于2.5μg）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. （2）地表水 项目区涉及地表水体主要为六十铺河，六十铺河最终汇入项目区东侧的南盘江，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，南盘江宜良工业、农业、渔业用水区（由柴石滩水库坝址至高古马水文站）2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准限值见表3-25。 表3-25 地表水环境质量标准值 单位：mg/L，pH值无量纲 项目 水质类别; pH值; CODcr; BOD5; 石油类; TP; NH3-N. Ⅲ类水标准; 6～9; ≤20; ≤4; ≤0.05; ≤0.2（湖、库0.05）; ≤1.0. （3）声环境 项目位于昆明市宜良县匡远街道，按照《昆明市声环境功能区划》，项目区域声环境功能区划为2类功能区。道路周边地块将来主要规划为居住用地，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)二类区限值。 本项目经一路、清远街延长线建成后为城市主干道，主干道两侧声环境执行标准按2种情况：道路红线外35m范围内的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)4a类区限值；待城市规划完成后，临路建筑以高于三层楼房（含三层）的建筑为主，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），交通干线两侧第一排建筑物面向道路一侧的区域执行4a类区限值。项目区周围其他区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区限值。道路沿线声环境质量执行标准及标准值见下表。 表4-3 声环境质量标准及标准限制 单位：dB(A) 适用区域; 标准; 类别; 昼间; 夜间. 道路两侧内区域若临路以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主，相邻区域为2类区。; 道路红线外35m以外; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类标准; 60; 50. 道路红线外35m以内; 4a类标准; 70; 55. 道路两侧内区域若临路以高于三层楼房建筑以上（含三层）的建筑为主，相邻区域为2类区。; 临街第一排建筑物面向道路一侧的区域; 4a类标准; 70; 55. 临路第一排建筑物以后区域; 2类标准; 60; 50. （4）水土流失强度执行标准 执行国家水利部行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》SL190—2007分级指标，见表3-27。 表3-27土壤侵蚀分类分级标准 级别; 侵蚀模数（t/km²·a）. 微度侵蚀（无明显侵蚀）; <500. 轻度侵蚀; 500~2500. 中度侵蚀; 2500~5000. 强度侵蚀; 5000~8000. 极强度侵蚀; 8000~15000. 剧烈侵蚀; >15000. 2、排放标准 施工期： （1）大气污染物排放标准 项目路线设计为沥青混凝土路面，沥青混凝土从周边搅拌站购买，项目地不设置沥青搅拌站，无搅拌沥青烟，施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准见表3-28。 表3-28 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 施工内容; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 路基开挖、土地平整等; —; 1.0. 沥青烟; 路面铺设; —; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. （2）施工作业噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011，标准值见表3-29。 表3-29 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位: dB（A） 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. （3）废水 根据项目的实际情况，施工产生的施工废水经沉淀处理后全部回用于施工场地洒水降尘，不外排。 |
| 其他 | 项目属于道路工程，不存在总量控制。因此不设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期生态环境影响分析引用专题评价中的结论，具体如下： （一）生态环境影响分析 1、总则 ①施工活动必须严格控制在红线范围之内进行，施工车辆必须走固定路线，避免施工人员及车辆影响到保护区内其他植被及动物生境； ②收集占地区域表层土壤，分层开挖、分层堆放、分层回填；做好施工中的水土保持，尽量采用植物措施； ③项目建设单位和施工单位要切实加强对生物多样性保护措施的落实，并且接受和配合风景名胜区主管部门或环保部门的检查和监督。。但施工期通过采取环评提出的生态环境保护措施后可使施工期生态环境影响降到最低，施工期生态环境保护措施如下： 1、植被保护与恢复措施 ①在项目建设中施工单位应注意识别区域珍稀植物资源，加强珍稀植物保护宣传工作，一旦在施工中遇到其它保护植物，应立即向风景名胜区管理局汇报，协商采取妥善措施后才能进行下一步施工； ②加强施工期生态监理与监测，监理人员必须是具有相关知识专业技术人员，对植物的清理应在监理人员的指导下进行；并对附近动物、植物进行监测； ③对建设中永久占用林灌和耕地部分的表层土予以收集保存，在其它土壤贫瘠处铺设以种植物树木；临时占地在施工前也应保存好熟化土，施工结束后及时清理、松土、覆盖熟化土，复种或选择当地适宜植物及时恢复绿化； ④加强施工人员的安全防火意识，避免人为原因引起火灾事故，造成对林区植被的毁坏。 ⑤加强物种检疫，防止外来物种进入工程区。应该加强对外来物种入侵的宣传教育，让施工人员知道哪些是入侵种，入侵种有什么危害，如何危害，如何防治等科学知识，并把外来物种入侵监测与工程区的植物多样性监测结合起来，以做到对外来物种提前发现，提前预防。 （9）砂石料均采取外购方式。在项目施工过程中，施工单位应注意选择有开采手续的合法砂石料场供应商，并在砂石料购买合同中明确水土流失防治责任。 （10）施工开始前，施工单位必须先与当地林业管理部门取得联系，协调有关施工场地、“三场”的问题，尽量减少对作业区周围的土壤和林地的破坏。 2、动物保护措施 ①施工活动避开多数野生动物的繁殖期（3-5月），施工采用低噪音设备，加强设备的日常维修保养，使机械保持良好状态，避免超过正常噪声运转。对高噪声设备，应在其附近加设可移动的简单围障，以降低噪音辐射。尤其是岩石爆破作业，采用光面爆破与预裂爆破的方式进行，本身可以采用威力较小的爆破方式，以多次爆破实现爆炸效果； ②加强野生动物保护法规的宣传，使施工人员意识到保护野生动物的重要性，禁止施工人员破坏动物巢穴，采集珍稀野生植物和滥捕、猎杀野生动物； ③对施工人员加强管理，要求施工人员远离珍稀动物的栖息地，实行野生动物保护的接近控制；并约束其在非施工期间的活动范围； ④减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰； ⑤对施工道路要采取加密绿化带，防止灯光和噪声对动物的不利影响。 4）大气、声环境 ①施工建设过程，运送砂石料、水泥等的卡车不得超载，砂石料装料高度不得高于车厢边缘高度，同时要加盖篷布，以防止土石料泄漏，增加道路路面粉尘； ②对施工完毕的施工场地，应及时采取绿化等生态工程措施，既可减少扬尘污染，又可减少泥沙流入水体； ③选用高效、低声的施工机械设备和大型运输车辆，不选用噪声大、效率低的设备车辆参与施工，同时加强对机械设备的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少运行噪声； ④施工迹地恢复要求 根据水土保持方案划定的防治责任范围和分区，对不同部位，针对工程的具体情况，最大限度减少对地表植被的破坏和人为造成的新的水土流失，保护、改善和合理利用水土资源，促进生态环境向良性循环发展。尽可能将点上重点治理和面上一般防治、植物措施与工程措施、防治弃渣流失与治理土壤侵蚀和提高土地生产力有机结合起来，统筹安排各类水土保持措施，并经优化布局，形成完整的水土流失防治体系。竣工后及时拆除工棚、砂石料加工系统等临时设施，并进行迹地恢复。所有污水处理沉淀池均用土石填埋至原高程，其上覆土30cm，种植火棘等灌木。对施工期用于工棚、施工便道等临时占用的耕地， 应严格按照占多少还多少的原则，予以全部还耕；对施工区形成的裸地要及时采取工程措施，可绿化的土地要全部进行绿化。场地内建筑物垃圾、生活垃圾清扫干净后，施工单位方可退场，防止工程弃渣挤占植被生存空间。加强对水土流失的综合治理，严格按照水土保持方案做好水土保持工作。对渣、料场做好植被恢复工作，增加区域绿地面积，对主干道两侧选用区内主体树种和特点树种进行配置，并间以与此相协调的灌木和地被植物。 6）水土流失 建设项目区水土流失防治按照“三同时”制度进行。水土保持措施布设应全面考虑，做到先全局、后局部，先重点、后一般，不重不漏，轻重缓急、区别对待，其总的要求为工程措施和植物措施有机结合，点、线、面上水土流失防治相辅，充分发挥工程措施控制性和时效性，保证在短时期内遏制或减少水土流失，再利用土地整治和林草措施涵水保土，实现水土流失彻底防治。 建设项目的水土流失防治主要为上下站工程区，在布设防护措施时，既要注重各分区的水土流失特点以及相应的防治措施、防治重点和要求，又要注重各分区的关联性、连续性、整体性、系统性和科学性。采取拦挡工程、排水工程、植被建设等防护措施进行综合治理，并注重施工期临时水土保持防护措施，形成综合防治措施体系。 ①对上、下站工程区应做好截排水系统、表土临时堆放挡护措施，后期根据土地利用规划采取土地整治、植被恢复措施； ②对线路工程区主要是做好预防保护措施，对支架建成后及时进行植被恢复，保护好线路下的植被。 （1）对索道永久占地、临时占地区的绿化采用本土物种，并且加密绿化；对临时用地区的植被恢复进行跟踪监测与维护。 （2）应进行生态的监控或调查。对索道区域进行生境变化、植被的变化以及生态系统整体性变化的监测，并对受影响的植物采取一定保护措施。 （二）施工期废水影响分析 （1）施工生活废水、施工废水影响分析 项目施工用水从近取用，作为项目的洒水抑尘用水，上述废水被土壤吸收后，不外排。 本工程不在项目区内设置施工营地和施工指挥部。本项目施工指挥部依托周边居民用房，施工人员和管理人员就近租周边村庄内的民房作为宿舍，施工人员和管理人员均不在施工现场食宿，无生活污水产生。本项目施工人员为30人，施工人员生活废水主要为施工人员洗手用水，用水量按10L/人•d，排污系数取0.8，则本项目施工生活用水量为0.3m³/d，污水产生量为0.24m³/d，经沉淀后直接回用于项目区洒水抑尘。 本项目施工期间污水主要来源于现场施工作业、车辆、机械设备的冲洗水和项目施工废料受雨水冲刷产生的污水。包括施工机械跑、冒、滴、漏的污油和露天施工机械被雨水冲刷后产生一定量的含油污水，这些废水量较小，约1.0m³/d，污水中成分比较简单，一般为SS和少量的石油类。 混凝土养护将产生一定量的废水，混凝土养护废水中主要污染物为SS，PH值偏碱性，这部分生产废水产生量很少，排放点较为分散，且难以收集。这部分废水大部分可自然蒸发，不会形成较大的地表径流。 项目雨季施工过程，雨天会产生地表径流，路基施工过程中开挖裸露的地表、施工现场堆放的砂、石料等建筑材料和临时表土堆场等被雨水冲刷后会产生含泥沙废水。 上述所有排水，均通过临时排水边沟汇水，雨水、施工废水全部收集经过沉沙池沉淀后排入全部回用于场区洒水降尘、车辆冲洗、混凝土养护等施工过程，不外排。 （2）施工机械油污影响分析 施工期含油污水主要来源于施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、滴、漏，同时桥梁上部结构及涵洞施工过程中会使用模板和机械油料。其成分主要是润滑油、柴油、汽油等石油类物质，这些物质一旦进入水体，则浮于水面，阻碍油水界面的物质交换，使水体溶解氧得不到及时补给，给水生生物的生命活动造成威胁。 因此在施工中应严禁机械油料和废油直接进入水体，废弃机械油料直接进入水体，废弃机械油料和废油要及时回收后进行处理，遗漏在土壤中的机械油料和废油要回收并交有资质的单位进行处理。 （3）施工材料运输、堆放影响分析 道路路基的填筑、各种筑路材料的运输等均会产生扬尘，这些尘埃可能会随风飘落到附近的水体中，对其水质产生一定程度的影响。水泥等粉末型的建筑材料贮存时密封不严，遇大风或降雨都容易影响到附近水体的水质。此外，一些施工用材如油料、化学品等在其堆放地若不采取有效的贮存保管措施或是由于管理不善，将有可能被降水带入附近水体造成水环境污染。 道路施工中应根据不同筑路材料的特点，采取密闭运输、篷布遮盖等措施，尽量降低材料运输和堆放对道路沿线水环境的影响。 （4）降雨产生的面源流失对水环境的影响 项目施工期间，裸露的开挖及填筑边坡较多，在当地强降雨条件下，产生大量的水土流失而进入周围水体，对水环境造成较大的影响，甚至淤塞泄水通道及掩埋农田。所以在施工期间要注意对这些裸露边坡的防护。 （三）施工期噪声影响分析 道路施工过程中使用的施工机械产生的噪声势必对施工人员及沿线附近居民的生活环境将产生一定的影响。拟建道路施工作业点多，施工噪声源分布广泛。从噪声的影响特性考虑，施工噪声主要产生于昼间，主要是施工机械噪声，只要施工停歇或结束，该类影响即消失，为短期影响，需注意作业时间，若违反施工规定，将会影响到沿线施工区附近居民的休息。 1、噪声源分析 项目施工噪声主要来源于施工作业机械和运输车辆辐射的噪声，道路在施工过程中将有大量的施工作业机械及运输车辆进出施工场地。据实际调查和类比分析，对环境影响较大的是挖掘机、推土机、压路机、装载机、平地机、摊铺机、发电机（组）等使用时产生的设备噪声。这些机械运行时在距离声源5m处的噪声可高达75～90dB（A），单台施工机械噪声声级见表5-6，多台同时操作时，噪声将增加3～8dB（A）。 表4-1 道路工程施工机械噪声声级一览表 序号; 机械类型; 声级[dB(A)]; 测点距离(m); 频谱特性. 范围值; 平均值. 1; 装载机; 75～85; 80; 5; 低中频. 2; 平地机; 80～90; 85; 5; 低中频. 3; 压路机; 76～85; 80; 5; 低中频. 4; 推土机; 80～90; 85; 5; 低中频. 5; 挖掘机; 80～90; 84; 5; 低中频. 6; 摊铺机; 75～85; 80; 5; 低中频. 2、施工期声环境影响预测 (1)施工机械噪声预测模式 施工噪声可近似为点声源处理。根据点声源噪声衰减模式，可估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： －ΔL 式中： ——距施工噪声源r1米处的参考声级值，dB（A）； ——距施工噪声源r2米处的噪声预测值，dB（A）； ——参考点距声源的距离，m； ——预测点距声源的距离，m； △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等），dB（A）。 (2)施工机械噪声预测结果 运用上式对道路施工汇中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果如表4-2所示。 4-2 施工机械距场界不同距离条件下场界噪声值 单位：dB(A) 施工机械 名称; 噪声预测值dB(A). 5m; 10m; 20m; 30 m; 40 m; 60 m; 80 m; 100 m; 120 m; 150 m; 500 m. 装载机; 90; 79; 73; 69; 67; 63; 61; 59; 57; 55; 45. 挖掘机; 84; 73; 67; 63; 61; 57; 55; 53; 51; 49; 39. 推土机; 86; 75; 69; 65; 63; 59; 57; 55; 53; 51; 41. 压路机; 86; 75; 69; 65; 63; 59; 57; 55; 53; 51; 41. 摊铺机; 87; 76; 70; 66; 64; 60; 58; 56; 54; 52; 42. 运输车辆; 82; 71; 65; 61; 59; 55; 53; 51; 49; 47; 37. (3)施工机械噪声影响分析 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），本道路工程机械执行标准为：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。根据表7-3昼间施工机械距施工场界30m可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；夜间施工机械距场界150m可达到GB 12523-2011标准限值的要求。 从道路周边情况来看，项目沿线没有环境敏感点，施工期噪声对周边声环境的影响是短暂的，将随着道路的竣工而结束。 (4)施工运输噪声影响分析 该道路建设物料运输将利用周边道路，因此运输噪声对其的影响较大。根据上述预测，施工期间项目所在区域声环境质量均存在不同程度的超标，根据现场调查，项目施工期间沿线没有声环境敏感点，只要加强施工车辆管理，优化运输路线，车辆运输尽量避开居民区，无法避开居民区时，途经居民区应减速、禁鸣，则可将施工运输噪声对运输路线沿线的声环境敏感点的影响降至可接受范围。 （四）施工期废气影响分析 本项目为市政道路，采用沥青混凝土面层，全线无隧道、桥梁工程。购置的商品沥清运来后可进行直接铺装，工程不设沥青拌合站。施工期对空气环境的污染来源包括土石方开挖、填筑、铺浇路面、路面养护、材料运输、装卸、堆放等环节产生的扬尘，机械设备及车辆的尾气，沥青路面铺设时产生的沥青烟，土石方和砂石料临时堆放时产生的扬尘。 1、施工扬尘影响分析 施工扬尘主要产生于道路施工期路基施工过程。施工时土石方开挖、填筑、路基平整、路面铺装及养护等作业会产生大量的粉尘，经空气动力输送、扩散分布于施工段周围的大气环境中，属于短时间、无组织、不连续排放。根据同类工程实际调查资料，施工扬尘粒径较大，多数沉降于施工场地，少数形成飘尘，在旱季施工场地的粉尘浓度可达20mg/m³。 施工扬尘在环境空气中扩散能力主要与风速有关，在风速≥5.5m/s的情况下，影响范围在下风向300m范围内，侧下风向100m范围内；施工扬尘影响范围最小时风速一般为1～2m/s。 类比其他建筑工地扬尘污染情况见表4-3。 表4-3 类比其它建筑施工工地扬尘污染情况 单位（mg/m³） 检测 位置; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 范围值; 0.303~0.328; 0.409~0.759; 0.434~0.538; 0.356~0.465; 0.309~0.336; 平均风速2.4m/s. 根据气象资料：嵩明县年主导风向为西南西风向（WSW），多年平均风速2.20m/s；因此建设项目施工现场产生的扬尘影响会小于北京市建筑工地。从道路周边情况来看，项目施工期间沿线没有环境敏感点，施工期产生的道路扬尘污染会对周围大气环境造成一定的影响，但施工期扬尘影响是短暂的，将随着道路的竣工而结束。 2、堆场扬尘 道路施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，表层土壤需开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 式中：Q：起尘量，kg/t·a； V50：距地面50m 处风速，m/s； V0：起尘风速，m/s； W：尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。 不同粒径粉尘的沉降速度见下表。 表4-4 不同粒径尘粒的沉降速度一览表 粉尘粒径（um）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（um）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（um）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表4-4可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250um时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250um时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 3、运输扬尘影响分析 道路扬尘产生量与路面含尘量、路面含尘水分、车重、车速等有关。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，运输车辆下风向50m处TSP浓度达到11mg/m³左右，下风向100m处TSP浓度达到9.5mg/m³左右，下风向150m处TSP浓度达到5 mg/m³左右，超过环境空气质量二级标准小时均值，对沿线造成的污染较为显著，影响范围也较大。建议施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。当施工场地洒水频率为4～5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。 施工期运输产生的扬尘是短暂的，随着道路的竣工而结束。 4、施工废气影响分析 本道路工程使用的沥青混凝土均采用商品料，从专门的拌和站购买，不在项目区内制作，因此本报告不评价沥青混凝土拌和站的影响。施工过程中路面铺摊产生的沥青烟会对施工人员及近距离保护目标造成一定不利影响，但路面铺摊作业时间较短，作业完成后不利影响随即消失。 本项目施工过程中用到的施工机械主要包括挖掘机、推土机、装载机和开挖机等，它们以柴油为燃料，主要污染物为CO、SO2、NOx和烟尘。由于燃油污染物排放量有限，排放方式为无组织排放，加之项目区比较空旷，施工机械、运输车辆尾气不会导致施工场地周围环境空气中CO、NOx、SO2、烟尘浓度明显升高，对周围环境影响不大。 （五）施工期固废影响分析 1、施工固体废弃物基本情况 道路施工期将产生一定量的固体废物，主要包括路基开挖后产生的废弃土石方、废弃施工材料、施工人员生活垃圾等。 根据工程分析，项目废弃土石方委托有资质的单位清运至合法弃渣消纳场，施工垃圾可外售的外售，不可外售的委托有资质的单位清运处置；施工人员生活垃圾委托环卫部门清运处置。 2、施工固体废弃物的处置分析 工程施工期间产生的生活垃圾可统一收集，委托环卫部门统一清运到垃圾填埋场；废弃施工材料，可外售的外售，不可外售的委托有资质的单位进行清运处置；废弃的土石方委托有资质的单位清运至合法弃渣消纳场。 综上所述，项目固体废物在采取上述处置措施后，生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运；弃方委托有资质的单位清运至合法弃渣消纳场；建筑垃圾能得到较为妥善的处置方式，对周围环境影响较小。 3、施工期固体废弃物处置方式可行性分析 施工期产生的固体废物主要有施工活动产生的废弃建筑垃圾、废弃土石方及施工人员生活垃圾。废弃建筑垃圾主要成份以废混凝土、废管材等惰性材料为主。建筑垃圾若处置不当，则会造成占用土地、破坏景观、引发粉尘等二次污染以及引发水土流失不利影响，因此，项目必须采取妥善的处置措施。 废弃建筑材料应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，例如木制（铁制）材料等，请回收商进行收购，重复利用；不能回收利用的部分运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。 项目应委托有资质单位清运建筑垃圾，此过程应严格执行《昆明市城市垃圾管理办法》和《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办﹝2011﹞88号）的相关规定，最终处置方式主要为将建筑垃圾运至符合城乡规划、并取得环境及规划许可文件的建筑垃圾中转消纳场。参考《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办﹝2011﹞88号）的相关规定 第八条：建筑垃圾处置按照“谁产生、谁负责、谁付费”的原则，建设单位应当承担建设工程中建筑垃圾的资源化处理费用和建筑垃圾的运输费用。 项目建设单位在进行施工招标时，应明确要求中标的施工单位需严格执行《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办﹝2011﹞88号）的相关规定的规定执行，以最大限度减缓对周围环境的影响。 本工程在建设过程中共产生废弃土石方全部委托有资质的单位清运至合法弃渣消纳场。 建筑垃圾和废弃土石方的运输以卡车运输为主，环境影响主要是运输扬尘和抛洒漏。运输车辆应采用全封闭渣土车，装运过程中应对装载物进行适量洒水，采取湿法操作。固体废物的运输路线尽量避开集中居住区。采取上述措施后，固体废物运输的环境影响可以处于可接受的程度。 建筑垃圾属无毒无害的城市建筑垃圾，只要项目加强管理，严格执行《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办﹝2011﹞88号）的相关规定进行处置，杜绝乱堆乱倒，禁止乱堆乱倒土石方和建筑垃圾，则不会对外环境产生大的不利影响。 本项目施工期间施工人员生活垃圾的产生量约为5.4t，经统一收集后委托环卫部门清运。 综上所述，项目固体废物在采取上述处置措施后，均得到妥善处置，对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | （一）生态环境影响分析 1、对植被的影响分析 拟建道路在施工阶段由于对地面进行开挖或填筑，使道路征地范围内的林木、草地等遭受砍伐、铲除、掩埋及践踏等一系列人为工程行为的破坏，而这种变化若是路基占地部分，则是永久的无法恢复的。但本工程建设占地面积相对较小，对整个评价区域自然生态系统体系来说属于可以承受的范围。 项目位于宜良县内，为宜良县的开发、完善路网的便民基础市政道路建设，尽快形成宜良县交通网络。项目所在区域属城郊生态系统，道路的修建不可避免地会对沿线的植被造成一定的破坏，临时占地破坏的植被主要为荒草地和建设用地，通过采取全面播撒种草的方式进行植被恢复后，临时占地范围内的生物量损失可以得到补偿。项目永久占地破坏的植被均为区域常见种，所损失的植物将在工程结束后通过绿化带的种植重新恢复。项目占地范围内的植被在项目周边其他区域广泛分布，项目的建设仅仅会对评价范围内植被的生物量产生变化，导致植物在数量和成分上的改变，并不会导致物种的消失，对沿线植被种类、丰度、多样性不会产生影响。通过采取植被恢复和绿化措施后，可以弥补沿线生物量的损失，重建人工生态系统，不会对区域内植被资源和植物物种多样性产生不良影响，也不会对植物分布造成明显的不利影响。 总的来说，工程建设占地会对沿线植被产生一定影响，通过项目采取的道路绿化和施工结束后临时占地植被恢复措施后，可减小因工程建设对生态环境的影响，道路的建设不会导致物种的灭绝，也不会改变评价区的植物区系特征，不会造成较大的生物多样性的流失。 3、对动物的影响分析 施工期间的机械噪声、车辆往来和人员的施工活动将会对区域内的野生动物栖息环境产生一定的干扰。评价区内现存可见野生动物均为生态适应性较广的，伴人居性较强的小型动物，评价区内没有发现具有保护价值的野生动物活动及其栖息地的存在，分布着的野生动物的主要生境是以灌丛、草地、农田为主，这些动物对强烈的人为干扰具有较好的适应性，野生动物对项目施工期造成的生境破坏的影响可以通过迁徙或迁移到另外的区域得到解决。施工机械及运输车辆的噪声都在80dB（A）以上，这些噪声将对栖息鸟类产生惊吓，噪声对其影响主要表现为驱赶远离，由于这些鸟类大部分为与人类伴生的种类，对人类的社会环境已有一定的适应能力，因此道路建设不会使评价区内鸟类消失。综上所述，项目施工期对动物的影响较小。 4、对土地利用的影响分析 本项目属于道路建设，筑路所需的所有砂石料及沥青都采用商品外购，施工产生的废弃土石方委托有资质的单位清运至合法弃渣消纳场。本项目不设置拌合站、取土场、砂石料场和弃渣场，仅设置临时表土堆场，因此，本工程对土地利用的影响主要表现在道路对土地的永久性占用和临时性占用。 （二）运营期废水影响分析 根项目营运期对水环境的影响主要来自：1、暴雨冲刷路面，形成地面径流污染水体；2、道路沿途生活污水对水环境的影响。 据项目可研资料，项目沿线排水体制采用雨水、污水分流制的排水体制。本项目建成通车后，车辆行驶产生的泥沙、扬尘或其它有害物质，将会随着降雨产生的路面径流进入沿线水体，进而影响评价范围内的水环境。暴雨径流（非引起洪涝的暴雨）是营运期产生的非经常性污水，主要是暴雨冲刷路面而形成。道路路面径流中的主要污染物为CODcr、石油类和SS。道路路面冲刷物的浓度集中在降水初期，降水15分钟内污染物随降水时间增加浓度增大，随后逐渐减小。为防止路面径流对沿线区域环境产生影响，本项目采用雨、污分流制。根据项目可研资料，本项目雨水管道双侧布置在北侧机动车车道下，管道沿道路纵坡走向设置，收集沿线区域雨水，根据场地竖向情况，结合主干路网规划情况，最终就近排至最终排入南盘江及其支流水系。项目路面径流占整个区域地面径流量的比例是很小的，相对目前整个区域的其它污染源的比例也是很小的，项目道路沿线没有水环境特别敏感点，故项目路面径流所带来水环境影响程度较小，即使有影响也只是短时间影响，随着降雨时段增加，这种影响会逐渐减弱。 因此，路面径流造成的污染可以通过采取加强运输管理，保持路面清洁等措施加以减缓，该道路路面径流对水环境的影响较小。 本项目为新建项目，本次道路采用雨污分流体制，将建设并完善沿线的雨污管网系统。目前，道路两侧均为待开发区域，该道路的建设为将来沿线污水收集，并使污水排到污水管，最终进入城市处理厂处理奠定基础，项目的建设将对区域地表水环境质量起到一定的改善作用。 （三）运营期噪声影响分析 项目运营期噪声环境影响分析详见噪声环境影响专项评价。 根据专项评价分析，项目运营期噪声采取以上措施后，道路营运期噪声对周边环境及附近敏感点影响不大。 根据噪声专题评价结论，运营期噪声影响主要结论如下： 根据预测结果，根据项目可研提供的车流量、车型比，利用现行有效的导则、规范推荐的模式对营运期噪声环境影响程度及范围进行了预测，预测结果表明： 相对于昼间噪声达标距离，夜间噪声要达标需要增加很长一段距离，几乎成倍增加。因此，在道路运营阶段应当适当的增加道路两侧的绿化，增加乔灌木的密度，不仅能够美化环境，还能发挥绿色隔声屏障的作用，既经济又高效。 根据预测结果，以项目在运营中期红线处均可达到2类区标准，因此，项目对周边地块影响是可以接受的。 （四）运营期废气影响分析 道路在营运期对空气的污染主要来自汽车尾气及地面扬尘，汽车尾气中含有NO2、CO等气态污染物，其排放量与交通量成正比，与车辆的类型及汽车运行情况有关。 目前，对于交通造成的空气污染尚无经济可行的工程措施。根据实际情况，提出以下防治措施： ①在道路两侧，特别是关心点近的路段附近多植树、种草，绿化树种应选用对汽车尾气吸收效果较好的树种。这样既可净化吸收车辆尾气中的污染物，又可美化环境和改善道路沿线景观。 ②加强路面养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少扬尘和尾气污染。加强对道路沿线绿化的养护，维护绿化的减污功能。 ③环评建议路面及绿化纳入相关部门管理，及时安排相关人员清扫路面和绿化工程的维护。 项目周边的主要环境敏感点为村庄及学校。随着科技水平的不断提高，汽车尾气净化系统将逐步改进，道路汽车尾气对沿线两侧环境空气的影响范围以及影响程度都将会缩小。 （五）运营期固废影响分析 道路营运期固体废弃物主要来源于道路清扫垃圾、绿化垃圾等。 运营期道路清扫垃圾由环卫部门集中清运处置；道路沿线树木花草产生的绿化垃圾较为分散，可采取定期人力清扫的方法加以定时收集，由环卫部门集中清运处置。对机动车运输过程严加防范，以防撒漏。 项目营运期固体废弃物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、主体工程选址选线合理性分析 本项目大部分路段为在原有道路基础上进行提升改造，提升同行能力，部分路段已建成通车，因此部分路段无比选方案，选址选线为唯一。 2、施工“三场”选址合理性分析 （1）三场设置 根据拟建道路《工可》及《水土保持方案》，本项目不设置专门的取土场、弃渣场，本工程产生的废弃土石方委托有资质的单位清运至合法弃渣消纳场。 在工程建设过程中，为了不影响主体工程施工，同时减少后期覆土运输距离，本项目会在道路沿线不设置剥离表土的临时堆场，不会产生大的水土流失，因此不会对项目建设和周边产生影响。 项目附近有大量的砂、石料场，所需的砂石料从周边合法的砂石料场外购后直接利用，砂石料不在项目区加工。 项目基础施工所需混凝土不在项目区内进行拌合和加工。 项目路面沥青全部外购商品沥青进行铺设，不在项目区进行拌合和熬制。 综上所述，项目占地范围内不设置专门的取土场、砂石料场、弃渣场、混凝土搅拌场和沥青搅拌场是可行的。而设置的临时剥离表土堆场选址合理，只要严格落实水保措施就能将水土流失的影响控制在最小。 （2）施工营地和施工便道 根据项目建设区周边已建及在建道路情况，本工程施工车辆可直接或间接利用已建东环大道等道路进出施工现场，交通便利，无需新建施工便道，能够满足工程施工期间的运输要求。 本工程不在项目区内设置施工营地和施工指挥部。本项目租用周边居民用房作为作为现场办公和监理用房；施工人员和管理人员就近租用周边村庄内的民房作为宿舍。 根据施工需求，本工程在道路路基路面区分段布设施工场地（施工车辆停放场、施工材料堆场区），占地计列在道路路基占地中，以方便施工，不占用临时用地。 因此，本项目区内不设置施工便道、施工营地、专门的施工指挥部和临时施工场地。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 (1)严格执行本项目水土保持措施，防止水土流失对周围环境造成大的影响。合理安排工期，及时对弃渣进行清运。避免雨水冲刷和破坏产生大量的水土流失。 (2)加强征地规划范围内的土地资源的管理与保护，合理规划布局，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。 (3)施工结束后对临时占地进行植被恢复。 2、噪声保护措施 (1)合理布局施工现场 对施工现场进行合理科学地布局是减少施工噪声的主要途径，如将施工现场的固定振动源相应集中，以减少影响范围；如对可固定的机械设备如空压机、发电机等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声板或隔声罩，以降低设备噪声。 (2)合理安排施工作业时间 在保证进度的前提下，合理安排作业时间，对于敏感点受影响范围内，须把噪声强度大的施工应安排在白天。严格限制夜间进行有强振动的施工作业。特殊情况需连续作业时，除采取有效措施外，报环保局批准后施工，并公告附近群众。 (3)合理安排施工运输车辆的行驶路线和行驶时间 施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间，运输路线尽量避免居民聚集区、学校等敏感区域。 (4)合理选择施工机械设备和施工工艺 施工单位应尽量选用噪音低、振动小的各类施工机械设备；如用小吨位设备代替大吨位设备、采用静力压桩机代替普通强夯打桩机等；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。 (5)做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工 由于技术条件、施工现场客观环境限制，即使采用了相应的控制对策和措施，施工噪声、振动仍可能对周围环境产生一定的影响，为此要向周边受影响的居民和有关单位做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心理承受力；做好施工人员的环境保护意识的教育，倡导文明施工的自觉性，尽量降低人为因素造成施工噪声的加重。在村庄附近施工时，需提前告知周边居民，设立群众意见反馈处，听取并采纳群众合理意见。 建设单位应责成施工单位在施工现场张贴告示，设置投诉电话，建设单位在接到噪声影响投诉后应及时与当地环境保护部门联系，及时妥善处理各种环境纠纷。 (6)加强环境管理，接受环保部门环境监督 项目施工期应严格执行昆明市人民政府第72号令（《昆明市环境噪声污染防治管理办法》）及《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市建设工地文明施工管理规定的通知》（昆政办〔2011〕89号）关于建筑施工噪声污染防治的相关规定： ①在建筑施工项目开工十五日以前，施工单位持环保部门对本项目环境影响评价的批准文件向项目所在地县（市）区环境保护局申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 ②禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业。 ③项目施工期间应与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，减轻对声环境的不利影响。 (7)合理制定施工计划，监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备简易噪声测量仪器，以保证其不受噪声超标影响。 3、废气污染控制措施 (1)项目工地外围应设置施工围挡，围挡应用标准板材或砖砌筑，砖砌筑应当粉刷涂白，封闭严密，保持整洁完整。 (2)施工进出口现场地坪必须进行硬化处理，有条件的采取砼地坪。配备专门的洒水车辆，在晴天定时对施工场地及周边运输道路进行洒水抑尘，在大风季节增加洒水次数，防止尘土飞扬。 (3)大风天气避免进行路面开挖和建筑拆除施工，产生的弃渣及时清运，临时堆土及建筑材料的堆放应予以覆盖并采取表面固化处理。 (4)路基施工时要及时分层压实，对路基路面区不能及时回填的土石方、路基边坡区的松散裸露边坡、施工场地区堆放的建筑建材以及表土堆场区堆存的表土等要采取一定的临时覆盖措施和洒水降尘措施。 (5)严格管理施工现场运输车辆，特别是渣土运输的管理，运输渣土的车辆出工地必须对附着在车身的渣土进行清洗，减缓对运输道路及周围空气环境的影响。 (6)运送渣土和散装含尘建筑材料的车辆，应按规定配置防洒防漏装备，装载不宜过满，加盖蓬布，保证运输过程中不散落。对运送砂石料的车辆应限制超载，不得沿途洒漏。粉状材料应罐装或袋装，并盖篷布。合理规划运输车辆的运行路线与时间，尽量远离居民区，以减少扬尘对运输沿线居民的影响。 (7)专人负责施工场地的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运输过程中的扬尘。 (8)在施工过程中，禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质；严禁将废弃的建筑材料作为材料燃烧。 (9)不得在施工现场设立沥青拌合站和混凝土拌合站，沥青外购，混凝土外购。 (10)沥青混凝土铺设最好在有二级以上风力条件下进行，以避免局部过高的沥青烟浓度。 (11)施工结束时，应及时清理和平整场地，并进行植被恢复。 4、废水污染控制措施 (1)本工程不在项目区内设置施工营地和施工指挥部，施工人员和管理人员均不在施工现场食宿，以减小对地表水环境的影响。项目施工人员依托租住民房卫生间，项目区内不产生施工人员生活废水。 (2)施工人员洗手废水经沉淀后直接回用于项目区洒水抑尘；施工废水经沉淀后直接回用于项目区洒水抑尘或循环利用；加强混凝土养护废水的截留措施，一般采用覆盖塑料膜或稻草的方式；雨天地表径流经项目内设置的临时排水沟收集到临时沉砂池内沉淀处理后，回用于混凝土养护、车辆冲洗、场区洒水降尘等施工过程，不外排。 (3)为确保施工期间废水不外排，雨水、施工废水全部收集经过沉砂池沉淀后通过抽排设施排入蓄水池。收集的排水全部回用于场区洒水降尘、车辆冲洗、混凝土养护等施工过程。禁止将施工期产生的废水随意乱排。 (4)定期对沉砂池进行清掏处理，确保沉砂池的处理效果。 (5)做好机械的日常维修保养，对进场施工机械和车辆应定期维护，保证其运行的良好状态，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，雨天应对各类机械进行遮盖防雨。 (6)施工材料如油料堆放地点应备有临时遮挡的帆布或采取其它防止雨水冲刷的措施。 (7)合理安排施工时间，尽量避开雨天进行基础施工；若遇雨季施工，项目建设应注意对裸露开挖面的防护，加强施工管理，严格控制材料进出，减少现场物料储存量。 (8)按照水土保持方案的要求，设置车辆冲洗系统、临时排水沟、临时沉砂池等设施，并对临时堆放的砂石料和表土采取编织土袋临时拦挡和彩条布临时覆盖等措施，对路基路面区不能及时回填的土石方、路基边坡区的松散裸露边坡采取彩条布临时覆盖。 (9)路基开挖产生的表土不能够随意堆放，应该尽快运至临时堆土场，加强管理及临时拦挡措施，防止土石方直接进入水体，认真落实水土保持方案提出的措施，做到“边防护，边施工”。 (10)道路施工过程中，应该针对不同筑路材料的特点，在运输和贮存过程中采取针对性的密封措施，并将措施落实到材料的使用阶段，防止材料运输和贮存不当对区域水体造成污染。对沥青、油料和化学物品的运输要特别注意，加强施工材料的管理。 (11)施工期应严格要求施工人员，防止施工人员的不文明行为对周边水体造成影响，施工中注意节约用水，以减少施工废水的产生量。 (12)项目后续的施工图设计和建设过程中，应与有关的管网施工单位进行协调，使项目污水管道的建设与区域的截污工程更好的衔接。 5、固体废物处置措施 (1)施工期生活垃圾相对集中的区域，应设置垃圾桶，与环卫部门签订垃圾处理协议，及时清运生活垃圾，防止长期堆放产生二次污染。 (2)废弃建筑材料应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，例如木制（铁制）材料等，请回收商进行收购，重复利用；不能回收利用的部分运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。项目应委托有资质单位清运建筑垃圾，此过程应严格执行《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办﹝2011﹞88号）的相关规定，最终处置方式主要为将建筑垃圾运至符合城乡规划、并取得环境及规划许可文件的建筑垃圾中转消纳场。 (3)本项目产生的弃土渣严格执行《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办﹝2011﹞88号）的相关规定，在城市建成区不得设置永久弃渣场，废弃的土石方统一拉运至合法弃土场处理。 (4)规范施工期间施工车辆在物料运输过程中的操作，不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，以免造成物料泄漏，给区域环境卫生带来不良影响，避免形成道路扬尘二次污染。 (5)施工机械的机修油污集中处理，揩擦有油污的固体废弃物等不得随地乱扔，应集中处理。 (6)按计划和施工的操作规程，严格控制并尽量减少余下的物料。一旦有余下的材料，将其有序地存放好，妥善保管，可供周边地区修补乡村道路或建筑使用。 (7)对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 (8)工程完工后，施工单位应在1个月内拆除工地围墙、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。 (9)施工单位在动工前应制定切实可行的垃圾处理计划，并由专人负责现场环保工作，严格执行生活垃圾和建筑垃圾的分类，垃圾清运前适量洒水。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 1、生态环境 (1)项目建成后，要加强对临时占地区域的植被恢复工程的保护，发现植被恢复受阻，如植被死亡，要进行植被的补植补种。 (2)加强对道路绿化的日常管理与养护，保证绿化植物的成活率。 (3)对路基及临路林缘地段进行不定期检查，清理杂草，防止由于人为活动干扰后，造成生物入侵。 2、水环境污染防治措施 (1)建设单位应与设计单位做好沟通，在设计阶段做好路面径流的排水设计。 (2)加强营运期道路设施维护和管理，保持路面清洁，保证道路排水系统以及绿化工程的正常功能，强化路堤的稳定和保护。 (3)加强道路两侧雨水管网和污水管网的维护和修缮。将项目产生的路面污水、居民生活污水分别通过雨水管道和污水管道集中收集后排入城市雨、污水管网，避免地面径流在路面及路边积存。 (4)定期对污水管线进行检查，以便于及时发现管线的堵塞、渗漏情况；一旦发现，及时进行处理，避免因污水管网的堵塞渗漏造成对水环境的污染。 (5)加强清掏排水系统的淤泥，以确保管网的畅通排泄。 (6)道路管理部门加强道路运输管理。严禁各种泄露、散装超载的车辆上路，严防抛撒，进而影响地表水体。 （7）当车辆发生交通事故后车辆燃油发生泄漏，引起爆炸、燃烧时，立即启动应急预案，紧急通知道路管理部门、公安、环保、消防等有关部门，并在第一时间内封闭现场，针对泄漏品的特性利用有效的吸附剂或吸收器阻止油品外泄，外泄油品由应急车辆抽取处置。 3、环境空气污染防治措施 (1)加强道路两侧绿化，选择有吸附作用或净化能力、适合当地气候、土壤条件的乔木、灌木和草本，提高绿化带对环境空气的净化效果，减少汽车尾气对周围环境的影响；同时加强绿化的养护，保持绿化的净化功能。 (2)加强交通管理，严格车管制度，严格执行国家颁布的机动车排放限值标准，限制尾气超标车辆、无遮盖措施的装载散装物料车辆上路，加强行车速度监控管理。 (3)加强对道路路面的养护和清洁，保持道路良好运营状态，保证汽车在良好的路况下行驶，减少扬尘和汽车尾气污染。 4、噪声污染防治措施 (1)加强道路交通管理，如限制性排放不达标的车辆上路，在敏感点两端设置限速和禁鸣标志等，可以有效地控制交通噪声的污染。 (2)定期检查与保养路面，对受损路面要及时维修与修复，使路面保持良好状态，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增大。 (3)在各敏感路段点前设置限速、禁鸣等标志牌，进行限速行驶，以降低车辆行驶噪声，尽量避免交通噪声敏感点路段的噪声扰民。 (4)种植绿化带不仅给路线两侧的民众带来良好的视觉感受和心理作用，还具有一定的降噪作用。如果条件允许时，优先考虑在道路两侧沿线尽可能地营造绿化带，栽种行道树，种植常绿、密集的林带，这样既可美化环境，又可产生一定的降噪效果。 (5)本项目所在区域为城市待开发区域，项目在投入运营的初期沿线无声环境保护目标，但随着区域的发展，道路沿线土地会随之开发利用。根据预测结果，以项目在运营中期红线处均达到2类区标准，因此，项目对周边地块影响是可以接受的。 (6)对运营期的交通噪声进行跟踪监测，预留声环境治理费用。根据监测结果，及时采取不同的噪声防治措施，例如设置隔声屏、加强绿化或对已造成影响的建筑安装隔声窗等。 5、固体废弃物防治措施 (1)在道路沿线设置一定数量的垃圾桶，加强路面保洁工作，及时清扫道路垃圾，保持路面洁净，道路垃圾由环卫部门集中清运至垃圾填埋场进行卫生填埋。 (2)道路绿化养护产生的绿化垃圾由人工清扫后，送入垃圾收集车辆交由环卫部门处理。 (3)加强道路运输管理，加大对过往车辆爱护环境的宣传教育力度，严禁沿路抛洒垃圾。 (4)沿线下水道清掏的污泥由清掏单位统一清运至垃圾填埋场进行处置。 |
| 其他 | - 1、环境管理 本道路环境管理计划见表5-1。 表5-1 项目环境管理一览表 环境 问题; 管理内容; 实施机构. 一; 设计阶段. 1; 道路 设计; 科学合理设计施工方案，尽量减少占地，减轻居民区大气和噪声污染影响。; 设计单位. 2; 空气 污染; 在确定临时堆场位置时，考虑运输扬尘和其它问题对大气环境的影响。; 设计单位. 3; 噪声; 对噪声敏感点，视噪声预测情况进行减噪措施设计，减少营运期交通噪声影响。; 设计单位. 4; 生态 环境; 适当的绿化设计，减少对沿线自然景观的影响。; 设计单位. 二; 施工期. 1; 空气 污染; （1）采取洒水降尘以减少大气污染。洒水量及频次视当地土质、天气情况等相应増加。 （2）运送建筑材料的卡车采用帆布等遮盖，严禁超载，减少跑漏。 （3）施工现场及运料道路在无雨的天气定期洒水，防止尘土飞扬。; 施工单位. 2; 土壤 侵蚀; 路基完工三个月内在道路沿线合适处植树种草。如现有的灌溉或排水系统己损坏，要采取适当的措施修复或重建。; 施工单位. 3; 水 污 染; （1）在建造永久性的排水系统同时，在施工区建造用于排水的临时截排水沟渠或水管。 （2）采取合理措施，如沉砂池以防向灌溉水渠、排水沟直接排放施工污水。 （3）选用先进施工工艺防止污染地表水。 （4）生活垃圾统一收集，集中处理，不得乱堆乱放或直接排入水体。 （5）机械油料的泄漏或废油料的倾倒进入水体后将会引起水污染，所以应加强环境管理，开展环保教育。 （6）施工材料如水泥、油料、化学品应备有临时遮挡的帆布，防止大风暴雨冲刷而进入地表及地下水体。; 施工单位. 4; 噪声; （1）严格执行噪声标准以防止道路施工人员受噪声侵害，靠近强声源的工人将戴上耳塞，并限制工作时间。 （2）尽量选用低噪设备，并加强机械和车辆的维修和保养，保持其较低噪声水平。 （3）施工单位使用挖掘机等可能产生环境噪声污染的设备，应当在开工五日前向项目所在地的环境保护行政主管部门报告该项目项目名称、施工场所和使用产生噪声污染的设备的期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况。 （4）禁止高噪声机械午间（12:00〜14:00）、夜间（22:00〜次日6:00）施工作业；因生产工艺要求及其他特殊情况须在午间、夜间进行施工作业的，应当事前取得建设行政主管部门的午间、夜间施工意见书，由环境保护行政主管部门出具可在午间、夜间进行施工作业的证明，并公告附近的居民。; 施工单位. 5; 生态 环境; 沿线道路绿化严格按照设计要求进行。; 施工单位. 6; 施工 场地; （1）加强对施工管理和施工人员的环境教育。 （2）在施工场地应设置垃圾箱和卫生处理设施。 （3）工人定期检查身体，以防工人和当地人群间可能的传染病传播，需要时及时处理。; 施工单位. 7; 施工安全及运输管理; （1）为保证施工安全，施工期间在临时道路上应设置安全标志。 （2）施工路段设执勤岗，疏导交通，保证行人安全。 （3）施工期，采取有效的安全和警告措施以降低事故发生率。 （4）建筑材料的运送应尽量避免影响现有的交通设施，减少尘埃和噪声污染。 （5）咨询交通部门，指导交通运行，施工期间尽可能减少交通阻塞和降低其运输效率。 （6）制订合适的建筑材料运输计划，避开现有道路交通高峰。; 施工单位. 8; 施工 监理; 根据审查批复的环评报告表和项目施工图设计进行施工期环境监理。; 监理单位. 三; 营运期. 1; 噪声; 加强交通管理，出入口设监控站，禁止噪声过大的旧车上路。; 公路 管理处. 2; 空气 污染; 严格执行汽车排放车检制度，限制尾气超标排放车辆上路。; 公路 管理处. 3; 车辆 管理; （1）禁止低速、高噪声和大耗油量的旧车上路营运。 （2）加强对公民教育，使其认识到车辆带来的环境污染问题，并了解有关法规。; 公路管理 处、公安、交通管理部门. 5; 道路 路 绿化; 加强对道路绿化的维护，全面预防病虫害发生。; 公路 管理处. - 2、环境监理 本道路各阶段环境监理计划见表5-2。 表5-2 本项目各阶段环境监理计划表 阶段; 监理内容; 监理 方式. 施工准备阶段; （1）审核招标文件中设置的环境保护条款并在工程招标过程中向施工单位解释招标文件和承包合同的环境条款以及国家与地方的有关环保法规、工程施工期的环境保护规定等，其中特别注意弃渣处置问题； （2）审查工程初步设计过程中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响报告书提出的环境保护措施； （3）向施工单位提出应特别注意的环境敏感因子和有关环境保护要求及监控的工作程序； （4）对施工单位报送的单位工程和分部工程施工组织计划中有关环境保护的内容进行审核，从环境保护的角度提出优化施工方案与方法的建议并签署意见作为对施工组织计划审核意见的组成部分； （5）检查登记施工单位主要设备与工艺、材料的环境指标，按照环保规范向施工单位提出使用操作要求。; 审查. 施工 阶段; （1）检查施工单位环境保护管理机构的运行情况； 检查施工过程中施工单位对承包合同中环境保护条款的执行与环境保护措施落实情况，重点监督检查施工场扬尘控制、施工废水处理、噪声污染控制、固体废弃物处置和卫生防疫等方面；主要包括： 1）在施工场地建设施工废水沉砂池，废水经沉淀处理后回用于施工场地防尘，废水不外排；定期对沉砂池进行清掏处理； 2）配备专门的洒水车辆，在晴天定时对施工场地进行洒水抑尘，防止粉尘飞扬； 3）严格执行昆明市人民政府第72号令（《昆明市环境噪声污染防治管理办法》）的执行情况； 4）对该项目不能利用的建筑垃圾及土石方，严格执行《昆明市城市垃圾管理办法》和《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》实施细则（昆政办[2011]88号）》的相关规定进行清运处置。 （2）主持召开工程区域范围内与环境保护有关的会议，对有关环境方面的意见进行汇总，交流并审核施工单位提出的处理措施； （3）协调建设各方有关环保的工作关系和调节有关环境的争议； （4）系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程施工质量，及时定期做出评价，并反馈或上报给施工单位、监理公司、建设单位环保机构等有关单位； （5）施工单位的进度款支付签证中，除原审意见不变外，环境监理应签署对施工单位环境保护的评价意见，作为计量支付的证据之一； （6）编写环境监理月报和工程环境监理报告。. 工程验收阶段; （1）审查施工单位报送的有关工程验收的环保资料； （2）对工程区环境质量状况进行预检，主要通过感观和利用环境监测的资料与数据进行检查，必要时，进行环境监理监测； （3）现场监督检查施工单位对遗留环境问题的处理； （4）对施工单位执行合同中环境保护条款与落实各项环境保护措施的情况与效果进行综合评估； （5）整理验收所需资料的环境监理资料，起草环境监理工作总结； （6）参加工程验收，并签署环境监理意见。. - 3、环境监测 工程施工周边无环境保护目标，本评价不对工程施工期制定监测计划。营运期的监测计划，包括：监测项目、监测因子、监测点位、监测时间和频次、采样方法、实施机构、负责机构及监督机构。环境管理部门可根据环境监测结果调整环境保护管理计划并监督各项环保措施的落实，对各项环保处理措施的效果进行分析。根据项目特点，建议项目施工期及营运期环境监测计划见表9-3和表5-3。 表5-3 施工期环境监测计划 监测 项目; 监测 因子; 监测点位; 监测频次; 采样/测量方法; 实施机构; 监督机构. 大气; TSP; 项目北侧区域; 按路基、路面工程各阶段，每阶段监测1次，每次连续监测7天，监测日均值每日应有24h采样时间。; 《空气和废气监测分析方法》; 有资质的监测单位; 当地 环保局. 噪声; LAeq; 项目北侧区域; 按路基、路面工程各阶段，每阶段监测1次，每次监测2天，每天昼夜各1次。; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 注：表中所列出的监测点位、监测频次，可根据当地具体情况进行调整。根据监测结果，应适时采取相应环保措施。 表5-4 营运期环境监测计划 监测 项目; 监测 因子; 监测点位; 监测频次; 采样方法; 实施机构; 监督机构. 噪声; LAeq; 距道路红线外1m、20m、40m、80m、120m和160m分别设置监测点; 环保竣工验收监测2天；昼夜各2次，每次监测20分钟; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 有资质的监测单位; 当地 环保局. 注：表中所列出的监测点位、监测频次，可根据当地具体情况进行调整。根据监测结果，应适时采取相应环保措施。 - 4、竣工验收 表5-5 竣工环境保护验收一览表 项目; 环保措施; 实施部位; 规模; 验收标准; 预期效果. 水环境; 排水收集系统; 道路全线; 雨污分流，道路双侧地下布设雨水管道和和污水管道。; /; 实现雨污分流，有效保护水体环境。. 声环境; 设置限速标志、禁鸣标志。; 道路沿线规划的娱乐康体用地等需要安静的敏感点处。; 若干; 临街第一排建筑物面向道路一侧的区域或道路红线外35m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；临路第一排建筑物以后区域或道路红线外35m以外区域执行2类标准。; 减缓噪声影响。. 固体废弃物; 在道路两侧公交站台处设置垃圾桶; 公交站台; 道路两侧公交站台各设1个，共2个。; /; 创建文明城市。. 生态 环境; 施工迹地 恢复和绿化; 临时表土堆场施工现场、临时环保设施; /; /; 临时占地及临时堆场植草恢复。. 植被保护措施; 对施工范围外是否采取生态保护措施。; /; /; 不对施工范围外造成生态破坏。. 绿化工程; 道路全线; 道路两侧植行道树、铺设绿化带。; /; 主体设计己列，景观美化。. 环境 风险; 制定切实可行的风险事故应急预案，并报相关部门备案。; /; /; /; /. 设置“谨慎驾驶”警示牌; 道路交叉口处; 3个; /; /. “三同时”制度; 建设项目是否严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入的环境保护“三同时”制度。. 环保部门对环评报告及批复中要求的环保措施和建议的落实情况。; 查清工程在设计、施工中对环评文件及其批复中要求的环保措施和建议的落实情况。. |
| 环保投资 | 本项目总投资为54956.16万元，环保总投资约6443.7万元，占总投资的11.7%，本环评新增环保投资费用73万元。 表5-6 环保投资估算 环保项目; 环境保护措施; 投资（万元）; 备注. 生态环境保护及恢复措施; 施工期; 路基路面、边坡、绿化区的表土收集及回覆; 80; 可研已考虑费用. 65; 水保提出. 生态环境; 5; 环评新增. 监控调查. 营运期; 绿化工程; 1260; 可研已考虑费用. 水环境保护措施; 施工期; 车辆清洁系统; 5.3; 水保提出. 临时排水沟; 8.9; 水保提出. 临时沉砂池; 0.55; 水保提出. 临时抽排设施; 6; 环评新增. （抽水泵、导流管）. 临时设施防渗措施; 5; 环评新增. （沉砂池、临时排水沟）. 营运期; 排水边沟; 117; 可研提出. 排水系统; 1864.39; 可研已考虑费用. 综合管线工程; 2051.56; 可研已考虑费用. 海绵城市渗透管; 860; 可研已考虑费用. 环境空气保护措施; 施工期; 路基路面、道路边坡、临时表土场的临时覆盖; 7; 水保提出. 洒水车1辆（利用施工车辆）定期洒水、施工围挡; 10; 环评新增. 声环境; 施工期; 噪声防护措施; 10; 环评新增. 保护措施; 营运期; 预留声环境治理费用; 28; 可研已考虑费用. 设置“限速、禁鸣”标志牌; 3; 环评新增. 固体; 施工期; 生活垃圾、施工垃圾收集设施; 8; 环评新增. 废弃物; 营运期; 环卫设施; 3; 环评新增. 环境; 营运期; 设置“限速”警示牌和其他相应提示标志; 1; 环评新增. 风险. 小计; /; 6398.7. 其他与环保相关费用. 环境监测; 施工期; 见监测计划表; 12; 环评新增. 竣工验收; 8; 可研已考虑费用. 环境监理; 施工期; 8个月; 15; 可研已考虑费用. 制定切实可行的风险事故应急预案; /; 10; 环评新增. 小计; /; 45; 小计. 环境保护总投资; /; 6443.7; 环境保护总投资. 其中环评新增环保投资; /; 73; 其中环评新增环保投资. （注：以上环保投资均为估计值，实际环保投资以最终工程结算额为准） |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 通过工程和生态的方法恢复项目区的植被。 | 不降低现有生态功能。 | 加强一般路段的绿化工作，在道路两侧设置绿化带。同时随着路基边坡采用植草防护、弃渣场等临时用地进行植被恢复。 | 调查绿化及恢复情况是否与评价一致 |
| 水生生态 | ①禁止施工污水的直接排放，禁止在以萨河中清洗施工设备，减少水体污染，最大限度保护动物生境。 ②禁止施工人员以各种方式捕捞鱼类，尽可能保护河流的原生态。 | 不影响水质 | 在新建跨越六十铺河设置15m3的初期雨水收集池，经过沉淀后方可进入环境。 | 按照环评要求进行建设 |
| 地表水环境 | ①在涵洞处设置沉淀池。 ②施工人员生活污水依托现有的集镇的基础设施，废水统一收集后统一处理，不在场地内外排。 ③加强施工期的环境管理，雨季禁止施工，禁止将施工弃土倾倒进入河流、等敏感区；并严格按照水保要求完善水土保持措施。 | 废水不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①合理安排作业时序，加强施工机械的维修和保养，合理布置施工机械位置； ②对噪声大的施工作业白天施工、夜间停工。 | 厂界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011要求。 | ①严格审批道路两侧的新建房屋，合理规划，第一排建筑尽可能避免规划为住宅、学校、医院等噪声敏感建筑； ②经过距离村庄较近的区域、学校区域较近的地方设置减速带和设置限速标志； ③根据跟踪监测结果，结合实际情况，若出现超标3~5dB（A）时，应设置隔声窗以降低交通噪声影响。 | 声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①在道路施工过程中加强洒水降尘措施； ②运输车辆加盖，杜绝散装运输。 ③在施工材料（水泥、灰土、砂石料场）等堆放处设置一定高度的封闭性围栏措施， ④对于临时施工场地周围设置围挡。 | 污染物排放达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度1mg/m3限值 | / | / |
| 固体废物 | ①弃方全部运输至合法弃土场进行堆放。不外排。 ②生活垃圾分类收集，能回收的回收利用，不能回收的交由环卫部门清运。 | 合理处置，处置率100% | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | ①按要求制定突发环境事故应急预案并到主管部门进行备案； ②在跨越河流的桥梁位置设置高强度的挡墙。 | / | / | / |
| 环境监测 | ①噪声：监测点：宜园、土桥和谐家园、云南衡水宜良实验中学等；监测频次：施工期监测一次，每次2天，每天昼夜各1次。 ②地表水：监测点：六十铺河；监测频次：施工期监测一次，监测因子：pH、SS、化学需氧量、氨氮、石油类、TP | 按要求进行施工期监测 | ①噪声：监测点：宜园、土桥和谐家园、云南衡水宜良实验中学等；监测频次：验收时监测一次，每次2天，每天昼夜各1次；验收后每年进行一次跟踪监测，每次2天，每天昼夜各1次。 ②地表水：监测点：六十铺河；监测频次：验收时监测一次，监测因子：pH、SS、化学需氧量、氨氮、石油类、TP |  |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

一、工程概况 项目位于宜良县匡远街道土桥村顺河营西南侧，其中经一路起于现状公园大道，止于纬一路，总体为北-南走向，道路全长963.274m，红线宽40m，双向6车道，设计车速50Km/h，道路等级为城市主干道，本次实施道路桩号区间为：K0+000～K0+963.274；清远街延长线起于现状东环大道，止于经三路，总体为西-东走向，道路全长1264.136m，红线宽40m，双向6车道，设计车速50Km/h，道路等级为城市主干道，本次实施道路桩号区间为：K0+000～K1+264.136；匡山东路起于现状东环大道，止于经五路，总体为西-东走向，道路全长1808.311m，红线宽30m，双向4车道，设计车速40Km/h，道路等级为城市次干道，本次实施道路桩号区间为：K0+000～K1+808.311。 本项目总投资为54956.16万元，环保总投资约6443.7万元，占总投资的11.7%，本环评新增环保投资费用73万元。 二、总结论 项目属国家鼓励的交通基础设施项目，符合相关规划。本次工程范围内新增用地不包含自然保护区、风景名胜区、文物保护单位。施工“三场”选址合理，选线唯一。 根据调查，项目区大气、地表水、声环境质量能满足相应标准要求，生态环境质量较好。项目的建设和运营将会对沿线生态环境、声环境、环境空气、水环境、社会环境及环境敏感目标产生一定的不利影响，经采取各项环保措施后可降到环境可承受范围。本项目采用的污染防治措施从经济技术上可行，项目建设不会对所在区域的环境质量带来明显的不利影响。项目只要认真落实本环评报告提出的环保对策措施，并严格执行“三同时”制度，确保各项环保措施稳定运行的前提下，从环保角度分析，本项目建设是可行的，具有环境可行性。