宜生环〔2023〕100号

关于对《宜良北古城“零碳”花卉园区光伏项目环境影响报告表》的批复

华润新能源（宜良）有限公司：

你公司报送的《宜良北古城“零碳”花卉园区光伏项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设，现批复如下：

- 项目基本情况

项目位于云南省昆明市宜良县，工程地理坐标介于：东经102°58′22″~103°28′75″、北纬24°30′36″~27°17′02″之间，项目总投资45000万元，环保投资284.1万元，占总投资的0.63%。项目占地总面积143.71hm2，其中永久占地1.24hm2，临时占地142.47hm2。该项目采用容量为550Wp的单晶硅光伏组件226296块组成光伏阵列，工程装机规模100MW，新建一座110kV升压站（包含综合楼、主变压器、储能系统），配套新建箱式变压器、逆变器、电缆分接箱、集电线路（其中架空线路7.5km，电缆集电线路69.2km）、供水系统、排水系统（包括站内排油系统、污水收集排放系统、雨水排放系统）、危废贮存库、一体化污水处理设施、中水池、雨污分流系统、事故油池（有效容积为55m3）及41个集油坑（单个容积不小于1m3）等。

根据昆明市生态环境工程评估中心关于对《宜良北古城“零碳”花卉园区光伏项目环境影响报告表》的技术评估意见（昆环评估意见 宜良〔2023〕21号），符合报批条件，且从环境保护角度评价，在严格落实各项措施后本项目建设可行。

二、建设项目相关工作要求

（一）加强废水治理工作

项目施工期废水主要为生产废水、生活污水及雨季地表径流。初期雨水、施工人员清洗废水及其他施工废水收集入沉淀池经沉淀处理后，回用于场地洒水降尘，不得外排。

项目运营期废水主要为光伏电池板清洗废水及员工生活污水，光伏电池板清洗废水全部用于板下植被及作物灌溉；升压站食堂废水经隔油池处理后与一般生活污水排入化粪池内，经化粪池预处理，最终排入一体化污水处理站，经处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中“城市绿化”标准要求后，回用于升压站区绿化和升压站附近光伏阵列区绿植灌溉，不得外排。

（二）加强废气治理工作

项目施工期废气主要为施工扬尘、汽车尾气及机械废气、混凝土拌合粉尘。施工时须设置临时围挡、采取湿法作业，材料堆放须采取覆盖遮挡措施，粉状材料须采取密闭式运输，不得设置大型混凝土拌合站，采用小型搅拌机人工投料就近拌制供应。

项目运营期废气主要为农药有机废气、食堂油烟、汽车尾气及一体化生活污水处理站产生的异味等。农药有机废气经大气稀释、扩散后排放，对周围环境影响小，汽车尾气、一体化生活污水处理站异味呈无组织排放，排放量较少，对周围环境影响较小，升压站食堂油烟经油烟净化装置处理后，排放浓度须达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001），即：油烟排放浓度≤2.0mg/m3。

（三）加强噪声控制工作

项目施工期噪声主要来源于施工机械设备及施工车辆。施工时须合理布置施工场地，合理安排施工工序及施工时间，应采取减振、消声及设置临时声屏障等降噪措施，进出场地车辆应减速慢行、禁止鸣笛。

项目运营期噪声主要为逆变器、箱式变压器及升压站运行产生的噪声。须选用低噪声设备，箱式变压器通过外箱进行隔声降噪，逆变器、风扇等设备采取加装阻尼弹簧减振器等措施减小振动，升压站四周设置实体围墙，项目运营期光伏场区逆变器噪声4m之外、箱式变压器噪声10m之外须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，即昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)，升压站厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

（四）加强固体废物的管理

项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、土石方、生活垃圾。土石方挖填平衡，不产生废弃土石方，生活垃圾须定期清运至村镇垃圾收集站处置，废弃材料分类收集，可回收的综合利用，不能利用的应送当地建筑垃圾消纳场处置。

项目运营期产生的一般固体废物为废旧光伏发电板、生活垃圾、污水处理站污泥；危险废物为废旧磷酸铁电池（HW49 900-045-49）、事故废油（HW08 900-249-08）、废润滑油（HW08 900-249-08）、农业废弃包装物（HW04 900-003-04）。废旧光伏发电板委托光伏电池板生产厂家回收处置，生活垃圾依托当地生活垃圾收集处理设施处理，污水处理站污泥委托当地村民清掏，用作农肥还田；废旧磷酸铁电池、废变压器油、废润滑油、农业废弃包装物等危险废物集中收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期清运处置，危险废物贮存及危废间设置须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。

（五）加强电磁环境影响的管控

项目运行期升压站会产生产生电磁环境影响。项目应合理选用电气设备及配件、合理布置导线，以改善电场分布，对大功率的电磁振荡设备采取必要的屏蔽，设置安全警示标志，110kV升压站围墙外工频电磁强度和工频磁场强度应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（六）加强生态环境保护

项目施工期对生态环境的影响主要是对土地、植被、野生动物、自然景观的影响。应加强教育和监督管理，优化道路设计，减少用地，禁止超范围占用土地和破坏植被，表土单独剥离并集中保存于临时表土堆场，施工完毕后用于场地绿化及临时用地复垦覆土，尽量保留光伏板下和板间非永久用地区域的原有植被，采取以植物措施与临时工程措施相结合的水土保持措施。

项目运行期对植被的影响主要为光伏板遮挡阳光对植物生长的影响。应种植喜阴植物，减少项目对植被的影响，严禁硬化地面、破坏耕作层，利用光伏组件支架下部空间进行经济作物的种植，在升压站区域内采取灌木加植草的方式进行绿化，禁止光伏电站工作人员捕杀野生动物，严禁员工破坏周边植被，严禁引入外来物种。

（七）运营期环境风险的管控

严格落实《报告表》提出的环境风险防范及应急措施，并编制突发环境事件应急预案并报备生态环境部门备案。

（八）严格控制污染物排放总量

该项目不设置总量控制指标。

（九）其他管理要求

1.《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目环保配套设施建成后，须按规定自主开展竣工环保验收工作。

2.项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

3.自本批复之日起超过5年开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 4.你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。请宜良县生态环境保护综合行政执法大队做好日常监督管理工作。

三、依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局宜良分局

2023年10月23日

抄送：宜良县产业园区管理委员会、宜良县发展和改革局、宜良县科学技术和工业信息化局、北古城镇人民政府； 宜良县生态环境保护综合行政执法大队、宜良县生态环境监测站。

昆明市生态环境局宜良分局办公室 2023年10月23日印发

（共印7份）