宜生环〔2023〕68号

关于对《昆明丰电电缆科技有限公司年产5000万米铜芯电线电缆生产线项目环境影响报告表》的批复

昆明丰电电缆科技有限公司：

你公司报送的《昆明丰电电缆科技有限公司年产5000万米铜芯电线电缆生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设，现批复如下：

- 项目基本情况

项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇宜良工业园区（厂房中心地理坐标为东经103°13′39.295″，北纬25°0′29.551″），项目总投资21061.09万元，环保投资74.8万元。新建年产铜芯电线电缆5000万米生产线4条，分别为：年产600万米10kV及以下架空绝缘电缆生产线，年产300万米1-3kV挤包绝缘电力电缆生产线，年产100万米绝缘控制电缆生产线，年产4000万米额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘电线电缆生产线。工程建设内容包括生产车间、原料区、成品区、给排水、综合楼、食堂、化验室、水泵房、门卫、环保工程。

根据昆明市生态环境工程评估中心《关于对<昆明丰电电缆科技有限公司年产5000万米铜芯电线电缆生产线项目环境影响报告表>的技术评估意见》（昆环评估意见 宜良〔2023〕13号），经评估审查，《报告表》已按技术审核意见进行认真修改，符合报批条件。在按照“三同时”要求严格落实《报告表》和评估意见提出的各项污染控制措施后，从环境影响的角度评价，项目建设可行。

二、建设项目相关工作要求

（一）加强废水治理工作

项目施工期的施工废水、施工人员生活污水经沉淀池处理后回用于施工现场用水，不允许外排。

- 项目应建设完善的雨污分流系统。项目运行期冷却水经冷却塔循环使用，不允许外排；食堂污水经1个3m3隔油池处理后与其他生活污水一起进入1个7m3化粪池，经化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1（A）级标准后，排入园区市政污水管网，最终由宜良工业园区污水处理厂处理。

- 加强废气治理工作

- 项目施工期须对施工现场进行围挡，实现封闭施工，施工场地须设置洒水喷头，并定期洒水降尘；须设置固定的施工原材料堆放处，露天堆放时须进行遮盖和洒水抑尘；运输车辆须限速行驶，并采取遮盖、密闭措施。

项目运行期产生的有组织废气主要来自挤塑过程，项目应分别在四条生产线挤塑工段设置4套集气罩，废气收集后经1套碱性喷淋塔+活性炭处理装置处理后通过1根15m高的排气管排放，外排废气须达到《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）表4中排放限值，即：非甲烷总烃≤120mg/m3、氯化氢≤30mg/m3。项目食堂应使用清洁能源，食堂油烟经油烟净化器处理后通过排烟引至楼顶排放，食堂油烟须达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）排放浓度限值要求，即：油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。

项目运行期产生的无组织废气主要为集气罩未收集的非甲烷总烃、氯化氢，排放须达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）无组织排放监控浓度限值，即：非甲烷总烃≤4.0mg/m3，氯化氢≤0.2mg/m3。

- （三）加强噪声控制工作

项目应合理安排项目施工时间，须设置专人对设备进行定期保养和维护，施工运输车辆须减速慢行，禁止鸣笛。施工噪声须达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

项目须选用低噪声的生产设备，同时做好厂房隔声、加装减震垫等措施，厂界四周噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

（四）加强固体废物的管理

项目建设产生的建筑垃圾须分类集中堆存、回收利用，不能回收的须委托有资质的单位清运至相关管理部门指定的地点；施工人员生活垃圾须统一收集后委托环卫部门清运处置。

- 项目运营期产生的生活垃圾、化粪池污泥须委托环卫部门清运处理；餐余废物、隔油池废油须委托有资质的单位处置；不合格产品、废塑料、废铜丝、冷却水槽沉渣须集中收集后外售给废旧资源回收站；废机油、废活性炭、喷淋废液等危险废物须统一收集后暂存于自建的危险废物暂存间，并严格按照国家有关规定，制定危险废物管理计划，建立管理台账，并通过全国固体废物管理信息系统申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。

- （五）运营期环境风险的管控

严格落实《报告表》提出的环境风险防范及应急措施，并编制突发环境事件应急预案并报备生态环境部门备案。

（六）严格控制污染物排放总量

该项目的有组织废气总量控制指标为：废气总量2554万m3/a，非甲烷总烃排放量0.489t/a，氯化氢排放量0.013t/a；无组织废气：非甲烷总烃排放量0.0689t/a，氯化氢排放量0.014t/a；

项目不设废水总量控制指标，总量纳入宜良工业园区污水处理厂考核。

（七）其他管理要求

1.项目在启动生产设施、设施产生污染物排放之前须按照国家排污许可有关规定要求，办理排污登记。项目环保配套设施建成后，须按规定自主开展竣工环保验收工作。

2.《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

3.项目须按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)要求开展自行监测。

4.项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

5.自本批复之日起超过5年开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

三、依法到其他部门办理相关手续。

此页无正文

昆明市生态环境局宜良分局

2023年7月12日

抄送：宜良县发展和改革局、宜良县科学技术和工业信息化局、北古城镇； 生态环境保护综合执法大队、生态环境监测站。

昆明市生态环境局宜良分局办公室 2023年7月12日印发

（共印7份）