宜生环〔2023〕85号

关于对《年产20000吨饲料生产线建设项目环境影响报告表》的批复

昆明小博士饲料有限公司：

你公司报送的《年产20000吨饲料生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设，现批复如下：

- 项目基本情况

项目位于云南省昆明市宜良县工业园区北古城组团，项目中心地理坐标：东经103°11′40.910″，北纬25°00′4.120″，项目总投资150万元，环保投资26万元，占总投资的17.3%。项目购买昆明乐力升生物科技有限公司已建厂房、已建年产10000吨预混合饲料生产线1条和已建年产10000吨浓缩饲料生产线1条，并配套新建部分环保工程，项目包括已建的饲料生产车间、原料贮存区、产品贮存区、供气系统、供电系统、给排水系统、综合楼、配料间、空压机房、机修车间、软水制备设施1套、蒸汽发生器1台、隔油池、化粪池、垃圾收集设施等，新建的废气治理设施（包括脉冲除尘器，排气筒）、固废治理设施、一体化污水处理站等。

根据昆明市生态环境工程评估中心关于对《年产20000吨饲料生产线建设项目环境影响报告表》的技术评估意见（昆环评估意见 宜良〔2023〕20号），在按“三同时”要求严格落实《报告表》和评估意见提出的各项污染控制措施后，从环境影响的角度评价，项目建设可行。

二、建设项目相关工作要求

（一）加强废水治理工作

项目应建设完善的雨污分流设施，项目废水主要为运营期化验室废水、蒸汽发生器排污水、软水制备废水和生活污水。食堂废水经隔油池处理后和其他废水一起排入30m3化粪池处理后，进入1m3的调节池，再进入新建的5m3一体化污水处理站，处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水标准后暂存于不低于30m3的回用水收集池，回用于厂区绿化和道路浇洒，不允许外排。

（二）加强废气治理工作

项目施工期废气主要为施工扬尘，施工期应采取定期对施工场地洒水降尘、选用低噪声设备、合理安排施工时间等措施降低扬尘影响。

项目运营期有组织废气通过项目设置的6根排气筒（DA001、DA002、DA003、DA004、DA005、DA006）排放。预混合饲料生产废气、浓缩饲料生产线粉碎废气、浓缩饲料生产线制粒废气、浓缩饲料生产线筛分废气、浓缩饲料生产线包装废气，分别由配套的负压风机和1台脉冲除尘器收集处理，最终分别通过15m高的排气筒DA001、DA002、DA003、DA005、DA006排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤1.75kg/h（排气筒未高出周边200m半径范围的建筑5m以上，排放速率标准严格50%）；项目蒸汽发生器应使用天然气为燃料，蒸汽发生器燃烧废气经由DA004排气筒排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中的燃气锅炉污染物排放限值，即颗粒物排放浓度≤20mg/m3、二氧化硫排放浓度≤50mg/m3、氮氧化物排放浓度≤200mg/m3；浓缩饲料生产线制粒废气应采用活性炭吸附装置进行处理，外排废气应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值，即氨排放量≤4.9kg/h、硫化氢排放量≤0.33kg/h、臭气浓度≤2000标准值（无量纲）。项目排气筒须设置规范的永久性采样监测平台。

食堂油烟经油烟净化器处理后排放，执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001），即：油烟排放浓度≤2.0mg/m3。

- 项目无组织颗粒物厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，即颗粒物≤1.0mg/m3；无组织排放的氨、硫化氢、臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值，即氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3、臭气浓度≤20标准值（无量纲）；

- （三）加强噪声控制工作

项目噪声主要为施工噪声及运营期生产设备噪声。项目施工期须合理安排施工时间，选用低噪声设备设置于室内，并采取基础减震措施。项目运营期间西、北厂界昼、夜间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)，其余厂界昼、夜间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

（四）加强固体废物的管理

项目施工期固体废物主要为建筑垃圾，运营期产生的一般固废有初筛废物、收尘灰、废离子交换树脂、废滤袋、废包装袋、隔油池废油脂、污水处理污泥、生活垃圾，危险废物有废机油、实验室废液（含第一、二次的器皿清洗废水）。初筛废物、生活垃圾、污水处理污泥委托环卫部门清运；收尘灰回用于生产；废包装袋由原料供应商带走利用；废离子交换树脂、废滤袋分别由生产厂家更换回收；隔油池废油脂须委托有资质单位清运处置；危险废物收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位清运处置，危险废物贮存及危废间设置须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。

（五）运营期环境风险的管控

严格落实《报告表》提出的环境风险防范及应急措施，并编制突发环境事件应急预案并报备生态环境部门备案。

（六）严格控制污染物排放总量

项目的污染物废气总量控制指标为：

有组织排放：颗粒物0.8533t/a，SO20.00132t/a，NOX0.0231t/a，硫化氢0.0004t/a；

无组织排放：颗粒物3.933t/a、硫化氢0.000044t/a、氨0.00096t/a。

项目废水全部回用不外排，不设废水总量控制指标。

（七）其他管理要求

1.项目在启动生产设施、设施产生污染物排放之前须按照国家排污许可有关规定要求，办理排污登记。

2.《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目环保配套设施建成后，须按规定自主开展竣工环保验收工作。

3.项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

4.自本批复之日起超过5年开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 5.你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。请宜良县生态环境保护综合行政执法大队做好日常监督管理工作。

三、依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局宜良分局

2023年10月11日

抄送：宜良县产业园区管理委员会、宜良县发展和改革局、宜良县科学技术和工业信息化局、北古城镇人民政府； 宜良县生态环境保护综合行政执法大队、宜良县生态环境监测站。

昆明市生态环境局宜良分局办公室 2023年10月11日印发

（共印7份）