宜生环〔2023〕82号

关于对《昆明新希望动物营养食品有限公司饲料生产设施改造项目环境影响报告表》的批复

昆明新希望动物营养食品有限公司：

你公司报送的《昆明新希望动物营养食品有限公司饲料生产设施改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设，现批复如下：

- 项目基本情况

项目位于云南省昆明市宜良工业园区北古城组团饲料产业基地（东经103°11′36.523″，北纬25°0′3.471″），项目总投资230万元，环保投资18万元，占总投资的7.83%。该项目主要依托原有项目进行扩建，同时对原有项目存在的环保问题进行整改，项目新建1条1000吨/年发酵原料生产线、1条10000吨/年压片玉米原料生产线、1台4t/h天然气锅炉、3根排气筒（DA001、DA002、DA003）及降噪隔声减振设施，同时拆除现有燃煤锅炉。

根据昆明市生态环境工程评估中心关于对《昆明新希望动物营养食品有限公司饲料生产设施改造项目环境影响报告表》的技术评估意见（昆环评估意见 宜良〔2023〕15号），在按照“三同时”要求严格落实《报告书》和评估意见提出的各项污染控制措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。

二、建设项目相关工作要求

（一）加强废水治理工作

项目应建设完善的雨污分流系统。项目运营期废水包括发酵桶清洗废水、压片玉米浸泡废水、蒸煮废水、锅炉排污水及软化废水，不新增生活废水。其中发酵设备清洗废水回用于发酵原料生产线搅拌工段，进入产品，不得外排；锅炉排污水及软化废水收集后经现有污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水质》（GB/T18920-2020）标准后用于厂区绿化，不得外排；压片玉米浸泡废水、蒸煮废水收集于循环水池内，回用于压片玉米浸泡工序，不得外排。

（二）加强废气治理工作

压片玉米生产线初选、风选工段、袋装成品包装过程产生的颗粒物通过振动筛、风选器、包装机上方设置的集气罩收集，经布袋除尘器处理后由1根25m高的排气筒（DA001）排放，发酵原料生产线粉碎、混合、制粒工段须采用封闭式生产，产生的废气经布袋除尘器收集处理后由1根25m高的排气筒（DA002）排放，DA001、DA002废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤7.725kg/h；锅炉废气污染物主要为SO2、NOx、颗粒物，经1根39m高的排气筒（DA003）排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，即SO2≤50mg/m3，NOx≤200mg/m3，颗粒物≤20mg/m3。

项目无组织废气来源于生产过程未被捕及的颗粒物及发酵工序臭气。生产线须设置于厂房中，料仓密闭，发酵设备须及时清洗，运输车辆须密闭运输。无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，即颗粒物≤1.0mg/m3；厂界恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准，即臭气浓度≤20标准值（无量纲）。

- （三）加强噪声控制工作

项目噪声源主要来自于破碎机、除尘器、粉碎机、风机等设备噪声。须合理选用低噪声设备并采取基础减震降噪措施，东侧、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)；西侧、南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

（四）加强固体废物的管理

- 项目运营期固废主要包括生活垃圾、磁选废物、废包装材料、不合格产品、集尘灰、废离子交换树脂、燃气过滤器滤渣、废机油及废油桶。其中磁选废物、废包装材料须外售废品回收站；不合格产品、集尘灰须收集后回用于生产；废离子交换树脂须由厂家定期更换并回收；燃气过滤器滤渣须由燃气公司定期清理处置；废机油及废油桶为危险废物，统一收集后暂存于自建的危险废物暂存间，并严格按照国家有关规定，制定危险废物管理计划，建立管理台账，并通过全国固体废物管理信息系统申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。

（五）运营期环境风险的管控

严格执行生产管理规章制定和操作规程等措施，控制环境风险；及时更新环境风险应急预案，备足应急物资，定期开展演练。

（六）严格控制污染物排放总量

项目扩建后全厂废气总排放量34969.54万m3/a，其中SO2排放量0.18t/a，颗粒物排放量0.12t/a，NOx排放量1.53t/a。项目废水全部处理后回用不外排，不设置总量控制指标。

（七）其他管理要求

1.项目在启动生产设施、设施产生污染物排放之前须按照国家排污许可有关规定要求，重新申请办理排污许可证。

2.《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目环保配套设施建成后，须按规定自主开展竣工环保验收工作。

3.项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 4.自本批复之日起超过5年开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 5.你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。请宜良县生态环境保护综合行政执法大队做好日常监督管理工作。

三、依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局宜良分局

2023年10月7日

抄送：宜良产业园区管理委员会、宜良县发展和改革局、宜良县科学技术和工业信息化局、北古城镇； 宜良县生态环境保护综合行政执法大队、宜良县生态环境监测站。

昆明市生态环境局宜良分局办公室 2023年10月7日印发

（共印7份）