宜生环〔2023〕111号

关于对《云南李好纸业有限公司锅炉治理项目环境影响报告表》的批复

云南李好纸业有限公司：

你公司报送的《云南李好纸业有限公司锅炉治理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设，现批复如下：

- 项目基本情况

项目位于云南省昆明市宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村，中心地理坐标为东经103°08′13.571″，北纬24°47'47.784"，项目总投资600万元，包含环保投资193.5万元，环保投资占总投资的35.25％。项目在原有项目上进行改扩建，将现有2台4t/h燃煤蒸汽锅炉拆除，新建1台20t/h燃煤蒸汽锅炉进行供热，保留现有1台10t/h燃煤蒸汽锅炉作为备用锅炉；同时建设一体化双碱法脱硫除尘装置+1根45米高排气筒。

根据昆明市生态环境工程评估中心关于对《云南李好纸业有限公司锅炉治理项目环境影响报告表》的技术评估意见（昆环评估意见 宜良〔2023〕23号），在按“三同时”要求严格落实《报告表》和评估意见提出的各项污染控制措施后，从环境影响的角度评价，项目建设可行。

二、建设项目相关工作要求

（一）加强废水治理工作

项目应建设完善的雨污分流系统。项目施工期的废水主要是施工人员的生活污水。生活污水主要为施工人员洗手废水，依托现有的厂区综合污水处理站处理。

项目运营期产生的废水主要为锅炉清净水、树脂反冲洗废水、脱硫废水。其中脱硫废水循环使用，不允许外排；锅炉清净下水、树脂再生冲洗废水进入厂区综合污水处理站处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（即pH：6～9（无量纲）、COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤5mg/L、氨氮≤5mg/L、动植物油≤1mg/L、磷酸盐≤0.5mg/L、色度≤30倍、粪大肠菌群≤1000个/L）后通过污水总排口外排。

（二）加强废气治理工作

项目施工期废气主要来源于施工扬尘。施工期应采取洒水降尘等措施可减少施工扬尘对环境的影响。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

项目运营期废气主要为储煤堆场扬尘和锅炉废气。其中锅炉废气为有组织排放废气，项目只允许保留1根排气筒，新建20t/h锅炉和原有10吨锅炉废气须经双碱法脱硫除尘装置处理后经由1根45m高排气筒（DA001）排放，有组织排放废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2浓度限值要求，即颗粒物≤50mg/m3，二氧化硫≤300mg/m3，氮氧化物≤300mg/m3，汞及其化合物≤0.05mg/m3；项目锅炉废气排放口须安装在线监测系统并与生态环境部门联网。

储煤堆场扬尘为无组织废气，储煤场地面须硬化，同时采取围挡措施后堆场扬尘呈无组织排放，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物≤1.0mg/m3。

- （三）加强噪声控制工作

项目施工期噪声主要来源于施工机械、运输车辆噪声。施工期运输车辆经过居民点时应控制运输车辆车速，禁止鸣笛；合理安排施工运输车辆的路线和施工时间；严格控制各类机械噪声和施工人员噪声，做到文明施工；施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。

项目运营期噪声主要来源于锅炉、风机、水泵及生产设备等噪声。运营期要对振动性声源采取基础减震措施，项目应合理布局生产设备，对设备进行定期检查项目源厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB。其中敏感点上任营村噪声值执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即：昼间≤60dB，夜间≤50dB。

（四）加强固体废物的管理

- 项目施工期固体废物主要来源于拆除的锅炉、施工人员生活垃圾和其他建筑废料等。其中拆除的废弃锅炉可再生利用部分回收利用或出售给收购商送交收购站；建筑废料应分类集中堆存、回收利用，不能回收的委托有资质单位清运处置；施工人员生活垃圾经统一收集后，委托环卫部门清运处置。

建项目运营期固废主要为锅炉灰渣、除尘灰、脱硫渣和废离子树脂。锅炉灰渣、除尘灰渣、脱硫石膏等作为生产原料外售；废离子树脂须交由有资质的单位进行处理。

（五）运营期环境风险的管控

项目要加强风险物质贮存、运输及生产过程的风险防范与管理，储存区要形成相对独立的区域，设有隔离带；严格执行生产管理规章制定和操作规程等措施，控制环境风险；及时更新环境风险应急预案，备足应急物资，定期开展演练。

- （六）严格控制污染物排放总量

项目锅炉技改后，全厂废气排放总量为3105.38万m3/a，烟尘：5.984t/a；SO2：22.129t/a；NOX：15.435t/a；汞及其化合物：0.0014t/a。

全厂废水排放量为废水390573m3/a，化学需氧量：17.79t/a、氨氮：0.48t/a。

（七）其他管理要求

1.项目在启动生产设施、设施产生污染物排放之前须按照国家排污许可有关规定要求，重新申请办理排污许可证。

2.《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目环保配套设施建成后，须按规定自主开展竣工环保验收工作。

3.项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 4.自本批复之日起超过5年开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 5.你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。请宜良县生态环境保护综合行政执法大队做好日常监督管理工作。

三、依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局宜良分局

2023年12月5日

抄送：宜良产业园区管理委员会、宜良县发展和改革局、宜良县科学技术和工业信息化局、狗街镇； 宜良县生态环境保护综合行政执法大队、宜良县生态环境监测站。

昆明市生态环境局宜良分局办公室 2023年12月5日印发

（共印7份）