宜生环〔2023〕110号

关于对《云南连宸食品年产4650吨面米及速冻食品生产线建设项目环境影响报告表》的批复

云南连宸食品有限公司：

你公司报送的《云南连宸食品年产4650吨面米及速冻食品生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设，现批复如下：

- 项目基本情况

项目位于云南省昆明市宜良县狗街镇（东经103°10′24.773″，北纬24°53′32.039″），项目总投资3205.96万元，其中环保投资76.2万元，环保投资占总投资的2.38％。该项目主要依托原有年产6000吨鲜花系列食品、糕点、速冻食品、食品馅料及糖果分装项目进行扩建。扩建内容为1栋标准化厂房、1栋研发中心楼，改建原料库和成品库；在标准化厂房新建5条生产线（450t/a粽子生产线1条，900t/a速冻包子生产线1条，600t/a烧麦生产线1条，600t/a马拉糕生产线1条，2100t/a八宝粥生产线1条、稀饭生产线1条），同时对原有项目新增4台天燃气烘烤炉，并配套建设环保工程。

根据昆明市生态环境工程评估中心关于对《云南连宸食品年产4650吨面米及速冻食品生产线建设项目环境影响报告表》的技术评估意见（昆环评估意见 宜良〔2023〕22号），在按“三同时”要求严格落实《报告表》和评估意见提出的各项污染控制措施后，从环境影响的角度评价，项目建设可行。

二、建设项目相关工作要求

（一）加强废水治理工作

项目应建设完善的雨污分流系统。项目施工期废水主要为建筑施工废水、施工人员生活污水。其中建筑施工废水经沉淀处理后回用于施工现场，不允许外排；施工人员生活污水（清洗废水）依托原有项目污水收集处理设施收集处理后回用，不允许外排。

项目运营期废水主要为新增生产线的粽叶清洗废水、米预处理废水、蒸煮冷凝水、食品检验废水、设备清洗废水，同时扩建项目新增员工生活污水。项目近期（废水不能进入污水处理厂）废水经化粪池、隔油池收集预处理后，进入本项目自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的冲厕、城市绿化用水标准后回用于厂内绿化、道路浇洒、冲厕，不允许外排；远期（废水能进入污水处

理厂）废水须经处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准，即：pH6.5～9.5，COD≤500mg/L，BOD5≤350mg/L，SS≤400mg/L，动植物油≤100mg/L，氨氮≤45mg/L，总磷≤8mg/L后，通过污水管网排入污水处理厂处理。

（二）加强废气治理工作

项目施工期废气主要来源于施工扬尘、施工机械及运输车辆产生的燃油烟气。施工期场界应设置不低于2.5m的围挡；对施工现场适时洒水抑尘；运输车辆加盖篷布；易起尘物料采取遮盖防风措施并洒水降尘。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

运营期废气主要为原有项目新增天然气烤炉产生的燃烧废气，以及本次新增生产线产生的粉尘、异味，餐饮油烟等。

有组织排放废气为天然气烘烤炉燃烧废气、鲜花饼烘烤油烟、食堂油烟。天然气烘烤炉燃烧废气通过1根新增的高10m排气筒（DA005）外排；燃烧废气排放须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准，即：颗粒物≤120mg/m3、0.78kg/h，二氧化硫≤550mg/m3、0.58kg/h，氮氧化物≤240mg/m3、0.17kg/h。鲜花饼烘烤油烟经集气罩、油烟净化器收集处理后通过原有的10m高的4根烟囱（DA001、DA002、DA003、DA004）排放（其中DA001、DA002、DA003分别对应原有3台电烘烤炉，DA004对应原有3台电烘烤炉和新增4台燃气烘烤炉的油烟）；烘烤油烟排放浓度须达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），即：最高允许排放浓度≤2mg/m3。

食堂油烟依托食堂已配建的集气罩、油烟净化器处理后通过高于房顶1.5m的排气筒外排，食堂油烟排放须达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），即：最高允许排放浓度≤2mg/m3。

项目无组织排放废气主要为面粉投料过程中产生的粉尘、生产过程及污水处理站运营过程中产生的异味。扩建后全厂无组织废气排放须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1排放标准值，即：臭气浓度≤20（无量纲）。

- （三）加强噪声控制工作

项目施工期噪声主要来源于施工机械、运输车辆噪声。施工期运输车辆经过居民点时应控制运输车辆车速，禁止鸣笛；合理安排施工运输车辆的路线和施工时间；严格控制各类机械噪声和施工人员噪声，做到文明施工；施工场界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。

项目运营期噪声主要来源于搅拌机、自动制面机、切片机、和面机、成型机、包装机、封口机、风机等新增设备噪声。运营期要对振动性声源采取基础减震措施；合理布局生产设备，对设备进行定期检查；项目夜间不允许生产；扩建后全厂厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB。其中敏感点上任营村噪声值须达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即：昼间≤60dB，夜间≤50dB。

（四）加强固体废物的管理

- 项目施工期固体废物主要来源于建筑垃圾、施工人员生活垃圾。其中建筑垃圾应分类集中堆存、回收利用，不能回收的委托有资质单位清运处置，建筑垃圾处置严格执行《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉实施细则》（昆政办〔2011〕88号）；施工人员生活垃圾经统一收集后，委托环卫部门清运处置。

建项目运营期固废主要为新增的废弃粽叶、废弃包装物、检验不合格产品、污水处理站污泥、隔油池废油及泔水、废机油、打印机残留废油墨、净化水制备废活性炭、生活垃圾、化粪池污泥；其中废机油（HW08 900-214-08）、废弃油（HW12 900-299-12）为危险废物。废弃粽叶、废弃包装物、生活垃圾委托当地环卫部门清运处置；检验不合格产品统一收集后外售当地农户作为牲畜饲料；污水处理站污泥、化粪池污泥定期委托环卫部门清掏、清运处置；隔油池废油及泔水委托有资质单位清运处置；净化水制备废活性炭由厂家进场更换时带走；废机油（HW08 900-214-08）、废弃油（HW12 900-299-12）暂存于危险废物暂存间，并委托有资质单位清运处置，危险废物处置严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。

（五）运营期环境风险的管控

项目要加强风险物质贮存、运输及生产过程的风险防范与管理，储存区要形成相对独立的区域，设有隔离带；严格执行生产管理规章制定和操作规程等措施，控制环境风险；及时更新环境风险应急预案，备足应急物资，定期开展演练。

- （六）严格控制污染物排放总量

- 项目建成后全厂有组织废气总量为：二氧化硫排放量为0.000096t/a，氮氧化物排放量为0.039761t/a，颗粒物排放量为0.008921t/a。

全厂无组织废气：颗粒物排放量为0.594t/a。

远期废水：9294m3/a，COD：2.946t/a，氨氮：0.086t/a，总磷：0.051t/a，纳入污水处理厂进行考核。

（七）其他管理要求

1.项目在启动生产设施、设施产生污染物排放之前须按照国家排污许可有关规定要求，重新申请办理排污许可证。

2.《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目环保配套设施建成后，须按规定自主开展竣工环保验收工作。

3.项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 4.自本批复之日起超过5年开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 5.你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。请宜良县生态环境保护综合行政执法大队做好日常监督管理工作。

三、依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局宜良分局

2023年12月1日

抄送：宜良产业园区管理委员会、宜良县发展和改革局、宜良县科学技术和工业信息化局、狗街镇； 宜良县生态环境保护综合行政执法大队、宜良县生态环境监测站。

昆明市生态环境局宜良分局办公室 2023年12月1日印发

（共印7份）