- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批本）

项目名称： 8万吨/年配煤储煤场建设项目

建设单位（盖章）：宜良烨盛商贸有限公司

编制日期：         2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

云南建环环保科技有限公司

联系电话：15288386890

邮    箱：470770196@qq.com

通讯地址：云南省昆明市官渡区银海领域17栋

邮    编：650108

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	40

六、结论	42

建设项目污染物排放量汇总表	43

附件：

附件1：委托书

附件2：“三区三线”查询意见

附件3：不进入园区的申请

附件4：租地合同

附件5：营业执照

附件6：环境质量现状监测报告

附件7：全本信息公开情况

附图：

附图1：地理位置图

附图2：周边环境关系示意图

附图3：总平面布置图

附图4：项目区域水系图

附图5：昆明市环境管控单元分类图

附图6：项目所在区域声环境功能区划图

附图7：现状监测点位示意图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 8万吨/年配煤储煤场建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 时** | 联系方式 | 138******** |
| 建设地点 | 云南省昆明市宜良县匡远街道汇东桥小渡口下段大渡口牛排沟处 |  |  |
| 地理坐标 | （东经103 度 10 分 38.149 秒，北纬24 度 55 分 27.650 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B0690其他煤炭采选 C2529其他煤炭加工 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06中的“6.烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗选062；其他煤炭采选069”中的“煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程）” |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 72.01 |
| 环保投资占比（%） | 18 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海）面积（m2） | 11866.73 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）污染类专项评价设置要求如下： 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目厂界外500米范围内有环境空气保护目标（大渡口村、木兴社区），但本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水处理厂。; 本项目不属于新增工业废水直排建设项目，也不属于污水处理厂建设项目。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 无有毒有害物质，本项目涉及的环境风险物质为煤炭，但存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目无取水口，采用周边自来水供给。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及向海排放污染物。; 无. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 因此，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 经查阅中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，本项目不违反我国及云南省、昆明市有关产业政策。项目所使用的设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一、二、三批）中的限制类和淘汰类设备。 因此，项目符合国家及地方相关产业政策。 2、与“三线一单”符合性分析 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发﹝2021﹞21号）及昆明市环境管控单元分类图（见附图5），本项目位于宜良县县城重点管控单元。 项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》总体要求及宜良县环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表。 表1-2 与昆明市“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析 项目; 昆政发﹝2021﹞21号要求; 项目情况; 符合性. 一、主要目标. 生态保护红线和一般生态空间; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 项目位于匡远街道办事处汇东桥小渡口下段大渡口牛排沟处，根据宜良县自然资源局出具的关于项目“三区三线”查询情况（见附件），该项目不在生态红线范围内，项目建设符合生态保护红线的相关要求。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目所在区域属于环境质量达标区，环境空气质量达到二级标准；地表水环境质量为Ⅳ类；项目区域声环境质量能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，声环境质量现状良好。项目设置生产车间，车辆运转及装卸过程产生的粉尘通过喷淋设施降尘处理，破碎及筛分过程产生的粉尘经收集后引入1套布袋除尘器处理后经过排气筒排出，可以达标排放；厂界噪声能够实现达标排放；固体废物100%处置；生活污水经化粪池、自建污水处理站处理后用作场地洒水降尘，不外排，对水质的影响程度可控，不会突破区域水环境质量底线。项目建成后各污染物均可以达到相关排放标准或处理要求。在严格落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施的前提下，项目实施不会对周围环境产生明显影响，不会改变区域的环境质量功能类别，满足环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 本项目不属于高污染、高耗能和资源型的产业类型，运营期会消耗一定量的电、水等资源，项目资源的消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。且项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电、土地等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 二、宜良县环境管控单元生态环境准入清单管控要求. 宜良县县城重点管控单元; 空间布局约束; 1.大气环境质量容量限制，严格控制排放二氧化硫和氮氧化物的企业入驻。 2.严禁不符合国家和云南省产业政策和环保标准、资源消耗大、排污量大、废物不能处理达标，清洁生产指标低于国内平均水平的企业入驻。; 1.项目为配煤厂，生产过程主要废气污染物为颗粒物，颗粒物通过布袋除尘处理后通过排气筒排放，同时厂区加强洒水降尘措施，对周边影响很小。 2. 本项目不属于资源消耗大、排污量大、废物不能处理达标，清洁生产指标低于国内平均水平的企业。; 符合. 污染物排放管控; 1.工业废水、医疗卫生等污水必须在污水产生地进行单独处理，达到《污水排入城市下水道水质标准》后方可排入市政污水管道。建立垃圾处理场，生活垃圾无害化处理率不小于98%，生活污水集中处理率达85%以上。 2.大气环境质量保持在国家大气环境质量二级标准以内。 3.机动车向大气排放污染物不得超过规定的排放标准，对超过规定排放标准的机动车，应当采取治理措施，鼓励、支持使用高标号的无铅汽油，限制使用含铅汽油。 4.按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 本项目产生的废气经治理之后能做到达标排放；项目产生的生活废水经污水处理站处理达标后回用，不外排，不会对地表水造成影响；项目噪声通过采取相应措施后对周边敏感点影响较小；项目生活垃圾委托环卫部门清运处置，可得到妥善处置。; 符合. 环境风险防控; 制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。对园区地表水、地下水、空气、土壤、噪声等进行系统监测，适时跟踪环境质量变化情况，根据监测情况及时采取相应环保措施。; 项目后期应制定突发环境事件应急预案并报所在地生态环境分局备案，加强应急演练。; 符合. 综上所述，项目的建设符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》中的总体要求及宜良县环境管控单元生态环境准入清单要求。 3、与长江经济带发展负面清单指南符合性分析 （1）与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析 经对照推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日发布的《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版），本项目不属于负面清单内禁止的项目，也不存在负面清单禁止的情形，符合性分析详见表1-3。 表1-3 与《长江经济带发展负面清单指南》（2022年）符合性分析 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）要求; 项目情况; 符合性. 1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及; 相符. 2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 相. 3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。; 相符. 4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区和国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5．禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目所在区域未在《长江岸线保护和开发利用总体规划》、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的保护区、保留区内。; 相符. 6．禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 相符. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及; 相符. 8．禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不涉及长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 相符. 9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不属于高污染项目。; 相符. 10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不涉及; 相符. 11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于落后及严重过剩产能、高耗能高排放项目。; 相符. （2）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）的符合性分析 经对照《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版），本项目不属于负面清单内禁止的项目，也不存在负面清单禁止的情形，符合性分析详见表1-4。 表1-4 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》符合性 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）要求; 项目情况; 符合性. 1、禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不涉及; 符合. 2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目不涉及自然保护区的核心区、缓冲区的岸线和河段范围。; 符合. 3、禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。; 符合. 4、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 5、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围。; 符合. 6、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线，不涉及金沙江岸线保护区和保留区，不涉及金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区。; 符合. 7、禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 项目不涉及金沙江干流、长江一级支流内；项目废水全部回用不外排，不设置排污口。; 符合. 8、禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 项目不涉及在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞活动。; 符合. 9、禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目；不涉及金沙江干流岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内，也不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 10、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 项目不位于工业园区范围内，但项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 符合. 11、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 项目不涉及。; 符合. 12、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于高耗能、高排放项目；不属于农药原药、尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等项目。; 符合. 综上分析，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）中的相关要求。 4、环境相容性及选址合理性分析 项目位于匡远街道办事处汇东桥小渡口下段大渡口牛排沟处，拟在原神农汇丰公司的储煤场已建成的厂房内进行生产，目前原生产设施设备均已搬离，厂房处于闲置状态，本项目仅在现有厂房内新增设备，并配套建设环保设施，不新增占地。 根据现场踏勘，本项目周边无国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、不占用生态保护红线及永久基本农田、不涉及饮用水水源保护区等生态敏感区域。 根据现场调查，项目东侧为S308道路，隔S308道路以东为汽车修理厂、大型停车场、工程机械租赁市场、废旧资源回收公司；项目用地南侧为汽车修理厂、大型停车场、工程机械租赁市场、废旧资源回收公司；项目用地西侧为家具厂、宜良县日升塑业有限公司；项目用地北侧为宜良县红星兄弟纸业有限公司。距离项目区东南侧100m为木兴社区居委会综治中心（位于项目区侧风向），距离项目西侧320m为大渡口村（位于项目区上风向）。 本项目为储煤配煤生产项目，本项目不排放有毒有害大气污染物，运营期主要污染物为颗粒物、生活污水、固体废物、噪声等。废气经布袋除尘器处理、厂房封闭、喷淋水雾降尘等措施后对周围影响较小；废水经化粪池、自建污水处理站处理后回用于厂区洒水降尘，不外排；本项目选用的生产设备噪声源较低，噪声经计算预测厂界及敏感点噪声均达标，对周围影响较小。本项目各污染物排放强度低，对周边环境影响有限。 本项目无需设置大气环境防护距离，项目在严格落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施的前提下，项目实施不会对周围环境产生明显影响，不会改变该区域环境功能区划。综上所述，本项目对外环境影响较小，与周边环境无明显冲突，项目与周边环境是相容的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着社会经济不断发展，各相关行业对煤炭的需求日益增长，煤炭市场前景广阔，发展空间甚大。为促进煤炭业的发展及煤炭资源的有效利用，提高次品煤的利用价值，同时为满足各燃煤企业对燃煤的热值等各项指标的需求。 为此，宜良烨盛商贸有限公司拟在云南省昆明市宜良县匡远街道办汇东桥小渡口下段大渡口牛排沟处（租用原神农汇丰公司储煤场进行建设）投资400万元建设8万吨/年配煤储煤场建设项目，将高硫与低硫、高热值煤与低热值煤，按一定的比例配制，然后外售给周边燃煤需求企业，以满足周边燃煤企业对煤质的要求。本项目不涉及洗选工艺，仅对煤炭进行破碎、筛分、配比即后外售。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》等法律法规要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“四、煤炭开采和洗选页06－褐煤开采洗选 062、其他煤炭采选 069——煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运”，须编制环境影响报告表。受宜良烨盛商贸有限公司委托，我公司对“8万吨/年配煤储煤场建设项目”进行环境影响评价工作，并编制《8万吨/年配煤储煤场建设项目环境影响报告表》供建设单位上报审查。 2、项目基本情况 项目名称：8万吨/年配煤储煤场建设项目 建设单位：宜良烨盛商贸有限公司 建设地址：云南省昆明市宜良县匡远街道汇东桥小渡口下段大渡口牛排沟处 中心坐标：东经103度10分38.149秒，北纬24度55分27.650秒 建设性质：新建 3、工程内容及规模 本项目租用原神农汇丰公司储煤场进行建设，租用厂房面积11866.73m2（17.8亩），租用场地内已建设有原料库、生产车间、办公区、停车棚等生产生活设施，项目主要由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成。项目建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 类型; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 位于项目区北侧，1层，下部为砖混结构、上部为钢架结构，车间内部已硬化。建筑面积为5475m2。生产车间内由西至东划分为三个区域，分别为：原料区3300m2，设计堆放高度5m；生产区1500m2，设置1台破碎机及1台筛分机；成品区600m2，设计堆放高度5m。; 利用现有建筑物，本次对车间进行封闭处理，并新增生产设备. 储运工程; 原料库; 位于项目区西侧，1层，下部为砖混结构、上部为钢架结构，车间内部已硬化。建筑面积为786.6m2，设计堆放高度4m，最大储存量约2000t；用于堆放原料褐煤。; 利用现有建筑物. 转运场; 位于厂区中部区域，露天，占地面积5500m2，地面已全部硬化，已包含厂区内部运输道路，不涉及储煤。. 辅助工程; 办公区; 位于项目区南侧，1层，砖混结构，建筑面积153.36m2。主要为办公室、值班室、地磅房（地磅120t）等，不设置员工食堂。; 利用现有建筑物. 停车棚; 位于项目区南侧，1层，石棉瓦顶，建筑面积65m2。. 配电室; 位于项目区西侧，1层，建筑面积8m2。设80KVA变压器1台。. 卫生间; 位于项目区西南侧，1层，建筑面积为20m2，为水冲厕，并配套建设1个容积为3m3的化粪池。. 公用工程; 柴油; 项目装载机等车辆使用柴油，周边有加油站，柴油来源有保障，因此厂区内不设柴油储存设施。; 利用现有设施. 供电; 由市政供电线路统一供电。. 供水; 由市政供水管网统一供水。. 排水; 项目自身无生产工艺废水产生；项目内不设洗车设施及洗车平台，无洗车废水产生；生活污水经化粪池处理后再进入自建污水处理站处理达标后回用于厂区洒水降尘，不外排。; 将原有旱厕改造为水冲厕，并配套建设化粪池、污水处理站. 环保工程; 废气; 布袋除尘器; 破碎、筛分工序产生的颗粒物经集气罩收集后由风管引至1套布袋除尘器处理，最终由1根15m高的排气筒排放（DA001）。; 新增. 喷淋水雾降尘; 厂区围墙四周及生产车间内、原料库内均已布设喷淋主水管，本次增设喷头对厂区转运场地（含厂区运输道路在内）、生产车间内的装卸、投料、配煤及各生产过程产生的扬尘进行降尘处理。转运场地洒水降尘。; 在现有主水管基础上增设喷淋头. 车辆过水池及车辆冲洗设施; 1套，位于地磅北侧，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出厂区前要将车轮等冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离厂区。过水池有效容积5m3。; 新增. 封闭车间; 项目生产加工均在室内进行，现有生产车间及原料库均为三面围挡+顶棚结构，在现有厂房基础上进行改造即对车间敞开区域进行围挡，仅保留车辆出入口为敞开式; 在现有厂房基础上改造. 废水; 化粪池; 1个，容积为3m3。位于卫生间北侧。; 新增. 污水处理站; 1套，处理规模不低于2m3/d。; 新增. 再生水蓄水池; 1个，容积为3m3。; 新增. 初期雨水收集池; 厂区内现有1座容积为12m3的初期雨水收集池，位于地势较低处，可收集厂区初期雨水，但需扩容至260m3。; 利用现有设施，厂区四周增设雨水收集沟. 噪声治理; 合理布局，设备安装减振基础等。; 新增. 防渗; 本项目不涉及重金属、持久性有机污染物，项目厂区地面均已进行硬化处理，对化粪池、初期雨水池等进行简单防渗。; 利用现有设施. 固废; 垃圾桶; 厂区内设置垃圾桶，生活垃圾收集于垃圾桶内，由环卫部门清运处置。; 新增. 4、主要产品及产能 产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案表 产品名称; 年产量（万吨）; 粒径; 备注. 配煤 （混合煤）; 4; 根据客户需求而定; 经筛分、破碎后按不同热值、不同比例、不同产地进行配比后外售. 储煤 （原煤）; 0.5; ＜1cm; 原煤经筛分后直接外售. 1; 1~3cm. 2.5; 3~8cm. 合计; 8; /; /. 5、主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数 项目主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数情况见表2-3。 表2-3 主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数 主要生产单元; 主要工艺; 主要生; 设施 数量(台/套); 设施参数. 生产系统; 装卸料; 装载机; 1; 处理能力5t. 破碎; 破碎机; 1; 功率：45kw. 筛分; 筛分机; 1; 功率：20kw. 输送; 皮带输送机; 3; /. 配比; 装载机; 1; 处理能力5t. 辅助公用单元; 废气处理系统; 废气处理; 布袋除尘器; 1; 处理风量：5000m3/h. 6、主要原辅材料种类和用量 本项目原料主要为褐煤、烟煤等。项目主要原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料种类和用量情况 序号; 原辅料名称; 粒径; 年使用量（吨）; 备注. 1; 褐煤; ＜1cm; 34001; 主要来自寻甸先锋煤矿、开远小龙潭煤矿、陆良石朝河煤矿；用于配煤. 2; 褐煤; 1~3cm; 38002. 3; 褐煤; 3~8cm; 5001. 4; 烟煤; 1~3cm; 3001; 主要来自曲靖富源、东山；用于配煤. 5; 黄油; /; 10kg/a; 破碎机、筛分机、皮带机设备润滑添加. 6; 水; /; 6220.96; 自来水、雨水等. 7; 电; /; 7万kw·h; 市政供电. 7、水平衡 本项目为配煤储煤场，项目自身不产生工艺废水。本项目建成后的用水主要为生活用水、运输车辆过水池补水、喷淋降尘用水。 ①喷淋降尘用水：厂区非雨天喷淋用水量为23.52m3/d、雨天喷淋用水量为12.52m3/d，合计5956.96m3/a。喷淋用水全部蒸发损耗，无废水产生。 ②车辆过水池补水：车辆过水池内水量约为5m3，因蒸发损耗及车辆带走等，每天补充水量约0.5m3，车辆过水池内废水循环使用，每5天更换一次，更换时使用水泵抽至初期雨水收集池内进一步沉淀后再回用至车辆过水池中，更换时并打捞过水池底部沉淀泥沙，则每次更换水量为4.5m3。 ③生活污水：员工生活用水量为0.38m3/d，产污系数按0.85计，则废水产生量为0.32m3/d。 项目总用水量为6220.96m3/a，其中废水量为366m3/a，项目内建设初期雨水收集池收集雨水，厂区喷淋降尘用水优先使用收集的雨水、经处理达标的员工生活废水和更换后的车辆过水池内废水，不足部分由自来水补充。 表2-5 项目给排水情况一览表 用水类别; 用水单位; 用水标准; 新鲜水用水量; 污水量; 废水去向. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 喷淋降尘用水; 11761.6m2; 2L/m2·次; 雨天：12.52; 5956.96; 0; 0; 损耗. 非雨天:23.52. 员工用水; 8人; 40~100 L/人·d; 0.38; 114; 0.32; 96; 经化粪池、自建污水处理站处理后回用. 车辆过水池用水; /; /; 0.5; 150; 4.5（每5天更换一次）; 270; 排入初期雨水收集池后回用. 合计; 雨天：13.4; 6220.96; 4.82; 366; /. 非雨天：24.4. 本项目用排水平衡如下图： 图2-1 项目水量平衡图（不更换） 单位：m3/d 图2-2 项目水量平衡图（每5天更换一次时） 单位：m3/d 8、劳动定员及工作制度 项目员工总人数为8人，项目全年运行300天，每天运行8小时，项目内不设置食堂，仅1人在厂区内值班住宿。 9、厂区平面布置 根据项目总平面布置图，厂区出入口位于项目区南侧，出入口连接S308；项目区北侧为生产区，西侧为原料堆放区，南侧为生活区，东侧为地磅和车辆过水池。 生产区按照生产工艺流程进行布置，厂区总体布置有合理的功能分区，最大程度地减少占地、降低能耗。 10、施工进度 本项目计划于2024年3月开工建设，于2024年5月竣工，2024年6月投入试运行。后续主要进行设备安装、环保设施建设及安装，建设周期约为3个月。 11、环保投资 项目总投资400万元，其中环保投资72.01万元，占总投资的18%；均为本次评价提出新增环保设施。环保投资情况见下表。 表2-6 环保投资情况一览表 - 措施名称; - 治理措施; - 投资 - （万元）. 废气处理; 布袋除尘器; 破碎、筛分工序产生的颗粒物经集气罩收集后由风管引至1套布袋除尘器处理，最终由1根15m高的排气筒排放（DA001）。; - 10. 喷淋水雾降尘; 厂区围墙四周及生产车间内、原料库内均已布设喷淋主水管，本次增设喷头对厂区转运场地（含厂区运输道路在内）、生产车间内的装卸、投料、配煤及各生产过程产生的扬尘进行降尘处理。; - 10. 车辆过水池及车辆冲洗设施; 1套，位于地磅北侧，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出厂区前要将车轮等冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离厂区，过水池有效容积5m3。; - 2. 封闭车间; 项目生产加工均在室内进行，现有生产车间及原料库均为三面围挡+顶棚结构，在现有厂房基础上进行改造即对车间敞开区域进行围挡，仅保留车辆出入口为敞开式; - 20. 废水处理; 化粪池; 1个，容积为3m3。位于卫生间北侧。; - 0.5. 污水处理站; 1套，处理规模不低于2m3/d。; - 8. 再生水蓄水池; 1个，容积为3m3。; - 0.5. 初期雨水收集池; 厂区内现有1座容积为12m3的初期雨水收集池，位于地势较低处，可收集厂区初期雨水，但需扩容至260m3。; - 20. 固废处理; 垃圾桶; - 分散布置垃圾收集桶; - 0.01. 固废处置; - 固体废物清运、处置; - 0.5. 噪声处理; - 设备基础减振、厂房隔声等; - 0.5. - 合计; - 72.01. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目在现有闲置的厂房内新增设备，施工期主要进行生产设备和环保设施安装，厂房封闭建设等，不进行大型土建建筑施工和装修，施工期主要污染为施工噪声、施工人员生活废水、生活垃圾、安装垃圾等。 二、运营期 本项目建设1套配煤设施，包括破碎机、筛分机、装载机等设备；分为储煤、配煤两个环节。 （1）原料入场：项目原煤来自周围合法煤矿场，原煤经采场由30t自卸汽车运入场区经计量称重后，卸入原料库内堆放（按不同粒径大小分区堆放）。车辆出入厂区时需经过车辆过水池，并将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出厂区前要将车轮等冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离厂区，废水定期用水泵抽至初期雨水收集池内沉淀后回用，底部泥沙掺入原煤进行配煤。原煤运输、卸料过程会产生扬尘、噪声。 （2）筛分：由装载机将不同粒径的原煤转运至生产车间内进行筛分，具体为直接铲装到筛分机上料斗内，经厂区内进一步筛分后，按小于1cm、1~3cm、3~8cm粒径堆放在生产车间内部的原料堆放区，一部分可直接销售，剩下部分作为配煤原料进入下一步生产工序。筛分出原煤中的大粒径、大块煤炭后暂存，并进行破碎。筛分过程中会产生粉尘、噪声，不会产生其他固体废弃物。 （3）破碎：根据客户需求，大粒径、大块的煤炭由装载机投料至破碎机下料口，由皮带输送机输送至破碎机内进行破碎，破碎后进行配煤。破碎过程中会产生粉尘、噪声。 （4）配煤：将高硫与低硫、高热值煤与低热值煤，通过装载机按一定的比例进行配煤，具体为使用装载机将需要配比的煤铲装形成一个煤堆，如此反复可将高硫与低硫、高热值煤与低热值煤进行混合形成配煤产品，然后外售，整个过程除装载机外不需要其他生产设备。按设定配煤比例根据煤质、库存和来煤、燃煤企业日用煤量及用户要求等情况确定配煤方案。经配比好的煤炭产品堆放在成品堆场中，经计量、装车后，使用汽车外运出厂。不同品质的煤进行配比过程中会产生粉尘。 具体工艺流程见图： 图2-3 生产工艺流程及产污图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目区原有厂房由神农汇丰公司建设，主要作为储煤场使用，神农汇丰公司现已整体搬迁至安宁工业园区，其生产设施等已全部拆除，仅留有厂房、办公区等；宜良烨盛商贸有限公司利用现有厂房及场地用于配煤、储煤。 根据现场踏勘，无遗留的环境问题存在。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目建设地点位于云南省昆明市宜良县匡远街道汇东桥小渡口下段大渡口牛排沟处，区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 （1）基本污染物环境质量现状 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年昆明市各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2021年相比，宜良县环境空气综合污染指数有所下降。环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 （2）其他污染物补充监测 本项目特征污染物为TSP，本次评价委托云南鼎祺检测有限公司于2023年11月16日～11月19日对项目所在区域TSP进行了监测。在项目区厂址下风向500m处布设1个监测点，TSP监测日均值，监测结果如下： 表3-1 项目区其他污染物的环境空气检测结果一览表 监测点; 监测项目; 检测日期; 检测结果; 标准值; 达标情况. 厂址下风向500m处; TSP; 2023.11.16; 194μg/m3; 300μg/m3; 达标. 2023.11.17; 205μg/m3; 300μg/m3; 达标. 2023.11.18; 209μg/m3; 300μg/m3; 达标. 根据表3-1的监测结果，TSP监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单表2中的二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目建设地点位于云南省昆明市宜良县匡远街道汇东桥小渡口下段大渡口牛排沟处，根据现场勘查，项目所在区域的地表水体为项目西侧230m处的南盘江。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目所属河段为“南盘江宜良工业、农业、渔业用水区”：由柴石滩水库坝址至高古马水文站，全长43.6km。区内有以发展现代农产品加工、氮磷化工、水泥建材、钢铁冶炼、机械制造加工、现代物流、生物资源等产业为主的宜良工业园区，河段上有古城闸、狗街闸等闸坝。规划水平年2030年水质目标为Ⅲ类。南盘江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，与2021年相比，南盘江狗街断面（位于项目区下游直线距离约15.6km处）水质类别由V类提升为Ⅳ类，水质现状未能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本项目废水均不外排，不会影响南盘江的水质。 项目所在区域的地表水环境质量不达标。 3、声环境质量现状 本项目建设地点位于云南省昆明市宜良县匡远街道汇东桥小渡口下段大渡口牛排沟处，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。根据《宜良县声环境功能区划分（2019-2029）》及声环境功能区划图（见附图6），项目所在区域属于3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；东侧S308道路两侧20±5m范围内的区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市各县(市)区区域环境噪声总体水平在一级（好）和二级（较好）之间。与2021年相比，宜良县昼间区域声环境质量平均等效声级下降。 4、生态环境 项目在原有的厂房和场地内进行建设，不涉及新增用地区域。项目所在区域地表主要为人工绿化植物、农用地、道路、硬化场地、建筑物等；项目占地范围内地面已水泥硬化，仅有少量杂草分布。受人为活动干扰严重，生物多样性程度较低，区域已不具备完整的自然生态系统。未在评价区内发现国家级或云南省级重点保护野生植物种类，也无地方狭域特有种类分布，亦无名木古树分布。评价区内大部分区域已不具备陆栖野生动物适宜生境分布，现存可见野生动物均为生态适应性较广的，伴人居性较强的小型动物。规划区内未发现任何具有保护价值的野生动物。 项目所在区域不涉及《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）中的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：项目厂界外500m范围内涉及的大气环境保护目标主要为木兴社区、大渡口村，无自然保护区、风景名胜区等大气环境保护目标。 2、声环境：根据现场调查，项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标。 3、地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境： 项目在原有的厂房和场地内建设，不涉及新增用地区域。项目所在区域地表主要为人工绿化植物、农用地、道路、硬化场地、建筑物等，已无天然植被。评价区域内生态环境自身调控能力较低，生物多样性单一。不涉及《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）中的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。 表3-2 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 坐标; 保护内容; 相对厂址方位和距离; 环境功能区. 经; 纬度. 大气环境（500m范围内）; 木兴社区（227户，824人）; 103.104089; 24.551992; 居住区; 东南侧100m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 大渡口村（约752户，2604人）; 103.102416; 24.552645; 居住区; 西侧320m. 地表水; 南盘江; /; /; 河流; 西侧230m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （一）施工期 1、废气 施工期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，标准限值详见下表。 表3-3 施工期大气污染物排放标准 污染物; 控制点; 浓度限值. 颗粒物; 无组织排放监控浓度; 1.0 mg/m3. 2、废水 施工期间无施工废水产生，施工人员生活废水排入化粪池处理；初期雨水最终流入项目区已有沉淀池中进行处理，可以用于降尘用水，不外排。故不设废水排放标准。 3、噪声 项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），标准限值详见下表。 表3-4 建筑施工场界环境噪声执行标准限值 单位：Leq[dB（A）] 昼间; 夜间. 70; 55. （二）运营期 1、废气 颗粒物有组织废气排放参照执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）（表4煤炭工业大气污染物排放限值），本项目排气筒高度按15m设置。 本项目颗粒物无组织废气排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放标准限值。 具体如下： 表3-5 煤炭工业污染物排放标准（GB20426-2006） 无组织排放废气中的颗粒物; 监控点; 浓度（mg/m3）. 周界外浓度最高点; 1.0. 有组织排放废气中的颗粒物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放高度（m）. 80; 15. 2、废水 项目自身不产生生产废水。 项目生活污水排入化粪池进行处理，再进入自建生活污水处理站，经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中道路清扫标准后全部回用于洒水降尘，不外排。 表3-6 城市污水再生利用 城市杂用水水质 序号; 项目; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工. 1; pH; 6.0~9.0. 2; 色度，铂钴色度单位 ≤; 30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度/NTU ≤; 10. 5; 五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L） ≤; 10. 6; 氨氮/（mg/L） ≤; 8. 7; 阴离子表面活性剂/（mg/L） ≤; 0.5. 8; 铁/（mg/L） ≤; —. 9; 锰/（mg/L） ≤; —. 10; 溶解性总固体/（mg/L） ≤; 1000（2000）a. 11; 溶解氧/（mg/L） ≥; 2.0. 12; 总氯/（mg/L） ≥; 1.0（出厂），0.2b（管网末端）. 13; 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL）; 无c. 注：“—”表示对此项指标无要求。. a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域指标。 b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。 c大肠埃希氏菌不应检出。. 3、噪声 项目所在区域属于3类声环境功能区，运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，东侧S308道路两侧20±5m范围内的区域执行4类标准。标准限值见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 3类（厂界西、南、北侧）; 65; 55. 4类（厂界东侧）; 70; 55. 4、固体废物 项目运营过程中所产生的一般固体废物存放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 1、废气 本项目废气量为1200万m3/a，有组织颗粒物排放量为0.5t/a，无组织颗粒物排放量为4.643t/a。具体排放量如下表所示。 表3-10 大气污染物排放总量表 类别; 排放源; 排放口类型; 排气筒编号及名称; 污染物; 排放量. 有组织; 破碎、筛分工序; 一般排放口; DA001; 颗粒物; 0.5t/a. 无组织; 卸料、运输、破碎、筛分工序; 无组织排放; 颗粒物; 4.643t/a. 2、废水 本项目生活污水经化粪池、自建污水处理站处理后回用不外排，故该项目不设废水总量控制指标。 3、固体废物 固废处置率为100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有闲置的厂房内新增设备，施工期主要进行生产设备和环保设施安装，厂房封闭建设等，不进行大型土建建筑施工和装修，施工期主要污染为施工噪声、施工人员生活废水、生活垃圾、安装垃圾等。 施工期间无施工废水产生，施工人员不在项目区内食宿，施工人员洗手等清洗废水依托现有的化粪池处理。 施工期不使用大型施工设备，生产设备和环保设施安装等施工活动均在厂房内进行，并避开中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）时间段施工。 施工期产生的固体废物主要为设备包装物、安装材料边角料、施工人员生活垃圾，设备包装物及安装边角料等收集后外售废品回收商；生活垃圾收集于垃圾桶内，由环卫部门清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目内不设置员工食堂。运营期排放的废气主要有堆场扬尘、装料卸料扬尘、装载机投料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、配煤粉尘、皮带输送粉尘、厂区车辆运输扬尘、运输车辆尾气等。废气产生及排放情况如下： 表4-1 废气产生及处理方式 产品; 配煤（混合煤）、储煤（原煤）. 产排污环节; 投料、破碎、筛分; 堆场; 原料卸料; 装载机上料、投料; 破碎、筛分; 配煤; 皮带输送; 成品装料; 厂内运输. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 污染物产生量t/a; 49.75; 3.35; 0.02; 2.21; 10.23; 4.4; 1; 8.8; 0.62. 污染物产生浓度mg/m3; 4146.06; /; /; /; /; /; /; /; /. 排放形式; 有组织; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织. 治理设施; 名称; 1套布袋除尘器; 项目已租用场地原料库、生产车间已建设三面围挡及顶棚，本次评价要求对原料库、生产车间敞开处作进一步封闭处理，并在原料库、生产车间内设喷淋降尘设施；严禁露天操作. 处理能力; 5000m3/h; /; /; /; /; /; /; /; /. 收集效率; 80%; /; /; /; /; /; /; /; /. 治理工艺去除率; 99%; 85%; 85%; 85%; 85%; 85%; 85%; 85%; 75%. 是否为可行技术; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 污染物排放量t/a; 0.5; 0.5; 0.003; 0.33; 1.53; 0.66; 0.15; 1.32; 0.15. 污染物排放浓度mg/m3; 41.46; /; /; /; /; /; /; /; /. 排放口基本情况; 高度（m）; 15; /; /; /; /; /; /; /; /. 排气筒内径（m）; 0.3; /; /; /; /; /; /; /; /. 温度（℃）; 25; /; /; /; /; /; /; /; /. 编号及名称; DA001; /; /; /; /; /; /; /; /. 类型; 一般排放口; /; /; /; /; /; /; /; /. 地理坐标; 经度103°10′38.256″ 纬度24°55′30.218″; /; /; /; /; /; /; /; /. 排放标准; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4标准; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5. 监测要求; 监测点位; DA001排气筒出口; 厂界上风向、厂界下风向. 监测因子; 颗粒物; 颗粒物. 监测频次; 1次/年; 1次/年. （1）污染物源强核算 ①堆场扬尘 项目内设置1个原料库、1个生产车间，均在厂房内，不露天堆放。 本次评价采用西安冶金建筑学院推荐的起尘量计算公式，计算堆场扬尘无组织排放量，公式如下： Qp=4.34×10-4×U4.9×Ap 式中：Qp——起尘量，mg/s； U——多年平均风速2.2m/s； Ap——堆场的起尘面积，取6261.6m2。 根据上式计算，堆场起尘速率为129.43mg/s，项目原料库、生产车间堆场扬尘产生量为3.35t/a。 因此项目原料库、生产车间在露天堆放下，无组织粉尘产生量为3.35t/a。项目已租用场地原料库、生产车间已建设三面围挡及顶棚，本次评价要求对原料库、生产车间敞开处作进一步封闭处理，并在原料库、生产车间内设喷淋降尘设施；严禁原料及产品等露天堆放。采取以上措施后，降尘效率可达到85%左右，则原料库、生产车间等无组织粉尘排放量为0.5t/a。 ②原料卸料扬尘 项目年使用各类粒径煤炭总量约80005t，均使用自卸汽车运至原料堆场。在车辆卸料过程中有粉尘产生，其产生量参考山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，经验公式为： 式中：Q—自卸车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，m/s，取2.2m/s； M—汽车卸料量，t，取30t，则年卸料2667次。 通过计算，项目原料卸料产生的起尘量为8.31g/次，则卸料过程起尘量为0.02t/a。 项目已租用场地原料库、生产车间已建设三面围挡及顶棚，本次评价要求对原料库、生产车间敞开处作进一步封闭处理，并在原料库、生产车间内设喷淋降尘设施；卸料过程在室内进行，卸料全过程中使用喷淋设施降尘，严禁露天卸料。采取以上措施后，降尘效率可达到85%左右，则原料库、生产车间装卸等无组织粉尘排放量为0.003t/a。 ③装载机上料、投料粉尘 项目的原煤进入厂区由装载机倾倒进入筛分机、破碎机的过程中会产生上料粉尘，原料粒径较大，产生的粉尘量较小，物料上料过程中的起尘量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量经验公式估算，经验公式为： Q=1t0.03U1.6H1.23e−0.28w 式中：Q—物料装卸时机械落差起尘量，kg/s； U—平均风速。m/s，多年平均风速为2.2m/s； H—物料落差，落差高度取1m； w—物料含水率，取3%； t—物料装卸速度，t/s，类比经验数据，原料为1t/s。 通过计算，装载机给料产生的起尘量为0.11kg/s，根据项目产品方案，所有进厂原煤均需要经过筛分，筛分后的原煤再进行破碎，则筛分过程上料量为80005t/a，破碎过程上料量为25000t/a，则上料过程起尘量为11.03t/a。 环评要求对生产车间敞开处进一步封闭处理，在筛分机上方即装载机投料处、破碎机投料斗处安装集气罩收集投料粉尘，废气经收集后引入末端的1套布袋除尘器处理后再由1根15m高排气筒排放（DA001），废气收集效率为80%，则颗粒物收集量为8.82t/a；未被捕集的投料扬尘呈无组织形式排放（2.21t/a），因生产车间封闭，并设有喷淋降尘等设施，采取以上措施后，车间内降尘效率可达到85%左右，则装载机上料、投料无组织粉尘排放量为0.33t/a。 ④筛分、破碎粉尘 项目以褐煤作为主要原料，本项目采用筛分机进行筛分，筛分后大粒径、块煤再进行破碎，在破碎、筛分等过程中会产生粉尘，不会产生其他固体废弃物。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“252煤炭加工行业系数手册”中“表4 2524煤制品制造行业”，筛分工段颗粒物产污系数为0.0667kg/t-产品，破碎工段颗粒物产污系数为1.833kg/t-产品，本项目筛分产品量为80000t/a，破碎产品量为25000t/a，则破碎、筛分过程中产生的粉尘量为51.16t/a。 环评要求对生产车间敞开处进一步封闭处理，在筛分机上方、破碎机上方安装集气罩收集筛分、破碎粉尘，废气经收集后引入末端的1套布袋除尘器处理后再由1根15m高排气筒排放（DA001），废气收集效率为80%，则颗粒物收集量为40.93t/a，未被捕集的投料扬尘呈无组织形式排放（10.23t/a），因生产车间封闭，并设有喷淋降尘等设施，采取以上措施后，车间内降尘效率可达到85%左右，则破碎、筛分无组织粉尘排放量为1.53t/a。 破碎、筛分工序产生的投料粉尘、筛分粉尘、破碎粉尘经集气罩收集后引入末端的1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，处理风量为5000m3/h。废气收集效率为80%，处理效率为99%，则颗粒物收集量为49.75t/a，产生浓度为4146.06mg/m3，产生速率为20.73kg/h，经处理后有组织排放量为0.5t/a，排放浓度为41.46mg/m3，排放速率为0.21kg/h。 ⑤装载机配煤粉尘 将高硫与低硫、高热值煤与低热值煤，通过装载机按一定的比例进行配煤，具体为使用装载机将需要配比的煤铲装形成一个煤堆，如此反复可将高硫与低硫、高热值煤与低热值煤进行混合形成配煤产品，然后外售，整个过程除装载机外不需要其他生产设备，然后外售。装载机配煤过程中的起尘量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量经验公式估算，经验公式为： Q=1t0.03U1.6H1.23e−0.28w 式中：Q—物料装卸时机械落差起尘量，kg/s； U—平均风速。m/s，多年平均风速为2.2m/s； H—物料落差，落差高度取1m； w—物料含水率，取3%； t—物料装卸速度，t/s，类比经验数据，原料为1t/s。 通过计算，装载机配煤产生的起尘量为0.11kg/s，根据项目产品方案，配煤量为40000t/a，则上料过程起尘量为4.4t/a。 项目已租用场地原料库、生产车间已建设三面围挡及顶棚，本次评价要求对原料库、生产车间敞开处作进一步封闭处理，并在原料库、生产车间内设喷淋降尘设施；配煤过程在室内进行，并使用喷淋设施降尘，严禁露天配煤。采取以上措施后，降尘效率可达到85%左右，则配煤无组织粉尘排放量为0.66t/a。 ⑥皮带输送粉尘 本项目采取皮带输送机运输物料，皮带输送转运粉尘产尘系数取0.01kg/t，皮带输送粉尘产生量为1t/a。项目已租用场地原料库、生产车间已建设三面围挡及顶棚，本次评价要求对原料库、生产车间敞开处作进一步封闭处理，并在原料库、生产车间内设喷淋降尘设施；皮带输送过程在室内进行，并使用喷淋设施降尘，严禁露天输送。采取以上措施后，降尘效率可达到85%左右，则皮带输送无组织粉尘排放量为0.15t/a。 ⑦成品装料粉尘 项目的成品由装载机倾倒进入运输车辆的过程中会产生装料粉尘，物料装料过程中的起尘量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量经验公式估算，经验公式为： Q=1t0.03U1.6H1.23e−0.28w 式中：Q—物料装卸时机械落差起尘量，kg/s； U—平均风速。m/s，多年平均风速为2.2m/s； H—物料落差，落差高度取1m； w—物料含水率，取3%； t—物料装卸速度，t/s，类比经验数据，原料为1t/s。 通过计算，装载机装料产生的起尘量为0.11kg/s，则装料过程起尘量为8.8t/a。 项目已租用场地原料库、生产车间已建设三面围挡及顶棚，本次评价要求对原料库、生产车间敞开处作进一步封闭处理，并在原料库、生产车间内设喷淋降尘设施；皮带输送过程在室内进行，并使用喷淋设施降尘，严禁露天输送。采取以上措施后，降尘效率可达到85%左右，则皮带输送无组织粉尘排放量为1.32t/a。 ⑧厂内运输道路扬尘 场内道路多为砂石路面，因此汽车在厂区内运输过程不可避免地要产生扬尘，其产尘强度与路面种类、气候干湿以及汽车行驶速度等因素有关。汽车道路扬尘量按经验如下公式估算： 式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）； QP1——总扬尘量（kg/a）； V——车辆速度（km/h）； M——车辆载重（t/辆）； P——道路灰尘覆盖量（kg/m2），本项目按0.1kg/m2计； L——运输距离（km）； Q——运输量（t/a）。 项目年使用原料等总量约80005t，产品量80000t，原料及产品运输汽车按每辆车每次运输30t计，共运输5334次/a，厂区内行驶速度15km/h，运输距离100m；装载机将原料铲装至筛分机、将块煤等铲装至破碎机、将各种粒径的煤进行配比，最后再将产品装至运输车辆，装载机按5t计，共运输45001次/a，厂区内行驶速度10km/h，运输距离150m，道路表面（硬化地面）扬尘量按0.1kg/m2计算，则项目运输产生动力起尘量分别为0.41kg/km·辆、0.06kg/km·辆，运输扬尘产生量为0.62t/a。通过控制运输车辆行驶速度以及喷淋水雾降尘、洒水降尘的方式，可将运输扬尘降低约75%，则项目运输扬尘产生量为0.15t/a。 ⑨汽车尾气 项目运输车辆进出厂区时会排放汽车尾气，主要污染物为CH、CO和NOX，因进出车辆时间不定，且排放时间短，地上停车场周边扩散条件好，汽车尾气经自然稀释扩散后，对空气影响不可接受。 （2）达标排放及环境影响分析 ①有组织废气 根据项目工程分析，投料、破碎、筛分粉尘有组织废气采用集气罩+袋式除尘器+15m排气筒方式处理，参照《排污许可证申请与核发技术规范 煤炭加工—合成气和液体燃料生产》（HJ1101-2020）附录 A，袋式除尘为治理煤炭破碎、筛分过程产生的颗粒物的可行技术，处理后有组织废气排放量为0.5t/a，排放速率为0.21kg/h，排放浓度为41.46mg/m3，可达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）（表4煤炭工业大气污染物排放限值：80mg/m3），因此投料、破碎、筛分粉尘有组织废气采用上述方式处理后排放是可行的，对周边环境的影响可以接受。 ②无组织废气 根据项目工程分析，项目无组织废气主要为投料、筛分、破碎工序未收集的无组织颗粒物，此外还有堆场扬尘、原料卸料扬尘、皮带输送扬尘、成品装料扬尘、厂内运输扬尘等，经过厂房封闭、喷淋降尘措施后无组织废气排放总量为4.643t/a。 对项目无组织颗粒物采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN 模型进行预测，根据AERSCREEN 估算模式预测结果，项目无组织废气最大质量浓度出现在下风向108m处，TSP的最大质量浓度为0.78798mg/m3，能满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放标准（1.0mg/m3），故项目建设对周边大气环境影响不大。 因此无组织废气采用上述方式处理后排放是可行的，对周边环境影响可接受。 ③非正常排放 本次评价非正常排放考虑假设在最不利情况下布袋除尘器处理设施的风机、滤袋等故障或失效，导致其处理效率降低，即当处理效率为0%时。一年发生次数约2~3次，持续时间约1~2h，颗粒物非正常排放浓度为4146.06mg/m3，非正常排放量约为20.73kg/h；超过《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）（表4煤炭工业大气污染物排放限值：80mg/m3）。项目在非正常排放情况下的排放浓度和速率均远比正常排放情况下的浓度高，当发生非正常排放，应及时停止生产系统的运行，并维修废气处理设施，确保布袋除尘器的处理效率满足设计值，有效削减颗粒物排放量。 （3）污染防治措施 ①生产过程产生粉尘 根据《中华人民共和国大气污染防治法》的相关要求“贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、沙土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染”；经与建设单位核实，项目易产生扬尘的物料均在生产车间、原料库内，但现场调查现有厂房未能全密闭，因此，本次评价要求原料库、生产车间敞开处作进一步封闭处理，并在原料库、生产车间内设喷淋降尘设施降尘；严禁露天堆放原料及产品、严禁露天生产。 ②运输粉尘 A、运输车辆不得超载，防止物料泼洒。 B、运输物料的车辆应当采用密闭车辆运输，使用封闭式箱体或加盖帆布，并保证物料不遗撒外漏。 C、厂区需设置车辆过水池及车辆冲洗设施，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出厂区前要将车轮等冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离厂区；场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行使路线应尽量避开居民点和环境敏感点。 D、合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次，并进行线路优化。 综上所述，项目区产生的粉尘在采取上述措施后，预计无组织粉尘排放浓度可达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放监控浓度限值标准。 通过以上分析，项目运营期对大气环境的影响可接受。 （4）污染防治措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 煤炭加工—合成气和液体燃料生产》，破碎筛分工段采用袋式除尘器为可行技术，堆煤、卸煤等无组织颗粒物采用封闭处理、喷雾抑尘为可行技术。 2、废水 本项目废水排放采取“雨污分流”措施。项目自身不产生生产废水，运营期产生的废水主要为员工生活废水。 表4-2 废水产生及处理方式 产排污环节; 污染物种类; 废水产生量t/a; 污染物产生浓度mg/L; 污染物产生量t/a; 治理设施; 废水排放量t/a; 治理后污染物排放量t/a; 治理后污染物浓度mg/L; 排放方式; 回用标准. 员工生活; CODcr; 96; 350; 0.034; 化粪池、污水处理站; 0; 0; /; 回用不外排; GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的道路清扫标准. BOD5; 180; 0.02; 0; 8.9. 氨氮; 30; 0.003; 0; 5.9. 总磷; 6; 0.0006; 0; /. SS; 320; 0.03; 0; /. 注：治理后污染物浓度类比《宜良勇轩商贸有限公司6万吨/年建筑砂石料加工项目（一期）项目竣工环境保护验收监测报告表》（监测单位：云南绿宸中检联环境食品检测服务有限公司，监测时间：2023年3月22日~2023年3月23日，监测点位：3m³/d生活污水处理站出口，该污水处理站处理工艺为处理工艺采用“A/O+MBR+消毒”工艺）；该项目生活废水产生量、水质、污水处理工艺与本项目类似。. 表4-3 废水治理设施情况 名称; 处理能力; 治理工艺; 是否为可行技术; 排放去向; 排放规律. TW001生活污水处理系统; 2m3/d; 一级处理+二级处理; 是; 回用于厂区洒水降尘，不外排; 不外排. 本项目生活废水全部回用，不外排，不设置废水排放口。 此废水监测要求参照根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合项目废水不外排情况，对项目废水监测提出以下要求。 表4-4 废水自行监测要求 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 生活污水处理站出水口; pH、色度、嗅、浊度、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、溶解氧、总氯、大肠埃希氏菌; 1次/年. （1）废水产生及处置情况 本项目为配煤储煤场，项目自身不产生工艺废水。本项目建成后的用水主要为生活用水、运输车辆过水池补水、喷淋降尘用水。 ①喷淋降尘用水 项目原料库、生产车间、转运场（含厂区内部运输道路）等均安装喷淋设施进行降尘；喷淋降尘面积为11761.6m2；喷淋降尘用水量按2L/m2·次计，其中转运场喷淋降尘仅在非雨天进行，本项目年生产300d，非雨天以200d，则厂区非雨天喷淋用水量为23.52m3/d、雨天喷淋用水量为12.52m3/d，合计5956.96m3/a。喷淋用水全部蒸发损耗，无废水产生。 ②车辆过水池补水 项目年使用褐煤、烟煤等总量约80005t，产品运输量为80000t；按每辆车每次运输30t计，原料及产品共运输5334次/a。拟在地磅北侧设置1个车辆过水池，车辆过水池内水量约为5m3，因蒸发损耗及车辆带走等，每天补充水量约0.5m3，车辆过水池内废水循环使用，每5天更换一次，更换时使用水泵抽至初期雨水收集池内进一步沉淀后再回用至车辆过水池中，更换时并打捞过水池底部沉淀泥沙，则每次更换水量为4.5m3，合计270m3/a。 ③生活污水 运营期间工作人员共8人，年工作300天，留有1名员工在厂区内值班，厂区内不设置食堂，员工均不在项目内食宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），住宿值班员工生活用水按100L/（人·d）计，其他非住宿员工用水量按40L/人·d，则用水量为0.38m3/d，产污系数按0.85计，则废水产生量为0.32m3/d。 ④初期雨水 项目实行雨污分流制，在厂内设置集雨水沟，收集厂区内的雨水，初期雨水产生的地表径流经沉淀池沉淀后回用。 项目初期雨水按照以下公式进行计算： Q=Ψ×q×F 式中：Q——雨水流量（L/s）； Ψ——径流系数（混凝土和沥青路面取0.9）； q——设计暴雨强度（L/s·hm2） F——汇水面积（hm2，1.18hm2）。 降雨强度按昆明市暴雨强度公式计算： q=700（1+0.775lgP）/（t0.496） 式中：P——设计降雨重现期2a； t——降雨历时（min）；本次核算取降雨前15min； 按照上述公式进行计算，项目暴雨天气时设计暴雨强度225.33L/s·hm2，即初期降雨15min汇水量为216.57m3，考虑1.2的安全系数，故初期雨水池容积应不低于260m3。场地雨水中主要污染因子为SS等，初期雨水经沉淀后上清液回用于厂区洒水降尘等，不外排。 ⑤小结 项目总用水量为6220.96m3/a，其中废水量为366m3/a，项目内建设初期雨水收集池收集雨水，厂区喷淋降尘用水优先使用收集的雨水、经处理达标的员工生活废水和更换后的车辆过水池内废水，不足部分由自来水补充。 （2）废水处理措施及可行性分析 ①雨水：经厂区雨水管网、截排水沟收集前15分钟雨水至初期雨水收集池，经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘。初期降雨15min汇水量为216.57m3，考虑1.2的安全系数，故初期雨水池容积应不低于260m3，满足初期雨水收集量；同时需结合厂区地势建设截排水沟，将初期雨水导入初期雨水收集池内，并在雨水收集池进口处设置一块手提式闸板，在降雨15分钟后将挡板关闭。 ②车辆过水池废水：厂区出入口处设置1座车辆过水池清洗运输车辆，除每天补充损耗水量外，每5天更换一次，并清理底泥沉渣等，预计每次更换水量为4.5m3，更换时使用水泵抽至初期雨水收集池内进一步沉淀后再回用至车辆过水池中，不外排。 ③生活污水 化粪池：项目内不设置食堂，员工生活污水产生量为0.32m3/d，项目拟在现有场地内建设水冲厕并配套1个容积为3m3的化粪池，化粪池容积能够满足污水停留24h以上，可暂存至少9天废水量，化粪池污水再排入污水处理站处理。 污水处理站：本项目废水产生量为0.32m3/d，项目拟自建污水处理设施；根据项目废水产生情况，应设置处理规模不小于2m3/d的污水处理设施。本项目污水处理设施出水水质按《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）道路清扫标准要求进行控制。为保证连续7天降雨情况下，项目废水不外排，项目还应设置1个再生水蓄水池，容积不低于3m³。 建设单位尚未提出一体化污水处理设备具体建设方案，本环评报告要求建设单位委托有资质的单位对项目污水处理设施进行设计施工，可采用处理工艺采用“A/O+MBR+消毒”工艺，污水处理系统出水水质必须满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中相关的标准，使回用于洒水降尘的中水能够达到回用要求。 表4-5宜良勇轩商贸有限公司6万吨/年建筑砂石料加工项目（一期）项目污水处理站水质监测结果 采样点位; 污水处理站进口; 污水处理站出口水质平均值; 出口水质执行标准值; 是否达标. pH（无量纲）; 8.05; 7.8; 6.0~9.0; 达标. 溶解氧（mg/L）; 2.75; 3.1; ≥2.0; 达标. 色度（度）; 50; 21; ≤30; 达标. 嗅; 强; /; 无不快感; 达标. 浊度（MTU）; 10; /; ≤10; 达标. 五日生化需氧量（mg/L）; 155.5; 8.9; ≤10; 达标. 氨氮（mg/L）; 38.55; 5.9; ≤8; 达标. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 1.595; 0.45; ≤0.5; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 616.5; 591; ≤1000; 达标. 总氯（mg/L）; 0.535; 1.65; 1.0~2.5; 达标. 大肠埃希菌（MPN/L）; 800; /; 不得检出; 达标. 宜良勇轩商贸有限公司6万吨/年建筑砂石料加工项目（一期）项目运营期废水主要为员工生活污水，生活用水量为1.2m3/d，生活废水产生量为1.02m3/d，建设了1座处理能力为3m3/d的生活污水处理站，处理工艺采用“A/O+MBR+消毒”工艺，生活污水经化粪池预处理后进入一体化污水处理站进行处理；该污水处理站出水口水质可以达到GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表1中城市绿化、道路清扫标准限值要求。本项目主要为生活废水，产生量为0.32m3/d，其水质、水量、废水处理方式基本与该项目一致，可类比该项目的情况，则项目生活废水处理措施可行。 （3）废水不外排的可行性分析 根据前文核算，厂区非雨天喷淋降尘用水量为23.52m3/d、雨天喷淋用水量为12.52m3/d，合计5956.96m3/a；喷淋降尘需水量远大于车辆过水池更换水量（4.5m3）及生活废水量（0.32m3/d），厂区喷淋降尘用水优先使用收集的初期雨水、经处理达标的员工生活污水和更换后的车辆过水池内废水，不足部分由自来水补充；可做到厂区废水全部回用，不外排，对地表水环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目的噪声主要来源于生产车间的各类设备运行时产生的噪声，如破碎机、筛分机、风机、皮带输送机，其噪声值约为90dB之间，为连续型噪声源。 表4-6 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 破碎机; 点源; 90; 低噪设备、基础减振、厂房隔声等; 4; 62; 1.2; 34.62; 75.18; 昼间8h; 20; 49.14; 1. 2; 筛分机; 点源; 90; 15; 63; 1.2; 34.62; 75.18; 20; 49.14; 1. 3; 风机; 点源; 90; 4; 63; 1.2; 34.62; 75.18; 20; 49.14; 1. 4; 皮带机1; 点源; 75; -7; 52; 1.2; 34.62; 60.18; 20; 34.14; 1. 5; 皮带机2; 点源; 75; 15; 50; 1.2; 34.62; 60.18; 20; 34.14; 1. （2）噪声影响分析 1）噪声预测方法 项目生产设备均置于厂房内，属于室内噪声源；根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），室内噪声采用附录B中室内噪声源等效室外噪声源声功率级计算方法，将室内主要声源等效为室外声源，根据附录A中室外声源估算方法分别计算等效室外声源和室外声源在计算点产生的声级，然后根据噪声贡献值计算公式对工程声源对计算点产生的贡献值进行叠加。 A、室内声源等效室外噪声源： ①如图4-1所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1—为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw —为某个声源的倍频带声功率级，dB； r—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，m2；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面积m2，α为平均吸声系数。 Q—指向性因素。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 图4-1 室内声源等效为室外声源示意图 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按③中公式计算出靠近室外围护结构处的声压级。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按④中公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ④将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw2： 式中：Lw2——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 B、室外声源衰减 ①计算某个声源在预测点的声级 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)，计算相同方向预测点位置的倍频带声压级： 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按如下计算： 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LPi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ∆LPi ——i倍频带A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压，只能获得A声功率级或某点的A声级时，按如下公式近似计算； 可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500HZ的倍频带作估算。 ③各种因素引起的衰减量计算 a.几何发散衰减：Adiv=20×lg（r/r0） b.空气吸收引起的衰减量：Aatm=α×（r-r0）/1000 式中：a——空气吸收系数，km/dB。 c.地面效应引起的衰减量：Agr=4.8-（2hm/r）×（17+300/r） 式中：r——声源到预测点的距离，m； hm——传播路径的平均离地高度。 C、多个室外声源噪声贡献值叠加 ①设第i个室外声源在计算点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在计算点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ②噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 2）预测模型及预测参数 ①厂界预测点设置 厂界间隔10m平行设置，共设置厂界预测点52个，预测点离地高度统一设置为1.2m。预测过程考虑建筑物隔声等因素影响。 ②预测和评价内容 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，本次主要预测和评价建设项目运营期厂界噪声贡献值，给出厂界噪声的最大值及位置，并评价其超标和达标情况。 ③预测软件选择 本次预测评价，预测软件选择由六五软件工作室开发制作并拥有全部版权的EIAProN2021。EIAProN2021以《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求和推荐模型为编制依据，采用典型行业噪声预测模型为模型内核，功能全面深入、符合导则要求。 3）预测结果 本项目50m范围内无声环境保护目标分布，直接预测项目厂界噪声贡献值；根据上述预测模型，计算得出项目建设完成投入运行后各设备噪声对厂界声环境贡献值预测结果如下表所示。 表4-7 项目厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB(A) 厂界; 噪声标准; 本项目噪声贡献值; 超标和达标情况; 超标量. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 70; 55; 57.74; /; 达标; /; /; /. 南厂界; 65; 55; 45.29; /; 达标; /; /; /. 西厂界; 65; 55; 50.73; /; 达标; /; /; /. 北厂界; 65; 55; 64.13; /; 达标; /; /; /. 厂界最大值; 65; 55; 64.13; /; 达标; /; /; /. 注：项目夜间不生产，因此仅对昼间噪声进行预测。. 根据上述预测结果，项目南、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，东厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 4）敏感点影响分析 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，项目设备运行噪声经基础减振、厂房隔声、距离衰减后对周边声环境影响较小。且项目运营期采取噪声防治措施，以最大程度减轻对周边环境的影响： ①车间内的生产设备根据生产流程进行布置，尽量布置在车间中部；设备选用低噪声设备，生产设备全部置于生产厂房内，安装减振基础，并利用厂房墙体隔声处理； ②日常加强生产设备的检修工作，确保生产设备稳定正常运转； ③加强管理，规范操作，避免人员操作不当造成噪声瞬间超标； ④出入厂区车辆减速，禁止鸣笛。 通过采取上述措施后，可进一步减轻噪声对环境的影响，项目噪声对周围环境影响较小。 （4）监测要求 建议排污单位可参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）开展自行监测。噪声自行监测计划如下： 表4-8 噪声自行监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界东、南、西、北边界; 等效连续A声级; 每季度监测一次. 4、固体废物 本项目运营期固体废物主要为职工生活垃圾、车辆过水池及初期雨水收集池沉渣、化粪池及污水处理站污泥、除尘设备产生的除尘灰。 经与建设单位核实并结合现场调查，项目区主要生产设备破碎机、筛分机等均为人工添加固体黄油，不进行更换；装载机等车辆均在厂外修理厂进行维修保养，不产生废机油。 ①生活垃圾 项目员工总人数8人，1人在项目内住宿，经参考“人均生活垃圾产生量分析与预测”等相关文献，住宿员工垃圾产生量按1kg/人·d计，非住宿员工垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则员工生活垃圾产生量为4.5kg/d，1.35t/a。统一收集于垃圾桶内，委托环卫部门清运处置。 ②污水处理站及化粪池污泥 污泥一般占污水处理量的0.2~0.5%（本环评取0.5%），本项目处理水量为96t/a，则污泥产生量约为0.48t/a，委托环卫部门抽吸清运。 ③车辆过水池及初期雨水收集池沉渣 项目洗车废水、初期雨水经沉淀池处理后，会产生一定量的污泥，主要成分为煤泥。类比同类项目，其产生量约为2t/a。定期清理后污泥掺入原煤销售。 ④除尘灰 布袋除尘器除尘灰产生量约为49.26t/a，主要为煤尘，除尘灰掺入原煤销售。 表4-8 项目主要固废产生及处置情况一览表 名称; 生活垃圾; 污泥; 沉渣; 除尘灰. 产生环节; 员工; 污水处理站及化粪池; 车辆过水池及初期雨水收集池; 布袋除尘器. 属性; 生活固废; 生活固废; 第Ⅰ类一般工业固废; 第Ⅰ类一般工业固废. 主要有毒有害物质名称; /; /; /; /. 物理性状; 固; 固; 固; 固态. 环境危险特性; /; /; /; /. 年度产生量; 1.35t/a; 0.48t/a; 2t/a; 49.26t/a. 贮存方式; 生活垃圾桶; /; /; /. 利用处置方式和去向; 环卫部门处置; 环卫部门抽吸清运; 回用于配煤; 回用于配煤. 利用或处置量; 1.35t/a; 0.48t/a; 2t/a; 49.26t/a. 环境管理要求; 建立台账; 建立台账; 建立台账; 建立台账. 本项目不设置一般工业固废暂存场所，车辆过水池及初期雨水收集池沉渣、布袋除尘器除尘灰经收集后可直接掺入原煤销售，但在自行利用过程中，应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，做好以下工作： ①不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒一般工业固体废弃物。 ②按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）的要求建立一般工业固废管理台账。 5、地下水 本项目属于配煤、储煤项目，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，项目属于类别为Ⅳ项目，不开展地下水环境影响评价。 项目区地下水主要靠大气降水补给，项目厂区地面均已进行硬化处理，可减少污染物进入地下水的可能性。 6、土壤 本项目属于配煤、储煤，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，项目属于“其他行业”，项目类别为Ⅳ项目，不开展土壤环境影响评价工作。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001破碎筛分废气排放口/投料破碎筛分工序废气 | 颗粒物 | 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m排气筒 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）（表4煤炭工业大气污染物排放限值） |
|  | 投料、筛分、破碎工序未收集的无组织颗粒物，堆场扬尘、原料卸料扬尘、皮带输送扬尘、成品装料扬尘、厂内运输扬尘 | 颗粒物 | 项目易产生扬尘的物料均在生产车间、原料库内，但现场调查现有厂房未能全密闭，要求原料库、生产车间敞开处作进一步封闭处理，并在原料库、生产车间内设喷淋降尘设施降尘，转运场地洒水降尘；严禁露天堆放原料及产品、严禁露天生产。 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放标准 |
| 地表水环境 | 车辆过水池更换废水 | SS | 定期更换，更换时使用水泵抽至初期雨水收集池内进一步沉淀后再回用至车辆过水池中 | 回用，不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 1座容积为260m3的初期雨水收集池收集沉淀后用于厂区喷淋降尘 | 回用，不外排 |
|  | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮、总磷 | 生活污水经1个容积为3m3的化粪池处理后再经1套处理能力为2m3/d的自建污水处理站处理达标后回用于厂区洒水降尘，不外排 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路清扫标准 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 减震垫、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾委托环卫部门清运处置。 ②污水处理站及化粪池污泥委托环卫部门抽吸清运。 ③车辆过水池及初期雨水收集池沉渣定期清理后污泥掺入原煤销售。 ④除尘灰掺入原煤销售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目不涉及重金属、持久性有机污染物，项目厂区地面均已进行硬化处理，对化粪池、初期雨水池等进行简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、加强环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。加强厂区地绿化管理，达到美化环境的效果。 2、建立、健全生产环保规章制度。 3、严格在岗人员操作管理。 4、根据提出的环境保护措施，落实环境保护经费。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策及“三线一单”要求。产生的环境影响因素包括废气、废水、噪声、固废等，在采取必要的防治措施后，可以得到有效控制，满足国家控制标准，不会对周围环境产生显著的影响。项目在建设过程中严格按“三同时”的原则设计和施工，落实环评报告中提出的治理措施，后期项目投产后需加强环境管理，通过以上分析，从环境影响的角度评价，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 |  |  |  | 1200万m3/a |  | 1200万m3/a |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | CODCr |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 |  |  |  | 49.26t/a |  | 49.26t/a |  |
|  | 沉渣 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a |  |
| 危险废物 | / |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①