目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	44

六、结论	48

建设项目污染物排放量汇总表	49

附件：

附件1  委托书

附件2  宜良县发展和改革局关于宜良县占军塑料薄膜加工厂立项审查意见

附件3  宜良县科学技术和工业信息化局关于“宜良县占军塑料薄膜加工项目”不入宜良产业园区发展的意见

附件4  租房协议

附件5  占地情况说明

附件6  建设单位营业执照

附件7  关于查询宜良县占军塑料薄膜加工厂年产50吨营养袋建设项目涉及昆明市“三线一单”情况的复函

附件8  三区三线查询结果

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区域水系图

附图3  三龙潭场地及项目总平面布置图

附图4  项目周边关系图

附图5  三龙潭砖厂总平面布局图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宜良县占军塑料薄膜加工厂年产50吨营养袋建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 尤** | 联系方式 | 135******** |
| 建设地点 | 云南省（自治区）昆明市宜良县（区）北古城镇安家桥村委会安家桥村三龙潭 |  |  |
| 地理坐标 | （东经103°11′51.470″，北纬25°58′17.381″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926 塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业53-塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 20 | 环保投资（万元） | 5.7 |
| 环保投资占比（%） | 28.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 项目用地约600m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中“二、总体要求”，确定对专项评价开展情况： 表1-1 专项评价设置原则对照表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放的废气主要为有机废气，不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 不设置大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无用水工艺，无工业废水排放；项目区不设置办公生活区，项目场地东侧有一座旱厕，员工的少量清洗废水排入旱厕中，定期委托环卫部门清掏。; 不设置地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目含有易燃易爆危险物质废矿物油0.1t/a，存储量未超过临界量。; 不设置环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水环节。; 不设置生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不设海洋专项评价. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为园艺用的营养袋生产项目，根据国民经济行业分类（GB/T4754—2017），本项目属于C2926 塑料包装箱及容器制造。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目不属于鼓励、限制、淘汰类，视为允许类。对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止准入类，因此本项目符合国家有关产业政策。 综上所述，项目建设符合国家产业政策。 2、与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）符合性分析 表1-2 项目与昆政发〔2021〕21号符合性分析一览表 类别; 昆政发〔2021〕21号; 项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的; 类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生 环境管控 项目位于昆明市宜良县北古城镇安家桥村委会安家桥村三龙潭，根据宜良县自然资源局“三区三线”查询结果显示，项目占地不涉及生态保护红线和永久基本农田，也不在自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间范围内。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环; 安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目区属于环境空气质量达标区，废气处理达标后外排；项目不涉及用水环节，无生产废水产生，本项目产生的固废经收集堆放后定期外售，危废经收集后存放于危废暂存间，定期交由有资质的单位的处置，各项固废均可得到妥善处置；运营中项目不涉及重金属污染，满足土壤环境风险防控要求。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目无生产废水产生，项目占地为采矿用地，因此不涉及农田耕地保护范围，在项目运营期间仅消耗一定量的电能。; 符合. 生态环境准入清单; 宜良县大气环境弱扩散重点管控单元（重点管控单元）; 污染物排放管控; 1.加强城区内餐饮、汽车尾气、建筑施工及道路交通扬尘治理。 2.执行二级空气质量标准，强化污染物排放总量控制。 3.工业区与集中居住区之间应设置隔离带，邻近居住用地的工业用地避免布置大气污染较重的企业。; 本项目经环评提出的各项措施处理后，各污染物能够达标排放，固体废物处置率100%。符合污染物排放管控要求。; 符合. 环境风险; 1.对工业企业废气和大气污染物进行收集处理，确保达标排放。严格控制废气无组织排放；加强对生产装置的管理，严格控制生产过程中的跑、冒、滴、漏。新、改、扩建项目若涉及排放挥发性有机物的车间，应安装废气回收、净化装置或采取废气防控措施。 2.鼓励燃煤锅炉改天然气、电等清洁能源。 3.加强施工、道路、生产扬尘粉尘控制，减少城市建设裸露土地，加强交通污染治理。对人口集中居住区易扬尘场所要采取防尘措施，有效控制粉尘污染。; 此次评价已提出相应的环境风险防范措施及编制突发环境事件应急预案的要求，要求完善风险管理机制。运营期制定监测计划，定期对排放污染物进行监测。项目生产过程中不使用危险化学品，不涉及半致死风险物质。; 符合. 资源开发效率要求; 加大煤气、液化气及电等清洁能源的普及率; 项目所用能源为电能，为清洁能源，不使用燃煤、燃油等。; 符合. 综上，本项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）相符。 3、与《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 项目与《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析见下表： 表1-3 与《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 十三五挥发性有机物污染防治工作方案要求; 本项目情况; 符合性. 1、重点地区：京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。; 本项目位于云南省昆明市宜良县，不属于重点地区。; 符合. 2、加大产业结构调整目录，严格建设项目环境准入; 本项目属于C2926 塑料包装箱及容器制造。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）规定，本项目不属于鼓励、限制、淘汰类，视为允许类。; 符合. 3、重点行业：重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地 VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。; 本项目为塑料制品业，不属于重点行业。本项目已采取有效的VOCs污染控制措施，生产过程产生的非甲烷总烃经“活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒达标排放。; 符合. 4、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项 目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目不属于重点行业，所在区域不属于重点地区。根据生态环境部于 2018年11月19号在部长信箱来信选登的“关于无工业园区就不能新建涉VOCs工业企业的回复”：《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提到“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”，是指全国新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。 本项目原料为高密度聚乙烯树脂，用量小，VOCs含量少。经核算，VOCs（以非甲烷总烃计）排放量较小，且已采取有效的VOCs污染控制措施，生产过程产生的非甲烷总烃经“活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒达标排放，污染影响较小。; 符合. 4、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的符合性分析 项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析见下表： 表1-4 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相关规定; 本项目情况; 符合性. 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 本项目原料为PE塑料，不涉及高挥发性有机物原辅材料。; 符合. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态 VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测 计划中。; 本项目原料为PE塑料，为颗粒状物料，密封包装，存储在车间内。项目加热挤出过程中产生的有机废气经过集气罩收集后经“活性炭吸附”处理后通过15m排气筒排放。; 符合. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。; 项目加热挤出过程中产生的有机废气经过集气罩收集后经“活性炭吸附”处理后通过15m排气筒排放。; 符合. 四、深化园区和集群整治，促进产业绿色发展。7月15日前，各城市根据本地产业结构特征、VOCs排放来源等，重点针对烯烃、芳香烃、醛类等O3生成潜势大的VOCs物种，确定本地VOCs控制重点行业，组织完成涉VOCs工业园区、企业集群、重点管控企业排查，明确VOCs主要产生环节，逐一建立管理台账。同一乡镇及毗邻乡镇交界处同行业企业超过10家的认定为企业集群，VOCs年产生量大于10吨的企业认定为重点管控企业。各地要重点排查以石化、化工、制药、农药、电子、包装印刷、家具制造、汽车制造、船舶修造等行业为主导的工业园区；重点排查以制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、染料、日用化工、化学助剂、合成革、橡胶轮胎制造、有机化学原料制造等化工行业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的家具、零部件制造、钢结构、铝型材、铸造、彩涂板、电子元器件、汽修、包装印刷、人造板、皮革制品、制鞋等行业为主导的企业集群。 对存在突出问题的工业园区、企业集群、重点管控企业制定整改方案，做到措施精准、时限明确、责任到人。工业园区要加强资源共享，实施集中治理和统一管理，开展园区监测评估，建立环境信息共享平台。有条件的石化、化工类工业园区要分析企业VOCs组分构成，识别特征物质，推动建立健全监测预警监控体系，开展走航监测、网格化监测以及溯源分析等工作，完善园区统一的LDAR管理系统，纳入园区环保监控管理平台。重点区域及苏皖鲁豫交界地区城市要全力抓好重点企业集群治理，形成示范带动效应，结合本地产业情况，进一步完善企业集群清单，抓好综合整治工作。各企业集群要统一整治标准，统一整改时限，标杆建设一批、改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批。家具、彩涂板、皮革制品、制鞋、包装印刷等以小企业为主的集群重点推动源头替代，汽修、人造板等企业集群重点推动优化整合，对不符合产业政策、整改达标无望的企业依法关停取缔。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。对排放量大，排放物质以烯烃、芳香烃、醛类等为主的企业制定“一企一策”治理方案。; 本项目不涉及; 符合. 5、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）有关规定，项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析如下表： 表1-5 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》对照分析 源项; 控制环节; 控制要求; 本项目情况; 符合性. VOCs物料储存; 物料储存; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、仓库中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料储罐应密封良好。VOCs物料储库、仓库应为封闭式建筑，除人员、车辆、设备、物料进出时以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。; 本项目原料为PE塑料，为颗粒状物料，密封包装，存储在车间内。; 符合. VOCs物料转移和运输; 基本要求; 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目PE塑料采用密闭的包装袋进行物料转移。; 符合. 工艺 过程 VOCs 无组 织排 放; VOCs物料投放和卸放; 无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目加热挤出过程中产生的有机废气经过集气罩收集后经“活性炭吸附”处理后通过15m排气筒排放。; 符合. 其他要求; 1、企业应建立台帐，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废气量、去向以及VOCs含量等信息。台帐保存期限不少于3年。 2、通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 3、工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按要求进行储存、 转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 1、本评价要求企业建立台帐，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的相关信息。 2、企业根据相关规范设计集气罩规格，符合要求。 3、设置危废暂存间储存，并将含VOCs废料交由有资质单位处理。; 符合. 根据表1-5，项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关要求。 6、与“大气十条”、“水十条”、“土十条”的符合性分析 项目与“大气十条”、“水十条”、“土十条”相符性分析见下表： 表1-6 与“大气十条”、“水十条”、“土十条”的相符性分析 名称; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 气十条; 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。京津冀、长三角、珠三角等区域要于2015年底前基本完成燃煤电厂、燃煤锅炉和工业窑炉的污染治理设施建设与改造，完成石化企业有机废气综合治理。; 本项目原料为PE塑料，为颗粒状物料，密封包装，存储在车间内。项目加热挤出过程中产生的有机废气经过集气罩收集后经“活性炭吸附”处理后通过15m排气筒排放。; 符合. 水十条; 全面控制污染物排放。狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，专项整治十大重点行业，集中治理工业集聚区水污染。强化城镇生活污染治理，加快城镇污水处理设施建设与改造。推进农业农村污染防治。加强船舶港口污染控制; 本项目无工业废水排放；项目区不设置办公生活区，项目区不设置办公生活区，项目场地东侧有一座旱厕，员工的少量清洗废水排入旱厕中，定期委托环卫部门清掏。; 符合. 全力保障水生态环境安全。保障饮用水水源安全，强化饮用水水源环境保护，防治地下水污染。深化重点流域污染防治，加强良好水体保护加强近岸海域环境保护，推进生态健康养殖。严格控制环境激素类化学品污染。整治城市黑臭水体。保护水和湿地生态系统; 本项目无工业废水排放；项目区不设置办公生活区，项目区不设置办公生活区，项目场地东侧有一座旱厕，员工的少量清洗废水排入旱厕中，定期委托环卫部门清掏。; 符合. 土十条; 加强污染源监管，做好土壤污染预防工作。严控工矿污染，控制农业污染，减少生活污染; 本项目危废暂存间已采取防渗措施，对土壤环境影响小。; 符合. 7、与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》符合性分析 项目与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》符合性如下： 表1-7 与云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划符合性分析表 序号; 要求（摘录）; 项目情况; 符合性. 1; 防范工况企业新增土壤污染。严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。建设项目配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 项目废矿物油采用封闭桶装并置于危险废物暂存间内，危险废物暂存间采取防渗措施，能够有效防范废矿物油泄漏。; 符合. 根据表1-7，项目符合《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》相关要求。 8、与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通﹝2019﹞125号） 项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》相符性分析见下表： 表1-8 与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》相符性分析 《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》相关规定; 本项目情况; 符合性. 一、大力推进源头替代，有效减少非甲烷总烃产生。; 本项目原料为PE塑料，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，化学稳定性好，常温状态不挥发。; 符合. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制。; 项目加热挤出过程中产生的有机废气经过集气罩收集后经“活性炭吸附”处理后通过15m排气筒排放。; 符合. 三、推进建设适宜高效的治污设施。; 本项目根据实际情况采用“过滤棉过滤+UV光解+两级活性炭吸附”工艺进行VOCS治理。; 符合. 四、深入实施精细化管控。; 本环评提出企业生产过程中无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求。提出了企业系统梳理非甲烷总烃排放主要环节和工序，制定具体操作规程，落实到具体责任人。建立管理台账。; 符合. 9、选址合理性分析 本项目位于昆明市宜良县北古城镇安家桥村委会三龙潭，根据宜良县自然资源局“三区三线”查询结果显示，项目占地不涉及生态保护红线和永久基本农田。厂址无不良工程地质现象，场地无滑坡、泥石流、溶洞等不良地质灾害现象，不涉及民房拆迁，适宜建厂。根据现场调查，项目周围50米范围内没有声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；在项目东北侧599m处有大气环境保护目标下燕子窝，在严格按照环评要求采取的措施实施后废气、废水、噪声、固废均可做到达标排放，不会改变区域的环境质量状况。 综上，本项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 宜良县位于云南省中部，属于云贵高原亚热带植被区，境内水源充沛，土壤肥沃、气候温和湿润、阳光充足，得天独厚的自然条件和区位优势为花木产业发展奠定了基础。宜良县作为“中国花卉苗木之城”、中国三角梅之乡和云南省最大的苗木基地县，宜良苗木种植面积和种类持续扩大，育苗所需的营养袋需求也增大。因此，宜良县占军塑料薄膜加工厂拟租用宜良县北古城镇安家桥村委会安家桥村三龙潭的闲置厂房建设年产50吨营养袋建设项目。2023年10月23日，宜良县发展和改革局出具立项审查意见（见附件2），项目在现有厂房开展小型塑料薄膜加工，无固定资产投资建设活动，不纳入项目管理。2023年11月14日，宜良县科学技术和工业信息化局出具意见（见附件3），同意项目的建设。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C2926塑料包装箱及容器制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目第二十六条“橡胶和塑料制品业29”中的53条“塑料制品业292”中的其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），本项目使用PE塑料，以新料为原料，不使用再生塑料为原料，确定本项目需编制环境影响报告表。受宜良县占军塑料薄膜加工厂（建设单位）委托，我单位承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，收集调查核实了相关材料，并组织专业人员对项目区域进行现场踏勘，按照环境影响评价法及有关技术导则要求，编制了《宜良县占军塑料薄膜加工厂年产50吨营养袋建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批，作为环境管理的依据。 2、建设项目基本情况 项目名称：宜良县占军塑料薄膜加工厂年产50吨营养袋建设项目 建设单位：宜良县占军塑料薄膜加工厂 建设地点：宜良县北古城镇安家桥村委会安家桥村三龙潭 项目投资：20万元，其中环保投资5.7万元，占项目总投的28.5%。 3、建设内容及规模 本项目位于宜良县北古城镇安家桥村委会安家桥村三龙潭，租用宜良县北古城镇三龙潭砖厂闲置的2号仓库，建筑面积为600m2，本项目主要建设内容具体见表2-1。 表2-1 项目组成表 工程名称; 主要建设内容及功能; 备注. 主体工程; 生产车间; 一栋1层框架结构的厂房，总面积600m2，布置生产区、原料储存区和产品暂存区等。; 租用宜良县北古城镇三龙潭砖厂闲置的2号仓库，项目仅进行设备安装。. 其中; 生产区; 位于生产车间北侧，面积300m2，布置3条生产线，每条生产线设有上料机、挤出机、转盘机、自动摞杯机和打孔机。. 原料储存区; 位于生产车间南侧，面积50m2，主要用于原料的堆放。. 产品暂存区; 位于原料储存区的东侧，面积50m2，主要用于产品的暂存。. 辅助工程; 气泵区; 位于生产车间进门口右侧，面积10m2，设置1台空压机。. 危险废物暂存间; 位于生产车间进门口左侧，面积10m2，暂存废矿物油、废活性炭。. 固废暂存间; 位于危险废物暂存间南侧，面积10m2，暂存废矿物油、废活性炭。. 公用工程; 排水工程; 雨水; 厂房周边设有雨水收集沟，雨水收集后排入附近的沟渠。; /. 污水; 项目生产不涉及用水环节，员工不在项目区食宿，仅少量清洗废水排入项目用地东侧已有的旱厕，定期委托环卫部门清掏。. 供电工程; 由市政供电管网接入，项目不设备用发电机。; /. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 项目生产不涉及用水环节，员工不在项目区食宿，仅少量清洗废水排入项目用地东侧的旱厕，生活污水定期委托环卫部门清掏。; /. 废气处理; 有机废气; 项目加热挤出过程中产生的有机废气经过集气罩收集后经“活性炭吸附”处理后通过15m排气筒排放。; /. 噪声处理; 生产车间; 上料机、挤出机、转盘机、自动摞杯机和打孔机等加装减震基础，并经生产车间厂房隔声。; /. 固体废物处置; 一般固体废物; 设置1间10m2一般固废暂存间，用于暂存废边角料、不合格产品、废包装材料。; /. 废机油和废活性炭; 新建1座10m2的危险废物暂存间，暂存废矿物油及废活性炭。危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设。危险废物委托有资质的单位处置。; /. 4、总平面布置 项目租用宜良县北古城镇三龙潭砖厂地2号仓库。生产厂房整体呈矩形，车间内功能布局为生产区、原料储存区和产品暂存区以及危险废物暂存间、一般固体废物暂存间等，各功能区划分明确。 生产区位于车间右侧，原料储存区和产品暂存区位于左侧，危险废物暂存间、一般固体废物暂存间以及气泵房位于车间进门口区域。 项目总平面布置示意图见附图3。 5、生产规模及产品方案 项目产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产量（t/a）; 备注. 1; 植物营养袋; 50; 固体. 6、原辅材料及其理化性质 （1）原辅材料用量 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 品名; 形态; 年用量; 储存方式; 储存位置; 来源. 1; PE塑料颗粒; 固态; 51t; 袋装; 原料库，最大储存10t; 外购. 2; 色母; 固态; 0.5t; 袋装; 原料库，最大储存0.1t; 外购. （2）理化性质 项目主要原材料理化性质见表2-4。 表2-4 主要原辅材料理化性能一览表 序号; 名称; CAS; 理化特征; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; PE; —; 聚乙烯（简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，无臭、无毒、无味的乳白色高结晶的聚合物，化学式为（C3H6）n，熔点为164-170℃，分解温度为350℃，极难溶于水，密度0.92g/cm3。聚乙烯可用吹瓶、挤出、注射成型等方法加工，广泛用于制造薄膜、中空制品、纤维和日用杂品等。; 可燃; 无毒. 2; 色母; —; 色母粒是用于塑料中对塑胶起着色作用的一种塑胶原料，主要由炭黑、载体和助剂，熔点为130-350℃，耐热温度为约为280℃。适用于大部分热性树脂注塑、抽粒、压板、吹膜、线材、管材等。色母不含氯、苯等物质。; 可燃; 无毒. 7、主要生产设备 项目主要生产设备见表2-5。 表2-5 主要生产设备 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 上料机; 3台; /. 2; 电加热挤出机; 3台; 原料挤出，采用电加热. 3; 转盘; 3台; /. 4; 自动摞杯机; 3台; /. 5; 打孔机; 3台; /. 6; 破碎机; 1台; 原料破碎. 7; 空压机; 1台; /. 8; 活性炭吸附处理装置; 1套; /. 8、劳动定员与工作制度 （1）劳动定员 本项目劳动定员8人，其中管理人员1人，员工7人，均为周边的村庄居民，不在项目区食宿。 （2）工作制度 项目年工作150天，每天1班，每班工作时长为8小时，夜间不生产。 9、项目实施进度计划 施工期为2024年3月-2024年4月，共计1个月。 10、环保投资 项目规划总投资20万元，其中环境保护投资为5.7万元，占总投资的28.5%。环保投资明细见表2-6。 表2-6 环保投资一览表 单位：万元 时段; 项目名称; 治理措施; 数量; 投资（万元）. 运营期; 废气; 有机废气; 项目加热挤出过程产生的有机废气经集气罩收集后，进入活性炭吸附装置进行净化处理，最终通过1根15m高的排气筒排放。（DA001）; 1套; 3. 噪声; 设备基础减振、厂房隔声; 0.2. 固废; 一般工业固体废物; 一般废物暂存间; 1间，10m2; 1. 危险废物; 危险废物暂存间; 1间，10m2; 1.5. 合计; 5.7. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期 本项目施工过程主要是利用已建成的厂房，不需要进行土建施工，仅进行设备的安装，此阶段主要污染是施工人员生活垃圾、生活废水、设备包装材料、运输车辆噪声及尾气、设备安装噪声等。施工期工艺流程及产污节点见图2-1。 图2-1 施工期工艺流程及产污环节 1、施工期工艺流程简述 （1）设备运输 该工序主要污染物为运输车辆尾气和汽车运输噪声。 （2）设备安装调试 该工序主要污染物为设备安装过程中金属碰撞产生噪声，各种设备的包装箱以及施工人员的生活废水和生活垃圾。 （二）运营期 项目生产工艺流程及产污环节详见图2-2。 图2-2 营期工艺流程及产污节点图 G（大气污染物）：G1—注塑废气；G2—破碎粉尘。 N（噪声）：N1~N6—设备噪声。 S（固废）：S1—废活性炭。 1、工艺流程及产排污环节简述 （1）上料： 将色母和PE吸入上料机中，并在上料机中搅拌均匀，项目所使用的PE、色母颗粒较大（直径0.2-0.4cm），搅拌过程无粉尘产生。该工序主要污染物为设备噪声。 （2）加热熔化挤出 物料进入挤出后，挤出机持续通电加热180~240°C，融化后的物料通过挤压进入转盘模具中。该工序主要污染物为原料热熔过程中产生的有机废气（非甲烷总烃）和设备噪声。 （3）转盘成型 融化后的物料通过挤压进入转盘模具中。然后压成模具的形状。转盘下方设置风机，转盘磨具中的物料通过风机中冷风冷却。该工序产生的污染物主要为设备噪声。 （4）切袋 转盘中的物料冷却定型后开模取出，根据产品规格要求进行切袋。该工序主要污染物为设备噪声和切袋产生的边角料及残次品。 （5）打孔 切好后的物件进入摞杯机进行摞杯，然后进去打孔机进行打孔处理。该工序主要污染物为设备噪声和打孔产生的边角料及残次品。 （6）边角料和残次品破碎 切袋和打孔过程中产生的边角料和残次品破碎后回用于生产。该工序主要污染物为设备噪声和粉尘。 2、项目产排污环节汇总 表2-7 运营期污染物产生节点一览表 污染 类别; 排放源; 主要污染物; 排放规律; 排放 性质; 主要污染防治措施; 排放去向. 废气; 加热熔化挤出; 非甲烷总烃; 间歇; 有组织; 集气罩+活性炭吸附+1#排气筒; 大气. 恶臭; 间歇; 活性炭吸附. 破碎; 粉尘; 间歇; 无组织; 厂房. 噪声; 上料机、挤出机、转盘等生产设备; 噪声; 间歇; /; 减震、厂房隔声; /. 固废; 切袋; 边角料、残次品; 间歇; 一般工业固废; 破碎后回用于生产; 合理处置. 打孔; 间歇. 设备保养; 废机油; 间歇; 危险废物; 设危废暂存间; 委托危废物处置的单位处置. 有机废气处理; 废活性炭; 间歇. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁的厂房位于宜良县北古城镇三龙潭，原为三龙潭砖厂的原料储存仓库。三龙潭砖厂占地面积约8278m2，根据现场情况，砖厂现存建筑主要为1号（1F，建筑面积500m2）、2号仓库（1F，建筑面积600m2）、钢架结构工棚（1F，建筑面积524m2）和员工休息办公区（1F，建筑面积200m2）。2020年，三龙潭砖厂因经营不善关停，所有建筑物均空置，本项目仅租赁2号仓库，目前无其它入驻企业。 本项目租赁2号仓库为闲置厂房，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）达标区判定 项目区位于宜良县北古城镇安家桥村委会安家桥村三龙潭，环境空气质量为二类区，根据昆明市生态环境局发布的《2022年昆明市生态环境状况公报》，2022年昆明市主城区环境空气优良率达100%，其中优246天、良119天。与2021年相比，优级天数增加37天，环境空气污染综合指数降低。 各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2021年相比，安宁市、禄劝县、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县环境空气综合污染指数有所下降，东川区环境空气综合污染指数有所上升。 因此，项目所在区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中二级标准，属达标区。 （2）其它污染物补充监测 项目特征污染物VOCs（监测以非甲烷总烃计）、TSP环境质量现状引用“云南博昊塑业有限公司年产3500吨食品级PET瓶生产线项目”2022年12月3日~5日的数据，监测点位于本项目东北侧，距离2.25km，为厂区侧下风向。项目引用的监测点位满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，引用数据有效。数据见表3-1。 表3-1 现状监测数据情况 单位：mg/m3 监测项目; 监测日期; 监测时间; 监测结果; 评价标准; 达标情况. 非甲烷总烃; 2022.12.3; 10:23; 0.818; 2.0; 达标. 12:41; 0.825; 达标. 14:48; 0.690; 达标. 16:53; 0.698; 达标. 2022.12.4; 10:46; 0.772; 达标. 12:53; 0.608; 达标. 15:06; 0.712; 达标. 17:21; 0.525; 达标. 2022.12.5; 12:17; 0.712; 达标. 14:21; 0.690; 达标. 16:32; 0.742; 达标. 18:48; 0.746; 达标. TSP; 2022.12.3; 00:00-24:00; 0.292; 0.3; 达标. 2022.12.4; 00:00-24:00; 0.264; 达标. 2022.12.5; 00:00-24:00; 0.243; 达标. 根据监测结果，项目所在区域非甲烷总烃一次浓度达到《大气污染物综合排放标准详解》限值要求，TSP日均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目位于宜良县北古城镇安家桥村委会安家桥村三龙潭，项目区周边的地表水体为北侧184m处的南盘江，根据《云南省水功能区划》(2014年修订，规划远期水平年为2030年)，项目自然受纳水体河段为工业用水区：柴石滩水库坝址—高古马水文站断面，水功能区划为Ⅲ类水体。 根据《2022年昆明市生态环境状况公报》，“与2021年相比，狗街断面水质由Ⅴ类提升为IV类，禄丰村断面、柴石滩断面水质类别保持Ⅲ类”因此，本项目区域地表水南盘江（柴石滩水库坝址至高古马水文站河段）不满足《云南省水功能区划》（2014修订，规划远期水平年为2030年）中石滩水库坝址至高古马水文站河段Ⅲ类水质要求。 3、声环境质量现状 本项目位于宜良县北古城镇安家桥村委会安家桥村三龙潭，区域声环境功能区划属2类功能区。 根据现场踏勘，项目周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表》（污染类）编制指南的要求，本次评价不需要进行声环境质量现状的监测。 4、生态环境质量现状 （1）土地利用 根据北古城镇自然资源所出具的说明，项目用地类型为采矿用地。 （2）植被 依据《云南植被》，项目所在区域植被分区为：植被类型属于高原亚热带北部常绿阔叶林地带（ⅡAⅱ）、滇中、滇东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区（ⅡAⅱ-1）、滇中高原盆谷滇青冈、云南松林亚区（ⅡAⅱ-1a）。 项目评价范围内主要植被物种有滇青冈Cyclobalanopsis glaucoides、云南松Pinus yunnanensis、黄连木Pistacia chinensis、栓皮栎Quercus variabilis、火棘Pyracantha fortuneana，香叶树Lindera communis、旱茅Schizachyrium delavayi、四脉金茅Eulalia quadrinervis、细柄草Capillipedium parviflorum、大叶茜草Rubia schumanniana、白健杆Eulalia pallens、酢浆草Oxalis corniculata、紫茎泽兰Ageratina adenophora等。 根据《国家重点保护野生植物名录》（第一批，1999）、《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》（1989），在项目评价区无国家重点保护植物。根据云南省林业厅颁布的《云南省古树名木》所列，评价区无古树名木。 （3）动物 项目区域受人类活动影响大，动物种类和数量较少。评价区内存在的动物主要为小型哺乳类动物、两栖爬行类动物、鸟类。两栖类动物主要有华西蟾蜍、黑框蟾蜍、云南小狭口蛙、牛蛙等。爬行类主要有山滑蜥Scincella monticola、紫灰锦蛇Elaphe porphyracea、乌梢蛇Zaocys dhumnades等常见的爬行类。项目区小型兽类尤其是啮齿类活动明显，主要有田鼠Microtus arvalis、社鼠Niviventer niviventer、大足鼠Rattus nitidus等常见兽类。鸟类大多为广布种，主要为山麻雀Passer rutilans、喜鹊Pica pica等。 评价区内未发现珍稀濒危、国家和省级重点保护野生动植物分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。 5、地下水和土壤环境质量现状 本项目为塑料制品制造项目，使用原料为PE。项目位于宜良县北古城镇安家桥村委会安家桥村，项目场地已采用混凝土硬化，项目危废暂存间拟采取防渗措施，项目不存在污染途径且项目周边不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目环境影响评价报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)的相关要求： 1、大气环境，明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 2、声环境，明确厂界外50米范围内声环境保护目标。 3、地下水环境，明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目位于宜良县北古城镇安家桥村委会安家桥村三龙潭，根据现场调查，项目周围50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。故项目周边环境敏感目标如下表所示： 表3-2 主要环境保护目标 保护类别; 名称; 坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位/距离. 经度; 纬度. 大气环境; 安家桥村散户; 103°11'51.2676"; 24°58'20.2443"; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; N，70m. 水环境; 南盘江; /; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体; N，184m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 （1）施工期 项目施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值，具体标准限值见表3-3。 表3-3 粉尘（颗粒物）排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期 本项目运营期废气主要为加热融化过程中的非甲烷总烃和边角料及残次品破碎过程中的粉尘。加热融化过程中的非甲烷总烃通过集气罩收集后进入活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表4标准限值。加热融化过程未被收集的有机废气（以非甲烷总烃计）和破碎废料过程产生的粉尘，在车间无组织排放，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值。非甲烷总烃排放厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A无组织排放限值。项目原料加热融化产生的异味通过集气罩收集后进入活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放，未收集的直接在厂房内排放，有组织的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的标准，无组织的执行表1的二级（新扩改建）标准。具体标准限值见表3-4~3-7。 表3-4 有组织废气排放限值 污染物; 执行标准; 排放限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表4标准; 100. 表3-5 项目厂界无组织废气排放 污染物; 执行标准; 厂界污染控制要求. 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9; 企业边界任何1小时大气污染物平均浓度限值; 4mg/m3. 颗粒物; 1mg/m3. 表3.6 项目厂区内VOCs无组织排放限值 污染项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 30; 监控点处任意一次浓度值. 表3-7 恶臭污染物排放标准 项目; 排放标准; 厂界标准值. 臭气浓度; 15m，2000（无量纲）; 20（无量纲）. 2、噪声排放标准 （1）施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3-8。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 时段; 昼间; 夜间. 噪声限值（dB(A)）; 70; 55. （2）运行期 项目位于宜良县北古城镇安家桥村委会安家桥村，属于乡村区域。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中7.2乡村声环境功能的确定：b）村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求，项目区域属于工业活动较多的区域，因此参照2类声环境功能区执行。 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值见表3-9。 表3-9 厂界环境噪声排放标准 类别; 噪声限值（dB(A)）. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固体废弃物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标如下： （1）废水 项目生产不涉及用水环节，员工不在项目区生活，无生活用水，不涉及废水总量。 （2）废气 ①有组织VOCS（以非甲烷总烃计）：0.091t/a； ②无组织颗粒物：0.0001t/a；VOCS（以非甲烷总烃计）：0.02t/a；。 （3）固废 固体废物处置率为100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租用已建厂房作为生产厂房，不涉及房屋建设和装修，施工期仅为设备安装和环保工程建设，施工期产生的主要污染物为设备安装过程中金属碰撞产生噪声，各种设备的包装箱、设备安装切割过程产生的废气、施工人员的生活废水和生活垃圾。 （1）施工噪声 施工过程中设备安装噪声源强约为80~100dB(A)，主要是设备安装过程中金属碰撞产生的。设备均在已建的厂房内安装，经厂房墙体隔声后，设备安装噪声对外环境影响较小。同时本项目施工期时间较短，施工结束后，噪声影响也随之消失，对周围环境的影响较小。 （2）施工固废 包装垃圾主要为各种设备的包装箱、包装袋、包装箱等，均收集后外售，对环境影响小。 施工人员生活垃圾使用垃圾桶集中收集，之后委托环卫部门定期清运和处置。 （3）施工废气 施工期废气来自设备安装和环保工程建设产生的废气。建设过程使用的机械都是以电为能源，如压缩机、切割机等，废气产生量较小，通过洒水降尘处理，对周围环境影响较小。 （4）施工人员生活废水 施工期主要进行设备安装、调试，不产生施工废水，施工人员不在场地食宿，施工产生的施工人员洗手废水污水排入旱厕，定期委托环卫部门清掏，不外排，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、环境空气影响分析 （1）大气污染源产排分析 ①有组织有机废气 项目塑料颗粒热熔塑化工序的温度控制在180~240℃之间，PE颗粒（分解温度约为350℃，项目PE颗粒热熔过程中熔化温度不足以使原料发生化学分解，无分解废气产生。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），塑料颗粒在热熔挤出时会产生非甲烷总烃。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“292塑料制品业系数手册2927日用塑料制品制造行业系数表”，加热熔化挤出过程中非甲烷总烃废气排放系数为2.7kg/t·产品计。项目产品产量为50t/a，年工作1200h，则项目在热熔注塑过程中产生的非甲烷总烃产生量为0.1125kg/h、0.135t/a。 针对项目塑料颗粒热熔塑化产生的非甲烷总烃，经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表A.2“塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”中推荐的污染防治技术，本次环评建议在电加热挤出机（3台）顶部各设1个集气罩，共3个。项目热熔塑化产生的非甲烷总烃经集气罩收集后，进入活性炭吸附装置进行净化处理，最终通过1根15m高的排气筒外排（编号为DA001）。 集气罩安装在加热挤出机上方，尺寸长宽为1.0m×0.5m，参考《三废处理工程技术手册废气卷》中有关公式计算，项目集气罩风量计算公式如下： Q=K×V×F×3600 式中：Q：设计风量，m3/h； K：高度分布不均匀安全系数，1.05； V：进口风速，m/s，集气罩进口风速一般选用0.5~1.5m/s，本项目取0.5m/s； F：集气罩面积，m2，本项目为0.5m2。 由此，单个集气罩计算风量为945m3/h。 考虑到风管阻力，且为保证污染物能被大部分吸入罩内，收集效率达85%以上，项目单个集气罩设计风量按1000m3/h。项目共设3个集气罩，总风机风量为3000m3/h。 集气罩收集效率取85%，活性炭吸附对非甲烷总烃处理的去除效率按21%计算，则项目有组织非甲烷总烃排放量为0.076kg/h、0.091t/a。有组织非甲烷总烃产生浓度为37.5mg/m3，排放浓度为25.18mg/m3。 项目有组织排放非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表4标准限值要求（排放浓度≤100mg/m3）。 ②无组织有机废气 集气罩未收集的有机废气在厂房内以无组织的方式排放，通过计算无组织排放的有机物为0.02t/a，0.017kg/h。 ③边角料破碎粉尘 本项目边角料及残次品破碎后回用于生产，破碎过程中会产生少量粉尘。破碎过程中粉尘的产生量为投放量的0.01%，边角料及残次品量约为1t，则破碎粉尘产生量为0.0001t/a。粉尘在车间无组织排放，破碎工序每天工作1h，则粉尘排放的速率为0.00067kg/h。 ④异味 项目塑料颗粒热熔塑化工序会产生少量特殊气味，散发至大气环境中，以臭气浓度为表征，臭气浓度与有机废气一起进入集气罩和活性炭吸附装置后通过15m排气筒排放。集气罩未收集部分以无组织形式排放。 ⑤项目运营期主要污染物排放 项目污染物排放情况见表4-1、4-2。 表4-1 项目有组织污染物产排情况表 产污环节; 加热融化挤出. 污染物种类; 非甲烷总烃. 污染物产生量（t/a）; 0.135. 污染物产生浓度（mg/m3）; 37.5. 排放形式; 有组织. 治 理 设 施; 设施; 集气罩+活性炭吸附装置. 处理能力; 3000m³/h. 治理工艺去除率; 集气罩收集效率为85%，活性炭吸附装置效率21%. 是否为可行技术; 是. 污染物排放量（t/a）; 0.091. 污染物排放速率（kg/h）; 0.076. 污染物排放浓度（mg/m3）; 25.18. 排 放 口 基 本 情 况; 高度（m）; 15. 排气筒内径（m）; 0.3. 温度（℃）; 16.3. 编号及名称; DA001. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 东经103°11'50.72" 北纬25°58'17.57". 排放标准; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表4标准. 监 测 要 求; 监测点位; DA001. 监测因子; 非甲烷总烃. 监测频次; 1次/半年. 监测指南; 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品》（HJ2211-2020）. 表4-2 项目无组织颗粒物产生及排放情况一览表 产污环节; 加热融化挤出; 破碎. 污染物种类; 有机废气（以非甲烷总烃计）; 颗粒物. 污染物排放量（t/a）; 0.02; 0.0001. 污染物排放速率（kg/h）; 0.017; 0.00067. 治理设施; 设施; /; /. 处理能力; /; /. 治理工艺去除率; /; /. 是否为可行技术; /; /. 排放口基本情况; 长度（m）; 30. 宽度（m）; 20. 排放源有效高度（m）; 12. 排放标准; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准. 监测要求; 监测点位; 厂界（上风向厂界外1个，下风向厂界外3个）. 监测因子; 非甲烷总烃; 颗粒物. 监测频次; 1次/年; 1次/年. 监测指南; 《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）. ⑥非正常工况污染源分析 非正常情况指正常开停部分设备检修情况时排放的污染物及工艺设备或环保设备达不到设计规定指标要求或出现故障时排放的污染物异常的情况。本项目非正常排放情况主要考虑低活性炭吸附装置因故障综合处理效率下降为50%造成的非正常排放。非正常工况下，项目废气排放情况详见下表。 表4-3 非正常排放一览表 非正常排放原因; 污染物; 处理效率%; 非正常排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放浓度mg/m3; 达标分析; 排放口; 单次持续时间h; 年发生频次/年. 活性炭吸附效率下降; 非甲烷总烃; 10.5; 0.086; 28.528; 100; 达标; DA001; 1h; ≤2. 根据上表，非正常情况下，项目排放的污染物浓度大幅增加，对周围环境的影响较大。为了避免非正常排放情况发生，污染环境，对处理装置配置一定量的易损备件及维护保养专用工具，并设专门技术人员对处理装置进行管理及维护。出现非正常排放时，应立即停止生产，尽快检修设备，待废气处理设施恢复正常后方可继续投入生产，确保各污染源排放对周围环境降至最低。 （2）大气污染治理措施 3台加热挤出机每个设备顶部各设1个集气罩，共3个。项目加热挤出工序产生的有机废气经集气罩收集后，进入一套活性炭吸附装置进行净化处理，最终通过1根15m高的排气筒排放。 （3）污染防治措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HT1122-2020） 附录A中表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行性技术参考表： 表4-4 废气污染防治可行性技术参考表 产污环节; 污染物种类; 过程控制技术; 可行技术. 塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气; 非甲烷总烃; 溶剂替代密闭过程密闭场所局部收集; 除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法、以上组合技术. 根据上表可知，项目采用的活性炭吸附治理措施属于可行性技术。 （4）达标排放分析 项目废气经处理后，有组织排放非甲烷总烃排放速率分别为0.076kg/h，排放浓度分别为25.18mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表4中的标准限值要求。本次评价采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目无组织排放污染源的最大环境影响。项目颗粒物排放后在其下风向最大落地浓度为0.0003mg/m3，非甲烷总烃排放后在其下风向最大落地浓度为0.0042mg/m3，均未超过《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的标准限值。 项目大气环境影响评价不设置专项评价，不作进一步预测。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.8.5要求，项目不进行大气环境防护距离计算。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3.2“收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外”，项目非甲烷总烃产生量为0.1125kg/h，采取的集气罩收集效率为85%，活性炭吸附装置效率21%，与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的规定不冲突。本次项目产生的非甲烷总烃经“集气罩+活性炭吸附装置”处理后，非甲烷总烃的排放浓度为25.18mg/m3，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中的规定的特别排放限值。 （5）大气环境影响分析 项目在采取相应的措施后，项目有组织排放有机废气（非甲烷总烃）排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准限值要求（排放浓度≤100mg/m3）；未收集的有机废气（以非甲烷总烃计）在车间无组织排放，可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的标准限值，也满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A无组织排放限值；项目边角料破碎过程中产生的粉尘在车间内无组织沉降后，可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的标准限值；项目产生的异味大部分通过集气罩收集后经过活性炭吸附装置吸附处理后通过15m排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值；未收集部分的恶臭在车间内无组织排放，通过加强车间内通风，满足厂界外臭气浓度执行臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1新扩改建设项目恶臭污染物厂界二级标准。因此，项目排放的大气污染物对环境影响小。 （6）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），项目运营期监测计划见表4-5。 4-5 运营期环境监测计划一览表 监测内容; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 排气筒（DA001）; 非甲烷总烃、臭气浓度; 半年1次; 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4和表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排气筒高度为15米的排放浓度标准和表1新扩改建设项目恶臭污染物厂界二级标准；颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值. 厂界（上风向厂界外1个，下风向厂界外3个）; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年. 厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 2、噪声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目主要设备噪声的情况见表4-6。 表4-6 项目噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 源强; 数量(台); 位置及隔声减噪措施; 隔声量; 排放源强. 1; 上料机; 70; 3; 基础减震、厂房隔声、 距离衰减; 10; 60. 2; 电加热挤出机; 85; 3; 10; 75. 3; 转盘; 85; 3; 10; 75. 4; 自动摞杯机; 80; 3; 10; 70. 5; 打孔机; 85; 3; 10; 75. 6; 破碎机; 70; 1; 10; 60. 7; 空压机; 85; 1; 10; 75. （2）声环境影响预测 ①预测、分析方法 - 噪声主要产生于车间内部。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”： 室外声源： 计算某个声源在预测点的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lgrr0−ΔLoct 式中：Loct（r）点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）参考位置r0处的倍频带声压级； r预测点距声源的距离，m； r0参考位置距声源的距离，m； ΔLoct各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 Loct(r0)=Lwoct−20lgr0−8 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 室内声源： 首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lwoct+10lgQ4πr12+4R 式中：Loct,1某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw oct某个声源的倍频带声功率级； r1室内某个声源与靠近围护结构处的距离， R房间常数； Q方向因子。 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1(T)=10lgi=1N100.1Loct,1(i) 计算出室外靠近围护结构处的声压级： Loct,2(T)=Loct,1(T)−(TLoct+6) 将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct： Lwoct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积，m2。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为： Leq(T)=10lg1Ti=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAout,j 式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源数，M为等效室外声源数。 （3）预测点 厂界四周。 （4）执行标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （5）预测结果 在预测时为简化计算工作，只考虑各声源至受声点（预测点）的距离衰减。夜间不工作，因此不进行夜间噪声影响值预测。设备噪声（采取降噪措施后）的噪声影响预测结果见表4-7。 表4-7 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 项目; 北厂界; 西厂界; 南厂界; 东厂界. 距离（m）; 1; 1; 5; 6. LdB (A); 55.4; 55.4; 53.7; 51.6. 标准限值; 昼间≤60dB(A)，夜间不生产. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. （6）防治措施 项目主要固定设备均位于厂房内，通过自身减震及厂房隔声，能够有效降低声源以及阻隔降噪。 （7）噪声影响分析 根据预测结果，项目厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，夜间不生产，对周围声环境影响小。 （8）环境监测计划 根据项目特点及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），项目运营期自行监测计划见表4-8。 4-8 运营期环境监测计划一览表 监测内容; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 东、西、南、北厂界; 等效A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标. 3、地表水环境影响分析 项目生产不涉及用水环节，无生产废水产生。 项目员工均为附近居民，不在场内食宿。生活用水主要为清洗用水，用水量按20L/人·d计算，则生活用水量为0.16m³/d。生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.128m³/d。项目场地东侧有1个旱厕，生活污水排入项目东侧已有的旱厕中，定期委托环卫部门清运。 4、固废环境影响分析 （1）固体废物的产生情况 项目运营期固体废物主要为边角料、残次品、废矿物油、包装固废、废活性炭、生活垃圾和旱厕粪便。 ①一般工业固体废物 a.边角料和残次品 切袋和打孔过程中会产生边角料和残次品，产生量约为原料用量的0.2%，则边角料和残次品产生量为1t/a，属于一般工业固废。边角料和残次品经过破碎机破碎后回用于生产。 b.包装固废 项目生产过程中原辅料、产品废包装材料的产生量约为1t/a，统一收集后贮存于一般固废暂存间，定期外售。 ②危险废物 a.废矿物油 项目使用机油作为机械设备的润滑用油，产生废油量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），项目产生的废矿物油属于危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，废物代码为900-214-08。 b.废活性炭 项目喷漆废气处理采用活性炭吸附，活性炭饱和后需要定期更换。根据陆良杰、王京刚在《化工环保》2007年05期发表的《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》，活性炭对有机废气的饱和吸附量为280mg/g，根据工程分析核算，活性炭吸附的有机废气约0.0241t/a，经计算本项目废活性炭产生量为6.75kg/a（3个月更换一次）。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，该部分固体废物属于危险废物，废物类别HW49其他废物（非特定行业），废物代码为900-039-49【烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）】。项目活性炭吸附装置中更换下的废活性炭采用容器暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置。 ③生活垃圾 本项目劳动人员8人，均为周边的村庄居民，不在项目区食宿。生活垃圾产生系数按1.0kg/人·天，年工作150天，生活垃圾产生量为1.2t/a，生活垃圾实行分类收集，由当地环卫站指定地点统一收集处理。 ④旱厕污泥 项目场地东侧有1个旱厕，粪便产生量按照1kg/日·人计算，则旱厕污泥量为3kg/d（0.45t/a），定期委托环卫部门清掏。 ⑤固体废物产生量及处置情况 项目运营期固废产生及处置情况见表4-9。 表4-9 固体废物产生及处置情况 固废名称; 产生量; 固废属性; 分类代码; 物理形态; 贮存方式; 处理方式. 边角料和残次品; 1t/a; 一般工业固废; 292-001-06; 固态; 一般工业废物暂存间; 破碎后回用于生产. 包装固废; 1t/a; 292-001-07; 固态; 统一收集后外售. 废矿物油; 0.05t/a; 危险废物; HW08，900-214-08; 液态; 封闭容器收集、危险废物暂存间暂存; 委托有资质单位定时清运. 废活性炭; 6.75kg/a; HW49，900-039-49; 固态. 生活垃圾; 1.2t/a; 生活垃圾; /; 固态; 垃圾箱收集; 生活垃圾实行分类收集，由当地环卫站指定地点统一收集处理。. 旱厕污泥; 0.45t/a; 旱厕污泥; /; 固、液体; 旱厕; 定期委托环卫部门清掏. （2）固废环境影响分析 ①一般工业固体废物 本项目设置1间一般工业固体废物暂存间，面积为10m2，用于收集贮存项目运营产生的一般工业固体废物，本项目一般工业固体废物集中收集，定期外售物资回收公司。 ②危险废物 本项目设置1间危险废物贮存间，建筑面积约10m2，用于收集贮存项目运营产生的危险废物。项目各类危险废物分类、密闭袋装/桶装收集，储存于危废贮存间，定期委托资质单位进行处理。 项目危险废物贮存设施的运行与管理要求如下： a.危险废物暂存间建设要求 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危废暂存间的设置要求如下： - 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 - 必须有泄漏液体收集装置。 - 设施内要有安全照明设施和观察窗口。 - 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 - 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量的总储量的五分之一。 - 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 - 贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 b.危险废物暂存要求 - 盛装危险废物的容器必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A要求的标签。 - 作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的分类、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 c.危险废物处置要维护 - 委托有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 - 执行危险废物转移联单制度，确保危险废物有明细的处理登记。 5、环境风险影响分析 （1）风险调查 根据项目原辅料情况，经查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1和B.2、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），建设项目所涉及的突发环境事件风险物质数量和分布情况见下表。 表4-10 突发环境事件风险物质及临界量 序号; 名称; CAS; 最大储存量; 临界量; 储存位置; 储存方式. 1; 废矿物油; 8032-32-4; 0.05t; 2500t; 危险废物暂存间; 桶装. （2）环境风险潜势初判 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；当企业存在多种环境风险物质时，则按下式子计算物质数量与其临界量比值（Q）： q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn≥1 式中：q1、q2……qn——每种物质实际存在量，t； Q1、Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或储存区的临界量，t。 突发环境事件风险评估指南明确：当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当。当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。 项目Q值为0.00002＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，评价工作等级划分表见表4-11。 表4-11 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 （4）环境敏感目标调查 项目环境风险等级为简单分析，不设环境风险评价范围。 （5）环境风险识别 ①主要危险物质及分布情况 根据风险识别，项目生产中可能涉及到的危险物质主要为废矿物油，其物理化学性质见表4-12。 表4-12 废矿物油物化性质和危险性识别 标识; 中文名：机油、润滑油; 英文名：Lubricating oil、Lube oil. 主要成分：烃类和非烃类混合物. 理化 性质; 外观性质; 油状液体，淡黄色至褐色. 溶解性; 不溶于水. 凝固点（℃）; 闪点（℃）; 120~340℃. 相对密度（水=1）; 0.85（20℃）; 相对密度（空气=1）; >1. 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不会发生. 禁忌物; 强氧化剂. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 接触限值; 中国未制定标准、美国（ACGIH）无资料. 健康危害; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 防护; 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器 身体防护：穿防毒物渗透工作服 手防护：戴橡胶耐油手套 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜. 急救方法; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。 食入：饮足量温水，催吐。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 引燃温度（℃）; 300; 爆炸极限（V/V％）; 无资料. 火灾危险性; 丙类. 危险特性; 遇明火、高热可燃。. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 灭火剂; 抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 操作注意事项; 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免与氧化剂接触。在传送过程中容器必须接地，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。. 应急泄露处理; 储存条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 废弃处置; 分类回收、符合相关规定的可进行重复利用，避免环境污染。. ②可能影响环境的途径 废矿物油暂存于危险废物暂存间，采用密封桶装，若盛装容器发生破裂导致废矿物油泄漏，遇到火源则发生火灾事故。次生火灾或爆炸气体直接排入大气环境，消防废水经雨水管排入水体，对区域大气环境和地表水产生污染。 （6）环境风险影响分析 危险物质储存期间，由于储罐容器破损或误操作可能导致废矿物油泄漏的事故。经验表明：定期对储存容器检查维护、提高操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 项目废矿物油采用密封容器桶装，储存在危险废物暂存间。由于废矿物油存放量较小，同时在加强管理后，废矿物油泄露可控制在厂区范围内，不会进入外环境。 （7）环境风险防范措施及应急要求 ①应指定专人对产生的危险废物及时收集，危险废物操作人员必须经过培训并具备相应知识。 ②废矿物油用密封容器进行装盛并存放在危险废物贮存间。 ③废矿物油用密封容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其包装效能减弱的缺陷。 ④废矿物油桶在将废矿物油注入时，须预留足够的空隙，以确保桶内废矿物油在正常的处理、存放及运输时，不因温度或其他物理状况转变而膨胀，造成容器泄漏或永久变形。 ⑤危险废物暂存间地面及裙角进行防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s。危废间设置规范标识标牌。 （8）环境风险应急预案 建设单位应按照《突发事件应急预案管理办法的通知》、云南省环保厅关于贯彻实施《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知、及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等有关法律和政策规定，编制《突发环境事件应急预案》，并报昆明市生态环境局宜良分局备案。运营期严格按照应急预案措施要求实施。 （9）环境风险评价结论 根据上述对项目环境风险分析，按照各项风险事故的防范措施进行落实，规范操作，即可将事故风险降低到最小。因此，本环评认为该项目在加强管理，落实风险防范措施的前提下，项目环境风险是可以接受的。 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 宜良县占军塑料薄膜加工厂年产50吨营养袋建设项目. 建设地点; 云南省昆明市宜良县北古城镇安家桥村委会安家桥村三龙潭. 地理坐标; 经度; 103°11′51.470″; 纬度; 25°58′17.381″. 主要危险物质及分布; 废矿物油，储存于危险废物暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地下水、地下水等）; 废矿物油暂存于危险废物暂存间，采用密封桶装，若盛装容器发生破裂导致废矿物油泄漏，遇到火源则发生火灾事故。. 风险防范措施要求; （1）应指定专人对产生的危险废物及时收集，危废操作人员必须经过培训并具备相应知识。 （2）废矿物油用密封容器进行装盛并存放在危险废物贮存间。 （3）废矿物油用密封容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其包装效能减弱的缺陷。 （4）废矿物油桶在将废矿物油注入时，须预留足够的空隙，以确保桶内废机油在正常的处理、存放及运输时，不因温度或其他物理状况转变而膨胀，造成容器泄漏或永久变形。 （5）危险废物暂存间地面及裙角进行防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s。危废间设置规范标识标牌。. 填报说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目危险物质数量与临界量比值值（Q）为0.00002，Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，本项目进行简单评价。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 电加热挤出机排气筒DA001 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 3个集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表4标准限值要求（排放浓度≤100mg/m3）；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的标准（排放浓度≤2000无量纲） |
|  | 电加热挤出机（无组织） | 非甲烷总烃、臭气浓度 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表9中的标准：企业边界任何1小时大气污染物平均浓度限值≤4mg/m3； 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准（臭气浓度≤20（无量纲）） |
|  | 破碎 | 颗粒物 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表9中的标准：企业边界任何1小时大气污染物平均浓度限值≤1mg/m3 |
| 地表水 环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备 | 设备噪声 | 设备基础减震 厂房隔声 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①边角料和残次品破碎后回用于生产； ②废包装材料统一收集后贮存于一般固废暂存间，定期外售。 ③废矿物油、废活性炭采用密闭桶装暂存在生产区内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。危险废物暂存场地的按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置。 ④生活垃圾收集后由当地环卫站指定地点统一收集处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物的暂存：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；贮存设施内危险废物要放入符合标准的容器并加标签；贮存设施应封闭。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）风险防范措施 ①应指定专人对产生的危险废物及时收集，危险废物操作人员必须经过培训并具备相应知识。 ②废矿物油用密封容器进行装盛并存放在危险废物贮存间。 ③废矿物油用密封容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其包装效能减弱的缺陷。 ④废矿物油桶在将废矿物油注入时，须预留足够的空隙，以确保桶内废矿物油在正常的处理、存放及运输时，不因温度或其他物理状况转变而膨胀，造成容器泄漏或永久变形。 ⑤危险废物暂存间地面及裙角进行防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s。危险废物暂存间设置规范标识标牌。 （2）制定风险应急预案 编制《突发环境事件应急预案》，并报环保部门审查备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、污许可证申报及排污口信息 （1）排污许可证申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）第四条规定，新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 项目属于塑料包装箱及容器制造，对照名录本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29”—“塑料制品业292”中“其他”，为登记管理类项目。项目投入生产前需在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记。 （2）排污口设置及规范化管理 根据《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范要求，设置与之相适应的环境保护图形标志。 项目共设置1个大气排污口，编号为DA001，建设单位应严格按照规范要求设置大气排污口。 2、运营期环境管理 （1）建立环境管理专业机构：组织人员的环境保护专业技术培训，组织、配合有资质环境监测部门开展污染源监测，编制环境保护验收报告，组织对工程竣工验收。 （2）加强环保宣传，提高环境意识：加强对全厂职工环保法律、法规宣传，提高全厂职工的环保意识，在实际生产中能自觉遵守国家有关的环保法律、法规和企业内部制定的环保管理制度。 （3）建立健全环保管理规章制度和监督机制：建立健全有约束力的、奖惩分明的环保管理规章制度，完善环保指标的监督和考核机制。要做到有规必行，违规必罚。 （4）严格遵守环保“三同时”规定：建设项目环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。 （5）加强对环保设施的运行管理：项目在生产过程中应定岗定职，培训上岗。要严格按操作规程进行操作，必须保证污染治理设施的正常运行，从而确保污染物浓度及总量达标排放。定期对污染治理设施进行检修和维护，以保证污染处理设施的正常运转。 3、环境管理台账的要求 根据《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及相关法律法规和规范要求，本项目在运行过程中应落实环境管理台账记录制度，明确责任人和人员工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。 4、环保竣工验收 按要求进行竣工环保验收，落实“三同时”制度，项目环境保护竣工验收情况见表5-1。 5-1 竣工环境保护验收一览表 项目; 防治对象; 验收内容; 治理效果. 废气; 有组织有机废气（非甲烷总烃、臭气浓度）; 在每台电加热挤出机上空设置集气罩（共3个）+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒外排; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表4标准限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排气筒高度为15米的排放浓度标准. 无组织有机废气（非甲烷总烃）; 厂房阻隔; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 中的浓度限值. 无组织粉尘; 厂房阻隔; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 中的浓度限值. 臭气浓度; 厂房内通风; - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准（臭气浓度≤20（无量纲））. 固废; 生活固废; - 1个生活垃圾收集桶。生活垃圾收集后由当地环卫站指定地点统一收集处理。; 处置率100%. 一般固废; 一般固废收集间1间，面积10m2。边角料和残次品破碎后回用于生产；废包装材料统一收集后贮存于一般固废暂存间，定期外售. 危险废物; 危险废物暂存间1间，面积10m2。废矿物油、废活性炭采用密闭桶装暂存在生产区内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。. 噪声; 设备噪声; 高噪声设备安装减震垫、厂房阻隔; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家有关产业政策，符合当地规划，选址合理。项目区域大气环境、地表水环境、声环境现状质量能达到相应的标准。本项目产生的环境影响因素包括废气、废水、噪声、固废等，在采取环评提出的防治措施后，这些环境影响可以得到有效控制，对周围环境产生的影响较小。因此，建设单位在运营过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策措施，执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，从环境影响角度分析，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.135t/a | / | 0.111t/a | / |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.0001t/a |  | 0.0001t/a | / |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 边角料和残次品 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
|  | 包装固废 |  |  |  | 1t/a | / | 1t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.00675t/a | / | 0.00675t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①