附件2

《宜良安兴建材有限公司宜良县万寿山普通建筑材料用石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案与土地复垦方案》专家组评审意见

| 专 家 评 审 意 见 专 家 评 审 意 见 专 家 评 审 意 见 专 家 评 审 意 见 | 2024年03月11日，受宜良县自然资源局委托，中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队在昆明组织专家对西南能矿建设工程有限公司、宜良安兴建材有限公司编制的“宜良安兴建材有限公司宜良县万寿山普通建筑材料用石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案”进行评审，与会专家在审阅报告、听取介绍和讨论的基础上，形成以下评审意见： 一、项目基本情况 宜良安兴建材有限公司宜良县万寿山普通建筑材料用石灰岩矿现持有采矿证号C5301252016057130142073，采矿权人为宜良安兴建材有限公司，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为95万t/a，采矿权范围由7个拐点坐标圈定，面积：0.54km2,开采标高：2102～1940m，采矿证有效期自2020年12月22日至2025年9月24日。 矿区位于宜良县城北西343°方向，直线距离19.6km处，行政区划属宜良县北古城镇吕广营村委会管辖，地理极值坐标（2000国家大地坐标系）：东经103°07′24.028″～103°08′06.299″；北纬25°04′00.782″～25°04′31.001″，矿区中心点坐标（2000国家大地坐标系）：东经103°07′44.803″,北纬25°04′14.768″。 根据矿山建设需要，宜良安兴建材有限公司申请将矿山生产规模由95万t/a变更为600万t/a。另外，由于采矿权设置不合理，矿区平面范围与采矿标高不匹配，导致采矿权范平面范围内资源量不能满算。因此，矿权人申请变更（缩小）矿区，生产规模及变更矿区范围的相关登记手续。变更后采矿权，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：600万t/a，采矿权范围由19个拐点坐标圈定，面积：0.5130km2。 二、矿山地质环境保护与恢复治理部分 (一)该矿山设计为露天方式开采。评估区重要性为重要区，地质环境复杂程度为复杂，规模为大型，确定矿山环境影响评估精度为一级，定级符合《规范》规定。 (二) 该矿山设计服务年限为12.4年，《矿山地质环境保护与土地复垦方案》服务年限由矿山设计服务年限12.4年和矿山闭采治理期1.0年、管护期3.0年组成，共计16.4年（2024年05月～2040年09月）；本方案适用年限为5年（2024年05月～2029年01月）。矿业权人变更开采范围、开采规模及方式时应重新编制方案。 (三)通过收集、利用矿山储量核实成果和矿产资源开发利用方案，补充野外调查和结合研究，工作方法、手段基本合理。 (四)经调查，评估区分布3处潜在不稳定边坡（BW1～BW3），存在冲沟、弃渣等环境问题。方案在实地调查、收集资料综合分析的基础上，指出现状矿山开采对地质环境影响较严重，对区内含水层的影响或破坏程度总体为较严重，对区内地形地貌景观影响严重，现状矿山废水和固体废物污染源对区内及周围水土环境污染较轻。综合评估为矿山地质环境预测影响程度严重区。综上所述，将现状评估区划分为矿山地质环境影响严重区（ⅰ）和较轻区（ⅲ）两个级别两个区段；预测评估认为矿山开采对地质环境条件的影响程度严重，对区内含水层的影响或破坏程度总体为较严重，对区内地形地貌景观影响严重，预测矿山废水和固体废物污染源对区内及周围水土环境污染较轻。综合评估为矿山地质环境预测影响程度严重区。综上所述，将评估区划分为矿山地质环境影响严重区（ⅰ）、较严重区（ii）和较轻区（iii）三个级别三个区段。评价与所提交图件基本相符。 (五)方案将评估区分为1个重点防治区（A）、1个次重点防治区（B）和1个一般防治区（C），初步制定了矿山地质环境保护与恢复治理工程及监测工程方案。治理措施主要为：①露天采场：预留危岩土体清理方量、修建排水沟、设置警示牌、设置铁丝网；②爆破影响范围及C1冲沟及其影响区域：设置警示牌及监测措施。 (六) 矿山地质环境保护估算总投资134.07万元，其中：工程措施费95.49万元，临时措施费1.91万元，矿山地质环境监测费13.05万元 ，独立费用16.77万元，基本预备费6.85万元。 方案内容基本符合编制规范的要求，评估级别正确，专家组原则同意方案通过技术评审，请编制单位根据专家意见修改完善并审、校后，按程序报批。 三、土地复垦部分 （一）方案编制格式符合要求，提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。 （二）原则同意方案中关于宜良安兴建材有限公司宜良县万寿山普通建筑材料用石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案项目损毁土地的预测和分析。 本项目损毁土地方式主要有挖损、压占，复垦区范围内损毁土地总面积52.8661公顷，损毁土地面积中已损毁土地面积17.1698公顷，拟损毁土地面积35.6963公顷，均属宜良县吕广营村委会土地；复垦责任范围面积52.8661公顷，其中挖损损毁51.5543公顷，压占损毁1.3118公顷。复垦区地类为：旱地面积8.6507公顷，乔木林地面积17.3619公顷，灌木林地面积5.7478公顷，其他林地面积0.6551公顷，其他草地面积2.8848公顷，采矿用地面积17.2529公顷，农村道路面积0.3129公顷；该矿山复垦区不涉及“三区三线”划定的永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界及公益林。 （三）原则同意本方案制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。矿山土地复垦方案服务年限为5年（2024年05月～2029年01月）。规划复垦总面积52.2799公顷，复垦为旱地面积20.3721公顷，复垦为乔木林地面积24.6724公顷，复垦为其他草地面积7.2354公顷，保留道路、拦挡及截排水设施面积0.5862公顷，复垦率为98.89%。 （四）原则同意方案提出的预防控制措施和复垦措施，但需进一步加强和完善相关措施。 预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在矿权范围和取得土地使用权的区域内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理；（2）合理布置工作面及开采顺序，最大程度降低因地下开采造成对土地的损毁；（3）在废石场、排土场等场地宜先修建拦挡措施、排水措施等，防止坡体失稳、水土流失；（4）在拟损毁场地应严格按照《土地复垦条例》等规定，进行表土剥离，并集中堆放保存；（5）对损毁严重区布设监测措施；（6）在场地内应增加绿地面积，改善和保护项目区域内的生态环境。 工程技术措施：（1）露天采场复垦工程措施：通过表土剥离、覆表土、植树种草、修建水窖、修建生产道路、施有机肥、撒播光叶紫花苕子等，将露天采场1940m底部开采平台东南区域设计复垦为旱地，将露天采场940m底部开采平台西北侧及边缘区域、其余开采平台设计复垦为乔木林地，将露天采场开采边坡设计复垦为其他草地；（2）矿部、2#破碎站、过磅房复垦工程措施：通过场地清理、土地翻耕、覆表土、施有机肥、撒播光叶紫花苕子、修建水窖等，将矿部、2#破碎站、过磅房设计复垦为旱地；（3）机修室复垦工程措施：通过场地清理、土地翻耕、覆表土、植树种草、施有机肥、撒播光叶紫花苕子、修建水窖等，将机修室平台设计复垦为旱地，机修室边坡设计复垦为其他草地；（4）高位水池复垦工程措施：通过场地清理、土地翻耕、覆表土、植树种草、施有机肥等，将高位水池设计复垦为乔木木林地；（5）矿山道路边坡复垦工程措施：通过覆表土、植树种草、施有机肥等，将矿山道路边坡设计复垦为其他草地。（6）对整个复垦过程的复垦措施、复垦效果进行动态监测。 生物化学措施：（1）新增林地，优选当地优势树种，进行科学种植和精心管理；（2）对林地进行适时管理，包括浇水、施肥、除草、除虫等，同时应淘汰劣质树种； （五）原则同意方案提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 （六）原则同意土地复垦投资估算结果。该项目拟复垦土地面积52.2799公顷，土地复垦静态总投资673.70万元（8590.90元/亩），动态总投资885.25万元（11288.64元/亩）；该矿山于2020年05月与宜良县自然资源局、中国建设银行股份有限公司昆明宜良支行签定了三方监管协议（53089533920200008），根据该协议宜良县安兴砂石料场现已缴存二期土地复垦费用177.88万元。因采矿权人发生变更，2022年3月18日宜良安兴建材有限公司与宜良县自然资源局、中国建设银行股份有限公司昆明宜良支行签定了三方监管协议（53089533920220006），根据该协议宜良安兴建材有限公司续缴存三期土地复垦费用38.91万元，以上累计缴存土地复垦费用216.79万元。本次计算剩余复垦资金预存分为12期，第一期预存土地复垦费用为9.00万元；业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 四、专家组强调事项 （一）严格按开发利用方案设计的开采工艺和有资质的单位编制的矿山采矿设计组织建设和生产，做好矿山地质环境保护工作。 （二）对矿权及周边潜在地质灾害分布区应加强动态巡视和采取有效措施，防止对矿山、耕地的损毁和破坏。 （三）矿山开采过程中应树立保护耕地的观念，不得挖损、压占基本农田，同时，也不能随意损毁一般农田和公益林。 （四）请项目业主单位抓紧与项目所在地自然资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任关系，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级自然资源管理部门的监督和检查。 （五）如项目性质、生产规模、矿山地点、矿区范围或生产工艺、开采方式、开采矿种等发生重大变化，以及申请延续、转让采矿权时“方案”时效性已过期的，需按相关规定和要求重新组织编报或修编矿山地质环境保护与土地复垦方案的，应及时报原审查单位审查并备案。 综上，该方案编制基本符合有关文件及技术规范、标准要求，相关分析依据充分，结论可靠，采取的预防措施、工程技术措施原则可行，投资估算合理，工作计划基本合理。专家组原则同意通过评审，请编制单位参照专家组意见修改后，按规定备案。 |
| --- | --- |

宜良安兴建材有限公司宜良县万寿山普通建筑材料用石灰岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

评审专家组名单

| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职务职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曹国献 | 昆明煤炭设计研究院有限公司 | 正高级工程师 |
| 2 | 杜 伟 | 云南省地质工程勘察有限公司 | 高级工程师 |
| 3 | 李四全 | 西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司 | 正高级工程师 |
| 4 | 蔡建昆 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 | 高级工程师 |
| 5 | 许汉华 | - 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
| 6 | 杨 伟 | 云南省地质矿产勘查院 | 高级工程师 |
| 7 | 张 川 | 云南农业大学 | 副教授 |