建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批本）

项目名称：宜良红狮水泥有限公司宜良县北古城镇古城村民用爆炸物品储存库项目

建设单位（盖章）：宜良红狮水泥有限公司

编制日期：            2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	50

六、结论	55

建设项目污染物排放量汇总表	56

附表

建设项目污染物排放量汇总表

附件

附件1    环评委托书

附件2    营业执照

附件3    转让协议

附件4    租地协议

附件5    新增扩容备案表

附件6    三区三线查询意见

附件7    爆破作业单位许可证

附件8    安全验收表

附件9    全本信息公示截图

附件10    环境现状监测报告

附件11    环评合同

附件12   进度控制、内审表

附图

附图1    项目地理位置图

附图2    项目总平面布置图

附图3    外环境关系图

附图4    区域水系图

附图5    项目与昆明市环境管控单元分类图位置关系图

附图6    项目区声环境功能区划图

附图7    环境现状监测点位示意图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宜良红狮水泥有限公司宜良县北古城镇古城村民用爆炸物品储存库项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 戴* | 联系方式 | 180******** |
| 建设地点 | 云南省昆明市宜良县北古城镇古城社区古城村小组小鱼塘 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 103 度 11分 55.072秒，北纬 24 度 57 分44.243秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5942危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业59-149-危险品仓储594-其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 214.205 | 环保投资（万元） | 41.5 |
| 环保投资占比（%） | 19.37 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是： 本项目于2017年建成，主要建设内容有炸药库、雷管库、雷管发放间、办公生活区，根据关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知（环办环评〔2018〕18号）文件中（四）“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 5816.22m2 |
| 专项评价设置情况 | 无。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，专项评价设置原则见下表。 表 1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专题. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并（α）芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目运营期不排放含有毒有害污染物、二噁英、苯并（α）芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内无环境空气保护目标; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外运污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目运营期无工业废水，生活污水不外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目炸药、雷管存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化和农村地区中人群较集中的区域。 - 临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 本项目不涉及大气、地表水、生态、海洋专项评价，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，硝酸铵临界量为50t，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《化学品分类和标签规范 第2部分：爆炸物》（GB 30000.2-2013）黑金索临界量为1t，本项目炸药储存量为20t、雷管储存量为15万发（0.15t），项目存储量未超过临界量，因此，不设风险专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1、产业政策符合性分析 根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为民用爆炸物品储存库项目，不涉及炸药和雷管的生产，不属于名录中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类建设项目，因此本项目符合国家有关产业政策，符合社会经济发展的要求。 1.2、项目与《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性分析 根据昆明市人民政府2021年11月23日发布的《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境功能分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号），本项目与三线一单符合性分析如下。 （1）生态保护红线符合性分析 表1-2生态保护红线符合性分析 文件内容; 项目情况; 符合性. 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 根据2023年10月25日宜良县自然资源局出具的《关于宜良红狮民用爆炸物品专用库的“三区三线”查询情况》，该项目不占用永久基本农田和生态保护红线。项目不占用一般生态空间：自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域。因此，项目符合“云南省生态保护红线”的要求。; 符合. （2）环境质量底线 表1-3 环境质量底线符合性分析 文件内容; 项目情况; 符合性. 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。; 本项目运营期不产生废气，根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，各县市区环境空气质量总体保持良好，与2021年相比，宜良县环境空气综合污染指数有所下降，环境空气满足《环境空气质量标准》二级标准，区域为环境达标区。项目位于山区，地势开阔，项目实施后不会突破环境质量底线。; 符合. 纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。; 项目不在滇池流域和阳宗海流域范围内。本项目运营期无生产废水，生活污水量少，经化粪池处理后委托环卫部门清运处理，不会降低区域水环境质量。; 符合. 土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。; 本项目运营期土壤污染的可能性极小，对区域土壤质量影响较小。; 符合. 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 本项目运营期不产生废气，本项目运营期无生产废水，生活污水量少，经化粪池处理后委托环卫部门清运处理，项目运营期对环境空气、地表水、土壤影响较小。; 符合. （3）资源利用上线 表1-4资源利用上线符合性分析 文件内容; 项目情况; 符合性. 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 本项目运营期无生产废水，生活污水量少，经化粪池处理后委托环卫部门清运处理，项目用地不占用生态保护红线和永久基本农田，项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期间水、土地等用量不会超过资源利用上线。; 符合. （4）生态环境准入清单 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境功能分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号），本项目位于宜良县古城社区古城村，属于宜良县大气环境弱扩散重点管控单元。 表1-5宜良县大气环境弱扩散重点管控单元管控要求 单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 符合情况. 宜良县大气环境弱扩散重点管控单元; 重点管控单元; 污染物 排放管控; 1.加强城区内餐饮、汽车尾气、建筑施工及道路交通扬尘治理。 2.执行二级空气质量标准，强化污染物排放总量控制。 3. 工业区与集中居住区之间应设置隔离带，邻近居住用地的工业用地避免布置大气污染较重的企业。; 本项目运营期无生产废气排放，不涉及总量指标。; 符合. 环境风险 防控; 1.对工业企业废气和大气污染物进行收集处理，确保达标排放。严格控制废气无组织排放;加强对生产装置的管理，严格控制生产过程中的跑、冒、滴、漏。新、改、扩建项目若涉及排放挥发性有机物的车间，应安装废气回收、净化装置或采取废气防控措施。 2.鼓励燃煤锅炉改天然气、电等清洁能源。 3.加强施工、道路、生产扬尘粉尘控制，减少城市建设裸露土地，加强交通污染治理。对人口集中居住区易扬尘场所要采取防尘措施，有效控制粉尘污染。; 本项目运营期不产生废气，本项目运营期无生产废水，生活污水量少，经化粪池处理后委托环卫部门清运处理，不外排。项目投入运营前应编制《突发环境事件应急预案》报昆明市生态环境局宜良分局备案。; 符合. 资源开发效率要求; 加大煤气、液化气及电等清洁能源的普及率。; 本项目为爆炸危险品储存库，使用电力属于清洁能源。; 符合. 根据上述分析，项目建设符合《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》。 1.3、与《民用爆炸物品工程设计安全标准》符合性分析 本项目炸药库、雷管库均为覆土库（炸药存药量为20t，折合TNT系数0.73，折合TNT当量值14.6t），雷管0.15t（折合TNT系数0.73，折合TNT当量值0.11t），根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018），覆土外部距离及实际距离符合性见表1-6；覆土库内部距离及实际距离符合性见表1-7。 表1-6 覆土库外部安全距离表 项目; 炸药库（实际距离/规定距离m）; 雷管库（实际距离/规定距离m）; 是否满足. 人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本厂危险品生产区、加油站; 无/273; 无/110; 满足. 人数大于50人且小于或等于500人的居民点边缘、职工总数小于或等于500人的企业围墙、有摘挂作业的铁路中间站站界或建筑物边缘、功率大于或等于1000kW的风力发电机组; 西南面采石场最近建筑物 399/319.5; 西南面采石场最近建筑物 368/130; 满足. 人数大于500人且小于或等于5000人的居民点边缘、职工总数小于或等于5000人的企业围墙; 东南面居民点边缘733/384.5; 东南面居民点边缘700/160; 满足. 人数小于或等于2万人的乡镇规划边缘、220kV架空输电线路、110kV区域变电站围墙; 无/434.5; 无/180; 满足. 人数小于或等于10万人的乡镇规划边缘、220kV以上架空输电线路、220kV及以上的区域变电站围墙; 无/547.5; 无/225; 满足. 人数大于10万人的城市市区规划边缘; 无/882; 无/360; 满足. 国家铁路线、省级及以上公路用地外缘、通航的河流航道、110kV架空输电线路; 东北侧南昆铁路598/274.5; 东北侧南昆铁路616/115; 满足. 东北侧110kv润古线 474/3274.5; 东北侧110kv润古线 493/115; 满足. 非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kv架空输电线路; 无/173; 无/70; 满足. 地埋敷设的石油、天然气管道; 无/309.5; 无/125; 满足. 根据调查结果，本项目外部安全距离满足《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）中覆土外部距离要求。 表1-7 覆土库内部安全距离表 项目; 炸药库（实际距离/规定距离m）; 雷管库（实际距离/规定距离m）; 是否满足. 值班室; 242/180; 208/70; 满足. 炸药库（覆土库）; /; 20/18; 满足. 根据调查结果，本项目内部安全距离满足《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）中覆土内部距离要求。 1.4、与《铁路安全管理条例》符合性分析 本项目与《铁路安全管理条例》相关规定符合性见表1-8。 表1-8 铁路安全管理条例符合性分析 文件内容; 项目情况; 符合性. 第三十三条 在铁路线路两侧建造、设立生产、加工、储存或者销售易燃、易爆或者放射性物品等危险物品的场所、仓库，应当符合国家标准、行业标准规定的安全防护距离。; 本项目为易爆危险品储存库，炸药储存量为20t，根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）的要求计算，炸药库距离国家铁路的标准安全距离为274.5m，本项目炸药库距离东北侧南昆铁路最近直线距离约598m；雷管库距离国家铁路的标准安全距离为115m，本项目雷管库距离东北侧南昆铁路最近直线距离约616m。炸药库和雷管库与铁路距离均满足安全距离要求。; 符合. 第三十四条 在铁路线路两侧从事采矿、采石或者爆破作业，应当遵守有关采矿和民用爆破的法律法规，符合国家标准、行业标准和铁路安全保护要求。; 本项目为易爆危险品储存库，不涉及爆破作业。; 符合. 本项目建设符合《铁路安全管理条例》相关要求。 1.5、与《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》符合性分析 2022年3月10日，应急管理部发布了关于印发《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》的通知（应急〔2022〕22 号）， 本项目与《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》相关规定符合性见表1-9。 表1-9 “规划”符合性分析 文件内容; 项目情况; 符合性. 压实企业主体责任。推动企业建立健全企业内部从主要负责 人（法定代表人、实际控制人）到一线岗位员工的全员安全生产责任制，形成自我约束、持续改进的安全生产内生机制。; 本项目已制定安全管理制度和岗位安全责任制度共6项。; 符合. 提升重点岗位操作人员安全技能。调整扩充危险化学品特种 作业人员范围，严格依法实施资格条件和培训考试、持证上岗制度。; 本项目职工均为通过培训考试、持证上岗人员工，包括爆破工程技术人员、爆破员、安全员、保管员等。; 符合. 严格从业人员安全资格条件。落实重点岗位人员配备和资格条件标准要求，研究将涉及重大危险源、重点监管危险化工工艺的生产装置和储存设施操作人员纳入特种作业人员范围，依法严格实施资格条件和培训考核发证，严厉打击资格培训造假行为。; 符合. 危险化学品经营环节。对构成重大危险源的危险化学品储存 企业，严格落实安全管控措施。建立并逐步完善全国危险化学品经营安全监管系统，对经营企业购销的危险化学品品种、库存、流向等进行实时监管。; 本项目已在昆明市宜良县公安局备案，并取得《爆破作业单位许可证（非营业性）》，编号：5301001300054。; 符合. 本项目建设符合《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》相关要求。 1.6、与《危险化学品安全管理条例（2013修订）》符合性分析 《危险化学品安全管理条例》于2002年1月26日中华人民共和国国务院令第344号公布，2011年2月16日国务院第144次常务会议修订通过，根据2013年12月7日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订。 本项目与《危险化学品安全管理条例（2013修订）》相关规定符合性见表1-10。 表1-10 《危险化学品安全管理条例》符合性分析 文件内容; 项目情况; 符合性. 第四条 危险化学品安全管理，应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实企业的主体责任。 生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的单位(以下统称危险化学品单位)的主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。 危险化学品单位应当具备法律、行政法规规定和国家标准、行业标准要求的安全条件，建立、健全安全管理规章制度和岗位安全责任制度，对从业人员进行安全教育、法制教育和岗位技术培训。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。; 本项目已制定安全管理制度和岗位安全责任制度共6项。成立了宜良红狮水泥有限公司民用爆炸物品储存库安全管理小组，建立了安全管理组织结构，明确由总经理负责制的安全管理制度。 本项目职工均为通过培训考试、持证上岗人员工，包括爆破工程技术人员、爆破员、安全员、保管员等。; 符合. 第十二条 新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目(以下简称建设项目)，应当由安全生产监督管理部门进行安全条件审查。; 本项目已完成编制《安全预评价报告》和《安全验收评价报告》，通过了昆明市公安局治安管理支队的安全验收，并取得《爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全验收表》。; 符合. 第十九条 危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施(运输工具加油站、加气站除外)，与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定： (一)居住区以及商业中心、公园等人员密集场所； (二)学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施； (三)饮用水源、水厂以及水源保护区； (四)车站、码头(依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外)、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口； (五)基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场(养殖小区)、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地； (六)河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区； (七)军事禁区、军事管理区； (八)法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施的选址，应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域。; 本项目炸药储存量20t，雷管储存量0.15t，经对照《民用爆炸物品重大危险源辨识》（WJ/T9093-2018），构成民用爆炸物品重大危险源，根据现场调查，对照《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018），本项目与周边场所、设施等安全距离均满足标准要求。; 符合. 第二十条 生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。; 根据《安全预评价报告》和《安全验收评价报告》，本项目各项设施均满足安全条件。; 符合. 第二十一条 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。; 根据现场调查，本项目已设置有通信、报警装置，并处于适用状态。; 符合. 第二十二条 生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。; 本项目已完成编制《安全预评价报告》和《安全验收评价报告》，通过了昆明市公安局治安全力支队的安全验收，并取得《爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全验收表》。; 符合. 第二十四条 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。 危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。; 根据《安全预评价报告》和《安全验收评价报告》，本项目各项设施均满足安全条件。危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。; 符合. 第二十五条 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。; 本项目已制定安全管理制度和岗位安全责任制度共6项。; 符合. 第二十六条 危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库，应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。; 根据《安全预评价报告》和《安全验收评价报告》，本项目各项设施均满足安全条件。危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。; 符合. 第二十八条 使用危险化学品的单位，其使用条件(包括工艺)应当符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求，并根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。; 本项目已制定安全管理制度和岗位安全责任制度共6项。并取得《爆破作业单位许可证（非营业性）》，编号：5301001300054。; 符合. 第二十九条 使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业(属于危险化学品生产企业的除外，下同)，应当依照本条例的规定取得危险化学品安全使用许可证。; 本项目已取得《爆破作业单位许可证（非营业性）》，编号：5301001300054。; 符合. 本项目建设符合《危险化学品安全管理条例（2013修订）》相关要求。 1.7、与《民用爆炸物品安全管理条例（2014修订）》符合性分析 《民用爆炸物品安全管理条例》于2006年5月10日中华人民共和国国务院令第466号公布，根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订。 本项目与《民用爆炸物品安全管理条例（2014修订）》相关规定符合性见表1-11。 表1-11 《民用爆炸物品安全管理条例》符合性分析 文件内容; 项目情况; 符合性. 第三条 国家对民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输和爆破作业实行许可证制度。; 本项目已取得《爆破作业单位许可证（非营业性）》，编号：5301001300054。; 符合. 第五条 民用爆炸物品生产、销售、购买、运输和爆破作业单位（以下称民用爆炸物品从业单位）的主要负责人是本单位民用爆炸物品安全管理责任人，对本单位的民用爆炸物品安全管理工作全面负责。民用爆炸物品从业单位是治安保卫工作的重点单位，应当依法设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，设置技术防范设施，防止民用爆炸物品丢失、被盗、被抢。民用爆炸物品从业单位应当建立安全管理制度、岗位安全责任制度，制订安全防范措施和事故应急预案，设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员。; 本项目已制定安全管理制度和岗位安全责任制度共6项。成立了宜良红狮水泥有限公司民用爆炸物品储存库安全管理小组，建立了安全管理组织结构，明确由总经理负责制的安全管理制度。 本项目职工均为通过培训考试、持证上岗人员工，包括爆破工程技术人员、爆破员、安全员、保管员等。; 符合. 第三十二条 申请从事爆破作业的单位，应当按照国务院公安部门的规定，向有关人民政府公安机关提出申请，并提供能够证明其符合本条例第三十一条规定条件的有关材料。受理申请的公安机关应当自受理申请之日起20日内进行审查，对符合条件的，核发《爆破作业单位许可证》。; 本项目已取得《爆破作业单位许可证（非营业性）》，编号：5301001300054。; 符合. 第三十三条 爆破作业单位应当对本单位的爆破作业人员、安全管理人员、仓库管理人员进行专业技术培训。爆破作业人员应当经设区的市级人民政府公安机关考核合格，取得《爆破作业人员许可证》后，方可从事爆破作业。; 本项目职工均为通过培训考试、持证上岗人员工，包括爆破工程技术人员、爆破员、安全员、保管员等。; 符合. 第四十条 民用爆炸物品应当储存在专用仓库内，并按照国家规定设置技术防范设施。; 根据《安全预评价报告》和《安全验收评价报告》，本项目各项设施均满足安全条件。危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。; 符合. 第四十一条 储存民用爆炸物品应当遵守下列规定： （一）建立出入库检查、登记制度，收存和发放民用爆炸物品必须进行登记，做到账目清楚，账物相符； （二）储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质相抵触的民用爆炸物品必须分库储存，严禁在库房内存放其他物品； （三）专用仓库应当指定专人管理、看护，严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内，严禁在库房内住宿和进行其他活动。; 本项目已制定《安全生产管理制度和岗位安全责任制度》，制度中明确了出入库登记检查、销毁等相关要求。; 符合. 第四十三条 民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府民用爆炸物品行业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。; 符合. 本项目建设符合《民用爆炸物品安全管理条例（2014修订）》相关要求。 1.8、选址合理性 本项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇古城社区小鱼塘，所在区域不属于环境敏感区，项目所在地具有一定的环境容量。项目用地范围及其周围无古树名木及文物保护单位，不占用永久基本农田和生态保护红线，不涉及自然保护区、水源保护区，亦无需要特殊保护的环境目标，不属于风景名胜区、生态保护区和其他需要特别保护的区域；根据现场踏勘，项目所在区域属于农村地区，周围主要有旱地、山地，因此本项目与周边环境相容；由工程分析以及各环境要素的影响评价结果可知，项目实施后各类污染物在采取防治措施后可以达标排放，对周围影响处于可接受水平，项目选址符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）相关要求。因此，本项目选址合理。 1.9、平面布置合理性分析 本项目办公生活区与库区分开布置。办公生活区位于库区南侧200m外，布置有办公楼、值班宿舍、食堂、卫生间；库区布置炸药库、雷管库、雷管发放间、厕所、岗哨、消防水池等设施，库区道路由雷管库自南向西再转北面至炸药库，消防水池位于库区西面空旷地带。整个库区功能分区明确，布置合理，便于管理和安全生产。库区出入口直接连接厂外道路，方便运输，库区布置按流程合理布局，功能分工明确，各区布局简单合理，本项目总平面布置和内部距离满足《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）规定距离，综上所述，本项目平面布置合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | 2.1、项目由来 云南金钛爆破工程有限公司租用古城社区居委会古城村小组芋箐东南边荒山地建设民用爆炸物品储存库“小鱼塘库”，“小鱼塘库”于2017建设完成投入使用，主要建设内容包括：民用爆炸品仓库以及生活设施等，其中炸药库1座雷管库1座、雷管发放间1间及办公生活区、岗哨室、消防水池（容积216m3），防雷防静电系统、防盗监控系统、消防系统及灭火器、供水、供电等配套实施。2017年2月，云南金钛爆破工程有限公司委托重庆市安全生产科学研究院有限公司编制完成《安全评价报告》，并于2017年4月18日取得昆明市公安局治安管理支队《民用爆破器材使用单位储存库新增扩容备案表》，同意备案，确定炸药储存量为30t，雷管储存量为15万发（0.15t）。“小鱼塘库”建设至今未发生安全事故和环境污染事故，亦未发生环保投诉，未办理过相关环保手续，未收到过环保处罚文件，根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）中（四）“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。 2023年，宜良红狮水泥有限公司与云南金钛爆破工程有限公司协商，同意将云南金钛爆破工程有限公司现有民用爆破物品储存库转让给宜良红狮水泥有限公司。 根据《宜良红狮水泥有限公司宜良县北古城镇古城村民用爆炸物品储存库项目可行性研究报告》，本项目民用爆炸物品储存库炸药最大储存量为20t，工业雷管最大储存量为15万发。 本项目的建设主要保障宜良红狮水泥有限公司水泥厂配套矿山项目所需民用爆炸物品的供应和使用，同时能够有效的消除各项安全隐患，保障人民生命财产安全。 按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中规定，“五十三、装卸搬运和仓储业59-149-危险品仓储594-其他”，本项目应编制环境影响报告表。 受宜良红狮水泥有限公司委托，我单位承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织技术人员认真研究了该项目的有关文件，并进行了现场踏勘以及收集与核实了有关材料，按照国家及云南省相关的法律法规编制完成了《宜良红狮水泥有限公司宜良县北古城镇古城村民用爆炸物品储存库项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 2.2项目建设概况 （1）项目概况 项目名称：宜良红狮水泥有限公司宜良县北古城镇古城村民用爆炸物品储存库项目； 建设地点：云南省昆明市宜良县北古城镇古城社区小鱼塘； 建设单位：宜良红狮水泥有限公司； 建设性质：新建； 主要建设内容及规模：民用爆炸品仓库以及生活设施等，其中炸药库1座，雷管库1座，炸药储存量20t，雷管储存量15万发（0.15t），其中炸药库、雷管库、雷管发放间及办公生活区等配套实施已建成，还需新建炸药发放间1个，新增干粉灭火器2具，新增炸药发放间避雷针，新增雷管库装卸作业区浇筑混泥土地坪增高0.3m，占地面积30m2。 投资总额：总投资为214.205万元，其中环保投资41.5万元，占总投资19.37%。 （2）项目主要建设内容 本项目建设内容主要有炸药库、雷管库、配套辅助工程以及生活设施、环保设施等，其中炸药库1座，雷管库1座，雷管发放间1间、炸药发房间1间，炸药储存量20t，雷管储存量15万发（0.15t）。具体分为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，详见下表2-1： 表2-1 项目建设内容基本组成一览表 工程 类型; 工程组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 炸药库; 建筑面积113.1m2，建筑结构：框架剪刀墙结构，属于覆土库，限定储存量：20t。; 已建. 雷管库; 建筑面积71.52m2，建筑结构：框架剪刀墙结构，属于覆土库，限定储存量：15万发（0.15t）。; 已建. 雷管发放间; 建筑面积6.97m2，建筑结构：单层砌体结构，限定储存量：1000发（1kg）。; 已建. 炸药发放间; 建筑面积7.56m2，建筑结构：单层砌体结构，限定储存量：50kg。; 新建. 辅助工程; 岗哨室; 建筑面积14.75m2，建筑结构：单层砌体结构。; 已建. 警卫值班室; 建筑面积91.35m2，建筑结构：单层砌体结构。; 已建. 消防水池; 有效容积216m3，砼结构。; 已建. 防盗监控系统; 建设有防盗监控系统一套; 已建. 防雷防静电设施; 建设有防雷防静电设施一套; 已建. 围墙; 围墙长度307m; 已建. 避雷针; 新建5套，已建4套; 新增1套. 公用工程; 给水工程; 由附近村庄引入，由建设方自行架设通往库区的自来水管道。消防用水由供水管供至消防水池储存后经增压泵增压后消防给水管网供给。消防给水管网布置为枝状。; 已建. 排水工程; 排水采用雨污分流制排放，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清掏，不外排，雨水经库区雨水排水沟，排入库区较低处，自然排出。; 已建. 供电设施; 由附近村庄引入，由建设方自行架设通往库区的电线。; 已建. 消防设施; 炸药库和雷管库，每栋库房设置手提式干粉灭火器 (灭火级别为3A)，设置点为1个，每个点设置2套4具，岗哨设置1套2具，库区共设10具5kg手提式干粉灭火器。警卫班值班室设置手提式干粉灭火器(灭火级别为3A)，设置点为1个，每个点设置1套2具，警卫班值班室共设2具手提式干粉灭火器。 炸药发放间新增干粉灭火器2具。; 已有12具、新增2具. 道路及停车场; 占地面积980m2; 已建. 环保 工程; 废气; 项目废气主要为运输扬尘和车辆尾气，通过洒水降尘和限制车速降低其对外环境的影响; 已建. 废水; 旱厕1座，位于库区内部；水冲厕1座，位于办公区，建设有化粪池1座，化粪池容积为5m3。; 已建. 库区依地势建设有雨水沟100m。; 已建. 消防废水收集池200m3。; 已建. 固废; 垃圾桶若干，生活垃圾统一收集后运至乡镇垃圾集中收集点处置。; 已建. 风险防范; 库区设置标志与警示牌若干。; 已建. 绿化; 绿化面积654m2; 已建. （3）防雷保护措施 仓库按一类防雷建筑物设计，采用装设独立接闪杆方式防直击雷，其接地电阻值不大于10Ω。 炸药库和雷管库均做总等电位联结，且在电源引入处、主要设备前端装设电涌保护器。 为防闪电感应和静电积聚，建筑物内所有金属物如各种金属管道、金属构件、电缆金属外皮及屋面板内的钢筋等均应接到防闪电感应、防静电的接地装置上。 库区内建构筑物按《建筑物防雷设计规范》GB50057—2010，采取防雷措施。各建筑物的防雷等级见下表。所有防雷装置均经当地气象部门设计安装，并检测合格。 表2-2 仓库的防雷等级表 名称; 用途; 危险场所类别; 防雷等级. 炸药库; 储存1.1级工业炸药产品; F1; 一. 雷管库; 储存1.1级工业雷管产品; F1; 一. 炸药发放间; 暂存1.1级工业炸药产品; F1; 一. 雷管发放间; 暂存1.1级工业雷管产品; F1; 一. （4）防静电保护工程 雷管库及雷管发放间地面铺设导静电橡胶板。接触易燃易爆物品的人员宜配备防静电着装和用品。炸药库、雷管库及炸药发放间、雷管发放间的门前均设有消除人体静电装置，与库房等电位接地网连接，其接地电阻值不大于10Ω。 （5）监控报警工程 库区配置视频监控系统1套（含监视器、摄像头、储存硬盘等成套配件）对库房门窗、装卸平台、库区道路及回车场进行实时监视并录像。对库房周边门窗设置红外入侵侦测装置，信号统一引至监控室对整个库区实施24小时连续监控和入侵报警，库区周边围墙及大门上设智能感应周界报警线（无盲区）。库区监控、报警系统设备设于值班室，影像资料保留时间为90天，值班室墙面设报警信号显示屏，监控系统摄像机端及监控设备出线端配置信号浪涌保护器，监控报警系统配备UPS电源，供电时长2小时，同时值班室配备1台10KW柴油发电机。库区设电子巡更系统，并设置畅通的固定电话1部。仓库内设置温度计和湿度计，供值班人员入库巡检观测记录库内湿度和温度情况。 （6）供配电工程 本项目从附近村庄引入电线，架空/埋地敷设线路引入电线到达值班室配电柜，供应有保障，库区、值班室、路灯等照明线路采用阻燃电缆穿管埋地或沿墙敷设。 （7）消防设施 炸药库和雷管库，每栋库房设置手提式干粉灭火器 (灭火级别为3A)，设置点为1个，每个点设置1套2具，岗哨设置1套2具，库区共设4个5kg手提式干粉灭火器。警卫班值班室设置手提式干粉灭火器(灭火级别为3A)，设置点为1个，每个点设置1套2具，警卫班值班室共设2个手提式干粉灭火器。库区内西面地上敞口消防水池1个，容积为216m3，并蓄满水，2栋仓库外侧各设有1个箱式消火栓，消火栓与地上消防水池用DN100的管道连接。 2.3、给排水工程 ①给水系统 由附近村庄引入，由建设方自行架设通往库区的自来水管道。消防用水由供水管供至消防水池储存后经增压泵增压后消防给水管网供，消防给水管网布置为枝状。 ②排水系统 排水采用雨污分流制排放，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运处理，不外排，雨水经库区雨水排水沟，排至库区较低处，自然排出。 项目用水由附近村庄引入，现状已有供水管道。消防用水由供水管供至消防水池储存后经增压泵增压后消防给水管网供，消防给水管网布置为枝状。 项目运营期间用水主要包括：消防用水、生活用水。 ①生活用水 运营期间职工人员共9人，实行三班制，每天保持有3人在厂区内住宿值班，本项目不设食堂。年工作 365天，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）和《云南省地方标准 农村生活污水治理技术指南》（DB53/T1163-2023）》中用水定额取值规定，项目区综合用水定额取为100L/(人·d)计，则场区员工用水量为0.9m3/d（328.5 m3/a），排放系数取0.8，污水产生量为0.72m3/d（262.8m3/a）。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“生活污染源产排系数手册”中表1-1城镇生活源水污染物产物系数（六区）和《云南省地方标准 农村生活污水治理技术指南》（DB53/T1163-2023）》中农村生活污水水质参考取值并综合相关经验系数，生活污水中污染物浓度为CODcr300mg/L、BOD5100mg/L、SS200mg/L、氨氮40mg/L、总磷4.5mg/L，生活污水经化粪池处理后定期委托环卫部门清运处理。 ②消防用水 参考《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），消防用水量按15L/S 计，项目储存库属于“甲类厂房（仓库），消防时间为3 小时，则项目单次消防用水量162m3。 ③绿化用水 本项目绿化面积654m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水量为3L/m2·次，非雨天每天浇水一次，按非雨天190天计算，则绿化用水量为1.96m3/d，372.4m3/a，绿化用水不产生废水。 项目用排水情况见表2-3。 表2-3 项目用排水情况一览表 用水项目; 用水定额; 用水量; 产物系数; 污水量. 生活用水; 100L/（人·d）; 0.9m3/d; 328.5 m3/a; 0.8; 0.72m3/d; 262.8m3/a. 消防用水; 15L/S; 162m3/次; 1.0; 162m3/次. 绿化用水; 3L/m2·次; 1.96m3/d; 372.4m3/a; /; /. 项目区水量平衡图如图2-1。 图2-1 项目水平衡图 2.4储存爆炸物品类别 （1）乳化炸药 乳化炸药是借助乳化剂的作用，使氧化剂盐类水溶液的微滴，均匀分散在含有分散气泡或空心玻璃微珠等多孔物质的油相连续介质中，形成一种油包水型的乳胶状炸药；是密度高、爆速大、猛度高、抗水性能好、临界直径小、起爆感度好，小直径情况下具有雷管敏感度，一般密度可控制到1.05～1.25g/cm3，爆速为3500～5000m/s。它通常不采用火炸药为敏化剂，生产安全，污染少。乳化炸药目前主要有用于露天矿的露天型乳化炸药，用于中硬岩石爆破的岩石型乳化炸药和用于煤矿井下的许用型乳化炸药，还有用于光面爆破的小直径低爆速的乳化炸药。乳化炸药现已广泛应用于各种民用爆破工作中，在有水和潮湿的爆破场合更显示其优越性。乳化炸药的组分有：硝酸铵、油相、乳化剂、水等。 （2）工业雷管 工业雷管主要成份为黑索金。黑索金为无色结晶，密度1.82，熔点204℃。黑索金溶于丙酮，不溶于水，微溶于乙醚和乙醇。在高温时能溶于环己酮、硝基苯和乙二醇中。分子式为C3H6N6O6，分子量为222.1。 2.5、储存规模 本项目储存量为乳化炸药20t，雷管15万发（0.15t），储存方案见表2-4。 表2-4 项目储存方案一览表 序号; 储存库; 类别; 储存物品; 储存量. 1; 1#炸药库; 工业炸药; 乳化炸药; 20t（折合TNT14.6t）. 2; 2#雷管库; 工业雷管; 毫秒电雷管; 15万发（0.15t，（折合TNT0.11t））. 2.6项目能源消耗种类及数量 项目能源消耗品种主要为水、电，年消耗量见下表: 表2-5 项目能源消耗量 序号; 名称; 单位; 年耗. 1; 电; 千瓦时; 6000. 2; 水; 吨; 700.9. 2.7项目主要设备 本项目主要设备设施见表2-6。 表2-6 主要设备设施一览表 序号; 设备设施名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 干粉灭火器; MFZ/ABC5; 14; 具; 已有12具. 2; 消火栓; 室内式; 2; 个; 已有. 3; 消防水带; 25m; 2; 盘; 已有. 4; 消防水枪; /; 2; 支; 已有. 5; 消防水池; 容积216m3; 1; 座; 已有. 6; 消防废水收集池; 容积200m3; 1; 座; 已有. 7; 水泵; IRG65-125; 1; 台; 已有. 8; 视频监控摄像机; /; 13; 台; 已有. 9; 红外对射入侵警报器; /; 2; 对; 已有. 10; 脉冲电子围栏; /; 1; 套; 已有. 11; 避雷针; /; 5; 套; 已有4套. 2.8、项目占地 项目占地面积5816.22m2，占地为荒地，不涉及基本农田及生态红线。 2.9、劳动定员及工作制度 项目年运行365天，劳动定员9人，实行三班制，每班3人，每班工作时间8小时，值班人员在厂区值班住宿人数为3人。 2.10、厂区平面布置 本项目办公生活区与库区分开布置。办公生活区位于库区南侧200m，布置有办公楼、值班宿舍、食堂、卫生间；库区布置炸药库、雷管库、雷管发放间、厕所、岗哨、消防水池等设施，炸药库、雷管库前墙设出入口，两侧墙、后墙、顶部覆土，库区道路由雷管库自南向西再转北面至炸药库，消防水池位于库区西面空旷地带。整个库区功能分区明确，布置合理，便于管理和安全生产。库区出入口直接连接厂外道路，方便运输，库区布置按流程合理布局，功能分工明确，各区布局简单合理。 2.11、建设进度 本项目主要建构筑物已经于2017年4月建成投入使用，未建工程项目计划于2024年4月开始施工，建设工期为1个月。 2.12、环保投资估算 建设项目总投资214.205万元，其中环保投资为41.5万元，环保投资占总投资的19.37%，建设项目环保投资估算详见表2-7。 表2-7 建设项目环保投资估算表 要素; 项目; 治理措施及规模; 投资估算（万元）. 施工期. 废气; 施工扬尘; 洒水抑尘; 0.5. 表土、建材临时覆盖; 0.5. 固体废物; 施工建筑垃圾; 收集、清运、处置; 2. 生活垃圾. 运营期. 废水; 消防废水; 消防废水收集池1个，容积200m3; 6. 雨水; 截排水沟100m; 2. 生活废水; 化粪池1座，容积5m3; 1. 生态; 水土流失; 绿化面积654m2; 8. 风险; 爆炸火灾; 防雷防静电设施1套，避雷针5套; 10. 设置标志与警示牌若干; 0.5. 消防水池1座，容积216m3; 10. 其他; 警示; 标识标牌若干; 1. 合计; 41.5. |
| --- | --- |
| - 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程及产污环节 施工期工艺流程简介： 施工内容主要为基础开挖、地势平整和框架结构建筑的施工，施工期间以机械施工为主，人力施工为辅的方式进行；进行设备安装施工，包括浇筑预留孔、二次浇灌层、膨胀螺栓，设备安装，水平和高度调整、配套水电安装等。工程结束后，将工程区范围内的临时设施拆除，清理施工迹地。 施工期主要工艺流程简图如下： 图 2-2 施工期工艺流程及产污环节示意图 主要产污环节： 项目施工过程主要污染如下： 1）大气环境影响因素：机械废气、场地扬尘等。 2）地表水影响因素：水污染物主要为施工人员生活废水、施工废水。 3）声环境影响因素：施工机械噪声。 4）固废影响因素：建筑垃圾、生活垃圾等。 （二）运营期工艺流程及产污环节 本项目民用爆炸物品储存库主要用作矿山准许使用的工业炸药和雷管的储存，不进行任何生产性活动。炸药和雷管由昆明纳珍爆破工程有限公司专用汽车运输至库区，经登记后由人工搬运入库，置于库区内储存，待需要使用时，再由昆明纳珍爆破工程有限公司专用汽车运输至矿山。 工艺流程说明： （1）炸药、雷管采购：根据民用爆炸物品储存库储存功能及矿山生产需求，向昆明纳珍爆破工程有限公司公司采购炸药、雷管，由昆明纳珍爆破工程有限公司公司派专车将民用爆炸物品运送至库区。 （2）订单处理：核实每笔进货订单和出货订单与实际进出货物量是否一致，并做好台账记录。 （3）搬运作业：由昆明纳珍爆破工程有限公司公司负责搬运至指定位置，并入库登记及盘点，装卸作业完成后，运输车辆离开库区。 （4）储存：炸药、雷管在储存库内的储存管理由昆明纳珍爆破工程有限公司公司专人负责。 （5）盘点作业：对库区内的炸药、雷管定期进行盘点，如有差错立即上报。 （6）整理作业：定期对库区内的炸药、雷管进行规整，并做好库区的清洁工作。 民用爆炸物品储存库储存安全由昆明纳珍爆破工程有限公司公司承担，入库运输安全责任由昆明纳珍爆破工程有限公司公司承担，出库运输安全由昆明纳珍爆破工程有限公司公司承担。本项目仅供宜良红狮水泥有限公司配套矿山开采爆破使用，运输方式采用特种车辆运输，运输路线严格按照公安部门确定的路线运输。 本项目将工业炸药和工业雷管分别储存：炸药库限定储存工业炸药20t，炸药库限定储存工业雷管15万发（0.15t）每种民用爆炸物品进行采购时并非一次购入其最大设计储存量，而是根据矿山生产需求调整，因此，民用爆炸物品储存库内储存量不会超过其设计最大储存量。 本项目运营期工艺流程及产污环节图： 图2-3 运营期工艺流程及产污环节示意图 产污节点说明： 根据工艺流程分析，本项目运营过程中，不产生生产废气和生产废水，仅运输过程会产生车辆尾气、运输扬尘和车辆噪声及过期爆炸物品，还有管理人员生活废水和生活垃圾，报废爆破物品及事故状态下废气与消防废水。 |
| 原有环境污染问题 | 根据结合项目实际及现场踏勘，项目主要存在的问题及整改措施如下： 一 、项目环保手续履行情况及存在的主要环境问题 1、项目环保手续履行情况 宜良县北古城镇民用爆炸物品储存库项目于2017年建成投入运营，到目前未办理过任何环保手续。 2、项目存在的主要环境问题 根据现场勘查，本项目未发现历史遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）大气环境 项目位于宜良县北古城镇古城社区，属于环境空气二类区。根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，各县市区环境空气质量总体保持良好，与2021年相比，宜良县环境空气综合污染指数有所下降，环境空气满足《环境空气质量标准》二级标准，区域为环境达标区。 本项目运营期不产生废气，因此，不开展环境质量现状补充监测。 （二）地表水环境 本项目位于宜良县北古城镇古城社区，离项目区最近的地表水体为项目西北侧1.49km的南盘江，项目所在区域属于南盘江柴石滩水库——高古马水文站断面，其中南盘江柴石滩断面位于项目区上游约19km，南盘江狗街断面位于项目区下游约30km，根据《云南省水环境功能区划》（2014年修订），南盘江柴石滩水库——高古马水文站断面属于南盘江宜良工业、农业、渔业用水区，水质目标为Ⅲ类。根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，南盘江柴石滩断面水质保持Ⅲ类不变，达《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准；南盘江狗街断面水质由Ⅴ类提升为Ⅳ类，未达《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。 （三）声环境 根据《宜良县声环境功能区划分（2019-2029）》，项目所在区域属于1类区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。根据现场勘查，项目区厂界外50m的范围内无声环境保护目标，不需要进行现状监测。项目区周边200m范围内无较大噪声源企业，预计声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准。 （四）生态环境 本项目位于宜良县北古城镇古城社区古城村小组，区域内景观多样性较差、不在宜九公路可视范围内，地表已无天然植被。评价区域内生态环境自身调控能力较低，生物多样性程度较低，有一定的水土流失。 （五）地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目对地下水环境现状背景进行监测。 本次评价委托云南升环检测技术有限公司对项目区地下水进行监测，监测情况如下。 （1）监测布点 监测点布设：1#秧草田村水井（位于本项目东南侧，与炸药库直线距离约1060m）。 （2）项目监测时间 2024年1月10日，监测1天，采样一次。 （3）采样与分析方法 按国家规定的标准和规范进行。 （4）评价标准 执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准限值。 （5）监测及评价结果 监测及评价结果见表3-1。 表3-1 地下水质量现状监测及评价结果 单位： mg/L 监测项目; 监测结果; III类标准值; 达标情况. 1#秧草田村水井. 2024-01-10. HC2401W2007-XS-1-1-1. pH值(无量纲); 7.2; 6.5≤pH≤8.5; 达标. 总硬度（钙和镁总量）(mg/L); 230; 450; 达标. 氯化物(mg/L); 10L; 250; 达标. 氟化物(mg/L); 0.94; 1.0; 达标. 氨氮(mg/L); 0.204; 0.5; 达标. 六价铬(mg/L); 0.004L; 0.05; 达标. 汞(μg/L); 0.04L; 0.001; 达标. 挥发酚(mg/L); 0.0003L; 0.002; 达标. 硫酸盐(mg/L); 14.6; 250; 达标. 碳酸根(mg/L); 5L; /; /. 重碳酸根(mg/L); 310; /; /. 钙离子(mg/L); 43.8; /; /. 钠离子(mg/L); 16.4; /; /. 钾离子(mg/L); 8.32; /; /. 镁离子(mg/L); 29.0; /; /. 氯离子(mg/L); 8.46; /; /. 硫酸根(mg/L); 13.2; /; /. 硝酸盐氮(mg/L); 0.308; 20; 达标. 细菌总数(CFU/mL); 70; 100; 达标. 砷(μg/L); 15.0; 0.01; 达标. 氰化物(mg/L); 0.004L; 0.05; 达标. 总大肠菌群(MPN/L); 20L; 3.0; 达标. 溶解性总固体(mg/L); 272; 1000; 达标. 亚硝酸盐氮(mg/L); 0.003L; 1.0; 达标. 铅(μg/L); 0.09L; 0.01; 达标. 镉(μg/L); 0.05L; 0.005; 达标. 铁(μg/L); 0.82L; 0.3; 达标. 锰(μg/L); 0.12L; 0.1; 达标. 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L); 0.5L; 3.0; 达标. 根据监测结果：项目所在区域地下水各项指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准限值的要求。 （六）土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目对土壤环境现状背景进行监测。 本次评价委托云南升环检测技术有限公司对项目区土壤环境质量进行了现状监测，监测情况如下。 （1）监测点位：1#炸药库库区空地； （2）监测时间和频率：2024年1月10日，监测1天，采样一次； （3）监测方法：按国家规定的标准和规范进行； （4）执行标准：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地标准； （5）监测结果与评价 土壤理化特性调查表见表3-2，土壤环境质量现状监测及评价结果见表 3-2。 表3-2 土壤理化特性调查表 监测项目; 监测结果. 1#炸药库库区空地. 2024.01.10. HC2401W2007-TR-1-1-1. 现场 记录; 颜色; 红棕. 结构; 团粒. 沙砾含量(%); 17%. 土壤质地; 砂壤土. 其他异物; 无. 层次; 表层. 深度(m); 0-0.2. 实验室测定; pH(无量纲); 6.65. 阳离子交换量(cmol+/kg); 3.1. 表3-3 项目区土壤环境现状监测及评价结果 单位：mg/kg 监测项目; 监测结果; 筛选值（mg/kg）; 达标情况. 1#炸药库库区空地. 2024.01.10. HC2401W2007-TR-1-1-1. 氧化还原电位(mV); 499; /; /. 水分(%); 9.6; /; /. 容重(g/cm³); 0.97; /; /. 䓛(mg/kg); 0.1L; 1293; 达标. 萘(mg/kg); 0.09L; 70; 达标. 硝基苯(mg/kg); 0.09L; 76; 达标. 2-氯苯酚（2-氯酚）(mg/kg); 0.06L; 2256; 达标. 苯并(a)芘(mg/kg); 0.1L; 1.5; 达标. 苯并（a)蒽(mg/kg); 0.1L; 15; 达标. 苯并（b)荧蒽(mg/kg); 0.2L; 15; 达标. 苯并（k)荧蒽(mg/kg); 0.1L; 151; 达标. 二苯并（ah)蒽(mg/kg); 0.1L; 1.5; 达标. 茚并（1，2，3-cd）芘(mg/kg); 0.1L; 15; 达标. 镉(mg/kg); 0.088; 65; 达标. 苯(μg/kg); 1.9L; 4; 达标. 乙苯(μg/kg); 1.2L; 28; 达标. 氯仿(μg/kg); 1.1L; 0.9; 达标. 氯苯(μg/kg); 1.2L; 270; 达标. 甲苯(μg/kg); 1.3L; 1200; 达标. 氯乙烯(μg/kg); 1.0L; 0.43; 达标. 氯甲烷(μg/kg); 1.0L; 37; 达标. 苯乙烯(μg/kg); 1.1L; 1290; 达标. 三氯乙烯(μg/kg); 1.2L; 2.8; 达标. 二氯甲烷(μg/kg); 1.5L; 616; 达标. 四氯乙烯(μg/kg); 1.4L; 53; 达标. 四氯化碳(μg/kg); 1.3L; 2.8; 达标. 邻二甲苯(μg/kg); 1.2L; 640; 达标. 1，2-二氯苯(μg/kg); 1.5L; 560; 达标. 1，4-二氯苯(μg/kg); 1.5L; 20; 达标. 1，1-二氯乙烯(μg/kg); 1.0L; 66; 达标. 1，1-二氯乙烷(μg/kg); 1.2L; 9; 达标. 1，2-二氯丙烷(μg/kg); 1.1L; 5; 达标. 1，2-二氯乙烷(μg/kg); 1.3L; 5; 达标. 间，对-二甲苯(μg/kg); 1.2L; 570; 达标. 1，1，1-三氯乙烷(μg/kg); 1.3L; 840; 达标. 1，1，2-三氯乙烷(μg/kg); 1.2L; 2.8; 达标. 1，2，3-三氯丙烷(μg/kg); 1.2L; 0.5; 达标. 反式-1，2-二氯乙烯(μg/kg); 1.4L; 54; 达标. 顺式-1，2-二氯乙烯(μg/kg); 1.3L; 596; 达标. 1，1，1，2-四氯乙烷(μg/kg); 1.2L; 10; 达标. 1，1，2，2-四氯乙烷(μg/kg); 1.2L; 6.8; 达标. 六价铬(mg/kg); 0.5L; 5.7; 达标. 铅(mg/kg); 44; 800; 达标. 铜(mg/kg); 79; 18000; 达标. 镍(mg/kg); 32; 900; 达标. 总孔隙度(%); 58; /; /. 渗透率(mm/min); 4.49; /; /. 苯胺(mg/kg); 0.03L; 260; 达标. 汞(mg/kg); 0.042; 38; 达标. 砷(mg/kg); 29.2; 60; 达标. 根据监测结果：项目所在区土壤各指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。 （七）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目特点、区域自然环境特征以及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类—试行）》等要求，结合现场踏勘，确定以厂界外500m的范围内无环境空气保护目标；厂界外50m的范围内无声环境保护目标；厂界外500 m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目主要环境保护目标见下表，项目周边环境关系示意图见附图3。 表3-1 主要环境敏感目标一览表 类型; 保护对象; 保护内容; 相对项目方位; 相对项目距离（m）; 保护要求. 大气环境; 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、农村地区中人群较集中的区域; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 声环; 境 厂界外50m范围无声环境敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 地下水; 厂界外500 m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水环境质量标（GB/T14848 -2017 ） Ⅲ类标准. 地表水; 南盘江; Ⅲ类水体，工业、农业、渔业用水; 西北侧; 约1490m; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）大气污染物 施工期： 废气主要为施工扬尘，属于无组织排放颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放颗粒物≤1.0mg/m3。 运营期： 项目运营期废气主要为车辆运输扬尘，属于无组织排放颗粒物，但车辆运输频率低，偶尔产生扬尘，因此，不设排放标准。 （2）废水 施工期：施工废水收集处理后回用于洒水降尘，不外排，不设排放标准。 运营期：项目运营期不产生生产废水；生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运处理，不外排。 综上，项目运营过程中无废水外排，因此不设排放标准。 （3）噪声 施工期：项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的标准。 营运期：项目运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 表3-2 噪声排放标准 单位：[LAeq：dB(A) ] 执行时段; 类别; 昼间; 夜间; 适用区域; 标准来源. 施工期; /; 70; 55; 项目施工场界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营; 期 1类; 55; 45; 适用项目场界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1. 2348-2008）（4）固体废物 ①项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 ②本项目不在场内暂存危险废物，因此，不设危险废物暂存标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目运营期废气主要为车辆运输扬尘；不产生生产废水，生活废水经化粪池处理后委托环卫部门清运处理，不外排。因此，本项目不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期建设内容为场地开挖平整、库房以及值班室建设，主要建构筑物工程已经于2017年建设完成，目前未建工程为炸药发放间和雷管库装卸作业区浇筑混泥土地坪，本次环评对项目施工期环境影响及施工期采取环保措施分析如下： 1、大气环境影响及环保措施 施工期场地开挖及平整、施工过程中车辆运输、施工机械运行、水泥等建筑材料装卸、堆放、搅拌等产生扬尘，施工机械和车辆等燃油排放废气。 （1）扬尘 施工产生的扬尘对环境的影响最大，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建筑材料及裸露的施工区表层浮土，由于天气干燥及大风产生风力扬尘。为了最大限度的降低施工扬尘对周边环境的影响，建筑物料堆存时采用篷布遮盖，避免风力扬尘污染，同时要求车辆加篷布，以减少汽车扬尘。本项目土建工程主要是炸药发放间和雷管库装卸作业区，工程量较小，施工场地较小，基建区域采取洒水降尘措施可有效减少扬尘产生。采取相应措施后，施工场界粉尘浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。 （2）燃油动力施工机械和运输车辆尾气 以燃油为动力的施工机械和运输车辆在施工地附近会排放一定量的废气，主要污染因子为CO、NOX、THC等，属于无组织排放，项目区厂界较开阔，依靠自然通风扩散，为了降低机械燃油设备废气的产生，应定期对各机械设备进行检查、养护。 2、水环境影响及环保措施 （1）施工废水 施工废水主要包括地坪混凝土养护排水（场地较小，废水量较小）及施工建设机械设备冲洗水。废水产生的量和产生时间不易确定，一般为间歇性排放。本项目工程量较小，施工废水产生量很少，主要污染物为SS，SS浓度在800mg/L左右。由于污染物成分简单，全部作为施工场区除尘用水回用，对水环境影响很小。 （2）生活污水 项目施工期每天施工人员有10人，以当地居民为主，不设置施工营地，用水量按50 L/人·d计，生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水为0.4m3/d。 施工人员生活废水通过化粪池处理后委托环卫部门清运处理。 3、声环境影响及环保措施 施工期噪声源主要是施工过程中使用的推土机、混凝土振捣机、砂轮切割机等施工机械及运输车辆产生的噪声，声功率级范围约为75dB(A)～95dB(A)，且具有阶段性、临时性和不固定性等特点。应选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座（闲置不用的设备应立即关闭），同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。 建筑材料运输车辆在敏感点附近车速要降至20km/h，车辆在集中居住区禁止鸣笛。 施工噪声排放符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12593-2011）相关要求限值要求。 4、固体废物环境影响及环保措施 （1）生活垃圾 项目施工期每天平均施工人数10人，施工人员产生生活垃圾量按0.5kg/d计，则施工人员产生生活垃圾量为5kg/d，集中收集后统一清运乡镇垃圾集中收集点处置。 （2）建筑垃圾、土石方 本项目土建工程主要是炸药发放间和雷管库装卸作业区，项目建筑面积少，施工产生少量建筑垃圾和开挖土石方约2.0t，部分用于雷管库装卸作业区场地回填，剩余部分进场道路区平整回填，雷管装卸作业区建设时需回填至一定高度后进行混凝土浇灌，进场道路区为土质路面，本项目施工产生的建筑垃圾和土石方可用于雷管库装卸作业区场地回填和进场道路区平整回填。 |
| --- | --- |
| - 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境 项目运营期民爆物品储存库采用自然通风，储存的民爆物品均为多层密封包装，不易起尘，无挥发性气体产生。项目运营期废气主要为运输车辆产生的尾气和扬尘。 汽车尾气主要污染因子为CO、NOX、THC，本项目运输量较小，汽车尾气为非连续性产生，产生量很小，大气环境影响较小。 本项目进场道路已经硬化，且车流量较小，通过加强库区清扫和道路洒水降尘和限速行驶，可有效降低道路扬尘产生，对大气环境影响较小。 2、地表水环境 （1）废水污染源强 根据水平衡分析，项目属于仓储行业，项目自身不产生污水。运营期废水主要值班人员生活污水及火灾事故状态下消防废水。 运营期间职工人员共9人，其中每天保持有3人在厂区内值班住宿，不设食堂，年工作365天，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）和《云南省地方标准 农村生活污水治理技术指南》（DB53/T1163-2023）》中用水定额取值规定，项目区综合用水定额取为100L/(人·d)计，则场区员工用水量为0.9m3/d（328.5 m3/a），排放系数取0.8，污水产生量为0.72m3/d（262.8m3/a）。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“生活污染源产排系数手册”中表1-1城镇生活源水污染物产物系数（六区）和《云南省地方标准 农村生活污水治理技术指南》（DB53/T1163-2023）》中农村生活污水水质参考取值并综合相关经验系数，生活污水中污染物浓度为CODcr300mg/L、BOD5100mg/L、SS200mg/L、氨氮40mg/L、总磷4.5mg/L，生活污水经化粪池处理后定期委托环卫部门清运处理。 项目火灾事故状态下单次消防废水量为162m3，废水经导排沟导排至消防废水收集池收集，消防废水收集池收集1座，有效容积为200m3，目前，未产生消防废水，暂无法确定废水处理单位。环评要求，本项目若产生消防废水，必须采取措施，妥善处理消防废水，消防废水应委托第三方有资质单位外运至污水处理厂处理，不得随意排放。 （2）废水处理设施可行性分析 ①生活污水 项目值班人员生活废水经化粪池处理后定期委托环卫部门清运处理。根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)要求，化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为12-24h。项目生活污水产生量为0.72m3/d，项目已建的1个容积均为5m3的化粪池，满足处理规模需求。化粪池为生活废水的常规预处理设施，主要处理工艺为《排污许可申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）中推荐的生活污水预处理工艺，为可行技术。项目化粪池容积为5m3，可暂存7天以上的生活污水，可保证生活污水不外排。本项目化粪池废水定期委托环卫部门清运处理，对周围地表水环境影响较小，措施可行。 ②消防废水 消防废水导排收集至消防废水池，消防废水收集池容积按照消防废水1.2倍考虑，收集池容积为200m3。目前，未产生消防废水，暂无法确定废水处理单位。环评要求，本项目若产生消防废水，必须采取措施，妥善处理消防废水，消防废水应委托第三方有资质单位外运至污水处理厂处理，不得随意排放。采取以上措施，消防废水对周围地表水环境影响较小，措施可行。 3、声环境影响 本项目炸药、雷管装卸搬运均为人工搬运，运营期噪声主要为运输车辆噪声和消防水泵噪声，噪声值在60～70dB（A）。车辆运输频次少，车辆运输噪声通过控制车速、禁止鸣笛等措施，可有效减少运输车辆行驶噪声对周围环境的影响；消防水泵正常情况不使用，仅在火灾事故时启用，其噪声影响可忽略。 通过采取降噪措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，项目周边50m范围内无声环境敏感目标，运营期噪声不会对周围声环境造成影响。 4、固体废物 项目为民爆物品临时存储，不进行分装，不产生废弃包装袋，运营期产生固体废物主要包括值班人员生活垃圾与过期爆破物品。 （1）生活垃圾 项目职工9人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则员工生活垃圾产生量为4.5kg/d（1.64t/a）。 生活垃圾通过垃圾桶集中收集后，统一收集后清运到乡镇垃圾集中收集点处置。 （2）报废爆破物品 项目储存的炸药及雷管可能产生过期变质爆炸品，根据《国家国家危险废物名录（2021 年版）》，HW49其他废物非特定行业(900-999-49)“被所有者申报废弃的，或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品”，项目的炸药及雷管（硝酸铵、环三亚甲基三硝胺）均列入《危险化学品目录》，因此，过期变质的炸药及雷管应为危险废物，仓储过程中如发现过期变质爆炸品，按照《民用爆炸物品安全管理条例》(2014年修订版)中的相关规定：民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报项目所在地公安部门组织监督销毁。 表4-1 固废产生及处置基本情况表 产生环节; 废物名称; 属性; 物理性状; 产生量; 处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; 固态; 1.64t/a; 统一收集后清运到乡镇垃圾集中收集点处置; 1.64t/a; 记录台账. 储存; 报废爆炸物品; 危险废物HW49(900-999-49); 固态; 少量; 经公安部门同意后，退回妥善处理，不在库房内存储; 少量; 记录台账. 5、地下水、土壤 本项目对地下水和土壤产生影响的污染源主要为炸药库、雷管库、炸药发放间、雷管库发放间、化粪池、消防废水收集池。本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：炸药库、雷管库、炸药发放间、雷管库发放间出现炸药泄漏；化粪池、消防废水收集池等发生破裂泄漏时，废水下渗造成地下水、土壤的污染，本项目生产过程中不会产生重金属或持久性有机物等，主要污染物类型的COD、SS等非持久性污染因子。 本评价要求企业根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目所在区域划分为一般污染防治区和非污染防治区。一般污染防治区是可能会对地下水、土壤造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，非污染防治区为不会对地下水、土壤造成污染的区域。 分区防渗：炸药库、雷管库、炸药发放间、雷管库发放间、化粪池、消防废水收集池为一般防渗区，地面、池体均采用水泥进行硬化，防渗技术要求为：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；办公生活区、消防水池道路等区域为简单防渗区，只需进行简单硬化。 项目在落实好分区防渗防控措施并落实好过程管理，可避免出现污染物泄漏，甚至下渗造成地下水、土壤污染的情况。此外，项目周边无集中式饮用水源等特殊地下水资源保护区，受本项目影响不大。 6、生态环境 本项目不占用基本农田、不涉及生态红线，占地面积小，且占地范围内无自然植被，无生态环境保护目标，土建工程量小，施工期做好围挡及截排水措施，可有效控制水土流失，项目施工对周围生态环境影响微小。项目区周边主要为林地、旱地，主要植被为云南松，玉米、土豆等农作物，无珍稀濒危保护动植物。本项目主要进行炸药、雷管的仓储，无工业加工生产，运营中加强管理，严禁员工砍伐、破坏周边植被，不会对周围生态环境造成直接破坏。综上，项目施工和运营期对周围生态环境影响微小。 7、环境风险 （1）风险物质识别 本项目为仓储工程，主要用于矿山开采所需爆炸物品的储存，不涉及分装、加工，主要储存爆炸物品类别为乳化炸药及工业雷管。工业雷管主要组分为黑索金，乳化炸药主要组分为硝酸铵、油相、乳化剂、水，黑索金主要成分环三亚甲基三硝胺，风险物质主要理化性质及危险特性见表4-2。 表4-2 主要风险物质理化性质及危险特性一览表 项目; 乳化炸药（硝酸铵）; 黑索金（环三亚甲基三硝胺）. 标识; 分子量：80.05 分子式：NH4NO3 CAS 号：6484-52-2; 分子量：222.1 分子式：C3H6N6O6 CAS 号：121-82-4. 理 化 性 质; 外观与性状：无色无臭的透明结晶或呈白色小 颗粒状，有潮解性 熔点：169.6℃； 沸点：210℃(分解) 溶解性：易溶于水 相对密度(水=1)：1.72; 外观与性状：无味的白色粉末状结晶 纯品熔点：204.5~205℃，工业品熔点201℃ 溶解性：不溶于水，微溶乙醚、乙醇，易溶于 丙酮、环己酮和硝酸 相对密度：1.82. 毒 性; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收； 急性毒性：LD50 4820mg/kg（大鼠经口）; 侵入途径： 吸入、食入； 急性毒性： LD50100mg/kg(大鼠经口)；59mg/kg(小鼠经口). 健 康 危 害; 健康危害：对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。 接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚脱等。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液的携氧能力，出现紫绀、头痛、头晕、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡; 健康危害：吸入后中毒，可发生癫痫样发作；误服可引起头晕、恶心、呕吐、流涎、多汗，重者发生抽搐. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃烧性：不燃烧；闪点：无意义; 燃烧性：易燃；爆炸点：230℃. 危险特性：强氧化剂，遇可燃物着火时，能助长火势，与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。急剧加热时可发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物; 危险特性：受热，接触明火、高热或受到摩擦震动、撞击时可发生爆炸. 燃烧分解产物：氮氧化物; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物. 稳定性：稳定; 稳定性：稳定. （2）风险物质数量与临界量比值计算 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 中风险物质及临界量，本项目涉及的危险物质主要为“表B.1 中324 硝酸铵”，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）“表2未在表1中列举的危险化学品类别及其临界量”，爆炸物W1.1临界量为1t，依据《化学品分类和标签规范 第2部分：爆炸物》（GB 30000.2-2013），黑索金（环三亚甲基三硝胺）属于W1.1 具有整体爆炸危险的物质，因此黑索金（环三亚甲基三硝胺）临界量为1t。 乳化炸药中主要危险物质为硝酸铵，黑索金主要危险物质为环三亚甲基三硝胺，考虑到危险物质与炸药、雷管形成的整体具有危险性，本次评价不再单独计算危险化学物质含量，本项目危险物质储存量以炸药、雷管总量计算，本项目风险物质最大储存量及临界量详见表4-3。 表4-3 项目风险物质数量与临界量比值（Q）计算一览表 序号; 风险物质; 最大储存量（t）; 临界量（t）; qn/ Qn. 1; 炸药（硝酸铵）; 20; 50; 0.4. 2; 黑索金（环三亚甲基三硝胺）; 0.15; 1; 0.15. 计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（资料性附录）中对应临界量的比值Q。 在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1 时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目Q=0.55<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），Q 值小于1 时，可直接判断项目环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1，确定本项目环境风险评价等级为简单分析，不需设置评价范围。 （3）风险源分布情况及影响途径 本项目设置有1座炸药库、1座雷管库，根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018），项目所有库房危险等级均为1.1 级，每个单独库房都具有爆炸危险性。项目炸药库和雷管库可能发生的风险事故主要是遇热、静电火花、外来火种、机械撞击、射频及雷击等因素造成燃烧爆炸事故。 ①风险识别 遇热危险性：爆炸物品遇热达到一定温度会自行着火爆炸。项目仓储爆炸品的热感度相对较低、热安定性较高，但是如果未及时入库受到暴晒或因堆垛不符合要求，过高、过紧导致通风差，热量不能及时散发，不相容物资同库堆放等都能促进热分解而导致火灾爆炸事故。 外来明火危险性：由于管理不善、人员违章带入火种，库区围墙、隔火隔离带不符合规范，外部山火得不到有效控制和阻挡而蔓延至库房，村民烧荒火星飞溅等均会引发火灾，如不能及时扑灭，就会引起爆炸。 雷电危险性：雷电现象主要有直接雷击、感应雷击、雷电波入侵等，对项目有重大危险性。雷电引发事故的原因有：防雷设施选型、安装不合理或失效；建筑物、配电装置、架空输电线路等遭受雷电感应和雷电波入侵时，金属部件之间会出现电位差，发生放电现象并产生电火花，可能引起爆炸物品的燃烧爆炸。 静电危险性：静电是物质相对运动时产生的，当静电积累到一定程度时会发生火花放电，当放电火花能量大于爆炸品的最小发火冲能时，就可能引起爆炸。 如库区的防静电设施不合格、操作人员穿戴衣服、鞋不符合要求、装卸作业不规范等都会引起静电放电火花现象，导致爆炸。 机械撞击危险性：由于操作不当导致爆炸物品碰撞、跌落、摩擦等引发爆炸。 射频危险性：射频是一种电磁波，在雷管引火装置两极产生感应电动势，达到一定强度时可能引爆雷管。手机、发射站、基站等都是射频源，在库房周围有无线电发射装置或人员进入时使用移动通讯设施，可能引爆雷管。 运输过程危险性：项目乳化炸药及雷管均从公安部门指定的公司购买，并由该公司负责运输至本项目。本项目只负责将产品运输至爆破作业场地，主要供应红狮水泥厂配套矿山使用，运输距离短，路况较好。运输过程中可能发生的风险事故主要是翻车、撞车、汽车自燃等交通事故及货物坠落、碰撞、摩擦等险情，引起燃烧爆炸事故。 ②环境影响 项目炸药及雷管一旦因上述因素引起火灾爆炸事故除可能危及值班人员及周围群众人身财产安全外，亦会不可避免的对周围生态环境造成一定影响。燃烧爆炸产生的烟尘、有害气体，将对周围空气造成污染，通过空气进入人体造成危害。 根据现场调查，本项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、农村地区中人群较集中的区域，距离项目最近居民点为项目炸药库厂界东南面居民点边缘675m秧草田村，项目炸药库厂界西南面采石场距离为350m，火灾爆炸事故燃烧废气经过大气稀释，对居民点影响较小。 火灾爆炸事故产生的剧烈振动对周边设施可能产生影响，根据现场调查，本项目炸药库厂界与东北侧南昆铁路距离约580m，与东北侧110kv润古线输电线路距离约440m，根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018），项目与南昆铁路和110kv润古线输电线路安全距离均满足《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）规定要求，因此，火灾爆炸事故产生的剧烈振动对南昆铁路和110kv润古线输电线路影响可接受。 此外，火灾爆炸事故排产生的消防废水若收集处置不当将会排入外环境，将会污染周边土壤及地下水。根据污染源强核算，单次灭火产生的消防废水量为162m3，本项目已建设有消防废水收集池1座，有效容积200m3，消防废水收集池能够完全收集，消防废水经收集后委托第三方有资质单位使用罐车运至污水处理厂处理，不外排，消防废水对环境影响较小。 （4）环境风险防范措施 为了减少或者避免风险事故的发生，必须贯彻“预防为主”的方针，各装置必须有安全措施，加强安全生产管理。为做到安全营运，防止事故的发生，从管理、安全设计、防火、防爆、治安等方面提出风险事故防范措施。 a.燃烧、爆炸危险对策措施 为降低事故发生率，确保燃烧、爆炸危险风险控制在可接受的范围内，企业应进一步核实设计采取的隔爆防护措施；建立严格的定员定量、危险物品贮运管理制度，严禁存放包装破损、过期变质的民爆器材；按照《建筑物防雷规范》（GB50057-2010）的相关规定设置防雷设施，定期维护检查，确保防雷设施稳定运行；库房室内采用防火、防静电地板及墙板。进入库房操作的人员应穿戴符合《个人防护装备职业鞋》（GB21146-2007）、《防静电服》（GB12014-2009）要求的工作鞋及服装；库房为F1 类电器危险场所，库房内不应安装电气设备，室外电力线路应采用金属铠装电缆直埋敷设。 b.民爆物品储运安全措施 民爆物品储运必须严格遵守《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》（GB6722-2014）及《民爆器材企业安全管理规程》（WJ9049-2005），库区应设置警卫，禁止无关人员进场。 装卸作业时应有专人在场监督。禁止爆破器材与其他货物混装。认真检查运输工具的完好状况和清除运输工具内的一切杂物。严禁摩擦、撞击、抛掷爆破器材。 爆破器材的装载高度不得超过车厢边缘，雷管的装载高度不得超过2 层。分层装载爆破器材时，不准站在下层箱上去装上一层。遇雷雨或暴风雨时，地面禁止装卸爆破器材。爆破器材的装卸工作，应尽量在白天进行。爆破器材应用帆布覆盖、捆紧，禁止车辆在库区内逗留。装卸爆破器材的地点应有明显的信号，白天应悬挂红旗和警告标志，夜晚应有足够的照明，并悬挂红灯。爆破器材运送至本项目民爆仓库时，包装箱及铅封必须完整无损。雷管必须装在专用的箱体里，箱子内壁应衬有软垫，箱子应紧固于运输工具的前部。炸药箱不得放在雷管箱上面。雷管箱（盒）内的空隙部分，应用泡沫塑料之类的柔软材料塞满。装卸和运输爆破器材时，严禁烟火和携带带火物品。 按相关规定装运民爆物品及配置人员，车辆应配备相应品种的消防器材，装运前需报有关部门批准，持证运输。运输车辆必须配备阻火装置和防静电装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸，公路运输时要按规定的路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。 c.民爆物品库房管理的对策措施 项目民爆物品库房必须经有关部门验收合格后，方可投入使用。民爆物品库房必须设置专职安全负责人、仓库值班人员必须经过公安机关培训考试合格，取得相应安全作业证。制定完善的安全管理制度和岗位责任制。库房设置24h专人值守，加强巡逻，严禁无关人员进入库区。发现民爆物品丢失、被盗，应及时向主管部门及公安机关报告。库区的消防设备、通讯设备、报警装置和防雷装置应定期检查，专人维护。严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》（GB6722-2014）及《民爆器材企业安全管理规程》（WJ9049-2005）等相关规定建立民用爆炸物品登记制度。应建立爆破器材收发流水账、三联式领用单和退料单制度，定期核对账目，做到帐物相符。对运进的民爆物品逐箱检查包装情况，并按规定作性能检查。项目严禁进行分装，仓储过程中不得破坏民爆物品包装。 库区保持通风良好，杜绝鼠害；库区内严禁烟火和明火照明。严禁用灯泡烘烤爆破器材。库区严禁存放于管理工作无关的工具和杂物。仓储过程中如发现包装破损或质量不合格的炸药及雷管，应立即通知公安部门及供货商，及时退回妥善处理。严格按照设计存量存放民爆物品，严禁超量存放。 d.其他环境安全对策及建议 严格按照《民用爆炸物品储存库治安防范要求》（GA837-2009）的要求修建治安防护设施、配置治安管理人员。加强当地村民安全教育，防止村民烧荒引发火灾。根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）相关要求，确定项目环境安全防护距离，在管理中，划定环境安全防护距离内不得新建居民楼、商业、学校、医院等建、构筑物。一旦发生火灾，应将消防废水引入消防废水收集池，本项目已建设有消防废水收集池1座，容积200m3，消防废水委托第三方有资质单位进行处理，严禁外排。 （5）风险事故应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大环境突发事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，企业应制定《突发环境事件应急预案》，并报当地环境主管部门备案，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 应急预案是依据《安全生产法》、《危险化学品管理条例》等国家安全生产的法律、法规，结合公司生产、经营过程中发生的突发性事故，按照预案的有关规定，做好统一调度和指挥。 1）统一指挥、分工负责，相互配合、快速高效； 2）一般事故以事故所发生的单位和部门为主实行救助，重大事故及时报分管负责人和应急救援领导组； 3）任何部门和人员都有参加和配合事故应急救援工作的责任和义务。 综上，按照导则要求简单分析的内容填写下表。 表4-4 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 宜良红狮水泥有限公司宜良县北古城镇古城村民用爆炸物品储存库项目. 建设地点; 云南省昆明市宜良县北古城镇古城社区古城村小组小鱼塘. 地理坐标; 东经 103 度 11分 55.072秒，北纬 24 度 57 分44.243秒. 主要危险物质分布; 乳化炸药（硝酸铵）分布在炸药库、黑索金（环三亚甲基三硝胺）分布在雷管库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目炸药及雷管一旦因上述因素引起火灾爆炸事故除可能危及值班人员及周围群众人身财产安全外，亦会不可避免的对周围生态环境造成一定影响。燃烧爆炸产生的烟尘、有害气体，将对周围空气造成污染，通过空气进入人体造成危害。火灾爆炸事故产生的剧烈振动对周边设施可能产生影响，此外，火灾爆炸事故排产生的消防废水若收集处置不当将会排入外环境，将会污染周边土壤及地下水。. 风险防范措施; a.燃烧、爆炸危险对策措施 为降低事故发生率，确保燃烧、爆炸危险风险控制在可接受的范围内，企业应进一步核实设计采取的隔爆防护措施；建立严格的定员定量、危险物品贮运管理制度，严禁存放包装破损、过期变质的民爆器材；按照《建筑物防雷规范》（GB50057-2010）的相关规定设置防雷设施，定期维护检查，确保防雷设施稳定运行；库房室内采用防火、防静电地板及墙板。进入库房操作的人员应穿戴符合《个人防护装备职业鞋》（GB21146-2007）、《防静电服》（GB12014-2009）要求的工作鞋及服装；库房为F1 类电器危险场所，库房内不应安装电气设备，室外电力线路应采用金属铠装电缆直埋敷设。 b.民爆物品储运安全措施 民爆物品储运必须严格遵守《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》（GB6722-2014）及《民爆器材企业安全管理规程》（WJ9049-2005），库区应设置警卫，禁止无关人员进场。 装卸作业时应有专人在场监督。禁止爆破器材与其他货物混装。认真检查运输工具的完好状况和清除运输工具内的一切杂物。严禁摩擦、撞击、抛掷爆破器材。 爆破器材的装载高度不得超过车厢边缘，雷管的装载高度不得超过2 层。分层装载爆破器材时，不准站在下层箱上去装上一层。遇雷雨或暴风雨时，地面禁止装卸爆破器材。爆破器材的装卸工作，应尽量在白天进行。爆破器材应用帆布覆盖、捆紧，禁止车辆在库区内逗留。装卸爆破器材的地点应有明显的信号，白天应悬挂红旗和警告标志，夜晚应有足够的照明，并悬挂红灯。爆破器材运送至本项目民爆仓库时，包装箱及铅封必须完整无损。雷管必须装在专用的箱体里，箱子内壁应衬有软垫，箱子应紧固于运输工具的前部。炸药箱不得放在雷管箱上面。雷管箱（盒）内的空隙部分，应用泡沫塑料之类的柔软材料塞满。装卸和运输爆破器材时，严禁烟火和携带带火物品。 按相关规定装运民爆物品及配置人员，车辆应配备相应品种的消防器材，装运前需报有关部门批准，持证运输。运输车辆必须配备阻火装置和防静电装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸，公路运输时要按规定的路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。 c.民爆物品库房管理的对策措施 项目民爆物品库房必须经有关部门验收合格后，方可投入使用。民爆物品库房必须设置专职安全负责人、仓库值班人员必须经过公安机关培训考试合格，取得相应安全作业证。制定完善的安全管理制度和岗位责任制。库房设置24h专人值守，加强巡逻，严禁无关人员进入库区。发现民爆物品丢失、被盗，应及时向主管部门及公安机关报告。库区的消防设备、通讯设备、报警装置和防雷装置应定期检查，专人维护。严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》（GB6722-2014）及《民爆器材企业安全管理规程》（WJ9049-2005）等相关规定建立民用爆炸物品登记制度。应建立爆破器材收发流水账、三联式领用单和退料单制度，定期核对账目，做到帐物相符。对运进的民爆物品逐箱检查包装情况，并按规定作性能检查。项目严禁进行分装，仓储过程中不得破坏民爆物品包装。 库区保持通风良好，杜绝鼠害；库区内严禁烟火和明火照明。严禁用灯泡烘烤爆破器材。库区严禁存放于管理工作无关的工具和杂物。仓储过程中如发现包装破损或质量不合格的炸药及雷管，应立即通知公安部门及供货商，及时退回妥善处理。严格按照设计存量存放民爆物品，严禁超量存放。 d.其他环境安全对策及建议 严格按照《民用爆炸物品储存库治安防范要求》（GA837-2009）的要求修建治安防护设施、配置治安管理人员。加强当地村民安全教育，防止村民烧荒引发火灾。根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）相关要求，确定项目环境安全防护距离，在管理中，划定环境安全防护距离内不得新建居民楼、商业、学校、医院等建、构筑物。一旦发生火灾，应将消防废水引入消防废水收集池，本项目已建设消防废水收集池1座，容积200m3，消防废水委托第三方有资质单位进行处理，严禁外排。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对项目进行危险源辨识。本项目风险物质的储存总量与其临界量比值Q=0.55<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），Q 值小于1 时，可直接判断项目环境风险潜势为I，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。. （6）风险评价结论 本项目主要涉及的危险物质为硝酸铵、黑索金，具有一定的潜在危害性，企业要从营运、贮运等多方面采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运输汽车尾气 | CO、NOX、THC | 使用符合国家规定标准的车辆，加强车辆维护保养，文明行车 | / |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 道路硬化，加强库区及道路清扫，控制车速，文明行车 | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运处理 | / |
|  | 消防废水 | 消防废水 | 根据场区地势设置截排水沟及消防废水收集池，运至污水处理厂处理 | / |
| 声环境 | 消防水泵 | 噪声Leq(A) | 建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
|  | 运输车辆 |  | 减速慢行、禁鸣标志 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾通过垃圾桶集中收集后运至乡镇垃圾集中收集点处置；报废的炸药及雷管，按照《民用爆炸物品安全管理条例》(2014年修订版)中的相关规定，及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报项目所在地公安部门组织监督销毁，不在库房内存储。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗：炸药库、雷管库、炸药发放间、雷管库发放间、化粪池、消防废水收集池为一般防渗区，地面、池体采用水泥进行硬化，防渗技术要求为：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；办公生活区、消防水池道路等区域为简单防渗区，只需进行简单硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区边角及空地进行绿化，绿化面积654m2 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）采取的隔爆防护措施；建立严格的定员定量、危险物品贮运管理制度；设置防雷设施，定期维护检查；库房室内采用防火、防静电地板及墙板。（2）库区应设置警卫，禁止无关人员进场。装卸作业时应有专人在场监督。（3）车辆应配备相应品种的消防器材，装运前需报有关部门批准，持证运输。运输车辆必须配备阻火装置和防静电装置，公路运输时要按规定的路线行驶。（4）人员必须经过公安机关培训考试合格，取得相应安全作业证。制定完善的安全管理制度和岗位责任制。库房设置24h专人值守，加强巡逻，严禁无关人员进入库区。（5）库区的消防设备、通讯设备、报警装置和防雷装置应定期检查，专人维护。（6）应建立爆破器材收发流水账、三联式领用单和退料单制度，定期核对账目，做到帐物相符。（7）库区内严禁烟火和明火照明。严禁用灯泡烘烤爆破器材。库区严禁存放于管理工作无关的工具和杂物。严格按照设计存量存放民爆物品，严禁超量存放。（8）消防废水收集池1座，容积200m3，消防废水委托第三方有资质单位进行处理，严禁外排。（10）制定《突发环境事件应急预案》，并报当地环境主管部门备案，组织专业队伍学习和演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）管理机构及人员设置 公司设1名领导分管，设1名兼职环保工作人员，领导公司贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法规和条例，研究决策公司内重大的环境问题，对公司所辖区域的环境质量负责，并制定了《环境保护管理制度》，在其中明确环境保护管理机构、规定人员及其职责，明确环保设施运行、维护、检查管理要求，建立环境保护工作档案，各项台账记录及时归档保存。 （2）环境管理职责 为加强企业的环境保护管理工作，明确其环境管理的主要职责如下： 1）贯彻执行国家、地方环境保护法规和标准。 2）制定明确的环境方针，包括对污染预防的承诺、对有关环境法律、法规及其应遵守的规定和承诺。 3）负责运营期环保工作的计划安排，加强对废水、废气、噪声、固体废物等的管理。 4）认真贯彻落实环保“三同时”规定，以确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。 5）搞好环境保护宣传和职工环境意识教育及技术培训等工作。 6）检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保部门处理与工程有关的环境问题，维护好公众的利益。 （4）环境管理台账制度 ①落实专人负责制度，建立管理台帐； ②由专人负责建立一般固废产生、储存、利用、处置等情况的台账记录。 （5）排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十四、装卸搬运和仓储业59-102-危险品仓储-其他危险品仓储”，属于排污许可分类管理中登记管理，项目应在取得环评批复后，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前填报排污登记表。 表5-1 固定污染源排污登记表 单位名称; 宜良红狮水泥有限公司. 省份; 云南省; 地市; 昆明市; 区县; 宜良县. 注册地址; 云南省昆明市宜良县北古城镇先觉村（工业园区）. 生产经营场所地址; 云南省昆明市宜良县北古城镇古城社区小鱼塘. 行业类别; G5942危险化学品仓储. 生产经营场所中心纬度; E103°11′55.072″; 纬度; N24°57′44.243″. 统一社会信用代码; 91530125668256743C; 组织机构代码/其他注册号; /. 法定代表人/实际负责人; 杨志清; 联系方式; 0871-67517568. 生产工艺名称; 主要产品; 主要产品产能; 计量单位. 储存; 炸药; 20; 吨. 储存; 雷管; 150000; 发. 燃料使用信息 □有 ☑无. 涉VOCs辅料使用信息（使用涉及VOCs辅料1吨/年以上填写） □有 ☑无. 废气 □有组织排放 ☑无组织排放 □无. 废气污染治理设施; 治理工艺; 数量. /; /; /. 废水 ☑有 □无. 废水污染治理设施; 治理工艺; 数量. 化粪池; 预处理：沉淀; 1. 工业固体废物 ☑有 □无. 工业固体废物名称; 是否属于危险废物; 去向. 生活垃圾; □是 ☑否; ☑贮存：□本单位/☑送环卫部门 □处置：□本单位/□送 进行□焚烧/□填埋/□其他方式处置 □利用：□本单位/□送. 报废炸药、雷管; □是 ☑否; ☑贮存：□本单位/□送环卫部门 □处置：□本单位/□送 进行□焚烧/□填埋/☑其他方式处置 □利用：□本单位/☑送有资质单位处置. 是否应当申领排污许可证，但长期停产; □是 ☑否. 其他需要说明的信息; 无. （6）竣工环保验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本工程所有环保设施均应与主体工程“三同时”，工程完工后建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，可自行编制或委托有能力的技术机构编制竣工环境保护验收监测报告，并组织自主竣工环境保护验收，验收期限一般不超过3个月；需要对环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过 12 个月，验收合格后方可正式投入生产，建设单位对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，项目建成运营时，应对环保设施进行验收。该项目竣工验收内容见表5-2。 表5-2 项目竣工环境保护设施验收一览表 类别; 污染源; 污染因子; 环保设施、措施; 治理效果. 废气; 运输车辆; CO、NOX、THC; 使用符合国家规定标准的车辆，加强车辆维护保养，文明行车; /. 运输车辆; 颗粒物; 道路硬化，加强库区及道路清扫，控制车速，文明行车; /. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷; 生活污水经化粪池处理，化粪池1座，容积5m3，委托环卫部门清运处理; 不外排. 消防废水; 消防废水; 消防废水收集池1座，容积200m3，运至污水处理厂处理; 不外排. 雨水; 雨水; 根据场区地势设置截排水沟100m; /. 噪声; 水泵、车辆; Leq（A）; 建筑隔音、限速行驶、禁鸣标志; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》1 类区标准. 固废; 施工生活; 生活垃圾; 垃圾桶集中收集后运至乡镇垃圾集中收集点处置; 处置率100%及其去向. 库区; 报废炸药、雷管; 报废的炸药及雷管及时退回妥善处理，不在库房内存储. 风险; 库区; 爆炸火灾; 防雷防静电设施1套，避雷针5套; 风险可接受. 设置标志与警示牌若干. 消防水池1座，容积216m3. 环境管理; 建立环境管理制度，配备环保专员. |

- 六、结论

本项目的建设符合国家、地方产业政策，所在区域环境质量现状符合相应环境质量标准，项目不涉及生态保护红线、基本农田、自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，项目周边无学校、医院等关心点，与周边居民点距离较远，选址合理。在采取环评提出的措施后，对当地环境质量影响很小，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求，符合国家法律法规要求。 本项目在严格执行环境保护“三同时”规定，严格进行环境管理，保证项目内的环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，从环境保护角度论证，本项目的建设环境影响是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 262.8m3/a | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 报废爆炸品 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①